INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO DRZEWOSTANU

1. Stan istniejący

Tereny parków im. Rot. Pileckiego oraz parku im. Żwirki i Wigury stanowią założenia odrębne.

W obu przypadkach całkowicie jest urządzony układ utwardzonych alejek, a tym samym układ przestrzenny poszczególnych enklaw zieleni wysokiej. W czasie inwentaryzacji terenowej w obu parkach zidentyfikowano ponad 700 drzew i krzewów oceniając ich stan zdrowotny oraz walory   dendrologiczne z punktu widzenia potrzeby ich pielęgnacji oraz  zachowania.

2. Projekt rewitalizacji układów zieleni  wraz z doborem gatunkowym nowych nasadzeń

Skład gatunkowy drzewostanów w obu parkach jest stosunkowo ubogi. Zdecydowanie dominują gatunki liściaste drzew i krzewów głównie lip. jesionu wyniosłego, klonu zwyczajnego  Krzewy reprezentowane są przede wszystkim przez śnieguliczkę, porzeczkę alpejską i jaśminowiec wonny.  W parkach brak jest praktycznie drzew i krzewów iglastych.

Projekt rewitalizacji zakłada przede wszystkim wzbogacenie składu gatunkowego o nasadzenia gatunków iglastych oraz typowych form i odmian parkowych gatunków liściastych. Projekt zakłada w ten sposób urozmaicenie obecnie monotonnej kolorystyki zadrzewienia .

Nowe nasadzenia zostały  zaprojektowana tak, by współgrać z przeznaczeniem terenu bez kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej, a jednocześnie zachować aspekt naturalistyczny zadrzewień. Skład gatunkowy i ilościowy został dostosowany do wymagania świetlne nowych nasadzeń.

W związku z tym  w możliwie dokładny sposób określony został  stopień zwarcia koron , a w konsekwencji wydzielone zostały enklawy najbardziej predysponowane do nasadzeń.

Z istniejącego drzewostanu do usunięcia zostały zaproponowane drzewa i krzewy, których pielęgnacja nie ma uzasadnienia (skala zniszczenia, drzewa martwe , zamierające i niebezpieczne).

Ogólnie został osiągnięty układ który można jedynie wzbogacić nowymi gatunkami drzew i krzewów uzyskując efekt aspektu całorocznego, w tym zimowego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z konserwacją i pielęgnacją starodrzewu  oraz wprowadzeniem i pielęgnacją nasadzeń na terenie parków objętych projektem.

PRACE LECZNICZO PIELĘGNACYJNE STARODRZEWU

Prace  dotyczące pielęgnacji starodrzewu należy wykonać przy zastosowaniu metody alpinistycznej bez możliwości wykorzystywania  zmechanizowanego sprzętu ciężkiego w obrębie starodrzewu.

Wykonywanie cięć sanitarnych obejmuje 100% posuszu jałowego oraz tzw. posuszu czynnego i potencjalnego. Pozostałe  niezbędne cięcia  korygujące i prześwietlające nie mogą objąć więcej jak 20% masy korony.

Cięcia w koronie należy wykonać przy użyciu łańcuchowych pilarek spalinowych oraz ręcznych narzędzi ogrodniczych jak sekator lub „lisi ogon”.

Pielęgnacja ubytków wewnętrznych i powierzchniowych ma być sprowadzona do usunięcia  drewna miękkiego  oraz wyrównania krawędzi ubytków, umożliwiającego także swobodny spływ wody opadowej.

Ścinka drzew  może być prowadzona tylko przy zastosowaniu metody sekcyjnej z opuszczaniem elementów  na linach.

Frezowanie pni – frezarki samobieżne lub podwieszone na lekkim ciągniku.

Transport drewna spod okapu drzewostanu – ręczy do wyznaczonych miejsc utwardzonych.

Materiały

- Opaskowe wiązania elastyczne typu „Cobra;

- Wiązania sztywne i podpory  (stal nierdzewna)

- Środki ochronne  – „Dendromal”

Wymagania dla materiału szkółkarskiego

Materiał szkółkarski roślin ozdobnych przeznaczony do nasadzeń musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej i odpowiadać określonym w zaleceniach wymaganiom.

Rośliny muszą być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryła korzeniową.

Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki.

Przed sadzeniem należy ocenić wartość dostarczanego materiału szkółkarskiego pod kątem wad rozwoju oraz uszkodzeń biotycznych i abiotycznych.

Dostarczone sadzonki drzew i krzewów powinny być  oznaczone etykietą z polską i łacińską nazwą gatunku i odmiany.

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany;

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik;

- system korzeniowy powinien być zwarty i prawidłowo rozwinięty z widocznymi korzeniami szkieletowymi i znaczącym udziałem korzeni drobnych;

- pędy korony drzew i krzewów nie powinny być przycięte;

- pędy boczne korony drzew  powinny być rozmieszczone równomiernie;

- Średnica balotu z bryłą korzeniową  (balot - jutowy zabezpieczony siatka ) nie może być mniejsza jak 50 cm

- krzewy wysokie powyżej 1 m wys. nie mogą być produkowane w pojemnikach mniejszych niż 3 litry;

- krzewy niskie  poniżej 1 m wys.  nie mogą być produkowane w pojemnikach mniejszych niż 2 litrów;

- krzewinki w pojemnikach nie mniejszych jak 1,0 l

- byliny z prawidłowo rozwiniętą częścią nadziemną w  pojemnikach  P9.

- drzewa liściaste winny mieć wysokość pnia pod koroną min. 1,8 -2,0 m i obwód  pnia na wys. 1 m  - 12-14 cm. Korona stanowi ok.   30% wysokości drzewa. Całość ma mieć pokrój charakterystyczny dla gatunku i odmiany

- krzewy liściaste muszą mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z charakterystycznymi dla odmiany odgałęzieniami;

- rośliny iglaste powinny mieć barwę igieł typową dla odmiany;\

- wysokość  drzew iglastych mieści się w przedziale 120-150 cm

- drzewa iglaste wytwarzające okółki  muszą mieć prawidłowo rozwinięty pęd wierzchołkowy bez oznak uszkodzeń oraz cztery dobrze rozwinięte okółki  roczne. Odstęp między okółkami  jak i przyrost z ostatniego roku muszą być proporcjonalne do wielkości całej rośliny.

- całość ma mieć pokrój charakterystyczny dla gatunku i odmiany.

- system korzeniowy bez oznak uszkodzenia;

- objętość bryły korzeniowej drzew iglastych mieści się w przedziale 15-20 l;

- dostawca materiału szkółkarskiego winien przedstawić stosowne zaświadczenie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin potwierdzające brak patogenów na materiale roślinnym.

- materiał sadzeniowy winien zostać zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów.

- wykopanie lub wywiercenie dołu   o odpowiedniej objętości  , w zależności od wielkości bryły korzeniowej sadzonki;

- minimalna wymiary  dołu dla drzew  0,7 x 07  m dla krzewów 0,5  x 0,5 m;

- sadzenie drzew lub krzewów liściastych w doły w zaprawione ziemią urodzajną (wg cennika)  – 1/3  poj. dołu;

- sadzenie drzew lub krzewów iglastych oraz azalii  w doły w zaprawione podłożem pod iglaki (wg cennika) -  1/3  poj. dołu.

- ustawienie sadzonki pionowo w otworze;

- przysypanie żyzną glebą bryły korzeniowej;

- podciągnięcie sadzonki do takiego poziomu, na jakim rosła w szkółce oraz dokładne ubicie z dosypywaniem gleby wokół sadzonki (udeptanie).

- wykonanie misy wokół sadzonki dla drzew o śred  0,7 m, dla krzewów o śred. 0,5 m;

- w przypadku sadzenia grup krzewów i krzewinek   misy należy łączyć;

- podlanie sadzonki.

- wyłożenie misy wokół sadzonki korą warstwą  5  cm.

- opalikowanie  dwoma    palikami  i przymocowanie sadzonki za pomocą taśmy

( dotyczy drzew liściastych).

- w przypadku sadzenia większych drzew iglastych na terenach otwartych należy zastosować tymczasowe odciągi linowe mocowane do gruntu;

- sadzenie drzew i krzewów liściastych i iglastych (baloty, kontenery) można wykonywać w terminie od 15 marca do 30 listopada (najlepiej w terminie 15.03-15.05 i 30.08 -30.11);

- przed wysadzeniem sadzonek teren musi być odchwaszczony;

- miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z projektem rewitalizacji z możliwością dostosowania go do aktualnych warunków świetlnych;

- korzenie z widocznymi uszkodzeniami należy przed posadzeniem przyciąć;

- przy sadzeniu drzew liściastych należy w dno dołu wbić paliki przed zasypaniem bryły korzeniowej;

- wysokość palika ponad gruntem  winna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa;

- ustawienie jednego z palików musi uwzględniać kierunek panujących wiatrów ;

Pielęgnacja nasadzeń

Ustala się roczny okres gwarancyjny obejmujący pełny sezon wegetacyjny licząc od wiosny do jesieni  następnego roku po posadzeniu roślin.

- zabiegi pielęgnacyjne muszą  być przeprowadzane wg potrzeb gwarantujących żywotność i prawidłowy rozwój roślin. W szczególności powinny obejmować;

- podlewanie drzew, krzewów, krzewinek  i bylin;

- odchwaszczanie;

- nawożenie;

- ochronę przed patogenami pierwotnymi i wtórnymi;

- utrzymanie prawidłowego pokroju pnia i korony drzew;

- utrzymaniu prawidłowego pokroju krzewów;

- wymianę martwych  i nie rokujących egzemplarzy drzew i krzewów;

- uzupełnienie lub wymianę martwych i nie rokujących bylin;

- wymianę zniszczonych i uszkodzonych palików i taśm;

Wymagana udatność drzew i krzewów oraz pozostałych roślin po okresie gwarancji wynosi 100%

Na wprowadzone nowe nasadzenia obowiązuje następny rok gwarancji wg wyżej określonej zasady.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- prace leczniczo pielęgnacyjne oraz z zakresu ścinki  - zgodnie z zasadami sztuki konserwacji i pielęgnacji drzew ozdobnych i zabytkowych;

Sadzenie drzew i krzewów oraz bylin- kontrola obejmuje

- wielkość dołów pod drzewa i krzewy;

- zaprawę dołów ziemią urodzajną;

- zgodność nasadzeń z dokumentacja w zakresie układu przestrzennego i doboru gatunkowego;

- jakość i stan zdrowotny  materiału sadzeniowego;

- prawidłowości sadzenia;

- termin sadzenia;

- zabezpieczenie posadzonych roślin.

- pielęgnacja roślin w okresie gwarancyjnym