PRZEDMIAR ROBÓT

DO PROJEKTU NA DUDOWĘ PARKINGÓW DLA

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY UL. REFORMACKIEJ

W WIELUNIU

ADRES OBIEKTU :  PARKING PRZY UL. REFORMACKIEJ

W WIELUNIU

ZAMAWIAJĄCY:  GMINA WIELUŃ

INWESTOR:    GMINA WIELUŃ

PROJEKTANT:  Z.U.T.B.D „GRAD” HENRYK KACZMAREK

ADRES: 98-300 WIELUŃ OSIEDLE STARE SADY 39/23

DATA OPRACOWANIA :     SIERPIEŃ 2007 r.

# SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

## I      ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

II    ROBOTY ROZBIÓRKOWE

III   PODBUDOWA

IV   KRAWĘŻNIKI

V    ŚCIEKI Z KOSTKI

VI   CHODNIKI

VII  OPASKA

VIII  URZĄDZENIA OBCE

IX    OZNAKOWANIE PIONOWE

X     OZNAKOWANIE POZIOME

XI    ZIELEŃCE

XII   WJAZDY

XIII  ZADRZEWIENIE

XIV   INNE

### PRZEDMIAR ROBÓT

NA BUDOWĘ PARKINGÓW PRZY UL. REFORMACKIEJ W WIELUNIU

| Lp. | KNNR;KNR | Opis robót I wyliczenie ilości | Jedn. miary | Ilość jedn. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Specyf. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | #### I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0119-03 D-01.00.00 | Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym Km 0+000 do km 0+264 tj. 0,264 km | km | 0,264 |  |
| 2 | KNR 2-01 0126-01 D-01.00.00 | Mechaniczne zdjęcie humusu gr. 15 cm przy użyciu spycharki 220 x 1,50 = 330 m2 | m2 | 330 |  |
|  |  | #### II ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |
| 3 | KNR 2-31 0813-03 D-01.00.00 | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego ulicznego o wymiarach 15x30x100 na podsypce piaskowo-cementowej 87 + 177 = 264 m | m | 264 |  |
| 4 | KNR 2-31 0812-03 D-01.00.00 | Rozebranie istniejącej ławy betonowej z betonu B-10 264 x 0,05 = 13,2 m3 | m3 | 13,20 |  |
| 5 | KNR 2-31 0815-02 D-01.00.00 | Rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej 264 x 4 = 1.056 m2 | m2 | 1.056 |  |
| 6 | KNR 2-31 0814-02 D-01.00.00 | Rozebranie istniejącego obrzeża betonowego o wymiarach 8x30x100 na podsypce piaskowej 264 m | m | 264 |  |
| 7 | KNR 2-31 0811-02 D-01.00.00 | Rozebranie istniejącej nawierzchni z trylinki na wjeździe gr. 15 cm 5,0 + 3,0 x 4 = 16 m2 2 | m2 | 16 |  |
| 8 | KNR 2-31 0803-03 i 04 D-01.00.00 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm pod ściek 264 x 0,24 = 63,4 m2 | m2 | 63,4 |  |
| 9 | KNR 2-31 0804-03 D-01.00.00 | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm 264 x 0,24 = 63,4 m2 | m2 | 63,4 |  |
| 10 | KNR 4-01 0108-11 i 12 D-01.00.00 | Transport materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km Krawężnik 264 x 0,15 x 0,30 = 11,88 m3 Beton z łwy 264 x 0,05 = 13,20 m3 Płyty chodnikowe 1.056 m2 x 0,07 = 73,92 m3 Obrzeża betonowe 264 m x 0,08 x 0,30 = 6,34 m3 Trylinka 16m2 x 0,15 = 2,40 m3 Masa asfaltowa 63,4 m2 x 0,05 = 3,17 m3 Kruszywo łamane 63,4 m2 x 0,15 = 9,51 m3 RAZEM 120,40 m3 | m3 | 120,4 |  |

-2-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### III PODBUDOWA |  |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0101-01 i 02 D-02.00.00 | Robory ziemne w gr. kat. III związane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni - gł. 45 cm (4,60+9,20+7,50+7,50+7,50+7,50+3,60+4,60+7,50+7,50+ 25,00+7,50+15,00+15,00+10,00+4,60+7,50+12,50)x4,80 = = 788 m2 x 0,45 = 355 m3 | m2 | 788 |  |
| 12 | KNR 2-31 0106-03 i 04 D-04.01.01 | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm 164,10 m x 4,50 = 738,50 m2 | m2 | 738,5 |  |
| 13 | KNR 2-31 0114-05 i 06 D-04.01.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu ciągłym 0/63,0 mm gr. 20 cm 738,5 m2 | m2 | 738,5 |  |
| 14 | KNR 2-31 0511-03 D-08.03.02 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce z miału kamiennego 0/4 mm gr. 3 cm 738,5 m2 | m2 | 738,5 |  |
|  |  | #### IV KRAWĘŻNIKI |  |  |  |
| 15 | KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu B-15 (264,0 + 18 x 4,50 x 2) = 426m x 0,06 = 25,60 m3 | m3 | 25,60 |  |
| 16 | KNR 2-31 0402-03 D-08.01.01 | Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod krawężnik wtopiony ( najazdowy) z betonu B-15 164,10 x 0,22 x 0,15 = 5,40 m3 | m3 | 5,40 |  |
| 17 | KNR 2-31 0403-03 D-08.01.01 | Ułożenie krawężnika betonowego ulicznego wystającego 15x30x100 wibroprasowanego na podsypce piaskowo-cementowej 426 m | m | 426 |  |
| 18 | KNR 2-31 0403-05 D-08.01.01 | Ułożenie krawężnika wtopionego ( najazdowego) o wymiarach 15x30x100 wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej 164,10 m | m | 164,10 |  |
|  |  | #### V ŚCIEKI Z KOSTKI |  |  |  |
| 19 | KNR 2-31 0607-02 analogia D-08.05.00 | Ułożenie ścieku z kostki betonowej szarej prostokątnej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 264 m x 0,20 = 52,80 m2 | m2 | 52,80 |  |
|  |  | #### VI CHODNIKI |  |  |  |
| 20 | KNR 2-31 0101-01 D-02.00.00 | Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. III pod chodnik gł. 20 cm 225 m x 1,60 = 360 m2 x 0,20 m = 72 m3 | m2 | 360 |  |
| 21 | KNR 2-31 0105-03 i 04 D-08.06.01 | Wykonanie podsypki piaskowej pod chodnik gr. 10 cm 4 mx9m+1,50mx65m+4mx9,0m+2,5mx3,0m+4,0x2,0+ +133mx1,5m+9,0mx9,0m+2,0mx3,0m+19,0mx1,5m+3,5mx3,0+ +11,5mx4,0m= 491 m2 | m2 | 491 |  |

-3-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | KNR 2-31 0407-03 D-08.03.01 | Ułożenie obrzeży betonowych 8x30x100 na podsypce piaskowej 264+1,5+2,0+2,5+2,5+2,5+2,5+2,0+2,5+2,5+2,0+2,0+2,5+ +5,50+2,0+2,0+3,5+3,5+3,0= 310,5 m | m | 310,5 |  |
| 23 | KNR 2-31 0511-01 D-08.02.00 | Ułożenie chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej 491 m2 | m2 | 491 |  |
|  |  | #### VII OPASKA |  |  |  |
| 24 | KNR 2-31 0105-03 i 04 D-08.06.01 | Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm pod opaskę 12 x 2 x 4,50 x 0,50 = 54 m2 | m2 | 54 |  |
| 25 | KNR 2-31 0407-03 D-08.03.01 | Ułożenie obrzeży betonowych 8x30x100 na podsypce piaskowej 12 x 2 x 4,50 = 108 m | m | 108 |  |
| 26 | KNR 2-31 0511-01 D-08.02.00 | Ułożenie opaski z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej 54 m2 | m2 | 54 |  |
| 27 | KNR 2-01 0204-05 D-02.00.00 | Transport ziemi na wysypisko na odległość 3 km samochodami wywrotkami 5 Mg Poz. 11 335 m3 Poz. 20 72 m3 RAZEM 407 m3 | m3 | 407 |  |
|  |  | #### VIII URZĄDZENIA OBCE |  |  |  |
| 28 | KNR 2-31 1406-04 D-03.02.01a | Regulacja wysokościowa istniejących zasuw wodnych betonem B-20 12 szt. | szt. | 12 |  |
| 29 | KNR 2-31 1406-03 D-03.02.01a | Regulacja wysokościowa istniejących studni rewizyjnych 1 szt. | szt. | 1 |  |
| 30 | KNR 2-31 1406-02 D-03.02.01a | Regulacja wysokościowa istniejących kratek ściekowych 2 szt. | szt. | 2 |  |
|  |  | #### IX OZNAKOWANIE PIONOWE |  |  |  |
| 31 | KNR 2-31 0702-01 D-07.02.01 | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych Ф 70 28 szt. | szt. | 28 |  |
| 32 | KNR 2-31 0703-01 D-07.02.01 | Zamontowanie znaków do słupków stalowych 32 szt. | szt. | 32 |  |
|  |  | #### X OZNAKOWANIE POZIOME |  |  |  |
| 33 | KNR 2-31 1301-05 D-07.01.01 | Ręczne malowanie przejść dla pieszych P-10 farbą akrylową 6,0 x 6,0 x 4,0 x 0,5 = 72 m2 | m2 | 72 |  |

-4-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | KNR 2-31 1301-07 D-07.01.01 | Ręczne malowanie symbolu osoby niepełnosprawnej P-24 1 szt./0,76 m2 | szt./ m2 | 1 / 0,76 |  |
|  |  | #### XI ZIELEŃCE |  |  |  |
| 35 | KNR 2-01 0510-01 i 02 D-06.01.01 | Humusowanie terenu warstwą humusu gr. 10 cm z obsianiem mieszanką traw 46,50 x 4,50 = 209,3 m2 | m2 | 209,30 |  |
|  |  | #### XII WJAZDY |  |  |  |
| 36 | KNR 2-31 0511-03 D-08.04.01 | Ułożenie nawierzchni na wjeździe z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce z miału kamiennego 0/4 mm gr. 3 cm 5,0 + 3,0 x 4 = 16 m2 2 | m2 | 16 |  |
| 37 | KNR 2-31 0114-05 D-08.04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 15 cm na wjeździe 16 m2 | m2 | 16 |  |
|  |  | #### XIII ZADRZEWIENIE |  |  |  |
| 38 | D-09.01.01 | Wykopanie krzewów w celu przesadzenia 20 mb | m | 20 |  |
| 39 | D-09.01.01 | Wykopanie drzew ( lipa) o srednicy 10-15 cm 21 szt. | szt. | 21 |  |
| 40 | D-09.01.01 | Sadzenie krzewów 20 m | m | 20 |  |
| 41 | D-09.01.01 | Sadzenie drzew ( lipa) o średnicy 10-15 cm wraz z pielęgnacją 21 szt. | szt. | 21 |  |
|  |  | #### XIV INNE |  |  |  |
| 42 | KNR 2-25 0612-02 analogia D-01.03.02 | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych w rurach ochronnych „Arot” dwudzielnych ф 110 w wykopie 90 + 47 = 137 m | m | 137 |  |