PRZEDMIAR ROBÓT

DO PROJEKTU NA BUDOWĘ ZATOKI AUTOBUSOWEJ

PRZY UL. SADOWEJ W WIELUNIU

ADRES OBIEKTU  :  ZATOKA AUTOBUSOWA PRZY ULICY

SADOWEJ W WIELUNIU

ZAMAWIAJĄCY:    GMINA WIELUŃ

INWESTOR:    GMINA WIELUŃ

PROJEKTANT:  Z.U.T.B.D „GRAD” HENRYK KACZMAREK

ADRES: 98-300 WIELUŃ OSIEDLE STARE SADY 39/23

DATA OPRACOWANIA:   SIERPIEŃ 2007r.

# SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

## I      ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

II    ROBOTY ROZBIÓRKOWE

III  PODBUDOWA

IV   KRAWĘŻNIKI

V    ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ

VI   CHODNIKI

VII  OPASKA PRZYKRAWĘŻNIKOWA

VIII OZNAKOWANIE PIONOWE

IX    OZNAKOWANIE POZIOME

X     ZIELEŃCE

XI   REMONT NAWIERZCHNI BETONOWEJ

( II ETAP BUDOWY )

### PRZEDMIAR ROBÓT

NA BUDOWĘ ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY UL. SADOWEJ W WIELUNIU

| Lp. | KNNR;KNR | Opis robót i wyliczenie ilości | Jedn. miary | Ilość jedn. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Specyf. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | #### I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0119-03 D-01.00.00 | Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym Km 0+000 do km 0+054,50 tj. 0,055 km | km | 0,055 |  |
| 2 | KNR 2-01 0126-01 D-01.00.00 | Mechaniczne zdjęcie humusu gr. 15 cm przy użyciu spycharki 54,50 x 9,0 = 491 m2 | m2 | 491 |  |
|  |  | #### II ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |
| 3 | KNR 2-31 0813-03 D-01.00.00 | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego ulicznego 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej 15 + 20 = 35 m | m | 35 |  |
| 4 | KNR 2-31 0815-02 D-01.00.00 | Rozebranie istniejącego chodnika ( opaski ) z płyt betonowych 50x50x7 15 x 0,50 = 7,50 m2 | m2 | 7,50 |  |
| 5 | KNR 2-31 0814-02 D-01.00.00 | Rozebranie istniejącego obrzeża betonowego 8x30 na podsypce piaskowej 15 m | m | 15 |  |
| 6 | KNR 2-31 0812-03 D-01.00.00 | Rozebranie ławy betonowej pod krawężnik 35 x 0,06 = 2,10 m3 | m3 | 2,10 |  |
| 7 | KNR 4-01 0108-11 i 12 D-01.00.00 | Transport materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km Ława betonowa 2,10 m3 Krawężnik 35 m x 0,15 x 0,30 = 1,58 m3 Plyty chodnikowe 7,5 m2 x 0,07 = 0,53 m3 Obrzeże 15 m x 0,08 x 0,30 = 0,36 m3 RAZEM 4,57 m3 | m3 | 4,57 |  |
|  |  | #### III PODBUDOWA |  |  |  |
| 8 | KNR 2-31 0101-01 i 02 D-02.00.00 | Roboty ziemne w gr. kat. III związane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 54,5 x 6,60 = 360 m2 x 0,58 = 209 m3 | m2 | 360 |  |
| 9 | KNR 2-31 0106-03 i 04 D-04.01.01 | Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku gr. 10 cm 54,5 x 6,0 = 327 m2 | m2 | 327 |  |
| 10 | KNR 2-31 0309-01 i 02 D-05.03.14 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu B-20 gr. 22 cm 327 m2 | m2 | 327 |  |
| 11 | KNR 2-31 0511-03 D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3 cm 54,50 x 5,60 = 305,20 m2 | m2 | 305,20 |  |

-2-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### IV KRAWĘŻNIKI |  |  |  |
| 12 | KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu B-15 54,5 x 2 = 109 m x 0,06 = 6,54 m3 | m3 | 6,54 |  |
| 13 | KNR 2-31 0402-03 D-08.01.01 | Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod krawężnik wtopiony ( najazdowy ) z betonu B-15 35 m x 0,15 x 0,20 = 1.05 m3 | m3 | 1,05 |  |
| 14 | KNR 2-31 0403-03 D-08.01.01 | Ułożenie krawężnika betonowego ulicznego wystającego 15x30x100 wibroprasowanego na podsypce piaskowo-cementowej 54,5 x 2 = 109 m | m | 109 |  |
| 15 | KNR 2-31 0403-05 D-08.01.01 | Ułożenie krawężnika wtopionego ( najazdowego ) o wymiarach 15x30x100 wibroprasowanego na podsypce piaskowo-cementowej 15 + 20 = 35 m | m | 35 |  |
|  |  | #### V ŚCIEKI |  |  |  |
| 16 | KNR 2-31 0607-02 analogia D-08.05.00 | Ułożenie ścieku z kostki betonowej szarej prostokątnej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 54,5 x 2 x 0,20 = 21,80 m2 | m2 | 21,80 |  |
|  |  | #### VI CHODNIKI |  |  |  |
| 17 | KNR 2-31 0101-01 D-02.00.00 | Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. III pod chodnik 54,5 x 2 = 109 m2 x 0,20 = 21,8 m3 | m2 | 109 |  |
| 18 | KNR 2-31 0105-03 i 04 D-04.01.01 | Wykonanie podsypki piaskowej pod chodnik gr. 10 cm 109 m2 | m2 | 109 |  |
| 19 | KNR 2-31 0407-03 D-08.03.01 | Ułożenie obrzeży betonowych 8x30x100 na podsypce piaskowej 109 + 5 = 114 m | m | 114 |  |
| 20 | KNR 2-31 0511-01 D-08.02.00 | Ułożenie chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej 109 m2 | m2 | 109 |  |
|  |  | #### VII OPASKA PRZYKRAWĘŻNIKOWA |  |  |  |
| 21 | KNR 2-31 0101-01 D-08.02.00 | Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. III pod opaskę 54,5 m x 0,60 = 33 m2 x 0,20 = 6,6 m3 | m2 | 33 |  |
| 22 | KNR 2-31 0105-03 i 04 D – 08.02.00 | Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm pod opaskę 54,5 m x 0,50 = 27 m2 | m2 | 27 |  |
| 23 | KNR 2-31 0407-03 D-08.03.01 | Ułożenie obrzeży betonowych 8x30x100 na podsypce piaskowej 54,5 m | m | 54,5 |  |
| 24 | KNR 2-31 0502-05 D-08.02.00 | Ułożenie opaski z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej 54,5 x 0,50 = 27 m2 | m2 | 27 |  |

-3-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | KNR 2-01 0204-05 D-02.00.00 | Transport ziemi na wysypisko na odległość do 3 km samochodami samowyładowczymi 5 Mg Poz. 8 209 m3 Poz. 17 21,8 m3 Poz. 21 6,6 m3 RAZEM 237,4 m3 | m3 | 237,4 |  |
|  |  | #### VIII OZNAKOWANIE PIONOWE |  |  |  |
| 26 | KNR 2-31 0702-01 D-07.02.01 | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych ф 70 4 szt. | Szt. | 4 |  |
| 27 | KNR 2-31 0703-01 D-07.02.01 | Zamontowanie znaków do słupków stalowych 5 szt. | Szt. | 5 |  |
|  |  | #### IX OZNAKOWANIE POZIOME |  |  |  |
| 28 | KNR 2-31 1301-05 D-07.01.01 | Ręczne malowanie farbą akrylową przejść dla pieszych P-10 9 x 4,0 x 0,50 = 18 m2 | m2 | 18 |  |
| 29 | KNR 2-31 1301-03 D-07.01.01 | Mechaniczne malowanie linii postojowych P-19 farbą akrylową 69 m x 0,12 m2/mb = 8,28 m2 | m2 | 8,28 |  |
| 30 | KNR 2-31 1301-01 D-07.01.01 | Ręczne malowanie miejsc wyłączonych z ruchu P-21a 27,50 m2 x 0,38 m2/m2 = 10,50 m2 | m2 | 10,50 |  |
|  |  | #### X ZIELEŃCE |  |  |  |
| 31 | KNR 2-01 0510-01 i 02 D-06.01.01 | Humusowanie terenu warstwą humusu gr. 10 cm z obsianiem mieszanką traw 25 x 1,5 + 5,0 x 2,5 = 25 m2 2 2 | m2 | 25 |  |
|  |  | #### XI REMONT NAWIERZCHNI BETONOWEJ ( II ETAP BUDOWY ) |  |  |  |
| 1 | KNR 2-31 0813-03 D-01.00.00 | Rozebranie istniejących krawężników betonowych ulicznych 15x30x100 88,5 x 2 = 177 m – 20 = 157 m | m | 157 |  |
| 2 | KNR 2-31 0403-03 D-08.01.01 | Ułożenie krawężnika betonowego ulicznego 15x30x100 na podsypce piaskowej 157 m | m | 157 |  |
| 3 | KNR 2-31 0511-03 D-05.03.23 | Ułożenie kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej 88,5 x 3,0 m = 265,50 m2 | m2 | 265,50 |  |