ZP-341/17/08						Załącznik nr 6 do SIWZ

Przetarg nieograniczony na „Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Wieluń”

Oświadczenie

o spełnianiu przez oferowane urządzenia wymogów technicznych

………………………..

/ pieczęć firmowa wykonawcy/

Warunki jakie obligatoryjnie musi spełniać parkomat: (niespełnienie któregokolwiek z wymienionych poniżej warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy)

1. zgodne ze wszystkimi wymogami i normami dot. parkomatów, a w szczególności normy PN-EN 12414:2002

2. urządzenie przeznaczone jest dla SPP na drogach publicznych o dużej rotacji pojazdów

3. jest przeznaczone do pracy na otwartej przestrzeni w warunkach klimatycznych temperatury od -20°C do +50°C i wilgotności względnej powietrza do 90%

4. posiada obudowę wykonaną z blachy nierdzewnej grubości min. 2 mm, odporną na uszkodzenia mechaniczne, pomalowaną farbą odporną na działanie czynników atmosferycznych

5. wyposażone w odporne na włamanie zamki, chroniące skarbiec na monety przed kradzieżą

6. elektroniczny czytnik monet rozpoznający monety NBP; możliwość przeprogramowania na monety EURO bez konieczności wymiany wrzutnika i czytnika monet

7. parkomat pozwala kierowcy na anulowanie operacji w dowolnym momencie (przed jej ostatecznym zaakceptowaniem) i jej powtórzenie

8. pozwala na obsługę urządzenia w jednym z 3 języków (polski, angielski, niemiecki)

9. posiada wbudowane, wymienne panele informacyjne zawierające instrukcję użytkowania oraz dane o wysokości opłat za parkowanie i opłat dodatkowych

10. posiada możliwość programowania nastawienia czasowego dla wnoszenia opłat i sprzedaży biletu parkingowego na określony czas postoju lub na czas zależny od wniesionej opłaty z uwzględnieniem progresji opłat

11. pozwala na wnoszenie opłat z tzw. przeniesieniem, (tj. przeniesieniem nadpłaty na następny dzień parkowania jeżeli opłacony czas postoju jest dłuższy od obowiązującego w danym dniu)

12. posiada możliwość zaprogramowania dni powszednich, sobót, świąt oraz okresów czasu letniego i zimowego

13. wyposażony w drukarkę termiczną oraz automatyczną obcinarkę biletów

14. posiada zasobnik na bilety o pojemności min. 5000 biletów

15. zastosowana technologia druku oraz właściwości papieru muszą zapewniać trwałość i pełną czytelność informacji wydrukowanych na bilecie przez okres minimum 5 lat, tak aby bilet mógł w całym tym okresie służyć jako dowód księgowy

16. drukuje na bilecie informacje o wniesieniu opłaty, np.: - data, godzina i minuta, w której upływa ważność biletu, - data, godzina i minuta, w której wniesiono opłatę, - kwota wniesionej opłaty, - numer identyfikacyjny parkomatu, - unikalny numer biletu, itp.

17. posiada system czujników kontrolnych i monitorowania poszczególnych elementów urządzenia (poziom papieru w zasobniku lub na rolce, zapełnienie skarbca, naładowanie akumulatora) zapewniających zewnętrzną sygnalizację w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu oraz blokadę funkcjonowania w przypadku niedomknięcia drzwiczek

18. ewentualny zanik napięcia nie powoduje zniszczenia bazy danych rozliczeń finansowych

19. urządzenie rejestruje i gromadzi w swojej pamięci dane dotyczące dokonywanych transakcji oraz innych dokonywanych operacji

20. urządzenie umożliwia uzyskiwanie powyższych danych w formie wydruków na żądanie

21. posiada dostęp i możliwość odczytywania zgromadzonych i zapamiętanych wszystkich danych w formie elektronicznej przy pomocy urządzeń przenośnych

22. Jest aktualnie produkowany seryjnie

23. oznakowanie parkomatu składa się z słupka mocującego wysokości 3 m. oraz szyldu informacyjnego z widniejącym napisem „Bilety parkingowe”

24. dwuczęściowa obudowa wykonana ze stali szlachetnej (część górna zawiera podzespoły techniczną / część dolna zawiera skarbiec)

25. system opróżniania skarbca z ryglowaną kasetą wymienną ze stali nierdzewnej; pojemność min. 2500 monet

26. musi być zasilany z akumulatora, który dodatkowo ładowany jest przez baterię słoneczną zintegrowaną z górną częścią obudowy

Miejsce i data …………………………………	     Podpis      ……………………………