| Lp | Opis |  | Suma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obiekt: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Kod CPV: 45200000-9 Sortownia odpadów komunalnych |  |  |
| 1. 1. | Element: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Kod CPV: 45231400-9 Linia kablowa nn zasilająca sortownię |  |  |
| 1. 1. 1. | Ustalenie przebiegu trasy kabla o długości do 500m (wg tab. 1329) [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | UWAGI: Wytyczenie trasy przyłącza. |  |  |
|  | Jm. odc. | Razem: | 1 |
| 1. 1. 2. | Montaż złączy kablowych wolnostojących z laminatu - ZK1a, 400 A [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | UWAGI: Złącze kablowo-pomiarowe ZK-P wg projektu |  |  |
|  | Jm. kpl. | Razem: | 1 |
| 1. 1. 3. | Montaż złączy kablowych wolnostojących z laminatu - ZK1a, 250 A [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | UWAGI: Złącze kablowe ZK-1 wg projektu |  |  |
|  | Jm. kpl. | Razem: | 1 |
| 1. 1. 4. | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV [ 207*0.4*0.8 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 66.24 |
|  | Jm. m3 | Razem: | 66,24 |
| 1. 1. 5. | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV [ 66.24 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 66,24 |
|  | Jm. m3 | Razem: | 66,24 |
| 1. 1. 6. | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m [ 2*207 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 414.00 |
|  | UWAGI: Dwie warstwy po 10 cm |  |  |
|  | Jm. m | Razem: | 414 |
| 1. 1. 7. | Ułożenie rur osłonowych z PVC, o średnicy 110 mm [ 8.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 8 |
|  | UWAGI: Rura "Arot" DVK-110 |  |  |
|  | Jm. m | Razem: | 8 |
| 1. 1. 8. | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nie nawodnionym kat.III-IV [ 3.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 3 |
|  | UWAGI: Dwa wykopy |  |  |
|  | Jm. m3 | Razem: | 3 |
| 1. 1. 9. | Przewiert mechaniczny dla rury PCV fi do 150 pod drogą. Rura "Arot" SRS-110. [ 16.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 16 |
|  | Jm. m | Razem: | 16 |
| 1. 1.10. | Przewiert mechaniczny dla rury PCV fi do 150 pod drogą. Dodatek za każdą następną rurę w wiązce. Rura "Arot" SRS-110. [ 16.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 16 |
|  | Jm. m | Razem: | 16 |
| 1. 1.11. | Mechaniczne układanie z naczepy kablowej w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie do 12 kg/m, z przykryciem kabli folią z PVC uplastycznionego grubości powyżej 0,4-0,6 m YAKXS 4x120 mm2 [ 224.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 224 |
|  | Jm. m | Razem: | 224 |
| 1. 1.12. | Układanie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabli YAKXS 4x120 mm2 [ 24.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 24 |
|  | Jm. m | Razem: | 24 |
| 1. 1.13. | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych [ 2.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 2 |
|  | Jm. szt. | Razem: | 2 |
| 1. 1.14. | Montaż końcówek, przez zaciskanie, na żyłach o przekroju ponad 50 do 120 mm2 - 2KA 120 [ 8.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 8 |
|  | Jm. szt. | Razem: | 8 |
| 1. 1.15. | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III [ 100.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 100 |
|  | UWAGI: Bednarka stalowa ocynkowana 20 x 3 mm |  |  |
|  | Jm. m | Razem: | 100 |
| 1. 1.16. | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | Jm. pom. | Razem: | 1 |
| 1. 1.17. | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | Jm. odc. | Razem: | 1 |
| 1. 1.18. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) [ 2.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 2 |
|  | Jm. szt. | Razem: | 2 |
| 1. 1.19. | Wykonanie mapy powykonawczej z inwentaryzacją linii kablowej przez jednostkę geodezyjną. [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | Jm. kpl. | Razem: | 1 |
| 1. 2. | Element: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kod CPV: 45310000-3 Instalacje elektryczne wewnętrzne w sortowni |  |  |
| 1. 2. 1. | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | UWAGI: Rozdzielnia główna RG wg projektu |  |  |
|  | Jm. szt. | Razem: | 1 |
| 1. 2. 2. | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie [ 60.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 60 |
|  | Jm. szt. | Razem: | 60 |
| 1. 2. 3. | Przykręcenie do konstrukcji wsporczej korytek kablowych prostych, narożnych, redukcyjnych [ 53.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 53 |
|  | UWAGI: Koryta kablowe typu BAKS K-1505 |  |  |
|  | Jm. m | Razem: | 53 |
| 1. 2. 4. | Rury winidurowe układane n.t. w betonie, na gotowych uchwytach, rodzaj i średnica rur RS 22 mm [ 72.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 72 |
|  | UWAGI: Rury osłonowe dla przewodów zasilających osprzęt |  |  |
|  | Jm. m | Razem: | 72 |
| 1. 2. 5. | Przewody kabelkowe układane w ciągach wielokrotnych n.t.,mocowane do konsolek osadzonych w podłożu konstrukcji metalowej - łączny przekrój żył do 7,5 mm2 - YDY 3x1,5 mm2 750 V [ 45.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 45 |
|  | Jm. m | Razem: | 45 |
| 1. 2. 6. | Przewody kabelkowe układane w ciągach wielokrotnych n.t.,mocowane do konsolek osadzonych w podłożu konstrukcji metalowej - łączny przekrój żył do 7,5 mm2 - YDY 3x2,5 mm2 750 V [ 10.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 10 |
|  | Jm. m | Razem: | 10 |
| 1. 2. 7. | Przewody kabelkowe układane bez mocowania w gotowych korytkach i na drabinkach - łączny przekrój żył do 7,5 mm2 - YDY 3x1,5 mm2 750 V [ 85.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 85 |
|  | Jm. m | Razem: | 85 |
| 1. 2. 8. | Przewody kabelkowe układane bez mocowania w gotowych korytkach i na drabinkach - łączny przekrój żył do 7,5 mm2 - YDY 3x2,5 mm2 750 V [ 50.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 50 |
|  | Jm. m | Razem: | 50 |
| 1. 2. 9. | Przewody kabelkowe układane bez mocowania w gotowych korytkach i na drabinkach - łączny przekrój żył ponad 12,5 do 30,0 mm2 - YDY 5x4,0 mm2 750 V [ 115.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 115 |
|  | Jm. m | Razem: | 115 |
| 1. 2.10. | Przewody kabelkowe układane bez mocowania w gotowych korytkach i na drabinkach - łączny przekrój żył ponad 12,5 do 30,0 mm2 - YDY 5x6,0 mm2 750 V [ 70.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 70 |
|  | Jm. m | Razem: | 70 |
| 1. 2.11. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur [ 28.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 28 |
|  | UWAGI: YDY 3 x 1,5 mm2 |  |  |
|  | Jm. m | Razem: | 28 |
| 1. 2.12. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur [ 20.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 20 |
|  | UWAGI: YDY 3 x 2,5 mm2 |  |  |
|  | Jm. m | Razem: | 20 |
| 1. 2.13. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur [ 20.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 20 |
|  | UWAGI: YDY 5 x 4 mm2 |  |  |
|  | Jm. m | Razem: | 20 |
| 1. 2.14. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur [ 20.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 20 |
|  | UWAGI: YDY 5 x 6 mm2 |  |  |
|  | Jm. m | Razem: | 20 |
| 1. 2.15. | Układanie bez mocowania w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli YKY 5x16 mm2 [ 5.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 5 |
|  | Jm. m | Razem: | 5 |
| 1. 2.16. | Układanie bez mocowania w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli YAKXS 4x70 mm2 [ 5.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 5 |
|  | Jm. m | Razem: | 5 |
| 1. 2.17. | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | UWAGI: Szyna wyrównawcza SGU |  |  |
|  | Jm. m | Razem: | 1 |
| 1. 2.18. | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym [ 30.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 30 |
|  | Jm. szt. | Razem: | 30 |
| 1. 2.19. | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane [ 21.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 21 |
|  | Jm. szt. | Razem: | 21 |
| 1. 2.20. | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych bryzgoszczelnych, rodzaju łącznik 1-biegunowy - WNT-1H [ 3.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 3 |
|  | Jm. szt. | Razem: | 3 |
| 1. 2.21. | Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe [ 5.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 5 |
|  | UWAGI: ŁK-25 w obudowie |  |  |
|  | Jm. szt. | Razem: | 5 |
| 1. 2.22. | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych bryzgoszczelnych, rodzaju łącznik 1-biegunowy - WNT-1HS [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | UWAGI: Analogia: przycisk p-poż. typu ROP |  |  |
|  | Jm. szt. | Razem: | 1 |
| 1. 2.23. | Wentylatory sufitowe i ścienne - regulator obrotów dla 1 wentylatora [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | Jm. szt. | Razem: | 1 |
| 1. 2.24. | Montaż opraw przeciwwybuchowych, zawieszanych, rtęciowych w obudowie wzmocnionej OWP 250 [ 10.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 10 |
|  | UWAGI: Analogia: HPK 100/250 |  |  |
|  | Jm. kpl. | Razem: | 10 |
| 1. 2.25. | Montaż opraw oświetleniowych żarowych światła przeszkodowego, przykręcane OSM -100 [ 5.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 5 |
|  | UWAGI: Analogia: TCH 028 |  |  |
|  | Jm. kpl. | Razem: | 5 |
| 1. 2.26. | Montaż opraw oświetleniowych żeliwnych przykręcanych żarowych strugoodpornych - OK-2 [ 3.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 3 |
|  | UWAGI: Analogia: FWC 110 |  |  |
|  | Jm. kpl. | Razem: | 3 |
| 1. 2.27. | Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych [ 40.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 40 |
|  | Jm. szt. | Razem: | 40 |
| 1. 2.28. | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie [ 5.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 5 |
|  | UWAGI: Zestaw zasilający SP-16 wg projektu |  |  |
|  | Jm. szt. | Razem: | 5 |
| 1. 2.29. | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie [ 5.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 5 |
|  | UWAGI: Zestaw zasilający SP-32 wg projektu |  |  |
|  | Jm. szt. | Razem: | 5 |
| 1. 2.30. | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce, o przekroju żył do 2,5 mm2 [ 20.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 20 |
|  | UWAGI: Do rozdzielni głównej RG |  |  |
|  | Jm. szt. | Razem: | 20 |
| 1. 2.31. | Przebijanie w podłożu betonowym otworów w ścianach lub stropach, o średnicy i długości przebicia, 80 mm - ponad 20 do 30 cm [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | Jm. otwór | Razem: | 1 |
| 1. 2.32. | Przebijanie w podłożu betonowym otworów w ścianach lub stropach, o średnicy i długości przebicia, 25 mm - ponad 20 do 30 cm [ 4.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 4 |
|  | Jm. otwór | Razem: | 4 |
| 1. 2.33. | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego [ 9.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 9 |
|  | Jm. pom. | Razem: | 9 |
| 1. 2.34. | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego [ 11.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 11 |
|  | Jm. pom. | Razem: | 11 |
| 1. 2.35. | Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy - pierwszy pomiar [ 9.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 9 |
|  | Jm. pom. | Razem: | 9 |
| 1. 2.36. | Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 3-fazowy - pierwszy pomiar [ 11.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 11 |
|  | Jm. pom. | Razem: | 11 |
| 1. 2.37. | Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwsza próba [ 3.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 3 |
|  | Jm. balot | Razem: | 3 |
| 1. 2.38. | Wykonanie dokumentacji powykonawczej. [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | Jm. kpl. | Razem: | 1 |