Lista kablowa

| Nr Kabla | Typ Kabla | T r a s a |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Początek | Koniec |
| ##### W1 | YAKXS 4 x 120 mm2 | Złącze kablowo-pomiarowe ZK-P | Złącze kablowe ZK-1 (bud. sortowni) |
| ###### W2 | YAKXS 4 x 70 mm2 | Złącze kablowe ZK-1 (bud. sortowni) | Rozdzielnia główna RG w sortowni |
| W3 | YDYżo 3 x 2,5 mm2 | Rozdzielnia główna RG w sortowni | Wyłącznik główny p-poż. |
| ###### W4 | YDYżo 3 x 1,5 mm2 | Rozdzielnia główna RG w sortowni | # Oświetlenie ogólne w sortowni |
| W5 | YDYżo 3 x 1,5 mm2 | Rozdzielnia główna RG w sortowni |  |
| W6 | YDYżo 5 x 4 mm2 | Rozdzielnia główna RG w sortowni | Zestawy zasilające (SP-16) |
| W7 | YDYżo 5 x 4 mm2 | Rozdzielnia główna RG w sortowni |  |
| W8 | YDYżo 5 x 4 mm2 | Rozdzielnia główna RG w sortowni |  |
| W9 | YDYżo 5 x 4 mm2 | Rozdzielnia główna RG w sortowni |  |
| W10 | YDYżo 5 x 4 mm2 | Rozdzielnia główna RG w sortowni |  |
| W11 | YDYżo 5 x 6 mm2 | Rozdzielnia główna RG w sortowni | Zestawy zasilające (SP-32) |
| W12 | YDYżo 5 x 6 mm2 | Rozdzielnia główna RG w sortowni |  |
| W13 | YDYżo 5 x 6 mm2 | Rozdzielnia główna RG w sortowni |  |
| W14 | YDYżo 5 x 6 mm2 | Rozdzielnia główna RG w sortowni |  |
| W15 | YDYżo 5 x 6 mm2 | Rozdzielnia główna RG w sortowni |  |
| W16 | YDYżo 3 x 1,5 mm2 | Rozdzielnia główna RG w sortowni | Oświetlenie awaryjne sortowni |
| W17 | YDYżo 3 x 2,5 mm2 | Rozdzielnia główna RG w sortowni | Napędy bram |
| W18 | YDYżo 3 x 2,5 mm2 | Rozdzielnia główna RG w sortowni |  |
| W19 | YDYżo 3 x 2,5 mm2 | Rozdzielnia główna RG w sortowni |  |
| W20 | YDYżo 3 x 2,5 mm2 | Rozdzielnia główna RG w sortowni | Wentylator dachowy |
| W21 | YDYżo 3 x 1,5 mm2 | Rozdzielnia główna RG w sortowni | Oświetlenie zewnętrzne |
| W22 | YKYżo 5 x 16 mm2 | Rozdzielnia główna RG w sortowni | Urządzenie segregacji w sortowni |

Przewody układać w korytach kablowych i na uchwytach dystansowych na tynku.

| BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Mirosław Rajca 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-F (/fax (0-77) 4647853 ; kom. 0-604 795 074 E-mail: bpiemr@op.pl |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj dokumentacji: | # PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY |  |  |
| Inwestor: | # Gmina Wieluń |  |  |
| Nazwa inwestycji: | Sortownia odpadów i kompostownia |  |  |
| Nazwa opracowania: | Projekt zasilania elektroenergetycznego sortowni odpadów |  |  |
| Adres obiektu: | #### Ruda gm. Wieluń |  |  |
| Nazwa rysunku: | #### Lista kablowa |  |  |
| Projektant/Branża: | Mirosław Rajca | Instal. Elektr. Upr. 83/77/Op Upr. 50/82/Op |  |
| ## Elektryczna |  |  |  |
| Data opracowania: czerwiec 2007 | Skala: ----- | ### Egz. nr | ### Rys. nr 7.8. |
| © Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich, żadna część niniejszego opracowania nie może być przedrukowywana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody autora projektu, tj. BPIE „MR” w Opolu. |  |  |  |