PRZEDMIAR ROBÓT

DO PROJEKTU NA REMONT NAWIERZCHNI

I CHODNIKÓW UL. KILIŃSKIEGO W WIELUNIU

ADRES OBIEKTU    UL. KILIŃSKIEGO W WIELUNIU

DROGA GMINNA

ZAMAWIAJĄCY   GMINA WIELUŃ

INWESTOR   GMINA WIELUŃ

PROJEKTANT   Z.U.T.B.D „GRAD” H.KACZMAREK

ADRES   98-300 WIELUŃ OSIEDLE STARE SADY 39/23

DATA OPRACOWANIA          KWIECIEŃ 2008 r.

# PRZEDMIAR ROBÓT

DO PROJEKTU NA REMONT NAWIERZCHNI I CHODNIKÓW UL. KILIŃSKIEGO

W WIELUNIU OD KM 0+125 DO KM 0+248,80

| Lp. | KNNR;KNR | Opis robót i wyliczenie ilości | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Specyf. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ## I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0119-03 D-01.00.00 | Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym Km 0+125 do km 0+248,80 tj. 123,8 m | km | 0,124 |  |
|  |  | ## II ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0813-03 D-01.00.00 | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego ulicznego o wymiarach 15x30x100 na podsypce piaskowo-cementowej Strona lewa 0+142 do km 0+248,80 tj. 107 m Strona prawa 0+103 do km 0+194 tj. 91 m RAZEM 198 m | m | 198 |  |
| 3 | KNR 2-31 0812-03 D-01.00.00 | Rozebranie istniejącej ławy betonowej z betonu B-10 198 x 0,05 = 9,90 m3 | m3 | 9,90 |  |
|  | KNR 2-31 0815-02 D-01.00.00 | Rozebranie istniejącego chodnika z plyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej Strona lewa (9,50+8) x 3,60 = 63 m2 29 x 3,60 + 4,60 2 = 119 m2 28,5 x (4,70+4,20) 2 = 127 m2 14,0 x 4,20 = 59 m2 RAZEM 368 m2 | m2 | 368 |  |
| 5 | KNR 2-31 0814-02 D-01.00.00 | Rozebranie istniejącego obrzeża betonowego o wymiarach 8x30x100 na podsypce piaskowej Strona prawa 58 m | m | 58 |  |
| 6 | KNR 2-31 0810-01 analogia D-01.00.00 | Rozebranie istniejącego chodnika z kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm Strona prawa 91 x 0,50 = 46 m2 | m2 | 46 |  |
| 7 | KNR 2-31 08.11-02 D-01.00.00 | Rozebranie istniejącej nawierzchni na wjazdach z trylinki gr. 15 cm 6,0 x 3,60 + 8,0 x 4,60+4,0 x 4,20 = 75 m2 | m2 | 75 |  |
| 8 | KNR 2-31 0803-03 i 04 analogia D-01.00.00 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm przez frezowanie z transportem destruktu Według tabeli frezowania 202 + 215 = 417 m2 | m2 | 417 |  |

-2-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | KNR 4-01 0108-11 i 12 D-01.00.00 | Transport materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km Krawężnik 198 x 0,15 x 0,30 = 8,90 m3 Beton z ławy = 9,90 m3 Plyty chodnikowe 368 m2 x 0,07 = 25,80 m3 Obrzeża 8x30x100 58 x 0,30 x 0,08 = 1,40 m3 RAZEM 46 m3 | m3 | 46 |  |
|  |  | III KRAWĘŻNIKI |  |  |  |
| 10 | KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu B-10 198 m x 0,06 = 11,90 m3 | m3 | 11,90 |  |
| 11 | KNR 2-31 0403-03 D-08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego ulicznego wystającego 15x30x100 na podsypce piaskowo-cementowej 198 m | m | 198 |  |
|  |  | ## IV CHODNIKI |  |  |  |
| 12 | KNR 2-31 0102-05 D-02.00.00 | Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. III pod chodnik gł. 10 cm 368 m2 x 0,10 = 36,8 m3 | m2 | 368 |  |
| 13 | KNR 2-31 0407-03 D-08.03.01 | Ułożenie obrzeży betonowych 6x20x100 na podsypce piaskowej 58 m | m | 58 |  |
| 14 | KNR 2-31 0511-01 D-08.02.00 | Ułożenie chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce z miału kamiennego 0/4 mm gr. 3 cm 368 m2 | m2 | 368 |  |
| 15 | KNR 2-31 0511-01 D-08.02.00 | Ułożenie chodnika (opaski ) z kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm ( materiał z odzysku ) 46 m2 | m2 | 46 |  |
| 16 | KNR 2-31 0114-07 D-04.01.01 | Wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 8 cm 368 m2 | m2 | 368 |  |
|  |  | ## V WJAZDY DO POSESJI |  |  |  |
| 17 | KNR 2-31 0114-05 D-08.04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 12 cm na zjazdach 75 m2 | m2 | 75 |  |
| 18 | KNR 2-31 0511-03 D-08.04.01 | Ułożenie nawierzchni na wjazdach z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce z miału kamiennego 0/4 mm gr. 3 cm 75 m2 | m2 | 75 |  |

-3-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | KNR 2-31 0105-03 i 04 D-08.06.01 | Wykonanie podsypki piaskowej gr. 7 cm pod wjazdy do posesji 75 m2 | m2 | 75 |  |
|  |  | ## VI NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 20 | KNR 2-31 1004-07 analogia D-05-03.05 | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową zwykłą w ilości 0,30 kg/m2 796 m2 | m2 | 796 |  |
| 21 | KNR 2-31 1004-06 D-05.03.05 | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej szczotką mechaniczną 796 m2 | m2 | 796 |  |
| 22 | KNR 2-31 0108-02 1501-02 1502-02 D-05.03.05 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm Wedłud tabeli wyrównania 37 Mg | Mg | 37 |  |
| 23 | KNR 2-31 0310- 05 i 06 1501-02 1502-02 D-05.03.05 | Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm gr. 4 cm dla ruchu KR-2 z transportem masy na odległość 50 km 50x5,0+73,80x6+6x8,0+9x9x0,5+4x4x0,5+2x2x0,5+3x3x0,5= = 796 m2 | m2 | 796 |  |
| 24 | KNR 2-31 1004-07 analogia D-05.03.05 | Skropienie dolnej warstwy emulsją asfaltową zwykłą w ilości 0,20 kg/m2 796 m2 | m2 | 796 |  |
|  |  | ## VII URZĄDZENIA OBCE |  |  |  |
| 25 | KNR 2-31 1406-04 D-03.02.01a | Regulacja wysokościowa istniejących zasuw wodnych betonem B-20 8 szt. | szt. | 8 |  |
| 26 | KNR 2-31 1406-03 D-03.02.01a | Regulacja wysokościowa istniejących studni rewizyjnych betonem B-20 4 szt. | szt. | 4 |  |
| 27 | KNR 2-31 1406-02 D-03.02.01a | Regulacja wysokościowa istniejących kratek ściekowych betonem B-20 2 szt. | szt. | 2 |  |
| 28 | KNR 2-31 1406-05 D-03.02.01a | Regulacja wysokościowa istniejących studni kablowych betonem B-20 9 szt. | szt. | 9 |  |

### SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

#### I    ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

II   ROBOTY ROZBIÓRKOWE

III  KRAWĘŻNIKI

IV   CHODNIKI

V    WJAZDY DO POSESJI

VI   NAWIERZCHNIA

VII URZĄDZENIA OBCE