Książka Przedmiarów/Obmiarów

| 1. Roboty ziemne i przygotowawcze. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-31I 0810-01-050 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Charakterystyka Robót: Analogia. |  |  |  |  | 1,50 m2 |  |
| 1. |  | 1,50*1,0 |  |  |  |  | 1,50 |
| 2 | KNR 2-31I 0802-01-050 Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm |  |  |  |  | 1,50 m2 |  |
| 1. |  | 1,50*1,0 |  |  |  |  | 1,50 |
| 3 | KNR 2-01I 0217-02-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III Charakterystyka Robót: Wykopy mechan. wykonywane w 90%. |  |  |  |  | 18,86 m3 |  |
| 1. |  | pod montaż trójnika: |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1,50*1,0*1,80*0,9 |  |  | 2,43 |  |  |
| 3. |  | pod studnie: |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 2,70*2,70*1,80 |  |  | 13,12 |  |  |
| 5. |  | komora przewiertowa: |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 2,0*1,50*1,80 |  |  | 5,40 |  |  |
| 7. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 8. |  | Suma |  |  | 20,95 |  |  |
| 9. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 0,90 |  |  |  |  | 18,86 |
| 4 | KNR 2-01I 0315-02-060 Wykopy liniowe głęb.do 1,5m,szer.0,8-1,5m o ścianach pion.pod fundamenty,rurociągi,kolektory w gruntach such.z wydob.urobku łopatą;wyciągiem ręcz.Grunt III-IV Charakterystyka Robót: Wykopy ręczne wykonywane w 10%. |  |  |  |  | 2,37 m3 |  |
| 1. |  | 1,50*1,0*1,80*0,10 |  |  | 0,27 |  |  |
| 2. |  | 20,95*0,10 |  |  | 2,10 |  |  |
| 3. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,37 |
| 5 | KNR 2-01I 0318-02-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV |  |  |  |  | 2,37 m3 |  |
| 1. |  | 2,37 |  |  |  |  | 2,37 |
| 6 | KNR 2-01I 0230-01-060 Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III |  |  |  |  | 14,78 m3 |  |
| 1. |  | 18,86 |  |  | 18,86 |  |  |
| 2. |  | minus mat. wbud.: |  |  |  |  |  |
| 3. |  | (3,14*1,70*1,70)/4*1,80 |  | 4,08 |  |  |  |
| 4. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie - |  |  | -4,08 |  |  |
| 6. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 7. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 14,78 |
| 7 | KNR 2-01I 0236-03-060 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III |  |  |  |  | 14,78 m3 |  |
| 1. |  | 14,78 |  |  |  |  | 14,78 |
| 8 | KNR 2-01I 0212-01-060 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,15m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hałdach. Grunt kat.I-III |  |  |  |  | 4,08 m3 |  |
| 1. |  | 4,08 |  |  |  |  | 4,08 |
| 2. Roboty montażowe. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-18 0901-01-020 Podłączenia instalacji do sieci wodociągowych. Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o średnicy 125 mm |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 1. |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,00 |
| 10 | KNR 2-18 0112-03-020 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 125 mm |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 1. |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,00 |
| 11 | KNR 2-18 0112-03-020 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 125 mm |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 1. |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,00 |
| 12 | KNR 2-18 0305-01-090 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe o średnicy 50 mm z obudową, montowane sprzętem ręcznym |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 1. |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,00 |
| 13 | KNR 2-18 0408-02-040 Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP-15/25 długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 100 mm w gruncie kategorii III-IV |  |  |  |  | 15,00 m |  |
| 1. |  | 15,0 |  |  |  |  | 15,00 |
| 14 | KNR 2-18 0413-01-020 Zamknięcie rur ochronnych pianką poliuretonową |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 1. |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,00 |
| 15 | KNR 2-18 0907-01-040 Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, łączonych metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 63 mm |  |  |  |  | 16,30 m |  |
| 1. |  | 16,30 |  |  |  |  | 16,30 |
| 16 | KNR 2-18 0613-0501-020 Studnie wodomierzowe z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy żurawia samochodowego do 4 t |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 1. |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,00 |
| 17 | KNR 2-18 0613-0601-041 Studnie wodomierzowe z kręgów betonowych śr.1500mm w gotowym wykopie przy pomocy żurawia do 4t.Nakłady zmniejszające dla głębokości poniżej 3m za każde 0,5m różnicy głębok. Charakterystyka Robót: Analogia |  |  |  |  | -2,00 0,5 m |  |
| 1. |  | -2,0 |  |  |  |  | -2,00 |
| 18 | KNR 21-5I 0104-04-040 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 32 mm,o połączeniach gwintowanych. |  |  |  |  | 3,60 m |  |
| 1. |  | 3,60 |  |  |  |  | 3,60 |
| 19 | KNR 2-18 0703-01-050 Izolacja taśmą "Denso" - plastyczną, jednokrotnie rurociągów stalowych o średnicy do 50 mm |  |  |  |  | 1,00 m2 |  |
| 1. |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,00 |
| 20 | KNR 21-5I 0118-0101-020 Wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej 20 mm |  |  |  |  | 3,00 szt |  |
| 1. |  | 3,0 |  |  |  |  | 3,00 |
| 21 | KNR 21-5I 0108-02-090 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 20 mm |  |  |  |  | 3,00 kpl |  |
| 1. |  | 3,0 |  |  |  |  | 3,00 |
| 22 | KNR 21-5I 0110-04-040 Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych,rurociągi o średnicy do 65 mm |  |  |  |  | 16,30 m |  |
| 1. |  | 16,30 |  |  |  |  | 16,30 |
| 23 | KNR 2-19 0134-02-090 Oznakowanie zasuwy tabliczka "D" na słupku stalowym |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 1. |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,00 |
| 3. Roboty odtworzeniowe. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KNR 2-31I 0104-01-050 Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  |  |  |  | 1,50 m2 |  |
| 1. |  | 1,50*1,0 |  |  |  |  | 1,50 |
| 25 | KNR 2-31I 0113-01-050 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane ręcznie |  |  |  |  | 1,50 m2 |  |
| 1. |  | 1,50*1,0 |  |  |  |  | 1,50 |
| 26 | KNR 2-31I 0511-01-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce piaskowej Charakterystyka Robót: Kostka z odzysku. |  |  |  |  | 1,50 m2 |  |
| 1. |  | 1,50*1,0 |  |  |  |  | 1,50 |
| 4. Roboty geodezyjne. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | (AW) AW 0 Wytyczenie osi przyłącza wodociągowego . |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 1. |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,00 |
| 28 | (AW) AW 0 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 1. |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,00 |