Książka Przedmiarów/Obmiarów

| 1. Roboty ziemne. Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-01I 0217-02-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III Charakterystyka Robót: Policzno 80% robót wykonywanych mechanicznie. |  |  |  |  | 218,94 m3 |  |
| 1. |  | od S1 do S2: |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (20,10-0,60-15,0-0,50)*(2,57+2,05)/2*0,90 |  |  | 8,32 |  |  |
| 3. |  | od S2 do S4: |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (41,40-20,10)*(2,05+1,60)/2*0,90 |  |  | 34,99 |  |  |
| 5. |  | od S2 do S8: |  |  |  |  |  |
| 6. |  | (146,20-41,40)*(2,05+1,50)/2*0,90 |  |  | 167,42 |  |  |
| 7. |  | od S6 do S10: |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 18,70*(2,03+1,85)/2*0,90 |  |  | 32,65 |  |  |
| 9. |  | od S10 do S13: |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 20,10*(1,85+1,50)/2*0,90 |  |  | 30,30 |  |  |
| 11. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 12. |  | Suma |  |  | 273,67 |  |  |
| 13. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 14. |  | 0,80 |  |  |  |  | 218,94 |
| 2 | KNR 2-01I 0315-02-060 Wykopy liniowe głęb.do 1,5m,szer.0,8-1,5m o ścianach pion.pod fundamenty,rurociągi,kolektory w gruntach such.z wydob.urobku łopatą;wyciągiem ręcz.Grunt III-IV Charakterystyka Robót: Policzono 20% robót wykonywanych ręcznie. |  |  |  |  | 54,73 m3 |  |
| 1. |  | 273,67*0,20 |  |  |  |  | 54,73 |
| 3 | KNR 2-01I 0318-02-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV |  |  |  |  | 54,73 m3 |  |
| 1. |  | 54,73 |  |  |  |  | 54,73 |
| 4 | KNR 2-01I 0230-01-060 Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III |  |  |  |  | 201,93 m3 |  |
| 1. |  | 218,94 |  |  | 218,94 |  |  |
| 2. |  | minus mat. wbud.rury: |  |  |  |  |  |
| 3. |  | (20,10-0,60-15,0-0,50)*(3,14*0,2*0,2)/4 |  | 0,13 |  |  |  |
| 4. |  | rury fi.160: |  |  |  |  |  |
| 5. |  | (21,30+104,80+18,70+20,10)*(3,14*0,16*0,16)/4 |  | 3,31 |  |  |  |
| 6. |  | studnie fi.1000: |  |  |  |  |  |
| 7. |  | (3,14*1,4*1,4)/4*(2,05+2,16+2,03+1,50) |  | 11,91 |  |  |  |
| 8. |  | studnie fi.425: |  |  |  |  |  |
| 9. |  | (3,14*0,42*0,42)/4*(1,92+1,60+1,79+1,50+1,75+1,85+1,60) |  | 1,66 |  |  |  |
| 10. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 11. |  | Przeniesienie - |  |  | -17,01 |  |  |
| 12. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 13. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 201,93 |
| 5 | KNR 2-01I 0212-01-060 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,15m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hałdach. Grunt kat.I-III |  |  |  |  | 17,01 m3 |  |
| 1. |  | 17,01 |  |  |  |  | 17,01 |
| 6 | KNR 2-01I 0236-03-060 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III |  |  |  |  | 201,93 m3 |  |
| 1. |  | 201,93 |  |  |  |  | 201,93 |
| 7 | KNR 2-01I 0320-07-050 Ażurowe umocnienie pion.ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m,głęb.do 3,0m palami szalunkowymi /wypraskami/ w gruntach suchych wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV |  |  |  |  | 663,04 m2 |  |
| 1. |  | od S1 do S4: |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 41,40*(2,05+1,60)/2*2 |  |  | 151,11 |  |  |
| 3. |  | od S2 do S8: |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 104,80*(2,05+1,50)/2*2 |  |  | 372,04 |  |  |
| 5. |  | od S6 do S10: |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 18,70*(2,03+1,85)/2*2 |  |  | 72,56 |  |  |
| 7. |  | od S10 do S13: |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 20,10*(1,85+1,50)/2*2 |  |  | 67,34 |  |  |
| 9. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 10. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 663,04 |
| 2. Roboty montażowe. Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 4-01I 0208-01-020 Przebicie otworów o grubości 10 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2 |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 1. |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,00 |
| 9 | KNR 2-18 0501-01-050 Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich |  |  |  |  | 145,44 m2 |  |
| 1. |  | (21,30-0,60)*0,90 |  |  | 18,63 |  |  |
| 2. |  | (104,80-0,60*2,5)*0,90 |  |  | 92,97 |  |  |
| 3. |  | (18,70-0,60)*0,90 |  |  | 16,29 |  |  |
| 4. |  | (20,10-0,60)*0,90 |  |  | 17,55 |  |  |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 145,44 |
| 10 | KNR 2-18 0408-02-040 Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP-15/25 długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 273 mm w gruncie kategorii III-IV Charakterystyka Robót: Przewiert sterowany w gr. kamienistym.. |  |  |  |  | 15,00 m |  |
| 1. |  | 15,0 |  |  |  |  | 15,00 |
| 11 | KNR 2-18 0413-01-020 Zamknięcie rur ochronnych pianką poliuretonową |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 1. |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,00 |
| 12 | KNR 2-18W 0408-03-040 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk |  |  |  |  | 19,00 m |  |
| 1. |  | 20,10-0,60-0,50 |  |  |  |  | 19,00 |
| 13 | KNR 2-18W 0408-02-040 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk |  |  |  |  | 159,63 m |  |
| 1. |  | 21,30-0,50-0,42*1,5 |  |  | 20,17 |  |  |
| 2. |  | 104,80-0,50*2,5-0,42*1,5 |  |  | 102,92 |  |  |
| 3. |  | 18,70-0,50-0,42*1,5 |  |  | 17,57 |  |  |
| 4. |  | 20,10-0,50-0,42*1,5 |  |  | 18,97 |  |  |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 159,63 |
| 14 | KNR 2-18 0613-0101-020 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni za pomocą żurawia samochodowego do 4 t |  |  |  |  | 4,00 szt |  |
| 1. |  | 4,0 |  |  |  |  | 4,00 |
| 15 | KNR 2-18 0613-0201-041 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr.1000mm wykonane przy pomocy żurawia do 4t.Nakłady dodat.dla głębok.ponad 3m w gotowym wykopie za każde 0,5m różnicy gł |  |  |  |  | -9,00 0,5 m |  |
| 1. |  | -9,0 |  |  |  |  | -9,00 |
| 16 | KNR 2-18W 0517-02-020 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425 mm z zamknięciem rurą teleskopową,kinetą z PE i pokrywą żeliwną |  |  |  |  | 7,00 szt |  |
| 1. |  | 7,0 |  |  |  |  | 7,00 |
| 3. Roboty geodezyjne. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | (AW) AW 0 Wytyczenie osi studni kanalizacyjnych. . |  |  |  |  | 12,00 szt |  |
| 1. |  | 12,0 |  |  |  |  | 12,00 |
| 18 | (AW) AW 0 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 1. |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,00 |