Nr  projektu :	215/1/B

Inwestor :						Wieluński  Ośrodek  Sportu i  Rekreacji

98-300  Wieluń,  ul. Wojska  Polskiego.

Stadium :						PROJEKT   BUDOWLANO-WYKONAWCZY

# Temat :							Dokończenie  budowy  pomieszczeń  piwnicznych  hali

# sportowej  w  Wieluniu  przy ul. Częstochowskiej

usytuowanej  na   działkach  o  nr  ewid. 39/2 , 40/2 ,

41, 42 , 43

Część:								1.0.  Projekt  budowlany  zagospodarowania  terenu

2.0.  Projekt  architektoniczno-budowlany

  - Część  architektoniczna  z  informacją  BIOZ

  - Instalacje sanitarne

  - Instalacje elektryczne

Autorzy  opracowania

| ### Branża | Projektant | Podpis | Projektant sprawdzający | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zagospodarowanie terenu - Część architektoniczna | mgr inż. arch. Ewa Nelip Upr. bud. nr 601/76 Specj. architekt. |  | mgr inż. arch. Anna Janowicz Upr. bud. nr 144/92 Specj. architekt. |  |
| - Instalacje sanitarne | mgr inż. Janusz Piechowicz Upr. bud. nr 444/02 Specj. inst. sanit. |  | mgr inż. Wojciech Ciepliński Upr. bud. nr 450/02 Specj. inst. sanit. |  |
| - Instalacje elektryczne | inż. Stefan Czenczek Upr. bud. 160/99 Specj. inst. elektr. |  | mgr inż. Mieczysław Kierzkowski Upr. bud. nr 1666/63 Specj. inst.elektr. |  |

##### Gliwice  październik  2007

Nr  projektu :	215/1/B

Inwestor :						Wieluński  Ośrodek  Sportu i  Rekreacji

98-300  Wieluń,  ul. Wojska  Polskiego.

Stadium :						PROJEKT   BUDOWLANO-WYKONAWCZY

# Temat :							Dokończenie  budowy  pomieszczeń  piwnicznych  hali

# sportowej  w  Wieluniu  przy ul. Częstochowskiej

usytuowanej  na   działkach  o  nr  ewid. 39/2 , 40/2 ,

41, 42 , 43

Część:							1.0.  Projekt  budowlany  zagospodarowania  terenu

- Projekt  architektoniczno – budowlany

2.1.  Część  architektoniczna  z  informacją  BIOZ

Projektant:					mgr inż. arch. Ewa  Nelip

Upr. bud.  nr  601/76

### Specj. architektoniczna

Sprawdzający :				mgr inż. arch. Anna  Janowicz

Upr. bud.  nr 144/92

Specj.  architektoniczna

Gliwice  październik  2007 r

###### SPIS  DOKUMENTACJI

- Strona  tytułowa																215/1/B-ST

- Spis  dokumentacji															215/1/B-SD

- Spis  załączników															215/1/B-SZ

- Karta  uzgodnień															215/1/B-KU

- Opis  techniczny																215/1/B-OT

- Przedmiar  robót																215/1/B-K

Rysunki

- Plan  orientacyjny															215/1/Z-0.0

- Plan  zagospodarowania  terenu  obiektu								215/1/Z-1.0

- Rzut  piwnic  -  stan  istniejący  z  wyburzeniami					215/1/B-1

- Rzut  piwnic  -  stan  projektowany									215/1/B-01

- Zestawienia	drzwi  i  elementów  prefabrykowanych			215/1/B-02

- Przekrój  A-A																215/1/B-03

- Przekrój  C-C																	215/1/B-04

###### SPIS  ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik  nr  1		Kserokopie  uprawnień  projektantów  i  sprawdzających  wraz  z

wpisem  do  Izby  Inżynierów  Budownictwa

# KARTA   UZGODNIEŃ

Faza :		Projekt  budowlano-wykonawczy						Nr  projektu :	 215/1/B

# Temat : 			Dokończenie  budowy  pomieszczeń  piwnicznych  hali  sportowej

# w  Wieluniu  przy ul. Częstochowskiej  usytuowanej  na   działkach

# o  nr  ewid. 39/2 , 40/2 , 41, 42 , 43

Część:			1.0.  Projekt  budowlany  zagospodarowania  terenu

2.0.  Projekt  architektoniczno – budowlany

2.1.  Część  architektoniczna  z  informacją  BIOZ

  - Instalacje  sanitarne

  - Instalacje  elektryczne

Rzeczoznawca  ds. p.poż.

Rzeczoznawca  ds.  BHP

Rzeczoznawca  ds.  sanitarno – higienicznych

###### OPIS  TECHNICZNY

0.0.	INFORMACJE  OGÓLNE

  - Przedmiot  i  zakres   opracowania.

# Przedmiotem opracowania jest projekt   budowlano-wykonawczy  zagospodarowania  terenu  oraz  części  architektonicznej  dla  zamierzenia  inwestycyjnego  pt. „Dokończenie  budowy  pomieszczeń  piwnicznych  hali  sportowej  w  Wieluniu  przy ul. Częstochowskiej”.

W  2000 roku  została  oddana  w  użytkowanie  hala  sportowa  w  Wieluniu  przy

ul. Częstochowskiej.  Z  uwagi  na  brak  środków  finansowych  nie  wykończono  niżej  wymienionych  pomieszczeń  usytuowanych  na  kondygnacji  piwnicznej  nowej  hali :

- pomieszczenie  sauny  z  zapleczem  sanitarnym

- pomieszczenie  solarium  z  zapleczem  sanitarnym

- pomieszczenie  magazynowe

- komunikacja.

Obecnie  Zarząd  Wieluńskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  wspólnie  z  Urzędem  Miasta  w  Wieluniu  podjął  decyzję  o  dokończeniu  budowy  pomieszczeń  piwnicznych , adaptując  je  na:

- dodatkowy  węzeł  sanitarny  dla  sportowców  ćwiczących  na  sali

- szatnie  z  łazienkami  dla  sędziów  zawodów  sportowych

- pomieszczenia  dla  sprzątaczek  oraz  pomieszczenia  magazynowe.

Ponieważ  przerwa  w  realizacji  obiektu  trwała  dłużej  niż  2  lata , pozwolenie  na  jego  budowę  utraciło  ważność  i  stąd  konieczność  wykonania  niniejszego  projektu  budowlano-wykonawczego  i  zgłoszenia  w  Starostwie  Powiatowym  w  Wieluniu   robót  budowlano-instalacyjnych  pozostałych  do  zrealizowania.

Niniejszy  projekt  swoim  zakresem  obejmuje:

- opis  oraz  rysunek  planu  zagospodarowania  terenu  istniejącej  hali

- opis  techniczny  części  architektonicznej

- rysunek  architektoniczny  dla  stanu  istniejącego pomieszczeń  piwnicznych

- rysunki  architektoniczne  dla  stanu  docelowego  pomieszczeń  piwnicznych

  - Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania stanowią:

a/ Umowa zawarta  pomiędzy Wieluńskim  Ośrodkiem  Sportu  i  Rekreacji ,  a

Przedsiębiorstwem Projektowania BIPROMAG-1  w  Gliwicach

b/ Koncepcja  wstępna  dokończenia  budowy  pomieszczeń  piwnicznych  opracowana  w

2007 r  przez  projektantów  firmy  BIPROMAG-1  Gliwice  i  zatwierdzona  przez  Inwestora

c/  inwentaryzacja  istniejącego  stanu  pomieszczeń  piwnicznych  opracowana  w  2007 r

przez  projektantów  firmy  BIPROMAG-1 z  Gliwic

d/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury   w sprawie warunków technicznych jakim

powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2003r poz. 690)

e/ Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy

projektu  budowlanego  (Dz. U. Nr  120  z  2003 r  poz. 1133)

f/  Ustawa  Prawo  Budowlane  (Dz. U. Nr 89  z 1994 r  z  późniejszymi  zmianami

g/  Obowiązujące  normy  i  normatywy

h/  Projekt  wykonawczy  części  architektoniczno-konstrukcyjnej  hali  opracowany  przez

projektantów  firmy  BIPROMAG  Gliwice  w  1997 roku

  - Zakres  zamierzenia  inwestycyjnego.

W  zakres  projektowanego  zamierzenia  inwestycyjnego  wchodzą  roboty  budowlano – instalacyjne  związane  z  przebudową  i  dokończeniem  budowy  pomieszczeń  piwnicznych  obejmujące:

- wyburzenie  niektórych  ścianek  działowych

- wykucie  w  istn.  ścianach  nowych  otworów  drzwiowych

- wykonanie  nowych  ścianek  działowych

- wymianę  stolarki  drzwiowej

- wykonanie  sufitów  podwieszonych

- wykonanie  nowych  posadzek

- dokończenie  budowy  instalacji  wod-kan , co. , i elektrycznej

- malowanie  ścian  i  sufitów

1.0.  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU

  - Istniejący  stan  zagospodarowania  terenu  w  miejscu  lokalizacji  hali  sportowej

1.1.1.	Dane  dotyczące  lokalizacji  inwestycji

Przebudowywane  pomieszczenia  piwniczne  usytuowane  są  w  przyziemiu  hali  sportowej  zlokalizowanej  na  działkach  o  nr  ewid. 39/2 , 40/2 , 41, 42 , 43 przy  ul. Częstochowskiej  w  Wieluniu.

    - Fizjografia  terenu.

Aktualnie  teren  przy  hali  sportowej  jest  płaszczyzną  o  nieznacznym  zróżnicowaniu  wysokościowym.

    - Istniejąca  zabudowa  nadziemna  i  podziemna.

Pomieszczenia  objęte  niniejszym  projektem  usytuowane  są  w  przyziemiu  hali  w  jej  północno - wschodniej  części.

Powierzchnia  użytkowa  pomieszczeń  piwnicznych  wynosi -  422,8 m2

    - Opis  robót  rozbiórkowych , remontowanych i  adaptacyjnych.

Zakres  i  opis  robót  rozbiórkowych  oraz  adaptacyjnych  podano  w  części  architektonicznej  stanowiącej  drugą  część  niniejszego  opisu.

  - Projektowane  zmiany  w  zagospodarowaniu  terenu.

1.2.1. Roboty  ziemne  makroniwelacyjne.

Realizacja  projektowanej  przebudowy  nie  wymaga  wyprzedzającego  wykonywania  robót  ziemnych  makroniwelacyjnych.

1.2.2.  Obiekty  projektowane

W  ramach  projektowanego  zamierzenia  nie  przewiduje  się  budowy  nowych  obiektów  kubaturowych.  Przebudowa  i  remont  pomieszczeń  piwnicznych nie  zwiększa  powierzchni  zabudowy  i  kubatury  hali  sportowej.

1.2.3.   Drogi  i  chodniki.

W  ramach  projektowanej  inwestycji  nie  zachodzi  konieczność  budowy  dojazdu  oraz  dojść  do  obiektu.

1.2.4. Sieci  zewnętrzne  projektowane  dla  obiektu.

W  ramach  projektowanej  inwestycji  nie  zachodzi  konieczność  wykonania  zewnętrznych  sieci  wodno – kanalizacyjnych  oraz  elektrycznych.

  - Zestawienie  ogólne  powierzchni.

a)  powierzchnia  terenu  w  granicach  opracowania					-	0,5 ha

b)	powierzchnia  użytkowa „netto”  przebudowywanych  pomieszczeń  	                                -	425,50 m2

1.4.  Inne  dane  o   zagospodarowywanym  terenie

Budynek  hali  sportowej i  teren  wokół  budynku nie  podlega  ochronie  konserwatorskiej  oraz  nie  podlega  wpływom  eksploatacji  górniczej.

- CZĘŚĆ  ARCHITEKTONICZNA  Z  INFORMACJĄ  BIOZ

2.1.  Opis  stanu  istniejącego  pomieszczeń  piwnicznych  wraz  z  ich  oceną  techniczną

Projekt  hali  sportowej  z  1997 r obejmował  niżej  wymienione  pomieszczenia  piwniczne:

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia pom. w m2 |
| --- | --- | --- |
| 01 | Maszynownia dźwigu | 4,8 |
| 02 | Komora kunowa | 18,2 |
| 03 | Wentylatorownia | 120,0 |
| 04 | Pomieszczenie techniczne | 45,2 |
| 05 | Przedsionek + klatka schodowa | 33,6 |
| 06 | Szatnia sauny | 17,8 |
| 07 | Sauna | 12,2 |
| 08 | Natryski + WC | 16,5 |
| 09 | Komunikacja | 57,0 |
| 010 | Pomieszczenie obsługi technicznej | 6,9 |
| 011 | Solarium | 19,7 |
| 012 | Pokój wypoczynkowy | 15,3 |
| 013 | WC kobiet | 6,0 |
| 014 | WC mężczyzn | 9,0 |
| 015 | Poczekalnia | 9,2 |
| 016 | Klatka schodowa | 30,4 |
|  | Ogółem | 422,8 m2 |

Powyższe  pomieszczenia  pod  względem  konstrukcyjnym  zostały  zrealizowane  w  całości.  Nie  zostały  zrealizowane  w  całości  w  niektórych  pomieszczeniach  roboty  wykończeniowe  obejmujące:

- wykładziny  posadzek

- stropy  podwieszone

- parapety  wewnętrzne

- stolarka  drzwiowa

- malowanie  ścian  i  stropów

- instalacje  wod-kan , c.o.  i  elektryczne

Pomieszczenia  niewykończone  w  całości  do  obecnej  chwili  nie są  użytkowane.  Stan  techniczny  zrealizowanych  elementów  konstrukcyjnych  i  ogólnobudowlanych  pomieszczeń  piwnicznych  dość  dobry.  Ściany , stropy  i  posadzki  nie  wykazują  spękań , zrealizowane  tynki  nie  wykazują  ubytków  oraz  nie  są  zawilgocone.

Reasumując  stwierdza  się , że  na  obecnym  etapie  brak  przeciwskazań  uniemożliwiających  wykonanie  prac  budowlano-instalacyjnych  związanych  z  nieznaczną  przebudową  pomieszczeń  i  oddaniem  ich  w  użytkowanie.

  - Program  użytkowy  inwestycji  i  przeznaczenie  pomieszczeń  piwnicznych  po  wykończeniu,  ich  powierzchni  użytkowa

2.2.1.  Program  użytkowy

Program  użytkowy  przebudowywanych  pomieszczeń  piwnicznych  określony  został  w  koncepcji  wstępnej  opracowanej  przez  projektantów  firmy  „BIPROMAG-1”.  Program  ten  został  zaakceptowany  przez  Inwestora.

Obecnie  w  ramach  nieznacznej  przebudowy  zrealizowanych   w  2000  roku  pomieszczeń  piwnicznych  wydziela  się  n/w  pomieszczenia:

- pokój  sędziów  z  pomieszczeniami  sanitarnymi

- szatnię  nr  3  dla  zawodników

- WC  ogólnodostępne  dla  kobiet  i  mężczyzn

- pomieszczenie  na  sprzęt  porządkowy

- pomieszczenia  magazynowe  w  tym  magazyn  dla  sekcji  siatkówki

- komunikację.

    - Przeznaczenie  pomieszczeń

Projektowane  pomieszczenia  piwniczne  będą  uzupełnieniem  zaplecza  szatniowo -  sanitarnego  i  magazynowego  hali  sportowej  w  Wieluniu  przy  ul. Częstochowskiej.

    - Zestawienie  powierzchni  użytkowej  netto  pomieszczeń  piwnicznych  po  ich  przebudowie.

# PIWNICE

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. m2 | ###### Posadzki |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Maszynownia | 4,80 | posadzka istn. bez zmian |
| 02 | Komora kunowa | 18,20 | posadzka istn. bez zmian |
| 03 | Wentylatorownia | 54,50 | posadzka istn. bez zmian |
| 03a | Magazyn nr 1 | 65,80 | płytki gres proj. |
| 04 | Magazyn nr 2 | 34,50 | płytki gres proj. |
| 05 | Klatka schodowa z przedsionkiem | 33,50 | płytki gres proj. |
| 06 | Komunikacja | 16,80 | płytki gres proj. |
| 06a | Komunikacja | 8,20 | płytki gres proj. |
| 07 | Komunikacja | 57,00 | płytki gres proj. |
| 08 | Węzeł sanitarny | 23,04 | płytki ceram. proj. |
| 08a | Sprzęt porządkowy | 5,21 | płytki ceram. proj. |
| 09 | Szatnia | 25,64 | wykł. PCV proj. |
| 010 | Łazienka sędziów 1 | 4,10 | płytki ceram. proj. |
| 011 | Łazienka sędziów 2 | 4,00 | płytki ceram. proj. |
| 012 | Pokój sędziów | 15,20 | wykładzina PCV proj. |
| 013 | WC - K | 6,09 | płytki ceramiczne proj. |
| 014 | WC – M | 9,05 | płytki ceramiczne proj. |
| 015 | Magazyn sekcji siatkówki | 9,00 | płytki gres proj. |
| 016 | Klatka schodowa | 30,40 | płytki gres proj. |
|  | # Razem powierzchnia netto | 425,50 m2 |  |

  - Rozwiązanie  architektoniczno-budowlane  określające  formę  pomieszczeń.

Będące  przedmiotem  opracowania  pomieszczenia  piwniczne , usytuowane  są na  planie  prostokąta poniżej  zaplecza  hali  sportowej  wzdłuż  całego  budynku  hali.

Długość  	-	55,88 m

Szerokość	-	8,75 m

Wysokość	-	3,00 m

Zejście  do  pomieszczeń  -  dwoma  klatkami  schodowymi  wewnętrznymi oraz  bezpośrednio  wejściem  z  zewnątrz  poprzez  piwnice  budynku  Liceum  Ogólnokształcącego.

  - Opis  wyburzeń

Projektuje  się  następujące  wyburzenia  i  przebicia:

- wyburzenia  niektórych  ścianek  działowych  (oznaczono  na  rys.  stanu  istniejącego  z  wyburzeniami)

- przebicia  w  ścianach  w  celu  osadzenia  projektowanych  drzwi  do  przebudowywanych  pomieszczeń  (oznaczono  j.w.)

  - Opis  konstrukcji  projektowanej

W  ramach  dokończenia  budowy  pomieszczeń  piwnicznych  nie  projektuje  się  nowych  elementów  konstrukcyjnych.  Nowe  ścianki  działowe  posadowione  będą  na  istniejącej  posadzce.  Nowe  nadproża  przyjmuje  się  jako  typowe.

  - Roboty  ogólnobudowlane

2.6.1. Ściany  działowe

Nowe  ściany  działowe  projektuje  się  z  cegły  kratówki .  Lokalizację  nowych  ścianek  oznaczono  na  rysunku  rzutu  piwnic.

2.6.2.     Izolacje.

- izolacja  termiczna  ścian  i  posadzki  oraz  izolacje  przeciwwodne  zostały  wykonane  podczas  realizacji  hali  sportowej

Izolację  przeciwwilgociową  w  postaci folii  w  płynie  wykonać  należy  w  pomieszczeniach  tzw.  „mokrych”

    - Nadproża.

Nad  otworami  w  projektowanych  ścianach  nadproża  zaprojektowano  z  typowych  żelbetowych  elementów  L –19.

    - Klatki  schodowe

Schody  klatek  schodowych  do  piwnicy  wykonane  są  jako  -  żelbetowe  wylewane  na  mokro.  Należy  je  obłożyć  gresem  niepoślizgowym  na  kleju  po  uprzednim  wyrównaniu  -  stopnie  i  podstopnie.

2.7.	Roboty  wykończeniowe

2.7.1. 	Posadzki  na  gruncie.

W  komunikacji  i  magazynach

P1   -  płytki  gres  na  kleju						-  1  cm  		-  warstwa  do  wykonania

- wylewka  samopoziomująca			-	1 cm

- podkład  cementowy						-  4  cm

- styropian                 						-  5  cm

- płyta  betonowa  B 20					- 10 cm

- 2 x  papa  na  lepiku

- chudy  beton  B 10						- 10 cm			warstwy  istniejące

- podsypka  piaskowa  zagęszczona

W  pomieszczeniach  sanitarnych

P2	   -	  płytki  ceramiczne	na  kleju				-	1 cm   					-  warstwy  do  wykonania

-   wylewka  samopoziomująca			-	1 cm

-	   podkład  cementowy						-  3,5 4 cm

- styropian                 						-  5  cm

- płyta  betonowa  B 20					- 10 cm

- 2 x  papa  na  lepiku														warstwy  istniejące

- chudy  beton  B 10						- 10 cm

- podsypka  piaskowa  zagęszczona

W  pokoju  sędziów  i  w  szatni  zawodników

P3   -   wykładzina  PCV  (Tarkett  Optima) -  0,2  cm 				   -  warstwy  do  wykonania

-    wylewka  samopoziomująca			-	1 cm

-    podkład  cementowy			   			-  4,5  cm

- styropian                 			    			-     5  cm

- płyta  betonowa  B 20			    		- 	10 cm

- 2 x  papa  na  lepiku														warstwy  istniejące

- chudy  beton  B 10			    			- 	10 cm

- podsypka  piaskowa  zagęszczona

    - Stolarka  drzwiowa.

Projektuje  się  drzwi  płytowe  „Porta” w  ościeżnicach  stalowych  do  wszystkich  pomieszczeń  za  wyjątkiem  pomieszczeń  wentylatorowni, gdzie  należy  zamontować  drzwi  stalowe.  Zestawienie  nowych  drzwi  do  zabudowy  podano  na  rys. nr 215/1/B-02

2.7.3. Okna.

Wszystkie  okna  na  poziomie  piwnicy  zostały  osadzone  w  trakcie  wznoszenia  hali.  Zabudowane  uprzednio  okna  obecnie  należy  doposażyć  w  klamki.

2.7.4.  Balustrady.

Balustrady  schodów  wykonane  są  z  rur  i  prętów  stalowych.  Pochwyty

z  rur  stalowych  mocowane  do  ścian  -  jak  na  wyższych  kondygnacjach.

Istniejące  balustrady  i  poręcze  należy  oczyścić  i  pomalować.

    - Tynki  wewnętrzne.

W  pomieszczeniach  szatni , oraz  w  pomieszczeniu  sędziów  należy  wykonać  - tynki  cementowo-wapienne  kat. IV.  W  korytarzach  i  klatce  schodowej  tynki  akrylowe

na  podkładzie  z  tynku  cem.-wap.  kat. III  wykonane  zgodnie  z  zaleceniami  producenta. W  pomieszczeniach  technicznych  i  magazynowych  -  tynk  cementowo-wapienny  kat. III.

    - Okładziny  ścienne  wewnętrzne.

W  pomieszczeniach  sanitarnych  ściany  należy  wyłożyć  płytkami  ceramicznymi  do  wysokości  górnej  krawędzi  drzwi  ( 2 m. ).  Na  partiach  ścian  za  umywalkami  w  innych  pomieszczeniach  płytki  ceramiczne  do  wys.  2 m.  W  komunikacji  ściany  należy  obłożyć  płytkami  gress  do  wysokości

0,60 m.

    - Sufity  podwieszone.

Sufity  podwieszone  należy  wykonać  w  komunikacji  z  płyt  Thermatex – mocowanych  do  stelaża  stalowego.  Płytami  STG , mocowanymi  do  stelaża  drewnianego , należy  osłonić  wszystkie  przewody  instalacyjne  i  wentylacyjne  w  pomieszczeniach  zaplecza  sanitarnego.

    - Malowanie  stolarki.

Stolarka  drzwi  wewnętrznych  w  kolorze jak  na  parterze  hali.

    - Malowanie  ślusarki.

Elementy  stalowe  malowane  w  kolorze  granatowym  RAL 5010

    - Malowanie  ścian.

Ściany  malowane  farbami  akrylowymi  w kolorach  pastelowych.

    - Parapety.

Parapety  wewnętrzne  z  PCV w  kolorze  białym.

2.8.   Instalacje.

Przebudowywane  pomieszczenia  wyposażone  będą  w  n/w  instalacje:

- wod-kan

- elektryczną

- c.o.  i  cwu

  - Dostosowanie  pomieszczeń  piwnicznych  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych.

Nie  przewiduje  się  użytkowania  pomieszczeń  piwnicznych  przez  osoby  niepełnosprawne.  Istniejąca  hala  jest  dostosowana  dla  potrzeb  osób  niepełnosprawnych  od  poziomu    0,00.

3.0.	INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA.

3.1.	Zakres  robót.

Zakres  robót  do  wykonania  w  ramach  projektowanego  zamierzenia  inwestycyjnego

podano  w  punkcie   3.0 , 4.0, 5.0 , 6.0   niniejszego  opisu  technicznego.

  - Kolejność  realizacji  poszczególnych  robót

Proponuje  się  następującą  kolejność  realizacji  inwestycji:

- urządzenie  zaplecza  dla  wykonawcy  z  zasilaniem  elektrycznym  i  wodnym

- wykonanie robót  rozbiórkowych

- wykonanie  robót  ogólnobudowlanych    i  instalacyjnych

- wykonanie  robót  wykończeniowych

- zlikwidowanie  zaplecza  wykonawcy

  - Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  które  mogą  stworzyć  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi.

Elementy  zagospodarowania  działki , które  mogą  stworzyć  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  w  omawianej  inwestycji  nie  występują.

  - Wskazania  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót budowlanych.

Podczas  realizacji  projektowanego  zamierzenia  inwestycyjnego  mogą  wystąpić  n/w  zagrożenia:

- możliwość  upadku  z  wysokości  ponad  3,0 m  przy  robotach, malarskich  i  tynkowych   w  klatkach  schodowych

- możliwość  porażenia  prądem  w  trakcie  prac  przy  istniejących  instalacjach  elektrycznych

3.5. Wskazania  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót.

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  uprawniony  pracownik  Wykonawcy  winien  przeszkolić  pracowników  w  zakresie  obowiązujących  przepisów  BHP  w  tematyce  prowadzenia  robót  budowlano-instalacyjnych  w  istniejącej  czynnej  hali  produkcyjnej, prowadzenia  robót  na  wysokościach  oraz  w  pobliżu  instalacji  elektrycznych.

3.6. Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegających  niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  jej  sąsiedztwie  w  tym  zapewniających  bezpieczną  i  sprawna  komunikację  umożliwiające  szybką  ewakuację  na  wypadek  pożaru , awarii  i  innych  zagrożeń.

- przed  rozpoczęciem  realizacji  robót  wyznaczyć  strefy  niebezpieczne , przejścia  i  dojścia , odpowiednio  je  oznakować,

- wyposażyć  pracowników  w  odpowiednią  odzież  roboczą , sprzęt  ochronny  osobisty,

- na  budowie  urządzić  punkt  pierwszej  pomocy  obsługiwany  przez  przeszkolonego  pracownika,

- zapewnić  należyty  dozór  techniczny,

- wszelkie  prace  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami  BHP, normami  i  sztuką  budowlaną.

- roboty  budowlane  należy  wykonać  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej  Wykonawcy  przedmiotu  projektu. Pracownicy  zobowiązani  są  do  przestrzegania  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002 r  (Dz. U. nr 75 poz. 690  z  2002 r  z  późniejszymi  zmianami)  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  oraz  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997 r  (Dz. U.  nr 129  poz. 844  z  1997 r  z  późniejszymi  zmianami)  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,

- w  realizacji  należy  stosować  wyłącznie  materiały  posiadające  atesty , aprobaty  techniczne, certyfikaty  i  dopuszczenia  w  budownictwie  ze  szczególnym  uwzględnieniem  materiałów  służących  ochronie  przeciwpożarowej,

- dźwigi  i  wyciągi  powinny  posiadać  atesty  dopuszczające  do  ruchu  i  określoną  maksymalną  nośność.

  - Wytyczne  do  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.

Na  mocy  ustawy  z  dnia  7.07.1994 r  Prawo  Budowlane , kierownik  budowy  zobowiązany  jest  do  sporządzenia  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Plan  BiOZ).

Plan  BiOZ  należy  sporządzić  m.in.  zgodnie  z:

- Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz. U. Nr 120,  poz. 1126)

- Rozporządzeniem  Ministra  Przemysłu  i  Handlu  z  dnia  31.08.1993 r  w  sprawie  bezpieczeństwa i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  21.04.2006 r  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków, innych  obiektów  budowlanych  i  terenów     (Dz. U. Nr  80, poz. 563),

- Rozporządzeniem  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28.05.1996 r  w  sprawie  szczegółowych  zasad  szkolenia  w  dziedzinie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy                         (Dz. U. Nr 62, poz. 285),

- Rozporządzeniem  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28.05.1996 r  w  sprawie  rodzajów  prac , które  powinny  być  wykonywane  przez  co  najmniej  dwie  osoby                         (Dz. U. Nr 62,      poz. 288),

- Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  z  dnia  27.04.2000 r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  przy  pracach  spawalniczych.

Przy  opracowaniu  planu  BiOZ  należy  wziąć  pod  uwagę  roboty  wyszczególnione  w  punkcie 3.4. niniejszej  informacji.

##### 4.0.	WARUNKI  OCHRONY  P.POŻ.

5.0   UWAGI  KOŃCOWE.

- Zamawiający  winien  uzyskać  w  ramach  oferty  od  Wykonawcy  potwierdzenie  zgodności  między  przedmiarem  robót  a  zakresem  wynikającym  z  dokumentacji  projektowej.

- Obowiązkiem  Wykonawcy , który  powinien  być  spełniony  przed  podpisaniem  umowy , jest  zawiadomienie  Zamawiającego  o  ewentualnych  wadach  i  brakach  w  otrzymanej  dokumentacji.

- Całość  robót  należy  wykonywać  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.