PRZEDMIAR ROBÓT NR 215/1/S – K2

| na wykonanie: | instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w ramach realizacji inwestycji pt: „Dokończenie budowy pomieszczeń piwnicznych przy hali sportowej w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej – działka o nr ewidencyjnym”. |
| --- | --- |

Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień

DZIAŁ ROBÓT

45000000-7 – Roboty budowlane

GRUPA ROBÓT

45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych

KLASA ROBÓT

45330000-9 – Hydraulika i roboty sanitarne

KATEGORIA ROBÓT

45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 – Instalowanie wentylacji

| Inwestor: | Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Wojska Polskiego 98-300 Wieluń |
| --- | --- |

| Sporządził | - I. Kapuścińska |  |
| --- | --- | --- |

Gliwice sierpień 2007r.

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | Kod CPV |
| --- | --- | --- |
| 1. | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. | 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania |
| 2. | WENTYLACJA MECHANICZNA | 45331210-1 - Instalowanie wentylacji |

Przedmiar Robót

| 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-15 0419-0302-090 Spec. techn. nr SST - 04 Grzejniki stalowe płytowe np. CosmoNova z wbudowanymi zaworami termostatycznymi typ 22KV/500/0,60 | 1,00 kpl |
| 2 | KNR 2-15 0419-0304-090 Spec. techn. nr SST - 04 Grzejniki j.w lecz typ 22KV/500/0,80 | 2,00 kpl |
| 3 | KNR 0-13 0128-01-040 Spec. techn. nr SST - 04 Rurociągi z rur PE -RT/AL/PE-RT łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy 16x2,0mm - analogia | 30,00 m |
| 4 | (AW) AW 0 Spec. techn. nr SST - 04 Złączka PE/stal gwintowana o średnicy fi16/Dn15mm | 8,00 szt |
| 5 | KNR 21-5U 0405-02-020 Spec. techn. nr SST - 04 Trójniki kielichowe miedziane-lutowanie twarde,o średnicy zewnętrznej 15 mm | 2,00 szt |
| 6 | KNR 21-5U 0406-02-020 Spec. techn. nr SST - 04 Złączka mosiężna miedź/stal gwintowana o średnicy fi15/Dn15mm | 2,00 szt |
| 7 | KNR 2-15 0634-05-171 Spec. techn. nr SST - 04 Połączenia lutowane elementów rur o średnicy 15 mm | 6,00 złącze |
| 8 | (AW) AW 0 Spec. techn. nr SST - 04 Głowica termostatyczna do grzejników CosmoNova | 3,00 szt |
| 9 | KNR 2-15 0415-0101-020 Spec. techn. nr SST - 04 Zawór grzejnikowy powrotny RLV prosty o średnicy nominalnej 15 mm | 3,00 szt |
| 10 | KNR 0-34 0101-03-040 Spec. techn. nr SST - 04 Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 16x2,0mm, otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 9 mm | 30,00 m |
| 11 | KNR 2-15 0007-03-040 Spec. techn. nr SST - 04 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polietylenowych 63 mm w budynkach niemieszkalnych (z.nr 10/93) - analogia | 30,00 m |
| 12 | KNR 21-5U 0307-01-040 Spec. techn. nr SST - 04 Płukanie instalacji C.o. | 30,00 m |
| 13 | KNR 21-5U 0307-04-020 Spec. techn. nr SST - 04 Sprawdzenie działania instalacji C.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji | 3,00 szt |
| 14 | KNR 4-01 0210-02-040 Spec. techn. nr SST - 04 Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,040 m2 w elementach z betonu żwirowego | 25,00 m |
| 15 | KNR 4-01 0207-02-040 Spec. techn. nr SST - 04 Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,03 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań | 25,00 m |
| 2. WENTYLACJA MECHANICZNA - 45331210-1 - Instalowanie wentylacji |  |  |
| 16 | KNR 2-17 0137-01-020 Spec. techn. nr SST - 04 Wentylator łazienkowy np. DECOR 300, wyd.max : 280m3/h, pobór mocy : 35W | 1,00 szt |
| 17 | KNR 2-17 0137-01-020 Spec. techn. nr SST - 04 Wentylator łazienkowy np. EDM 100, wyd.max : 95m3/h, pobór mocy : 13W | 6,00 szt |