Nr  projektu :	215/ST

Inwestor :						Wieluński  Ośrodek  Sportu i  Rekreacji

98-300  Wieluń,  ul. Wojska  Polskiego.

Stadium :						PROJEKT   BUDOWLANO-WYKONAWCZY

# Temat :							Dokończenie  budowy  pomieszczeń hali  sportowej

# w  Wieluniu  przy ul. Częstochowskiej  usytuowanej

# na   działkach  o  nr  ewid. 39/2 , 40/2 , 41, 42 , 43

Część: 		Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Autorzy opracowania:	inż. Wiesław Górny

Upr. Bud. Nr 272/92

Specjalność konstrukcyjno- budowlana

mgr inż. Artur  Wiśniewski

tech. Andrzej Majcherkiewicz

Specjalność elektryczna

Gliwice październik  2007 r

Nr  projektu :	215/ST

Inwestor :						Wieluński  Ośrodek  Sportu i  Rekreacji

98-300  Wieluń,  ul. Wojska  Polskiego.

Stadium :						PROJEKT   BUDOWLANO-WYKONAWCZY

# Temat :							Dokończenie  budowy  pomieszczeń hali  sportowej

# w  Wieluniu  przy ul. Częstochowskiej  usytuowanej

# na   działkach  o  nr  ewid. 39/2 , 40/2 , 41, 42 , 43

NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

DZIAŁ ROBÓT:

45000000 – 7 – Roboty budowlane

GRUPA ROBÓT:

45100000 – 8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45200000 - 9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000 - 0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000 - 1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

KLASA ROBÓT:

45110000 – 1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych : roboty ziemne

45220000-5  -  Roboty inżynieryjne i budowlane

45260000 – 7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne

45231100 – 3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000 – 9 – Hydraulika i roboty sanitarne

45410000 – 4 – Tynkowanie

45420000 – 7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000 – 0 – Pokrywanie podłóg i ścian

45440000 – 3 – Roboty malarskie i szklarskie

45450000 – 6 – Roboty budowlane , wykończeniowe pozostałe

KATEGORIA ROBÓT:

45111100 – 9 – Roboty w zakresie burzenia

45223821 – 7 – Elementy gotowe

45262500 – 6 – Roboty murarskie

45311000 – 9 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45315100 – 9 – Instalacyjne roboty elektryczne

45315700 – 5 – Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45331100 – 7 – Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210 – 1 – Instalowanie wentylacji

45332200 – 5 – Hydraulika

45332400 – 7 – Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

45421000 – 4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146 – 9 – Instalowanie sufitów podwieszonych

45431000 – 7 – Kładzenie płytek

45432100 – 5 – Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100 – 8 – Roboty malarskie

45453000-7  -  Reboty  remontowe  i  renowacyjne

Nr  projektu :	215/ST

Inwestor :						Wieluński  Ośrodek  Sportu i  Rekreacji

98-300  Wieluń,  ul. Wojska  Polskiego.

Stadium :						PROJEKT   BUDOWLANO-WYKONAWCZY

# Temat :							Dokończenie  budowy  pomieszczeń hali  sportowej

# w  Wieluniu  przy ul. Częstochowskiej  usytuowanej

# na   działkach  o  nr  ewid. 39/2 , 40/2 , 41, 42 , 43

Część: 	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

| Nr specyf. | Nazwa Specyfikacji | Strony |
| --- | --- | --- |
| I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót |  |  |
| OST-00 | Część ogólna | 6-21 |
| II Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych |  |  |
| SST-01 | Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe | 23-24 |
| SST-02 | Roboty murowe | 25-27 |
| SST-03 | Instalacje wodno-kanalizacyjne | 28-32 |
| SST-04 | Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej | 33-39 |
| SST-05 | Instalacje elektryczne i teletechniczne | 40-41 |
| SST-06 | Posadzki | 42-43 |
| SST-07 | Montaż stolarki drzwiowej | 44-46 |
| SST-08 | Tynki wewnętrzne oraz okłądziny ścian | 47-50 |
| SST-09 | Sufity podwieszone | 51-53 |
| SST-10 | Roboty malarskie | 54-57 |

# INFORMACJE  WSTĘPNE

0.1.	Przedmiot  i  zakres  opracowania.

- Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest specyfikacja  techniczna  wykonania i  odbioru  robót  budowlanych  przewidzianych  do  realizacji  w  ramach zamierzenia  inwestycyjnego p.t.:

# Dokończenie  budowy  pomieszczeń hali  sportowej  w  Wieluniu  przy ul. Częstochowskiej  usytuowanej  na   działkach  o  nr  ewid. 39/2 , 40/2 , 41, 42 , 43

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

  - Podstawa  opracowania.

Niniejszą  specyfikację  opracowano  w  oparciu  o :

- Umowę  zawartą  pomiędzy Wieluńskim  Ośrodkiem  Sportu  i  Rekreacji w Wieluniu, a  Przedsiębiorstwem  Projektowania BIPROMAG-1                 Sp.  z  o.o. w Gliwicach,

- Projekty  wykonawcze  z  przedmiarami  robót  obejmujące branże architektoniczną, sanitarną i elektryczną  opracowane w  2007 r  przez  projektantów  firmy  BIPROMAG 1  Sp. z o.o.  w  Gliwicach

- Katalog  p.t. „Wspólny  Słownik  Zamówień”

- Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r)

CZĘŚĆ  OGÓLNA

# I.  OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

# OST 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZEŚĆ OGÓLNA

- INFORMACJE  OGÓLNE

1.1.	Nazwa  zamówienia  nadana  przez  Inwestora.

- Wieluński  Ośrodek  Sportu  i Rekreacji w Wieluniu jako Inwestor  projektowanego  zamierzenia  budowlanego  nadał  zamówieniu następującą  nazwę:

# Dokończenie  budowy  pomieszczeń hali  sportowej  w  Wieluniu  przy ul. Częstochowskiej  usytuowanej  na   działkach  o  nr  ewid. 39/2 , 40/2 , 41, 42 , 43

  - Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych.

W  zakres  projektowanej  inwestycji  wchodzą:

- Roboty  wyburzeniowe

- Roboty  ogólnobudowlane  obejmujące  nowe  ścianki  działowe, nadproża

- Roboty  instalacyjne  obejmujące:

- wykończenie  instalacji  wodno – kanalizacyjnej,

- wykończenie  instalacji  c.o.  i wentylacji  mechanicznej

- wykończenie  instalacji  elektrycznej

- Roboty  budowlane  wykończeniowe obejmujące:

- nowe  drzwi

- sufity  podwieszone

- posadzki

- tynki

- malowanie  ścian

  - Opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych.

Prace  towarzyszące  obejmują:

- wykonanie  dokumentacji  powykonawczej  budowlano – instalacyjnej:– należy  do  obowiązków  Wykonawcy

- wykonanie  niżej  wymienionych  badań  powykonawczych  (należy  do  Wykonawcy) :

- szczelności  instalacji  wod-kan i  c.o.

- skuteczności  zerowania  instalacji  elektrycznych

- skuteczności  działania  przewodów  wentylacji grawitacyjnej

Roboty  tymczasowe  obejmują  urządzenie  zaplecza  socjalnego i  magazynowego  Wykonawcy  robót  -  należy  do obowiązków  Wykonawcy.

1.4.  Informacje  o  terenie  budowy

1.4.1.	Dane  dotyczące  lokalizacji  inwestycji

Adaptowanie i przebudowywane  pomieszczenia usytuowane  są  na  parterze,  I , II  i  III-ciej  kondygnacji hali  sportowej  zlokalizowanej  na  działkach  o  nr  ewid. 39/2 , 40/2 , 41, 42 , 43 przy  ul. Częstochowskiej  w  Wieluniu.

    - Fizjografia  terenu.

Aktualnie  teren  przy  hali  sportowej  jest  płaszczyzną  o  nieznacznym  zróżnicowaniu  wysokościowym.

    - Istniejąca  zabudowa  nadziemna  i  podziemna.

Pomieszczenia  objęte  niniejszym  projektem  usytuowane  są  na  parterze, I , II  i  IIIciej  kondygnacji  hali  sportowej  w  jej  północno - wschodniej  i  południowo-wschodniej części.

Powierzchnia  użytkowa  netto  objętych  adaptacją  i  przebudową  pomieszczeń  wynosi:

- na  parterze						-	9,5 m2

- na  poziomie  I-go  piętra		-	182,8 m2

- na  poziomie  II-go  piętra	-	507,2 m2

- na  poziomie  III-go  piętra	-	461,1 m2

1.5 KODY I NAZWY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

DZIAŁ ROBÓT:

45000000 – 7 – Roboty budowlane

GRUPA ROBÓT:

45100000 – 8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45200000 - 9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000 - 0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000 - 1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

KLASA ROBÓT:

45110000 – 1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych : roboty ziemne

45220000-5  -  Roboty inżynieryjne i budowlane

45260000 – 7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne

45231100 – 3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000 – 9 – Hydraulika i roboty sanitarne

45410000 – 4 – Tynkowanie

45420000 – 7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000 – 0 – Pokrywanie podłóg i ścian

45440000 – 3 – Roboty malarskie i szklarskie

45450000 – 6 – Roboty budowlane , wykończeniowe pozostałe

KATEGORIA ROBÓT:

45111100 – 9 – Roboty w zakresie burzenia

45223821 – 7 – Elementy gotowe

45262500 – 6 – Roboty murarskie

45311000 – 9 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45315100 – 9 – Instalacyjne roboty elektryczne

45315700 – 5 – Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45331100 – 7 – Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210 – 1 – Instalowanie wentylacji

45332200 – 5 – Hydraulika

45332400 – 7 – Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

45421000 – 4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146 – 9 – Instalowanie sufitów podwieszonych

45431000 – 7 – Kładzenie płytek

45432100 – 5 – Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100 – 8 – Roboty malarskie

45453000-7  -  Reboty  remontowe  i  renowacyjne

1.6. Określenia podstawowe.

Użyte  w  OST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w każdym  przypadku  następująco:

    - Dziennik  budowy  -  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  opatrzony pieczęcią

- organu wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami  ,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych,  służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów, przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego ,  Wykonawcą  i  Projektantem.

    - Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego -  osoba posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  praktykę  zawodową , oraz  uprawnienia  budowlane , wykonująca  samodzielnie  funkcje  techniczne  w  budownictwie , której  Inwestor  powierza  nadzór  nad  realizacją  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robót, bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikających , jak  również  przy  odbiorze  gotowego  obiektu.

    - Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę , posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne , praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane, wykonująca  samodzielnie  funkcje  techniczne  w  budownictwie  upoważniona  do  kierowania  robotami  budowlanymi  i  do  występowania  w imieniu  Wykonawcy  w  sprawach  realizacji  kontraktu.

    - Projektant  -  upoważniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji  technicznej.

    - Certyfikat  zgodności  -  jest  to  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę  certyfikującą, potwierdzający , że  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze  zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną.

    - Deklaracja  zgodności  -  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela , stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność , że  wyrób  jest  zgodny  ze zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną.

    - Dokumentacja  projektowa  -  służąca  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie  robót  budowlanych, dla których  jest  wymagane  pozwolenie  na  budowę  -  składa  się  w  szczególności  z:  projektu  budowlanego, projektów  wykonawczych , przedmiaru  robót  i  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.

    - Dokumentacja  powykonawcza  budowy  -  składa  się  z  dokumentacji  budowy  z  naniesionymi  zmianami  w  projekcie  budowlanym  i  wykonawczym , dokonanymi  w  trakcie  wykonywania  robót , a  także  geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej  i  innych  dokumentów.

    - Europejskie  zezwolenie  techniczne  -  oznacza  aprobującą  oceną  techniczną  zdatności  produktu  do  użycia, dokonaną  w  oparciu  o  podstawowe  wymagania  w  zakresie  robót  budowlanych, przy  użyciu  własnej  charakterystyki  produktu  oraz  określonych  warunków  jego  zastosowania  i  użycia.

    - Grupy , klasy , kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr  2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. l 340 z 16.12.2003 r.

    - Instrukcja techniczna obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę  urządzeń  technicznych  i  maszyn , określająca rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  czynności  obsługi , przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych , warunkujących  ich  efektywne i bezpieczne  użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest  również  składnikiem  dokumentacji  powykonawczej  obiektu  budowlanego.

    - Istotne  wymagania  -  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa , zdrowia  i  pewnych  innych  aspektów  interesu  wspólnego  jakie  m,ają  spełniać  roboty  budowlane.

    - Normy  europejskie  -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako „standardy  europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty harmonizacyjne (HD)” , zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  działania  tych  organizacji.

    - Obmiar  robót  -  pomiar  wykonanych  robót  budowlanych , dokonywany  w  celu  weryfikacji  ich  ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  robót, albo  obliczenia  wartości  robót  dodatkowych, nie  objętych  przedmiarem.

    - Odbiór  częściowy  (robót  budowlanych)  -  nieformalna  nazwa  odbioru  robót  ulegających  zakryciu, a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji, urządzeń  technicznych. Odbiorem  częściowym  nazywa  się  także  odbiór  części  obiektu  budowlanego  wykonanego  w  stanie  nadającym  się  do  użytkowania, przed  zgłoszeniem  do  odbioru  całego  obiektu  budowlanego, który  jest  traktowany  jako  „odbiór  końcowy”.

    - Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego  - formalna  nazwa  czynności , zwanych  też  „odbiorem  końcowym” , polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  Wykonawcy  gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  odpowiednich  kwalifikacjach  zawodowych, wyznaczoną  przez  Inwestora, ale  nie  będącą  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego  na  tej  budowie.  Odbioru  dokonuje  się  po  zgłoszeniu  przez  Kierownika  Budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych, łącznie  z  zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  ewentualnie  terenów  przyległych , wykorzystywanych  jako  plac  budowy, oraz  po  przygotowaniu  przez  niego  dokumentacji  powykonawczej.

    - Przedmiar  robót  -  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania , ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych, z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót  podstawowych.

    - Roboty  podstawowe  -  minimalny  zakres  prac, które  po  wykonaniu  są  możliwe  do odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych oraz  uwzględniają  przyjęty  stopień  scalenia  robót.

    - Wspólny  Słownik  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów , usług  i  robót  budowlanych , stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami  Rozporządzenia  2151/2003, stosowanie  kodów  CPV  do  określenia  przedmiotu  zamówienia  przez  zamawiających  z  ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE  stało  się  obowiązkowe  z  dniem  20.12.2003 r  Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV  począwszy  od  dnia  akcesji  Polski  do  UE  tzn.  od  1.05.2004 r

    - Wyrób  budowlany  -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  wyrobach  budowlanych, wytworzony  w  celu  wbudowania , wmontowania , zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym  wprowadzony  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów.

    - Odpowiednia  (bliska )  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robot  z dopuszczonymi  tolerancjami  ,  a  jeśli  przedział  tolerancjami    nie  został  określony -  z  przeciętnymi  tolerancjami  ,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robot  budowlanych.

    - Polecenia Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego wszelkie  polecenia  przekazane Wykonawcy  przez  Inspektora w  formie  pisemnej  ,  dotyczące  sposobu  realizacji  robot  lub  innych  spraw  związanych  z prowadzeniem  budowy.

    - Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -   część  dokumentacji  projektowej  , która  wskazuje  lokalizacje,  charakterystykę  i wymiary  obiektu  będącego   przedmiotem  robot.

    - Teren  budowy  -  teren  udostępniony  przez  Zamawiającego  dla  wykonania na  nim  robot  oraz  inne  miejsca  wymienione  w  kontrakcie  jako terenu  budowy.

  - Ogólne  wymagania  dotyczące  robot.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  robot,  oraz bezpieczeństwo  wszelkich  czynności.

    - Przekazanie  terenu  budowy.

- Inwestor  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi oraz  dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej, dwa  komplety  ST  oraz  informacje  BIOZ.

    - Dokumentacja  projektowa.

- Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy.

    - Zgodność  robót  z  dokumentacją  projektową  i  STT.

- Dokumentacja  projektowa,  sst  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez Inspektora stanowią część  umowy,  a  wymagania  określone  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.

- Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  który  podejmuje  decyzję  o  wprowadzeniu  odpowiednich  zmian  i  poprawek.

- W  przypadku  rozbieżności,  wymiary  podane   na  piśmie  są  ważniejsze  od  wymiarów  określonych  na  podstawie  odczytu  ze  skali   rysunku.

- Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  SST  będą  używane  za wartości  docelowe,  od  których  dopuszczone  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i elementów  budowli  muszą  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.

- W  przypadku  ,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  SST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementów  budowlanych,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt  Wykonawcy.

    - Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót.

- Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.

- W  okresie  wykonywania  robot  Wykonawca  będzie podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na   celu  stosowanie  się  do  	przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i   wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych  ,  a  wynikających   z  nadmiernego  hałasu  ,  wibracji zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania.

    - Ochrona  przeciwpożarowa.

- Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej .

- Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel  Wykonawcy.

    - Ochrona  własności  publicznej

- Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji pozostających  bez  zmian.

- Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.

    - Ograniczenie  obciążeń  osi  pojazdów.

- Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach  publicznych  przy  transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robot.  Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  i  uzgodnienia  od  właściwych  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków ( ponadnormatywnych)  i  o  każdym  takim  przewozie  będzie  powiadamiał Inspektora) Inspektor może  polecić  ,  aby  pojazdy  nie  spełniające  tych  warunków  zostały  usunięte  z  terenu  budowy.

- Pojazdy  powodujące  nadmierne   obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie  terenu  budowy  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób  uszkodzonych  ,  zgodnie  z  poleceniami  Inspektora.

    - Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy.

- Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów

- dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.

- W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać  ,  aby  personel  nie  wykonał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych  ,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych

- Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające  ,  socjalne  oraz  sprzęt i odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.

- Uznaje  się  ,że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań   określonych  powyżej  nie podlegają   odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie  kontraktowej.

Kierownik  budowy  zgodnie  z  art.  21a  ustawy  Prawo  Budowlane, jest  zobowiązany  sporządzić  lub  zapewnić  sporządzenie  (przed  rozpoczęciem  budowy), planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  zwanego  planem  bioz  na  podstawie  „Informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia”  sporządzoną  przez  projektanta  „Plan  bioz”  należy  opracować  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając  również  wymagania  określone  w  rozporządzeniach  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003 r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. U. Nr 47 poz. 401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997 r  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

    - Zabezpieczenie  terenu  budowy

Wykonawca  będzie  zobowiązany  do :

- przedstawienia  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  projektu  zagospodarowania  placu  budowy  i  uzyskania  jego  akceptacji

- oznakowania  i  utrzymania  porządku  na  placu  budowy,

- właściwego, zgodnie  z  projektem  zagospodarowania, składowania  materiałów  i  elementów  budowlanych,

- utrzymania  w  czystości  dróg  publicznych  i  ulic  przy  placu  budowy, szczególnie  w  okresie  wywozu  materiałów  z  rozbiórek

    - Ochrona  i  utrzymanie  robót.

- Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia  używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.

- Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.

- Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób  ,  aby  budowla  drogowa  lub  jej  elementy  były  w  zadawalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru  ostatecznego.

- Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedbał  utrzymanie  ,  to  na  polecenie  Inspektora  powinien  rozpocząć   roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż w  24  godziny  po  otrzymaniu  tego  polecenia.

    - Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów.

- Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  zarządzenia  wydane  przez władze   centralne  i  miejscowe  oraz  inne  przepisy  ,  regulaminy  i  wytyczne  ,  które  są w  jakimkolwiek  sposób  związane   z  wykonywanymi  robotami  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  postanowień  podczas  prowadzenia  robot.

- Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw  w  odniesieniu do  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych  z  wykonaniem  robot  i  w sposób  ciągły  będzie  informować Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego o  swoich  działaniach,  przestawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne  dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty  postępowania  ,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub  związane  z  naruszeniem  jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje  Wykonawca,  z  wyjątkiem  przypadków  ,  kiedy  takie  naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu  lub  specyfikacji  dostarczonej  przez  Inspektora  Nadzoru.

- 1.7.12. Równoważność  norm  i  zbiorów  przepisów  prawnych

- Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy  ,  które  spełniać  mają  materiały  ,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia   najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych  norm  i  przepisów  o ile  w  warunkach kontraktu  nie  postanowiono  inaczej. W przypadku  gdy  powołane  normy  i  przepisy są  państwowe  lub  odnoszą  się  do  konkretnego  kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub  przepisy  ,  pod  warunkiem  ich sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia.

    - Zaplecze  Wykonawcy.

Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  sobie ,  pomieszczenia  biurowe,  sprzęt  transport  oraz  inne  urządzenia  towarzyszące.

- 2.0 MATERIAŁY.

- 2.1.	Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  materiałów  i  wyrobów.

- Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  mogą  być  stosowane  wyłącznie  wyroby  budowlane  o  właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym  spełnienie  wymagań  podstawowych, określonych  art. 5  ust. 1  pkt. 1  ustawy  Prawo  Budowlane -  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  budownictwie.

- Wykonawca  robót  powinien  przedstawić  Inspektorowi  szczegółowe  informacje  o  źródle  produkcji, zakupu  wyrobów  budowlanych  i  urządzeń  przewidywanych  do  realizacji  robót – właściwie  oznaczonych , posiadających  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa , certyfikat  zgodności, deklarację  zgodności  z  Polską  Normą , a  także  inne  prawnie  określone  dokumenty.  Kierownik  budowy  jest  obowiązany  przez  okres  wykonywania  robót  budowlanych  przechowywać  dokumenty  stanowiące  podstawę  ich  wykonania, a  także  oświadczenia  dotyczące  wyrobów  budowlanych  jednostkowo  zastosowanych  w  projekcie  budowlanym.

- Jeżeli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  zastosowanie  materiałów  pochodzenia  miejscowego , Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  wszystkie  wymagane  dokumenty  pozwalające  na  korzystanie  z  tego  źródła  oraz  określające  parametry  techniczne  tego  materiału.

  - Wymagania  ogólne  związane  z  przechowaniem, transportem, warunkami  dostaw, składowaniem  i  kontrolą  jakości  materiałów  i  wyrobów.

Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie  i  zabezpieczanie  materiałów  na  placu  budowy.  Tymczasowe  miejsca  składowania  powinny  być  określone  w  projekcie  zagospodarowania  placu  budowy  lub  uzgodnione  z  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego.  Składowane  materiały, elementy  i  urządzenia  powinny  być  dostępne  Inspektorowi  Nadzoru  w  celu  przeprowadzenia  inspekcji.

Przed  wbudowaniem  dłużej  składowanych  i  urządzeń  konieczna  jest  akceptacja  Inspektora  nadzoru  Inwestorskiego.

  - Materiały  i  wyroby  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie.

- Wykonawca  jest  odpowiedzialny, aby  wszystkie  materiały , elementy  budowlane  i urządzenia  wbudowane , montowane  lub  instalowane  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  odpowiadały  wymaganiom  określonym  w  art. 10  ustawy  Prawo  budowlane  oraz  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych

- Wykonawca, uzgodni  z  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  sposób  i  termin  przekazania  informacji  o  przewidywanym  użyciu  podstawowych  materiałów  oraz  elementów  konstrukcyjnych  do  wykonania  robót, a  także  o  aprobatach  technicznym  lub  certyfikatach  zgodności.

- 2.4. Materiały  nie odpowiadające  wymaganiom.

- Materiały  i  elementy  budowlane  dostarczone przez  Wykonawcę  na  plac  budowy, które  nie uzyskają akceptacji  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego, powinny  być  niezwłocznie  usunięte  z  placu budowy.  W  uzasadnionych  przypadkach  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  w  uzgodnieniu  z  projektantem  oraz  Zamawiającym  (Inwestorem) może  pozwolić  Wykonawcy  na  wykorzystanie  materiałów  lub  elementów  budowlanych  nie  odpowiadających  wymaganiom  określonym  w  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacjach  technicznych.  Konieczna  jest  w  tym  przypadku  zmiana  cen  tych  materiałów  lub  elementów.

- Każdy  rodzaj  robót  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  przez

- Inspektora  materiały , elementy  budowlane  lub  urządzenia,  Wykonawca  wykonuje  na

- własne  ryzyko  i  ponosi  pełną  odpowiedzialność  techniczną  i  kosztową.

- 2.5.	Wariantowe  stosowanie  materiałów

- Jeśli  dokumentacja  projektowa  i  specyfikacje  techniczne  przewidują  wariantowe  stosowanie

- materiałów  i  elementów  budowlanych  oraz  urządzeń  w  wykonywanych  robotach,

- Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i  autora  projektu  o

- proponowanym  wyborze.

- Inspektor  po  uzgodnieniu  z  autorem  projektu  oraz  Zamawiającym , podejmuje  odpowiednią

- decyzję.  Wybrany  i  zaakceptowany  przez  Inwestora  materiał  (element  budowlany  lub

- urządzenie)  nie  może  być  ponownie  zmieniany  bez  jego  zgody.

3. SPRZĘT.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu  który, nie  spowoduje

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.

Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z ofertą  Wykonawcy  i  powinien

odpowiadać pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartych  w  SST,   lub  w projekcie

organizacji robót,  zaakceptowanych  przez  Inspektora. W  przypadku  braku  ustaleń  w

wymienionych  wyżej dokumentach,  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez

Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie  robot,  zgodnie  z zasadami  określonymi  w dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty do  wykonania  robot  ma  być utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami

ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkownika.

Wykonawca będzie  konserwować  sprzęt  jak  również  naprawiać  lub  wymieniać  sprzęt niesprawny. Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptacje  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt  ,  po  akceptacji  Inspektora  nie  może  być  później  zmieniony  bez  jego  zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  ,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy,  zostaną  przez  Inspektora zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do  robót.

4. TRANSPORT.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych materiałów.

Liczba  środków transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robot    zgodnie  z  zasadami określonymi w  dokumentacji  projektowej,  SST  i wskazaniach Inspektora w  terminie przewidzianym  umową.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych  parametrów technicznych.  Środki  transportu  nie  spełniające  tych  warunków  mogą  być  dopuszczone  przez Inspektora ,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco  ,   na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia, uszkodzenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych oraz  dojazdach do  terenu  budowy.

5.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

  - Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót zgodnie  z  umową  lub  kontraktem, za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową  i  wymaganiami  specyfikacji  technicznych , projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które mają wpływ na rozważany problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2 Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.

Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:

- szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,

- metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

- zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów,

- instrukcje montażowe i bhp

5.3 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1 Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwości pobierania próbek i badania materiałów i robót. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jeżeli wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarcza Inspektorowi świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania do specjalistycznego laboratorium Inspektor Nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań.

6.2 Pobieranie próbek

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

- 6.3. Badania  i   pomiary.

- Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku  ,  gdy  normy  nie obejmują  jakich kolwiek  badań   wymaganych  w  SST,  stosować można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury  ,  zaakceptowane  przez  Inspektora.

- Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań Wykonawca  powiadomi  Inspektora o rodzaju ,

- miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca

- przedstawił  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  Inspektorowi.

6.4. Raport  z  badań.

- Wykonawca będzie  przekazywać Inspektorowi kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak  najszybciej  ,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.

- Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane Inspektorowi na  formularzach  według dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego  zaaprobowanych.

  - Badania  prowadzone  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.

- Inspektor jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i   badania

- materiałów  w  miejscu  ich  wytwarzania  /  pozyskiwania  a  Wykonawca  i  producent

- materiałów  powinien  udzielić   mu  nie zbędnej  pomocy.

- Inspektor dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli robot  prowadzonego  przez Wykonawcę poprzez  między innymi swoje badania  ,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robot  z wymaganiami  SST na podstawie  wyników  własnych  badań  kontrolnych  jak  i  wyników  badań dostarczonych  przez  Wykonawcę.

- Inspektor powinien  pobierać  próbki  materiałów  i prowadzić  badania  niezależnie  od  Wykonawcy, na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki   tych  badań  wykażą  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne  ,  to Inspektor oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektowa  i  SST.

- Może  również  zlecić,  sam  lub  poprzez  Wykonawcę  przeprowadzenie  powtórnych  lub dodatkowych  badań  niezależnemu  laboratorium.  W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

  - Certyfikat  i  deklaracje.

Inspektor może  dopuścić  do   użycia  tylko  te  materiały  ,  które  posiadają  ;

a)	certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz własnościowych przepisów i dokumentów technicznych.

b)	deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z:

-	Polska  Norma  lub

-	aprobatą  techniczna  ,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy, jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt.  a

- W  przypadku  materiałów  ,  dla  których w/w  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  każda partia  dostarczona  do   robot  będzie  posiadać  te  dokumenty ,  określające  w  sposób jednoznaczny  jej  cechy.

- Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą dostarczone  przez  Wykonawcę  Inspektorowi. Jakiekolwiek  materiały  ,  które nie   spełniają  tych  wymagań  będą  odrzucone.

- 6.7. Dokumentacja  budowy.

- Dokumentacja  budowy , zgodnie  z  art. 3  pkt. 13  ustawy  Prawo  Budowlane  obejmuje :

- -	pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym   projektem  budowlanym,

-	dziennik  budowy ,

- protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych

- książkę  obmiarów  robót

- certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa, deklaracje  zgodności  z Polską  Normą  lub  aprobaty  techniczne, protokoły  konieczności  dotyczące  robót  dodatkowych  i  kosztorysy  na  te  roboty.

    - Dziennik  budowy.

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Inwestora  i

- Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu

- gwarancyjnego.

- Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami

- spoczywa  na  Wykonawcy.

- Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu

- robot,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy.

- Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  i  nazwiska  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem

- osoby  ,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska

- służbowego .  Zapisy  będą  czytelne  ,  dokonane  trwałą  technika,  w  porządku

- chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim  ,  bez  przerw.

- Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym

- numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  Inspektora Nadzoru.

- Do dziennika  budowy  należy  wpisywać  w  szczególności:

- datę  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy,

- datę  przekazania  przez  Zamawiającego  dokumentacji  projektowej,

- datę  uzgodnienia  przez Inspektora programu  zapewnienia  jakości  i  harmonogramów  robot,

- terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych elementów robót,

- przebieg  robot,  trudności  i   przeszkody  w  ich  prowadzeniu ,  okres  i  przyczyny  przerw  w

robotach,

- uwagi  i  polecenia  Inspektora

- daty  zarządzenia  wstrzymania  robot,  z  podaniem  powodu,

- zgłoszenie  i  daty  odbiorów  robot  zanikających i ulegających  zakryciu ,  częściowych  i  ostatecznych  odbiorów  robot,

- wyjaśnienia,  uwagi  i  propozycje  Wykonawcy,

- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie  wykonywania  robót,

- dane  dotyczące  sposobu  wykonywania  zabezpieczenia  robót,

-  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z  podaniem  ,  kto  je  przeprowadził,

-  wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je  przeprowadził,

-  inne  istotne  informacje  o  przebiegu  robot.

Propozycje,   uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  ,   wpisane  do  dziennika  budowy  będą

przedłożone  Inspektora  do  ustosunkowania  się.

Decyzje  Inspektora  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem

ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.

Wpisy  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektor do  ustosunkowania  się.

Projektant  nie  jest  jednak stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  wydawania  poleceń

Wykonawcy  robót.

6.7.2. Książka  obmiarów.

- Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu

- każdego  z  elementów  robót.  Obmiar  wykonywanych  robot  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w  kosztorysie  i  wpisuje  do  książki  obmiarów.

6.7.3. Dokumenty  laboratoryjne.

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów, orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy będą przechowywane  w  formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

6.8. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.	OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne  zasady  obmiaru  robót  dotyczą  umów  z  wynagrodzeniem  kosztorysowym  Wykonawcy.

Obmiar robót  będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakich kolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione  wg instrukcji Inspektora na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i  Inspektora

Obmiaru  wykonanych  robót  dokonuje  Kierownik  budowy.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym  okresie trwania robót.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadkach występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikające przeprowadza się w czasie ich wykonania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

  - Zasady  określenia  ilości  robót  i  materiałów.

Długości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  będą  obmierzone  poziomo i  podawane  w  [m].  Jeżeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  nie  wymagają  dla  określonych  robót  inaczej, objętości  będą  wyliczone  w  [m3], powierzchnie  w  [m2], a  sprzęt  i  urządzenia  w  [szt.].  Przy  podawaniu  długości , objętości  i  powierzchni  stosuje  się  dokładność  do  dwóch  znaków  po  przecinku.

Ilość, które  mają  być  obmierzane  wagowo, będą  ważone  w  kilogramach  lub  tonach.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Rodzaje odbioru robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a)	odbiorowi robót zanikających  i ulegających zakryciu,

b)	odbiorowi częściowemu,

c)	odbiorowi ostatecznemu,

d)	odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

  - Odbiór  częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor.

8.4. Odbiór ostateczny robót.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora , Wykonawcy  i  Projektanta. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów i ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2.	Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do  odbioru  obiektu  budowlanego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące  dokumenty:

1. oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem  budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę , o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy, a  także  w  razie  korzystania  z  ulicy, sąsiedniej  nieruchomości, budynku  lub  lokalu,

2.  Dokumentację  powykonawczą  tj.  dokumentację  projektową  (projekt  budowlany, projekt  wykonawczy  oraz  inne  projekty  specjalistyczne)  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  trakcie  wykonania  robót

3	dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały).

4.	wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST

5	deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST

6.	opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z SST

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg ustalonego przez Zamawiającego schematu.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4.3.	Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbiór ostateczny”.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego..

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami .

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Rozliczenia  za  wykonane roboty  dokonane  będą  na  podstawie  faktur  wystawionych  przez  wykonawcę  i  akceptowanych  przez  Inwestora  Nadzoru  Inwestorskiego.

Przejściowe  faktury  są  wystawiane  przez  Wykonawcę  i  akceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  „Wykazu  robót  wykonanych  częściowo”.  Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być  także określone w  umowie.

10.	DOKUMENTY  ODNIESIENIA

  - Dokumentacja  projektowa.

Jednostką  autorską  dokumentacji  projektowej  jest Przedsiębiorstwo Projektowania Bipromag 1  Sp. z o.o.  w  Gliwicach

  - Normy, akty prawne i inne dokumenty.

Akty prawne - ustawy

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz.  2016)  z  późniejszymi  zmianami.

- Ustawa  z  dnia  29.01.2004 r  Prawo zamówień  publicznych  (Dz. U. Nr  19,  poz.  177)

- Ustawa  z  dnia  16.04.2004 r  o  wyrobach  budowlanych ( Dz. U.  Nr  92, poz.  881)

- Ustawa  z  dnia  25.08.1991 r  o  ochronie  przeciwpożarowej  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2002 r

- Nr  147, poz. 1229)

- Ustawa  z  dnia  21.12.2000 r o dozorze technicznym  (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi  zmianami)

- Ustawa  z  dnia  27.04.2001 r  Prawo  ochrony  środowiska   (Dz. U. Nr  62, poz. 627 z późniejszymi  zmianami)

- Ustawa  z  dnia  21.03.1985 r  o  drogach  publicznych (jednolity  tekst  Dz. U. z 2004 r  Nr  204, poz.  2086).

- Ustawa  z  dnia  30.08.2002 r  o  systemie  oceny  zgodności  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2004 r Nr 204, poz.  2087).

Akty  prawne -  rozporządzenia

- Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  21.02.1995 r w  sprawie rodzaju  i  czynności  opracowań  geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie  (Dz. U. nr 25 poz. 133)

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 2.12.2002 r  w sprawie  systemów oceny  zgodności wyrobów  budowlanych oraz  sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.12.2002 r  w  sprawie  określenia  polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych, zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich  udzielania  lub  zmiany   (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych   (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r  w  sprawie  rodzajów  obiektów  budowlanych, do  użytkowania  których  można  przystąpić  po  przeprowadzeniu  przez  właściwy  organ  obowiązkowej  kontroli   (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004 r  w  sprawie szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

Inne  dokumenty

- BHP  na  budowie.  WEKA, Wydawnictwo  Informacji  Zawodowej  Warszawa  2001 r

- Korzeniewski  W:  Nowe  warunki  techniczno-budowlane. POLCEN  Warszawa  2004 r

- Poradnik  techniczny  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Warszawskie  Centrum  Postępu  Techniczno-Organizacyjnego  PZITB  Oddział  Warszawski

- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom I, II , III, IV, V)  Arkady  Warszawa  1989-1990

- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej  Warszawa  2003

- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji. Centralny  Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej  INSTAL  Warszawa  2001 r

# CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA

II. SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH.

# SST-01.  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKOWE

- Wstęp

  - Przedmiot  ST.

- Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych realizowanych w ramach inwestycji określonej w OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1.

  - Zakres stosowania  ST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

  - Zakres robót objętych SST.

- Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na  celu wykonanie n/w  rozbiórek:

  - wykucie ościeżnic ze ścian murowanych,

  - rozebranie  niektórych  ścianek działowych z cegły i pustaków szklanych,

  - częściowe rozbiórki wykładzin  posadzkowych

  - czyszczenie terenu z materiału z rozbiórki,

  - wywóz gruzu z terenu rozbiórki.

  - Określenia  podstawowe

- Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

  - Ogólne wymagania  dotyczące robót.

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Materiały

- Dla  robót wg SST-01. materiały nie występują.

- Sprzęt

- Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt przeznaczony do wykonywania tego typu prac.

- Transport.

- Transport materiałów z rozbiórki może się odbywać dowolnymi środkami transportu, który spełnia warunki określone w SST-00 „Część ogólna” pkt. 4

- Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Rozebrane elementy stalowe pochodzące z rozbiórki należy złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

- Wykonanie robót.

  - Roboty  przygotowawcze.

- Przed  przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP

- zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek.

  - Roboty  rozbiórkowe.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47  poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych.

- Usuniecie gruzu z poziomu  I-go, II-go i III-go  piętra należy wykonywać przy pomocy koszy zsypowych bezpośrednio do ustawionych na terenie kontenerów stalowych. Usunięcie  gruzu  z  poziomu  piwnicy  -  ręcznie  w  koszach  metalowych.

- Kontrola  jakości  robót.

- Kontrolę jakości robót rozbiórkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy. Kontrola obejmuje:

- -sposób wykonywania rozbiórki

- -rodzaj i jakość wykonanych zabezpieczeń

- Obmiar  robót

- Jednostkami obmiarowymi są:

- Rozbiórka ścian - m2 i m3

- Rozbiórki posadzek - m2 i m3

- Demontaż drzwi i ościeżnic - szt. i m2

- Odbiór  robót.

- Wszystkie roboty  objęte SST-02  podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

- Odbiór robót należy przeprowadzić w oparciu o OST-00 „Część ogólna” pkt. 8.

- Podstawa  płatności.

- Wg zasad ogólnych ujętych w OST-00 pkt.9

- Przepisy  związane

Nie występują.

# SST-02	ROBOTY MUROWE

1.0.	WSTĘP.

1.1.	Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST )

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące wykonania i odbioru murowanych elementów budynku tj. ścian działowych.

1.2.	Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w p. 1.1

1.3.	Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów wewnętrznych obiektu określonego w pkt. 1.1.tzn.:

- ścianki działowe

- kominy wentylacyjne

1.4   Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.4

1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszystkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.5

2.0.	MATERIAŁY.

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonywania robót murowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczną.

Do wykonania robót określonych w pkt. 1.3 należy stosować n/w materiały:

    - Cegły budowlane pełne, kl. 150 (przewody  wentylacyjne)

- Cegła pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej PN-B-12050:1996.

- Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych (pękniętych) nie może przekraczać 10% cegieł badanych.

- Nasiąkliwość nie większa jak 16 %

- Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa i 20 MPa dla kl. 200

- Odporność na uderzenie- opuszczona z wysokości 1,5 m nie może rozpaść się na kawałki, mogą natomiast wyszczerbienia i pęknięcia. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:

- 2 szt. na 15 szt. sprawdzonych

- 3 szt. na 25 szt. sprawdzonych

- 5 szt. na 40 szt. sprawdzonych

    - Cegły  kratówki  na  ścianki  działowe

    - Bloczki szklane  typu  luksfery  na  przebudowywaną  ściankę  działową  pomieszczeń  bufetu.

3.0.	SPRZĘT I MASZYNY.

Pion  murarski, łata  murarska , poziomica  uniwersalna , łata  kierująca  warstwomierz  narożny , sznur  murarski , przecinak  murarski , skrzynia  do  zaprawy , kielnia  murarska , czerpak  blaszany , rusztowania  warszawskie.

Zastosowany sprzęt powinien spełniać warunki określone w OST-00 „Cześć ogólna” pkt. 3

4.0.	TRANSPORT.

Samochody skrzyniowe. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone prze utratą stateczności i uszkodzeniami. Zastosowane środki transportu powinny spełniać warunki określone w OST-00 „Cześć ogólna” pkt. 4

5.0.	WYKONANIE  ROBÓT

Roboty należy prowadzić w oparciu o zasady ogólne zawarte w OST-00 „Część ogólna” pkt. 5

Mury należy wykonywać warstwami z zachowanie prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek i uskoków. W pierwszej kolejności należy wykonać ściany zewnętrzne warstwowe i ściany wewnętrzne nośne. Po ich ukończeniu, należy wykonać ścianki działowe. Mury należy wznosić równomiernie na całej długości. Materiały zabudowywane powinny być czyste i wolne od kurzu

Wnęki i  bruzdy instalacyjne wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Roboty  prowadzić  w  temperaturze  powyżej  0oC. Grubość spoin  12 mm pozioma , 10 mm  pionowa. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić:

- dla spoin poziomych +5 i 2 mm

- dla spoin pionowych = 5 mm

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. Powierzchnie ścian przeznaczone do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin.

Ściany i kominy wykonywać z zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne spoiny o  grubościach jak podano  wyżej, przy  czym grubości spoiny poziomej  traktuje  się  jako minimalną.  Należy zwrócić uwagę na dobre połączenie cegieł ze słupami przy pomocy zaprawy cementowej (nie układać tu muru  a tzw. suchy styk). W trakcie wznoszenia ścian należy osadzać w murze, ścianie wewnętrznej nadproża na zaprawie zgodne z projektem.

Liczba cegieł użytych w połówkach nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. Połączenia murów stykających się pod kontem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5 mm należy wykonać na strzępia zazębione boczne.

6.0.	KONTROLA, BADANIE WYROBÓW I ROBÓT.

Sprawdzenie cegieł i bloczków: wymagana  klasa , wymiary  i  kształt , liczba  szczerb  i pęknięć, odporność na uderzenia, sprawdzenie przełomu  ze  zwróceniem  uwagi  na  zawartość  margla, nasiąkliwość.

Zaprawa winna być przygotowana mechanicznie, stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Skład objętościowy zaprawy dobierać doświadczalnie, konsystencja wg stożka pomiarowego 6  8.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów należy przyjąć:

| #### Rodzaj odchyłek |  | Dopuszczalne odchyłki dla murów w mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | z cegły |  | z drobno wymiarowanych elem. z betonu komórkowego |
|  |  | mury spoinowane | mury niespoinow |  |
|  |  | 2 | 3 | 4 |
| - Zwichrowania i skrzyżowania powierzchni murów: na długości 1 m na całej powierzchni ściany pomieszczenia |  |  3  10 |  6  20 |  4 - |
| 2. Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: na wysokości 1 m na wysokości 1 kondygnacji na całej wysokości ściany |  |  3  6  20 |  6  10  30 |  3  6  15 |
| 3. Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru: na długości 1 m na całej długości budynku |  |  1  15 |  2  30 |  2  30 |
| Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem na długości 1 m na całej długości budynku |  |  1  10 |  2  20 | - - |
| Odchylenie przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego) na długości 1 m na całej długości ściany |  |  3 - |  6 |  10  30 |
| 6. Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach: |  | +6, -3 +15, -10 +10, -5 +15, -10 |  |  10 |
| do 100 cm | szerokość wysokość |  |  |  |
| powyżej 100 cm | szerokość wysokość |  |  |  |

7.0.	PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT.

Wg wymagań wspólnych zawartych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego muru.

8.0.	SPOSÓB  OBMIARU  ROBÓT

Roboty objęte ST odbiera inspektor na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych ujętych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 8

9.0.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wg zasad określonych w OST-00 „Cześć ogólna” pkt. 9

Płaci się w jednostkach określonych w pkt 7.

Cena obejmuje

- Dostawę materiałów i sprzętu na stanowisko pracy

- Wykonanie ścian, naroży, przewodów wentylacyjnych

- Przygotowanie zaprawy

- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów

10.	PRZEPISY  ZWIĄZANE.

| PN-68/B-10020 | Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze |
| --- | --- |
| PN-65/B-14503 | Zaprawy budowlano-cementowe |
| PN-B12011:1997 | Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki |
| PN-B12050:199 | Wyroby budowlane ceramiczne |
| PN-EN13139:2003 | Kruszywa do zaprawy |
| PN-b-300004:1900 | Cement portlandzki |
| PN-EN 197-1:2002 | Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku |
| PN-63/B-06251 | Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne |

# SST-03	INSTALACJE  WODNO-KANALIZACYJNE

1.	WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie  instalacji wodno~kanalizacyjnej dla  zamierzenia inwestycyjnego dokończenia budowy pomieszczeń piwnicznych oraz II i III pietra w hali sportowej w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej.

1.2.	Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji wodno~kanalizacyjnej w zakresie od istniejących pionów wodnych i kanalizacyjnych do projektowanych sanitariatów. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

*	demontaż niekompletnych przyborów sanitarnych

*	wymiana zdekompletowanych szafek hydrantowych

*	wytyczenie trasy rurociągów,

*	montaż rurociągów,

*	montaż armatury,

*	badania instalacji,

*	wykonanie izolacji termicznej,

*	regulacja działania instalacji.

1.4. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno~budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów — w przypadku niemożliwości ich uzyskania — przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2.	MATERIAŁY

*	Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby

producentów krajowych i zagranicznych.

*	Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.1.	Przewody

*	Przewody instalacji wody zimnej wykonana zostanie z rur polipropylenowych cieńkościennych PN10 łączonych za pomocą zgrzewania lub klejenia

*	Przewody wody ciepłej i powrotnej wykonane zostaną z rur polipropylenowych grubościennych PN20 łączonych za pomocą zgrzewania lub klejenia.

*	Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami oraz kształtek żeliwnych kielichowych.

*	Przejścia przewodów instalacji wodnej i kanalizacyjnej przez przegrody budowlane wykonane będą w stalowych rurach ochronnych.

*	Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnętrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.

2.2.	Armatura

Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą kulową oraz armaturę wypływową w tym: zawory kulowe do rur polipropylenowych, typową armaturę wypływową.

2.3.	Izolacja termiczna

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej grub. 13mm dla wody zimnej i 13mm dla  wody ciepłej i powrotnej.

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.4.	Instalacja hydrantowa

Instalacje hydrantową wyposażyć w szafki hydrantowe naścienne wyposażone w zawór kulowy Ø 25 mm, gumowy wąż tłoczny, prądownicę. Zawory hydrantowe montować na wysokości 1,35m od podłogi.

3.	SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4.	TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1.	Rury

Rury polipropylenowe w wiązkach lub zwojach oraz rury PVC w sztangach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.

4.2.		Elementy wyposażenia

Transport elementów wyposażenia do “białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

4.3.	Armatura

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Zaleca się transportowanie i składowanie armatury w oryginalnych opakowaniach wydanych przez producenta.

Armaturę należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

4.4.	Izolacja termiczna

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny  ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Montaż rurociągów

*	Rurociągi łączone będą za pomocą zgrzewania polidyfuzyjnego bądź klejenia – rury polipropylenowe w zależności od producenta rur.

Przewody instalacji kanalizacji łączone będą na kielich.

Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie II ,,Warunków technicznych wykonania i odbioru robót”

*	Rurociągi instalacji p.poż. łączone będą, za  pomocą  połączeń  gwintowanych

*	Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).

*	Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

*	Kolejność wykonywania robót:

—	wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

—	wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

—	przecinanie rur,

—	założenie tulei ochronnych,

—	ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

— wykonanie połączeń i montaż zaworów odcinających.

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym nieagresywnym dla materiału z którego wykonane są przewody. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane stanowiące rozgraniczenie stref pożarowych wykonać jako ognioochronne Wypełnienie powinno zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą. uchwytów umieszczonych o najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje.

5.3.	Montaż armatury i osprzętu

*	Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4.	Badania i uruchomienie instalacji

*	Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.

*	Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.

- Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.

*	Z próby szczelności należy sporządzić protokół.

5.5.	Wykonanie izolacji ciepłochronnej

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzono przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

-	Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymagania Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

-	Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.

-	Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

7.	ODBIOR ROBÓT

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”

*	W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),

- ściany w miejscach ustawienia przyborów  sanitarnych (otynkowanie),

- bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.

*	Z odbiorów między operacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.

*	Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji  wodno-kanalizacyjnej.

*	Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie
		wykonywania robót,
		- Dziennik budowy,
		- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów),
		- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
		- Protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
		Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
		- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami
		w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej
		- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia
		usterek,
		- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
		i uzupełnienia),
		- protokoły badań szczelności instalacji.

8.	OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Część ogólna  OST-00

9.	PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Ogólne  informacje  dotyczące  płatności  podano  w  specyfikacji  technicznej  “Część  ogólna”  OST-00.

Podstawą płatności będzie

-1 mb wykonanej instalacji

- zabudowa 1 szt. urządzeń i armatury.

10.  PRZEPISY ZW1ĄZANE

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL,

Warszawa 2001.

„Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  z  tworzyw  sztucznych”

PN/B-01706	Instalacje wodociągowe

PN/B-01707	Instalacje kanalizacyjne

SST-04	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania przebudowy instalacji centralnego ogrzewania wraz z wentylacją mechaniczną dla  zamierzenia inwestycyjnego dokończenia budowy pomieszczeń piwnicznych oraz II i III pietra w hali sportowej w Wieluniu przy 
ul. Częstochowskiej.

1.2.	Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robot objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną,

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wykonanie nowej instalacji c.o dla przebudowywanych pomieszczeń piwnicznych oraz II i III piętra hali sportowej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

W zakresie instalacji c.o.:

- wytyczenie trasy rurociągów instalacji

- montaż rurociągów,

- montaż armatury,

- montaż urządzeń grzejnych,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja działania instalacji.

W zakresie instalacji wentylacji mechanicznej:

- instalacja  wentylatorów  wywiewnych łazienkowych

- uruchomienie  i  regulacja  układów  wentylacyjnych.

1.4.	Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją. projektową, specyfikacją. techniczną., poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 I 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą. zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2.	MATERIAŁY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą. posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.1.	Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur  polietylenowych – RT.

Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.

2.2.	Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji centralnego ogrzewania należy zastosować grzejniki stalowe dwupłytowe dolnozasilane.

W pomieszczeniach w.c. zastosowane zostaną grzejniki łazienkowe wiszące proste.

2.3.	Armatura

Grzejniki dolnozasilane i łazienkowe wiszące proste wyposażone zostaną w zawory termostatyczne z nastawą wstępną zamontowane na zasilaniu. Na gałązce powrotnej zamontowany zostanie zawór kulowy grzejnikowy odcinający. Przy grzejnikach łazienkowych zastosować zawory w wykonaniu kątowym.

2.4.	Izolacja termiczna

Izolację ciepłochronną rurociągów z PE – RT należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubości g=9mm

Otuliny muszą. posiadać aprobatę techniczną. o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.4.	Urządzenia wentylacyjne

Instalacje wentylacji mechanicznej wykonać z wentylatorów łazienkowych z bezstopniowych regulatorem obrotów przeznaczone do zabudowy w przewodach wentylacyjnych. Włączanie wentylatorów zblokować z włączeniem światła w przynależnych pomieszczeniach.

3.	SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4.	TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1.	Rury

Rury stalowe w sztangach i rury z PE – RT w zawojach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

4.2.	Grzejniki

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3.	Armatura

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowania producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze  należy przechowywać w magazynach tub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

4.4.	Izolacja termiczna

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.5.  Urządzenia wentylacyjne

Wentylatory  powinny  być  transportowane  w oryginalnych  opakowaniach wydanych przez producenta  i  zabezpieczone  przed  przemieszczaniem  się w czasie transportu.

5.	WYKONANIE ROBÓT

Instalację  urządzeń  należy  prowadzić  zgodnie  z  ich  dokumentacjami  techniczno – ruchowymi – należy  ich  żądać  od  dostawców  urządzeń.

5.1.	Montaż rurociągów

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:

,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur  polietylenowych – RT łączone mechanicznie. Rurociągi z rur stalowych łączone będą poprzez spawanie.

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

Kolejność wykonywania robót:

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

- przecinanie rur,

- założenie tulei ochronnych,

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

- wykonanie połączeń.

Rurociągi poziome należy prowadzić w  miarę  możliwości ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,5%w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.

Przewody podłączeniowe stalowe do grzejników stalowych płytowych prowadzić natynkowo od pionu do najbliższego grzejnika płytowego. Przewody zasilające z PE – RT do grzejników łazienkowych układać prowadzić w posadzce lub w bruzdach ściennych. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w stalowych tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą. rury i wewnętrzną. tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu.

5.2.	Montaż grzejników

Grzejniki stalowe płytowe montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110mm.

Kolejność wykonywania robót:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,
	- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,
	- zawieszenie grzejnika,
	- podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi.

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralne ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia.

Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.

5.3.	Montaż armatury i osprzętu

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą. połączeń gwintowanych z zastosowaniem kształtek.

Kolejność wykonywania robót:

- sprawdzenie działania zaworu,

- nagwintowanie końcówek,

- wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem

uszczelniającym,

- skręcenie połączenia.

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu.

Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji.

5.4.	Badania i uruchomienie instalacji c.o.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.

Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 00C.

Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów.

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia.

Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próby na gorąco, przy najwyższych -w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych.

Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.

5.5.	Wykonanie izolacji ciepłochronnej

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.

Grubość wykonania izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o - 4 do +10mm.

5.6.  Badania  i  uruchomienie  instalacji wentylacji mechanicznej

- sprawdzenie  zgodności  instalacji  urządzeń  z  ich  dokumentacjami  techniczno-ruchowymi  i  z  projektem  wykonawczym  całej  instalacji,

- wykonanie  próbnego  rozruchu  obejmującego:

-  regulację  sieci  i  elementów  zakończających,

-  sprawdzenie  wydajności  instalacji

-  sprawdzenie  natężenia  hałasu  w  pomieszczeniach.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm  i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.

7.	ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz norm. PN-64/B-10400.

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów)

- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),

- bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku  minimalnych spadków odcinków poziomych.

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez

dostawców materiałów),

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacja projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
- protokoły badań szczelności instalacji.

8.	OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej “Wymagania wspólne”.

9.	PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Ogólne  informacje  dotyczące  płatności  podano  w  specyfikacji  technicznej  “Część  ogólna”

OST-00.

Podstawą  płatności w instalacji centralnego ogrzewania  będzie  1 mb  wykonanej  instalacji  i  zabudowa  1 szt.  grzejników  i  armatury.

Podstawą płatności w instalacji wentylacji mechanicznej będzie 1 szt. zabudowanego wentylatora

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

*	,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988

*	PN-64/B-I 0400 ~Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

*	PN— 91 /B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.

*	PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.

*	pN-9 I /M-75009 ~Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne Wymagania I badania”.

*	PN-EN 215-1:2002 ~Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”.

*	PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

*	PN-EN 442-2:1999/Al :2002 ~Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana Al)”.

*	PN-B-02421 :2000 ,,Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.

*	PN-93/0-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”.

*	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690) ze zmianami z dn. 07.04.2004 (Dz. U. Nr 109, poz. 1156.

*	PN-B-01411: 1999 Wentylacja  i  klimatyzacja  -  Terminologia

*	PrPN-EN 12599 Wentylacja  budynków  -  Procedury  badań  i  metody  pomiarowe  dotyczące  odbioru  wykonanych  instalacji  wentylacji  i  klimatyzacji

SST –05  INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w ramach przedsięwzięcia określonego

w  OST-00)  Część  ogólna  pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja  ( SST ) jest dokumentem do opracowania dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 .

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Roboty obejmą następujące czynności :

w zakresie wykonania instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych

- przygotowania podłoża dla mocowania opraw oświetleniowych

- montażu opraw oświetleniowych

- wykonania otworów pod osprzęt instalacyjny

- montażu sprzętu instalacyjnego tj puszek , rozgałęźników , wyłączników , gniazd

- montażu korytek

- ułożenia przewodów kabelkowych w tynku

- ułożenia przewodów kabelkowych w korytkach

- wykonania przebić przez ściany i stropy

- badania stanu izolacji ułożonych przewodów

- wykonania otworów pod osprzęt instalacyjny dla zasilania urządzeń wentylacji mechanicznej

- montażu sprzętu instalacyjnego tj puszek , rozgałęźników , wyłączników .

- ułożenia kabli i przewodów kabelkowych w tynku

- podłączenia kabli i przewodów kabelkowych urządzeń wentylacji mechanicznej

- sprawdzenia stanu izolacji instalacji

w zakresie wykonania instalacji wyrównawczej

- wykucia otworów dla zamocowania uchwytów dla bednarki instalacji wyrównawczej

- wykucia bruzd i ułożenia rur

- wciągnięcia do rur  kabli instalacji wyrównawczej

- wykonania połączeń instalacji wyrównawczej złączami krzyżowymi i mostkami bocznikującymi

- pomiarów instalacji wyrównawczej

2. Materiały

- Obudowy instalacyjne skrzynkowe z aparaturą aparatura zabezpieczająca , zasilająca i ochronna

- rury dla układania instalacji

- kable o izolacji polwinitowej , 1kV

- przewody o izolacji polwinitowej , 750 V

- oprawy oświetleniowe

- osprzęt instalacyjny dla instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych 230 i 400V

- aparatura instalacji kopułek oddymiających z osprzętem

3. Sprzęt

Wiertarka , szlifierka , wkrętaki , spawarka, mierniki uniwersalne dla instalacji elektrycznych,

4. Transport

Ciągnik kołowy 55 – 63 kW

Samochód dostawczy 0,9 T

Przyczepa do przewożenia kabli 4 T

5. Wykonanie robót

- wytyczyć trasy korytek , rur , przewodów układanych pt

- ułożyć przewody w korytkach i wciągnąć do rur ,

- wyznaczyć miejsca mocowania opraw oświetleniowych

- wyznaczyć miejsca mocowania osprzętu instalacyjnego

- dokonać montażu elementów instalacji

- dokonać połączeń w instalacjach wg dokumentacji w stanie beznapięciowym

- dokonać pomiarów w stanie napięciowym

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, cz. V i instalacje elektryczne”, oraz obowiązującymi normami i przepisami. Po wykonaniu robót należy wykonać  pomiary rezystancji izolacji i uziemienia oraz sprawdzić skuteczność ochrony p . porażeniowej.

6. Kontrola jakości robót

Skontrolować wykonane roboty poprzez sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną

7. Przedmiar i obmiar robót

Jednostkami przedmiaru robót są :

- dla montażu aparatury , osprzętu  - szt.

- dla układanych rur , przewodów , bednarki – mb.

- badanie linii - odcinek

Dla obmiaru wykopów i zasypywania rowów jednostką jest – m3

8. Sposób odbioru robót

Roboty instalacji elektrycznej odbiera Inspektor na podstawie dokumentacji wraz z zapisami i dodatkowymi ustaleniami zawartymi w Dzienniku budowy.

9. Podstawa Płatności

Ogólne zasady płatności podano w OST.00.00 „ Część   ogólna ”  pkt 9.0.

10 Przepisy związane.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe  - N SEP – E - 004

PN-84/E-02033 – oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym,

PN-86/E-05003.01 – ochrona odgromowa obiektów budowlanych (wymagania ogólne),

PN-IEC 61024-1 - ochrona odgromowa obiektów budowlanych (zasady ogólne),

PN-IEC 60364-4 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa,

PN-IEC 60364-5 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – dobór i montaż wyposażenia elektrycznego,

PN-IEC 60364-6 – instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – sprawdzenie zgodności

z przepisami.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, cz. V i instalacje elektryczne

# SST-06 POSADZKI

  - WSTĘP

  - Przedmiot  specyfikacji  technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót podłogowych wykonywanych w ramach zadania określonego w OST-00 pkt. 1.1

  - Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  istotny  dokument  przy  przygotowaniu  realizacji  i  odbiorze  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1

  - Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.

- sprawdzenie istniejącego podłoża  betonowego,

- ułożenie płytek gres oraz płytek ceramicznych na podkładzie betonowym wraz z cokolikami

- ułożenie wykładzin  podłogowych

- Materiały.

- wykładzina  typu  PCV  z  odpowiednim  klejem

- klej do płytek ceramicznych oraz płytek gres

- płytki podłogowe typu gres oraz płytki ceramiczne

- zaprawa fugowa

- Sprzęt.

Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 3

- Transport.

Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 4

- Wykonanie  robót.

5.1.  Przygotowanie  podłoża

Wykonany podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyłą zgodnie z ustalonym spadkiem. Podczas badania podkładu łatą o długości 2 m prześwit między łata a podkładem nie może być większy niż 3 mm.

5.2.	Posadzka z płytek gress  lub  z  płytek  ceramicznych

Na podkładzie cementowym (betonowym) układa się warstwę zaprawy klejowej (cementowej), grub. 0,5cm. Każdą płytkę wgniata się w zaprawę i przyciska do płytek poprzednich lekko postukując młotkiem poprzez łatę drewnianą położoną na kilku płytkach.. Po wykonaniu posadzki z płytek należy przystąpić do wykonania cokolików. Po ułożeniu wszystkich płytek powierzchnię posadzki należy dobrze oczyścić z resztek kleju i innego materiału w celu wypełnienia szczelin miedzy płytkami zaprawą fugową. Głębokość szczelin (po oczyszczeniu) miedzy płytkami nie może być mniejsza niż grubość płytki.

- Kontrola  jakości  robót.

Sprawdzenie  jakości  istniejącego  podłoża  betonowego :

- grubość

- równość  powierzchni  głównej :  max. 2 mm  na  długości  łaty  2 m  w  dowolnym  kierunku

- rozmieszczenie  szczelin  dylatacyjnych  max.  co  3 m

- klasa  betonu  min. B 15

Sprawdzenie  użytych  materiałów  (klasy , jakości , wymiary) – dopuszcza  się  odchyłki  do  5% , stan  zabezpieczenia  biotycznego.

Sprawdzenie  szerokości  i prostolinijności styków  podłużnych  i  poprzecznych.

- dopuszczalne  szczelinki  gr. 0,05mm

- prostolinijność  1 cm  na  szerokości  pomieszczenia , niedopuszczalna  jest  zmiana  szerokości  uskokami

Sprawdzenie  dokładności  i  staranności  wykonania  podłogi  na  całej  powierzchni.

- jednolita  barwa , wzór  i  szlif

- Jednostka  obmiaru  robót.

1m2  ułożonej podłogi.

- Odbiór  robót.

Roboty  objęte  SST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  specyfikacji.

- Podstawa  płatności.

Płaci  się  za  m2  zgodnie  z  obmiarem  robót.

- Przepisy  związane.

PN-75/B-10143	Posadzki  drewniane  mozaikowe , płytowe  i  z  desek  posadzkowych.

Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.

PN-74/D-94005	Tarcica  podłogowa

PN-71/D-94014	Listwy  przyścienne  liściaste  i  iglaste.

# SST-07 MONTAŻ STOLARKI  DRZWIOWEJ

1.0. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zabudowy  stolarki  okiennej  i  drzwiowej ramach inwestycji określonej w SSt-00 „Część ogólna” pkt. 1.1

1.2.	Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie określonym w pkt.1.1

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty obejmują następujące czynności:

- wykonanie pomiaru otworów drzwiowych,

- wykonanie drzwi u producenta,

- przewiezienie elementów na plac budowy,

- montaż i dopasowanie skrzydeł drzwiowych

- uszczelnieni styku ramy ze ścianą,

- osadzenie nowych parapetów wewnętrznych w raz z obróbką osadzenia.

1.4.	 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową i z zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2.0. MATERIAŁY

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r Nr 207 poz. 2016; z późniejszymi zmianami),

Ustawa O wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 881),

Ustawa O systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz1360, z późniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Wbudować należy stolarkę z typu  „Porta” wykończoną wraz z okuciami o wielkości, kształcie i kolorze zgodnym z projektem.

1) Drzwi  wewnętrzne  typu  „Porta”  zamontowane  w  ościeżnicach  stalowych  z  pełnym  otwieraniem  skrzydeł  drzwiowych  (do  180o).

        - Wymagana  izolacyjność  akustyczna  RA1 = 25  30 dB.

        - Klasa wytrzymałościowa  drzwi  wg  PN-EN  1192, odporność ogniowa wg projektu

2)  Ościeżnice  stalowe bez  progu

3)  Okucia dla drzwi i okien klasy B

4)  Parapety  wewnętrzne  z  PVC

3.0. SPRZĘT I MASZYNY

Montaż stolarki drzwiowej należy wykonać przy pomocy elektronarzędzi.

Zastosowany sprzęt powinien spełniać warunki określone w OST-00 „Część ogólna” pkt. 3

4.0. TRANSPORT

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem budowlanym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, przed przesuwaniem się.

Transport wyrobów samochodowy i ręczny na placu budowy do miejsca wbudowania.

Środki transportu powinny spełniać warunki określone w OST-00 „Część ogólna” pkt. 4

5.0	WYKONANIE ROBÓT

Wykonanie robót powinno przebiegać w sposób określony w OST-00 „Część ogólna” pkt. 5

5.1 Składowanie wyrobów

Wszystkie wyroby  drzwiowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone i równe. Materiały należy układać w taki sposób jaki będą zabudowywane tzn. okna, ościeżnice, drzwi - pionowo odpowiednio pochylone w kierunku oparcia. Odległość wyrobów z  PVC od czynnych urządzeń grzejnych nie może być mniejsza

jak 1m.

Drzwi dostarcza się na budowę w stanie ostatecznie wykończonym.

5.2. Montaż drzwi

Na czas zabudowania drzwi skrzydła należy zdjąć z ościeżnicy, którą należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami podczas prowadzenia robót malarsko – tynkarskich folią ochronną lub taśmą malarską przed zabrudzenie i zniszczeniem wykonanej powłoki malarskiej.

Do zamontowania ościeżnicy w ościeżu stosować rozpierane kotwy lub wkręty zabezpieczone antykorozyjnie (ocynkowane).

Minimalna długość zagłębienia łącznika wynosi 80 mm w ścianach ceglanych.

Po zamocowaniu ościeży należy założyć skrzydła drzwiowe i dokładnie zamknąć. Istniejące szczeliny wypełnić pianka poliuretanowa, następnie wykonać obróbkę tynkową a styk tynku z rama okienną wypełnić silikonem budowlanym. Prace te należy wykonać w określonym czasie po związaniu i wyschnięciu poszczególnych rodzajów materiałów.

6.0	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości powinna być zgodna z wymogami określonymi w PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich, oraz wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 6

Kontrola jakości robót powinna obejmować

- sprawdzenie zgodności wymiarów, kształtów i podziałów (elementów odtwarzanych)

- sprawdzenie jakości materiałów z których wykonana została stolarka (cechy geometryczne ościeżnicy – niezmienne)

- sprawdzenie prawidłowości mocowania (podlega odbiorowi robót zanikowych)

- sprawdzenie prawidłowości wykonania wypełnień i uszczelnień szczelin pomiędzy ramą drzwi a ościeżem (podlega odbiorowi robót zanikowych)

- sprawdzenie prawidłowości działania skrzydeł i elementów ruchomych (zamykanie skrzydeł bez zacięć, brak samoczynnego zamykania się lub otwierania pod ciężarem własnym)

- sprawdzenie powierzchni lakierowych (czy nie uległy uszkodzeniom brak trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć)

7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Wg wymagań wspólnych określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7

8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

Roboty objęte niniejszą SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do dziennika budowy.

9.0 Podstawa płatności

Płatność za wykonanie kompletu robót, zgodnie z zasadami określonymi w OST-00 „Część ogólna” pkt.9

Cena obejmuje:

- Dostarczenie gotowych wyrobów budowlanych na miejsce montażu

- Osadzenie stolarki drzwiowej.

- Dopasowanie i wyregulowanie.

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE

| PN-B-10085:2001 | Stolarka budowlana. Okna i Drzwi. Wymagania i badania |
| --- | --- |
| PN-72/B-10180 | Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze |
| PN-75/B-94000 | Okucia budowlane. Podział |
| PN-B30150:97 | Kit budowlany trwale plastyczny |
| PN-C-81607:1998 | Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe komopolimeryzowane styrenowane |
| PN-85/B-04500 | Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych |
| PN-70/B-10100 | Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze |
| Stolarka Budowlana | Poradnik informator BISPROL 2000 |
| PN-88/B-10085 | Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania |
| PN-88/B-10085 | Zmiana 2 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania |
| PN-88/B-10085/Az3:2001 | Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania (Zmiana 3) |
| PN-90/B-91002 | Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie |
| PN-B-05000:1996 | Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport |
| PN-B-10087:1996 | Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania |
| PN-B-10222:1998 | Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy |
| PN-B-91000:1996 | Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia |
| PN-EN 1026:2001 | Okna i drzwi Przepuszczalność powietrza - Metoda badania |
| PN-EN 1027:2001 | Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania |
| PN-EN 1191:2002 | Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania |
| PN-EN 12207:2001 | Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja |
| PN-EN 12208:2001 | Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja |
| PN-EN 12210:2001 | Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja |
| PN-EN 12400:2004 | Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja |

# SST-08 TYNKI  WEWNĘTRZNE ORAZ OKŁADZINY ŚCIAN

1.0.	WSTĘP.

1.1.	Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z tynkowaniem ścian wewnętrznych wraz  okładzinami ścian z płytek ceramicznych realizowanych w ramach zadania określonego w SST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1

1.2.	Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3.	Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych w zakresie:

Robót tynkarskich:

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania obsadzenia ościeżnic drzwiowych

- Oczyszczenie muru i spoin z brudu

- Zwilżenie podłoża wodą bezpośrednio przed naniesieniem zaprawy tynkarskiej,

- Wykonanie tynku cementowo-wapiennego trzywarstwowego z zatarciem na gładko.

Okładzin ścian płytkami ceramicznymi:

- Przygotowanie podłoża poprzez, wyrównanie nierówności do 5 mm,

- Oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilżenie .

- Przycięcie i dopasowanie płytek

- Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej

- Smarowanie płytek masą klejącą

- Obrobienie wnęk i ościeży

- Ułożenie płytek

- Spoinowanie płytek

- Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Budowlanego

2.0.	MATERIAŁY.

2.1.	Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne oleje i muł.

2.2.	Piasek wg PN-EN 13139:2003

2.2.1.	Piasek winien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej a w szczególności:

a)	nie zawierać domieszek organicznych

b)	mieć frakcje różnych wymiarów:

-piasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm

-piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm

-piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

    - Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich drobnoziarnisty.

    - Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o oczku 0,5 mm

  - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

- Przygotowanie zapraw do robót murowych i tynkarskich powinno być wykonane mechanicznie.

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie jak najszybciej od jej przygotowania tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczy lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem popiołów lotnych kl. 25 i 35 oraz cement hutniczy kl. 25pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7-miu dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

  - Płytki ceramiczne i  płytki  gress powinny odpowiadać PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.

- Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 %

- Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10 MPa

- Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160oC

- Zaprawy klejowe muszą spełniać wymagania PN-EN-12004:2002

3.0.	SPRZĘT I  MASZYNY

Należy stosować każdy sprzęt przeznaczony do wykonywania robót tynkarskich, są to miedzy innymi:

- Pomosty

- Wyciągi przyścienne

- Betoniarki, agregaty tynkarskie

4.0.	TRANSPORT.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności

5.0.	WYKONANIE ROBÓT.

5.1.	Ogólne zasady wykonania tynków

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty związane z przygotowaniem stanowiska pracy sprawdzone montaże stolarki okiennej i drzwiowej.

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC. W Niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. Zaleca się świeżo wykonane tynki chronić tynki zewnętrzne w ciągu dwóch pierwszych dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.

5.1.2.	Przygotowanie podłoży

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu i substancji tłustych szczotkami drucianymi. Plamy tłuste należy zmyć roztworem szarego mydła lub przez wypalenie opalarką. Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą.

5.1.3.	Wykonywanie tynków trójwarstwowych

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków należy wykonać wg pasów i listew kierunkowych. Narzut powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Zaprawa dla narzutu cementowo-wapienna 1:1:5.

Gładź należy nanosić po związaniu narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne- w tynkach nie narażonych na zawilgocenie w stosunku 1:1:4,- w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych w stosunku 1:1:2 o konsystencji 710 cm z drobnego przesianego piasku o uziarnieniu 0,250,5 mm. Zatarcie na gładko packą drewnianą.

5.2.	Wykonanie okładzin ceramicznych

Płytki ceramiczne powinny być mocowane do gładkiej i suchej, bez grudek zaprawy powierzchni np. tynku. Płytki ceramiczne powinny być posegregowane wg wymiarów, gatunków i odcieni barwy. Przed przystąpieniem do układania płytek należy je moczyć przez około 2-3 godzin w czystej wodzie. W przypadku wystąpienia na powierzchni ściany znacznych jej ubytków i innych nierówności, powierzchnię tę należy wyrównać zaprawą klejącą a układanie płytek rozpocząć po wyschnięciu podłoża. Klejenie płytek należy rozpocząć od nałożenia masy klejącej pacą z grzebieniem równomiernie na całej powierzchni płytki. Tak przygotowaną płytkę przyklejamy do ściany. Przy klejeniu należy pamiętać o usuwaniu nadmiaru kleju z szczelin między płytkami w celu umożliwienia prawidłowego naniesienia masy fugowej. Głębokość wprowadzenia masy fugowej nie może być mniejsza niż grubość płytki. W trakcie wykonywania okładzin ścian naroża wklęsłe i wypukłe należy zabudować listwami „flizowymi” z PCV w odpowiednim kolorze. Rezygnacja z wbudowania w/w listew wymusi na wykonawcy wykonanie przycinanie szczytu płytek w taki sposób, aby uzyskać odpowiedni kąt. Klejenie płytek narożnych wymaga również od wykonawcy pozostawienie wąskiej szczeliny w celi wprowadzenia w nią masy fugowej. Naroża wklęsłe bez listew PCV należy wypełnić silikonem a nie fugą (połączenie elastyczne)

Masę klejową i fugową należy mieszać z wodą ściśle wg zaleceń producenta.

6.0.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 6

6.1. Roboty tynkowe

W przypadku, gdy zaprawa jest wykonywana na budowie, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w normie. Wyniki odbiorów materiałów należy każdorazowo wpisywać do dziennika budowy, oraz wykonane warstwy tynku.

6.2. Okładziny ceramiczne

Należy sprawdzić zgodność klasy materiału z zamówieniem i projektem

Próby doraźne przez oględziny opukiwanie i mierzenie wymiaru i kształtu płytek, liczby szczerb i pęknięć odporności na uderzenia oraz czy płaszczyzna jest zgodna z założeniami projektowymi (pion i poziom).

- PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7

Jednostka obmiarową robót jest m2 wykonanego tynku lub okładziny ściennej. Listwy flizowe należy podać w mb. Ilość robót określa się na podstawie projektu, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.0.	SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 8

8.1.	Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie należy czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. Odbiór podłoża podlega zasadom robót zanikowych.

8.2.	Odbiór tynków

- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz katy dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

  - Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie

od krawędzi linii prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

  - Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu

- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 5 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.)

- c)	Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp.

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

Roboty objęte niniejszą SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentacji oraz wpisów do dziennika budowy.

8.3.	Odbiór okładziny z płytek ceramicznych odbywa się wg zasad zawartych w pkt.6.2 oraz wg pkt. 8.2 a i b.

9.0.	ROZLICZENIE  ROBÓT

Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 9

Cena obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy

- przygotowanie zaprawy

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich

- wykonanie tynku trzywarstwowego.

- ułożenie płytek wg wzoru

- wypełnienie spoin

- montaż listew PCV- flizowych

- oczyszczenie miejsca pracy z narzędzi i z resztek materiałów

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE.

| PN-70/B-10100 | Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze |
| --- | --- |
| PN-65/B-14503 | Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne |
| PN-85/B-04500 | Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych |
| PN-EN 1008:2004 | Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek |
| PN-EN 459-1:2003 | Wapno budowlane |
| PN-EN 13139:2003 | Kruszywa do zaprawy |
| PN-EN 771-6:2002 | Wymagania dotyczące elementów murowych |
| PN-72/-B06190 | PN-EN 771-6:2002 |
| 10107:1998/Az1:2000 | Tynki i zaprawy budowlaneZaprawy pocienione do płytek mineralnych(Zmiana Az1) PN-88/B |
| PN-EN 12004:2002/A1:2003 | Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne |
| PN-EN 12808-2:2003 | Zaprawy do spoinowania płytek Część 2: Oznaczanie odporności na ścieranie |
| PN-EN 12808-3:2003 | Zaprawy do spoinowania płytek Część 3: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie |
| PN-B-12058:1997/Az1:2001 | Wyroby budowlane ceramiczne - Płytki elewacyjne (Zmiana Az1) |
| PN-EN 87:1994 | Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie |
| PN-B-06191:1997 | Roboty kamieniarskie. Elementy kotwiące do osadzania okładziny kamiennej |
| PN-72/B-06190 | Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze |

# SST-09 		SUFITY PODWIESZONE

1.0. WSTĘP.

1.1. 	Przedmiot SST.

- Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścianek działowych, sufitów podwieszonych z  płyt  gipsowo-kartonowych na profilu stalowym realizowanych w ramach realizacji zadania określonego w OST-00” „Część ogólna” pkt. 1.1

1.2. 	Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. 	Zakres robot objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmująca wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszelkich niezbędnych prac w zakresie:

-wykonania sufitu podwieszonego wypełnianego płytami z włókien mineralnych.

1.4. 	Określenie podstawowe.

Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektorów Nadzoru Inwestycyjnego.

2.0. MATERIAŁY.

Do wykonania w/w prac potrzebny jest n/w materiał:

-	płytki  typu  THERMATEX

-  płyty gipsowo-kartonowe typu GKB (zwykłe) o wym. 1,2x2,6x0,0125m

- profile stalowe (kształtowniki systemowe) ocynkowane do wykonania sufitu       podwieszonego

- elementy mocujące (wkręty, kołki itp.)

- taśma spoinowa

- gips szpachlowy

- zawiesia do kształtowników

- pręty mocujące

3.0. SPRZET.

Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.3

Montaż sufitów przy pomocy elektronarzędzi.

4.0. TRANSPORT.

Wg OST-00 „Część ogólna” 4

Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się podczas jazdy oraz przed zniszczeniem. Środki transportu mogą być dowodne przeznaczone do wykonywania transportu materiałów budowlanych.

5.0.WYKONANIE ROBÓT.

5.1. 		Montaż stropu podwieszonego

Wykonanie montażu stropu powinno przebiegać wg n/w kolejności:

Wytrasowanie miejsc montażu na ścianach pomieszczeń, zamocowanie kształtowników stalowych systemowych do ścian i w płaszczyźnie stropu przy zastosowani zawiesi typu i kołków rozporowych. Rozstaw kształtowników powinien być zgodny z wymiarem płyty będącej wypełnieniem przestrzeni między profilami nośnymi, przekroczenie tej wielkości powoduje, że płyty w trakcie użytkowania będą się wypaczać.

Po sprawdzeniu prawidłowości wykonania montażu konstrukcji nośnej płyt można przystąpić do mocowania płyt wypełniających konstrukcję. Szczeliny powstałe pomiędzy profilem przyściennym z ścianą należy wypełnić materiałem wypełniającym.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI.

Należy sprawdzić

-	prawidłowość wytyczenia w pomieszczeniu zabudowywanym

- prawidłowość montażu profili nośnych i pośrednich pod względem równości, pionowości i spoziomowania

- sprawdzenie miejsc i sposobu rozmieszczenia mocowania

- sprawdzenie prawidłowości wykonania izolacji akustycznej z wełny mineralnej

- sprawdzenie uszczelnienia miejsc pomiędzy elementami a ścianą lub sufitem

- sprawdzenie wyglądu wbudowanych elementów oraz ich zgodności z projektem budowlanym

-	prawidłowość wykonania połączeń płyt ( klawiszowanie)

7.0. OBMIAR ROBÓT.

Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7

Jednostka obmiarową jest m2 powierzchni zamontowanej ścianki i sufitu. Ilość robot określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIÓR ROBÓT.

Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. 	Konstrukcja ścianek działowych.

Odbiór konstrukcji ścianek wykonywany jest na przed przystąpieniem do montażu wypełnień wg zasad określonych w pkt. 6.1.

8.2. 	Odbiór podłoża z pł.

Odbiór montażu płyt G-K wykonanej zabudowy polega na sprawdzeniu prawidłowego wykonania połączenia płyty z płytą. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków odpowiednią szpachlówką,

Wszystkie materiały zastosowane do wykonania zakresu niniejszą SST powinny odpowiadać wymaganiom zawartych w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie..

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Wg zasad podanych w OST-00 :Część ogólna” pkt. 9

Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni wykonanej ścianki i sufitu wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem podłoża, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robot określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE.

| PN – 62 /C–815002 | Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań |
| --- | --- |
| PN-80/M 02138 | Tolerancje kształtu i położenia. Wartości |
| PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 | Płyty kartonowo-gipsowe |
| PN-B-30042:1997 | Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy |
| PN-78/H-93461.26 | Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych |
| PN-78/H-93461.27 | Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych |

# SST-10  ROBOTY MALARSKIE

1.Wstęp.

1.1 Przedmiot  SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej   specyfikacji   technicznej  są   wymagania   dotyczące   wykonania i  odbioru   robót  malarskich realizowanych w ramach zadania określonego w OST-00 „Cześć ogólna” pkt. 1.1.

1.2.Zakres  stosowania  SST.

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna   jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  punkcie  1.1.

1.3.Zakres  robot  objętych  SST.

Roboty  ,których   dotyczy   specyfikacja  ,  obejmująca  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  robót  marskich  w  obiekcie.

1.4.Określenie  podstawowe.

Określenie podane w niniejszej  SST  są  zgodne   z  obowiązującymi  normami.

1.5.Ogólne  wymagania  dotyczące  robot.

Wykonawca  robot  jest  odpowiedzialny  za jakość ich  wykonania  oraz   za   zgodność  z dokumentacją  projektową  ,SST  i  poleceniami   Inspektorów Nadzoru  Inwestycyjnego.

2.Materiały.

2.1Farby budowlane  -  gotowe

Farby emulsyjne  akrylowe  do  malowania  ścian  i  sufitów.

Wymagania  dla   farb:

-	lepkość  umowna  -	min.60.

- gęstość:  max  1,6  g/cm3

- zawartość  substancji   lotnych  w  %  masy  max.45 %

- roztarcie  pigmentów  -  max.90 m

- czas  schnięcia  powłoki  w  temp.  20o C  i  wilgotności  względnej   powietrza   65% do   osiągnięcia   5  stopnia  wyschnięcia  - max. 2  godz.

Wymagania  dla  powłok:

-	wygląd  zewnętrzny  - 	gładka  ,matowa,  bez   pomarszczeń

i  zacieków,

- grubość  -  100 – 120  um,

- przyczepność do  podłoża   -  jeden  stopień  przyczepności  -  zgięta   powłoka  na  sworzniu o  średnicy 3  mm  nie  wykazuje  pęknięć  lub  odstawania od

podłoża,

- twardość  względna – min.0,1,

- odporność  na  uderzenia  -  masa  0,5 kg  spadająca  z  wysokości  1,0 m  nie  powinna  powodować  uszkodzenia  powłoki,

- odporność  na  działanie  wody  -  po  120  godz.  zanurzenia  w  wodzie  nie  może  występować  spęcherzenie  powłoki.

Farby  powinny  być  pakowane  zgodnie  z  PN – O - 79601 – 2: 1996  w  bębny  lekkie  lub  wiaderka  stożkowe  WG  pn – en – iso  90 – 2:2002  i  przechowywane  w  temperaturze

min.  +5o C.

2.2.Środki  gruntujące.

Przy  malowaniu  farbami  emulsyjnymi;

- powierzchni  betonowych  lub  tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania ,o ile świadectwo  dopuszczenia  nowego  rodzaju  farby   emulsyjnej  nie  podaje  inaczej,

- na  chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjna rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3 – 5 z  tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. Mydło  szare  ,stosowane  do  gruntowania  podłoża  w  celu  zmniejszenia jego wsiąkliwości  powinno  być  stosowane  w  postaci  roztworu  wodnego 3 - 5  %.

3.Sprzęt.

Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.3

Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  pędzli  lub  aparatów  natryskowych.

4.Transport.

Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.4

Farby  pakowane wg punktu  2.2 należy  transportować  zgodnie   z  PN – 85/0 - 79252 i przepisami  obowiązującymi  w  transporcie  kolejowym  lub  drogowym.

5.Wykonanie  robot.

Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.5

Przy  malowaniu  powierzchni  wewnętrznych  temperatura  nie  powinna  być  niższa  niż + 8oC           W okresie  zimowym  pomieszczenia  należy  ogrzewać. W  ciągu  2  dni  pomieszczenie  powinno  być  ogrzane  do  temperatury  co  najmniej  + 8o C. Po zakończeniu  malowania   można  dopuścić  do  stopniowego  obniżenia  temperatury,  jednak  przez   3  dni  nie  możne  spaść  poniżej  +1oC. W czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrzanie  malowanych  powierzchni  ciepłym powietrzem  od  przewodów  wentylacyjnych  i  urządzeń  ogrzewczych.

Gruntowanie  i  dwukrotne  malowanie  ścian  i  sufitów  można  wykonać  po:

- całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,

- całkowitym  ułożeniu  posadzek,

5.1.Przgotowanie  podłoża.

Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być,  naprawione  przy  wypełnieniu  ubytków  zaprawą  cementowo -  wapienną . Powierzchnie  powinny  być  oczyszczone  z  kurzu  i  brudu,  wystających  drutów,  nacieków  zaprawy  itp. .Odstające  tynki  należy  odbić,  a  rysy  poszerzyć  i  ponownie  wypełnić  zaprawą  cementowo -  wapienną.

Przy  malowaniu  farbami  emulsyjnymi  do  gruntowania  stosować  farbę emulsyjną  tego  samego  rodzaju z  jakiej  ma  być  wykonana  powłoka  ,lecz  rozcieńczona   wodą  w  stosunku  1 :5.

5.2 Wykonanie  powłok  malarskich.

Powłoki  z  farb  emulsyjnych  powinny  być  niezmywalne  ,  przy  stosowaniu  środków  myjących  i  dezynfekujących. Barwa  powłok  powinna  być   jednolita  bez  smug  i  plam. Przy malowaniu wielowarstwowym  należy  na  poszczególne  warstwy stosować farby  w  różnych  odcieniach.

6.Kontrola  jakości.

Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.6

6.1. Powierzchnia  do  malowania.

Kontrola  stanu  technicznego  powierzchni  przygotowanej  do  malowania  powinna  obejmować:

-	sprawdzenie   wyglądu  powierzchni,

- sprawdzenie  wsiąkliwości,

- sprawdzenie  wyschnięcia  podłoża,

- sprawdzenie  czystości

Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny  zewnętrzne.  Sprawdzenie  wsiąkliwości   należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod  malowanie  kilku  kroplami  wody.

Ciemniejsza  plama  zwilżonej  powierzchni  powinna   nastąpić  nie  wcześniej  niż  po  3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania  powłok  przy  ich  odbiorach  należy  przeprowadzić  po  zakończeniu  ich  wykonania  ,nie  wcześniej  jednak  niż  po  14  dniach.

6.2.2. Badania  przeprowadza  się  przy  temp.  powietrza  nie  niższej  od  +5C przy  wilgotności  powietrza  mniejszej  niż  65 %.

6.2.3. Badania  powinny  obejmować:

- sprawdzenie  wyglądu zewnętrznego,

- sprawdzenie  zgodności barwy  ze  wzorcem,

- dla  farb  olejnych  i  syntetycznych  :sprawdzenie  powłoki  na  zarysowania  i  uderzenia,  sprawdzenie  elastyczności  twardości  oraz  przyczepności  z  godnie  z  odpowiednimi  normami  państwowymi.

Jeśli  badania  dadzą  wyniki  pozytywne  ,  to  roboty  malarskie  należy  uznać  za  wykonane  prawidłowo.  Gdy  którekolwiek  z  badań  dało  wyniki  ujemne,  należy  usunąć   wykonane  powłoki  częściowo  lub  całkowicie  i  wykonać  powtórnie.

7. Obmiar  robot.

Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.7

Jednostka  obmiarową  jest  m2  powierzchni  zamalowanej wraz  z  przygotowaniem  do malowania  podłoża  ,przygotowaniem  farb, ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub  drabin  malarskich  oraz  uporządkowaniem  stanowiska  pracy. Ilość  robot   określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez   Inspektora  i  sprawdzonych  w  naturze.

8.Odbiór  robót.

Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.8

Roboty  podlegają warunkom  odbioru  według  zasad  podanych  poniżej.

8.1.Odbiór  podłoża.

8.1.1. Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartych  w  normach  państwowych lub  świadectwach  dopuszczenia   do  stosowania  w  budownictwie. Podłoże,  posiadające  drobne  uszkodzenia  powinno  być  naprawione  przez  wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo – wapienną  do  robót  tynkowych  lub  odpowiednią   szpachlówką.

8.2.Odbiór  robót  malarskich

8.2.1. Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu  równomiernego  rozłożenia   farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem  producenta, braku  prześwitu  i  dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek  nie roztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy  ,braku  plam,  smug  ,  zacieków,  pęcherzy  odstających  płatów  powłoki,  widocznych  okiem  śladów  pędzla  itp., w  stopniu  kwalifikującym  powierzchnię  malowaną  do  powłok o  dobrej  jakości  wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie  odporności  powłoki na  wycieranie  polegające  na  lekkim,  kilkakrotnym  potarciu  jej  powierzchni  miękką,  wełnianą  lub  bawełnianą  szmatką  kontrastowego koloru.

8.2.3.Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zarysowania.

8.2.4. Sprawdzenie  przyczepności  powłoki  do  podłoża  polegające  na  próbie  poderwania  ostrym  narzędziem  powłoki  od  podłoża.

8.2.5. Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  woda  polegające  na  zwilżeniu  badanej  powierzchni  powłoki  przez  kilkakrotne  potarcie  mokra  miękką  szczotką  lub  szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.Podstawa  płatności.

Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.9

Płaci się  za  ustalona  ilość  m2  powierzchni zamalowanej  wg  ceny  jednostkowej wraz  z  przygotowaniem  do  malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb, ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub  drabin  malarskich  oraz  uporządkowaniem  stanowiska  pracy. Ilość  robot  określa  się  na  podstawie  projektu   z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora   i  sprawdzonych  w  naturze.

10.  Przepisy  związane.

PN – 62 /C–815002	Szpachlówka  i  kity  szpachlowe. Metody  badań.

PN – EN 459 1:2003	Wapno  budowlane.

PN – C -81911:1997	Farby  epoksydowe  do  gruntowania  odporne  na  czynniki  chemiczne.

PN – C-81901 :2002	Farby alkalidowe.