PRZEDMIAR ROBÓT NR 215/1/S – K1

| na wykonanie: | instalacji wodno - kanalizacyjnej w ramach realizacji inwestycji pt: Dokończenie budowy pomieszczeń piwnicznych przy hali sportowej w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej ”. |
| --- | --- |

Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień

DZIAŁ ROBÓT

45000000-7 – Roboty budowlane

GRUPA ROBÓT

45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych

KLASA ROBÓT

45330000-9 – Hydraulika i roboty sanitarne

KATEGORIA ROBÓT

45332200-5 – Hydraulika

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

| Inwestor: | Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Wojska Polskiego 98-300 Wieluń |
| --- | --- |

| Sporządził | - I. Kapuścińska |
| --- | --- |

Gliwice sierpień 2007r.

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | Kod CPV |
| --- | --- | --- |
| 1. | INSTALACJA WODNA - DEMONTAŻ | 45332200-5 - Hydraulika |
| 2. | INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ | 45332200-5 - Hydraulika |
| 3. | INSTALACJA KANALIZACYJNA - DEMONTAŻ | 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego |
| 4. | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego |

Przedmiar Robót

| 1. INSTALACJA WODNA - DEMONTAŻ - 45332200-5 - Hydraulika |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 4-02 0114-01-040 Spec. techn. nr SST - 03 Demontaż rury PP o średnicy 20 mm - analogia |  |  |  |  | 10,00 m |  |
| 2 | KNR 4-02 0130-03-020 Spec. techn. nr SST - 03 Demontaż hydrantu ściennego o średnicy 25 mm |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 3 | KNR 4-02 0130-08-020 Spec. techn. nr SST - 03 Demontaż skrzynki hydrantowej wnękowej |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 4 | KNR 4-02 0132-01-020 Spec. techn. nr SST - 03 Demontaż baterii umywalkowej naściennej |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 2. INSTALACJA WODNY ZIMNEJ I CIEPŁEJ - 45332200-5 - Hydraulika |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-15 0006-01-040 Spec. techn. nr SST - 03 Rura PP PN10 do wody zimnej o średnicy zewnętrznej 20x1,9mm |  |  |  |  | 18,00 m |  |
| 6 | KNR 2-15 0006-02-040 Spec. techn. nr SST - 03 Rura j.w lecz o średnicy zewnętrznej 25x2,3mm |  |  |  |  | 19,00 m |  |
| 7 | KNR 2-15 0006-03-040 Spec. techn. nr SST - 03 Rura j.w lecz o średnicy zewnętrznej 32x2,9mm |  |  |  |  | 8,00 m |  |
| 8 | KNR 2-15 0006-04-040 Spec. techn. nr SST - 03 Rura j.w lecz o średnicy zewnętrznej 40x3,7mm |  |  |  |  | 1,00 m |  |
| 9 | KNR 2-15 0006-01-040 Spec. techn. nr SST - 03 Rura PP PN20 dla wody ciepłej i powrotnej o średnicy zewnętrznej 20x3,4mm |  |  |  |  | 17,00 m |  |
| 10 | KNR 2-15 0006-02-040 Spec. techn. nr SST - 03 Rura j.w lecz o średnicy zewnętrznej 25x4,2 mm |  |  |  |  | 13,00 m |  |
| 11 | KNR 2-15 0006-03-040 Spec. techn. nr SST - 03 Rura j.w lecz o średnicy zewnętrznej 32x5,4 mm |  |  |  |  | 8,00 m |  |
| 12 | KNR 2-15 0006-04-040 Spec. techn. nr SST - 03 Rury j.w lecz o średnicy zewnętrznej 40x6,7 mm |  |  |  |  | 1,00 m |  |
| 13 | KNR 2-15 0007-03-040 Spec. techn. nr SST - 03 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych 63 mm w budynkach niemieszkalnych (z.nr 10/93) |  |  |  |  | 85,00 m |  |
| 14 | KNR 0-34 0101-07-040 Spec. techn. nr SST - 03 Izolacja rurociągów wody zimnej o średnicy 20x1,9mm, pianką poliuretanową - grubość izolacji 13mm |  |  |  |  | 18,00 m |  |
| 15 | KNR 0-34 0101-07-040 Spec. techn. nr SST - 03 Izolacja rurociągów wody zimnej o średnicy 25x2,3mm, pianką poliuretanową - grubość izolacji 13mm |  |  |  |  | 19,00 m |  |
| 16 | KNR 0-34 0101-07-040 Spec. techn. nr SST - 03 Izolacja rurociągów wody zimnej o średnicy 32x2,9mm, pianką poliuretanową - grubość izolacji 13mm |  |  |  |  | 8,00 m |  |
| 17 | KNR 0-34 0101-07-040 Spec. techn. nr SST - 03 Izolacja rurociągów wody zimnej o średnicy 40x3,7mm, pianką poliuretanową - grubość izolacji 13mm |  |  |  |  | 1,00 m |  |
| 18 | KNR 0-34 0101-07-040 Spec. techn. nr SST - 03 Izolacja rurociągów wody ciepłej o średnicy 20x3,4mm, pianką poliuretanową - grubość izolacji 13mm |  |  |  |  | 17,00 m |  |
| 19 | KNR 0-34 0101-07-040 Spec. techn. nr SST - 03 Izolacja rurociągów wody ciepłej o średnicy 25x4,2mm, pianką poliuretanową - grubość izolacji 13mm |  |  |  |  | 13,00 m |  |
| 20 | KNR 0-34 0101-07-040 Spec. techn. nr SST - 03 Izolacja rurociągów wody ciepłej o średnicy 32x5,4mm, pianką poliuretanową - grubość izolacji 13mm |  |  |  |  | 8,00 m |  |
| 21 | KNR 0-34 0101-07-040 Spec. techn. nr SST - 03 Izolacja rurociągów wody ciepłej o średnicy 40x6,7mm, pianką poliuretanową - grubość izolacji 13mm |  |  |  |  | 1,00 m |  |
| 22 | KNR 2-15 0005-01-020 Spec. techn. nr SST - 03 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów. Średnica zewnętrzna rury 20 mm (z.nr 2/92) |  |  |  |  | 18,00 szt |  |
| 23 | KNR 2-15 0005-02-020 Spec. techn. nr SST - 03 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów. Średnica zewnętrzna rury 25 mm (z.nr 2/92) |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 24 | KNR 2-15 0112-01-020 Spec. techn. nr SST - 03 Zawór kulowy do rur PP o średnicy nominalnej 15 mm |  |  |  |  | 5,00 szt |  |
| 25 | KNR 2-15 0112-02-020 Spec. techn. nr SST - 03 Zawór kulowy do rur PP o średnicy nominalnej 20 mm |  |  |  |  | 6,00 szt |  |
| 26 | KNR 2-15 0112-03-020 Spec. techn. nr SST - 03 Zawór kulowy do rur PP o średnicy nominalnej 25 mm |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 27 | KNR 2-15 0112-04-020 Spec. techn. nr SST - 03 Zawór kulowy do rur PP o średnicy nominalnej 32 mm |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 28 | KNR 2-15 0112-01-020 Spec. techn. nr SST - 03 Zawór kulowy kątowy do miski ustępowej o średnicy nominalnej 15 mm - analogia |  |  |  |  | 5,00 szt |  |
| 29 | KNR 2-15 0112-01-020 Spec. techn. nr SST - 03 Zawór pisuarowy o średnicy nominalnej 15 mm - analogia |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 30 | KNR 2-15 0114-01-020 Spec. techn. nr SST - 03 Zawór kulowy ze złączka do węża o średnicy nominalnej 15 mm |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 31 | KNR 2-15 0115-02-020 Spec. techn. nr SST - 03 Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm + 2szt. przyłączy metalowych elastycznych |  |  |  |  | 9,00 szt |  |
| 32 | KNR 2-15 0115-01-020 Spec. techn. nr SST - 03 Bateria do zlewu ścienna o średnicy nominalnej 15 mm + 2 szt. przyłączy metalowych elastycznych |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 33 | KNR 2-15 0115-04-020 Spec. techn. nr SST - 03 Bateria natryskowa ze słuchawką o średnicy nominalnej 15 mm + 2 szt. przyłączy metalowych elastycznych |  |  |  |  | 6,00 szt |  |
| 34 | KNR 2-15 0116-01-020 Spec. techn. nr SST - 03 Zawór hydrantowy o średnicy nominalnej 25 mm montowany na ścianie |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 35 | KNR 2-15 0120-01-020 Spec. techn. nr SST - 03 Szafka hydrantowa naścienna z wężem półsztywnym |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 36 | (AW) AW 0 Spec. techn. nr SST - 03 Przejście PP/stal fi20/Dn15mm |  |  |  |  | 39,00 szt |  |
| 37 | KNR 2-15 0120-030-020 Spec. techn. nr SST - 03 Drzwiczki metalowe rewizyjne (dojścia do zaworów) |  |  |  |  | 5,00 szt |  |
| 38 | KNR 2-02 2006-02-050 Spec. techn. nr SST - 03 Płyta STG odporna na wilgoć do obudowania pionów |  |  |  |  | 10,00 m2 |  |
| 39 | KNR 2-15 0403-03-040 Spec. techn. nr SST - 03 Rura stalowa ochronna o średnicy nominalnej 25 mm - analogia |  |  |  |  | 2,00 m |  |
| 40 | KNR 2-15 0403-0301-040 Spec. techn. nr SST - 03 Rura stalowa ochronna o średnicy nominalnej 32 mm - analogia |  |  |  |  | 2,00 m |  |
| 41 | KNR 2-15 0403-04-040 Spec. techn. nr SST - 03 Rura stalowa ochronna o średnicy nominalnej 40 mm - analogia |  |  |  |  | 1,00 m |  |
| 42 | (AW) AW 0 Spec. techn. nr SST - 03 Masa do uszczelnienia przejść przez ściany (opak.20kg) |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 43 | KNR 4-01 0333-09-020 Spec. techn. nr SST - 03 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 cegły |  |  |  |  | 9,00 szt |  |
| 44 | KNR 4-01 0337-04-040 Spec. techn. nr SST - 03 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 x 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowej |  |  |  |  | 28,00 m |  |
| 45 | KNR 4-01 0326-02-040 Spec. techn. nr SST - 03 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach o szerokości 1 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszonego |  |  |  |  | 28,00 m |  |
| 3. INSTALACJA KANALIZACYJNA - DEMONTAŻ - 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | KNR 4-02 0234-02-020 Spec. techn. nr SST - 03 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu. Wpust podłogowy PP o średnicy 50 mm - analogia |  |  |  |  | 6,00 szt |  |
| 47 | KNR 4-02 0235-08-090 Spec. techn. nr SST - 03 Demontaż stelażu podtynkowego miski ustępowej - analogia |  |  |  |  | 3,00 kpl |  |
| 48 | KNR 4-02 0202-03-020 Spec. techn. nr SST - 03 Demontaż kolana żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o średnicy 100 mm - analogia |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | KNR 4-02 0202-08-020 Spec. techn. nr SST - 03 Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o średnicy 100 mm |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 50 | KNR 4-01 0804-06-050 Spec. techn. nr SST - 03 Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem |  |  |  |  | 3,50 m2 |  |
| 1. |  | 0,50*7,0 | 3,50 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3,50 |
| 51 | KNR 4-01 0804-07-050 Spec. techn. nr SST - 03 Zerwanie posadzki cementowej |  |  |  |  | 3,50 m2 |  |
| 1. |  | 0,50*7,0 | 3,50 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3,50 |
| 52 | KNR 4-01I 1060-1-060 Spec. techn. nr SST - 03 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniemna odległość do 3 m |  |  |  |  | 1,79 m3 |  |
| 1. |  | 0,50*0,51*7,0 | 1,79 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,79 |
| 53 | KNR 4-01 0803-02-050 Spec. techn. nr SST - 03 Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko |  |  |  |  | 3,50 m2 |  |
| 54 | KNR 2-01 0610-06-060 Spec. techn. nr SST - 03 Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa (dla rur układanych w posadzce) |  |  |  |  | 1,37 m3 |  |
| 1. |  | 0,20*0,50*7,0 | 0,70 |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,21*0,50*7,0 | 0,74 |  |  |  |  |
| 3. |  | -3,14*0,11*0,11/4*7,0 | -0,07 |  |  |  |  |
| 4. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,37 |
| 55 | KNR 2-15 0010-04-040 Spec. techn. nr SST - 03 Rurociągi PVC kl. S o średnicy 110 mm w wykopie wewnątrz budynków (z.nr 7,8/95) |  |  |  |  | 7,00 m |  |
| 56 | KNR 2-15 0205-020-040 Spec. techn. nr SST - 03 Rurociąg z rur pcw kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm |  |  |  |  | 7,00 m |  |
| 57 | KNR 2-15 0205-03-040 Spec. techn. nr SST - 03 Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 75 mm |  |  |  |  | 5,00 m |  |
| 58 | KNR 2-15 0205-040-040 Spec. techn. nr SST - 03 Rurociąg z rur pcw kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm |  |  |  |  | 8,00 m |  |
| 59 | KNR 2-15 0217-02-020 Spec. techn. nr SST - 03 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone metodą wciskową |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 60 | KNR 2-15 0212-01-020 Spec. techn. nr SST - 03 Wpust podłogowy PP o średnicy 50 mm + syfon - analogia |  |  |  |  | 8,00 szt |  |
| 61 | KNR 2-15 0220-0401-020 Spec. techn. nr SST - 03 Zlew 1-komorowy + syfon |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 62 | KNR 2-15 0224-03-090 Spec. techn. nr SST - 03 Miska ustępowa z płuczką zbiornikową |  |  |  |  | 5,00 kpl |  |
| 63 | KNR 2-15 0221-02010-020 Spec. techn. nr SST - 03 Umywalka z otworem + syfon |  |  |  |  | 9,00 szt |  |
| 64 | KNR 2-15 0120-030-020 Spec. techn. nr SST - 03 Drzwiczki metalowe rewizyjne (dojścia do czyszczaków) |  |  |  |  | 20,00 szt |  |
| 65 | KNR 2-15 0225-02-090 Spec. techn. nr SST - 03 Pisuar + syfon |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 66 | (AW) AW 0 Spec. techn. nr SST - 03 Redukcja PVC o średnicy 110/50mm |  |  |  |  | 3,00 szt |  |
| 67 | (AW) AW 0 Spec. techn. nr SST - 03 Przejście PVC/żeliwo Dn100/fi110mm |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 68 | KNR 2-18 0111-03-020 Spec. techn. nr SST - 03 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy nominalnej 100 mm uszczelniane folią aluminiową - trójnik żeliwny Dn100/100/45st. |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 69 | KNR 2-15 0219-01-020 Spec. techn. nr SST - 03 Zawór napowietrzający PVC o średnicy 50 mm - analogia |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 70 | KNR 2-02 2004-01-050 Spec. techn. nr SST - 03 Płyta STG odporna na wilgoć do zabudowania pionów |  |  |  |  | 15,00 m2 |  |
| 71 | KNR 2-15 0208-030-020 Spec. techn. nr SST - 03 Dodatek za podejście odpływowe z rur pcw o średnicy 50 mm |  |  |  |  | 18,00 szt |  |
| 72 | KNR 2-15 0208-050-020 Spec. techn. nr SST - 03 Dodatek za podejście odpływowe z rur pcw o średnicy 110 mm |  |  |  |  | 5,00 szt |  |
| 73 | KNR 2-15 0403-05-040 Spec. techn. nr SST - 03 Rura ochronna stalowa o średnicy Dn 65 mm - analogia |  |  |  |  | 1,00 m |  |
| 74 | (AW) AW 0 Spec. techn. nr SST - 03 Masa do uszczelnienia przebić przez ściany (opak.20kg) |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 75 | KNR 2-16 0501-020-050 Spec. techn. nr SST - 03 Tektura falista do owinięcia przewodów prowadzonych w bruzdach |  |  |  |  | 6,50 m2 |  |
| 1. |  | 0,50*13,0 | 6,50 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 6,50 |
| 76 | KNR 4-01 0333-090-020 Spec. techn. nr SST - 03 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 cegły |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 77 | KNR 4-01 0336-07-040 Spec. techn. nr SST - 03 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1 X 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  |  |  | 13,00 m |  |
| 78 | KNR 4-01 0326-02-040 Spec. techn. nr SST - 03 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach o szerokości 1 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszonego |  |  |  |  | 13,00 m |  |
| 79 | KNR 4-01I 1060-5-060 Spec. techn. nr SST - 03 Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię |  |  |  |  | 2,31 m3 |  |
| 1. |  | 1,79 | 1,79 |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,50*0,15*7,0 | 0,53 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,31 |
| 80 | KNR 4-01 0108-09-060 Spec. techn. nr SST - 03 Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km |  |  |  |  | 3,00 m3 |  |
| 81 | KNR 4-01 0108-10-060 Spec. techn. nr SST - 03 Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dodatek za dalsze 9km |  |  |  |  | 3,00 m3 |  |
| 82 | (AW) AW 0 Spec. techn. nr SST - 03 Opłata stała na wysypisku |  |  |  |  | 2,31 m3 |  |
| 1. |  | 1,79 | 1,79 |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,50*0,15*7,0 | 0,53 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,31 |