Nr  projektu :	215/2/B

Inwestor :						Wieluński  Ośrodek  Sportu i  Rekreacji

98-300  Wieluń,  ul. Wojska  Polskiego.

Stadium :						PROJEKT   BUDOWLANO-WYKONAWCZY

# Temat :							Dokończenie  budowy  pomieszczeń  II  i III-ciej kondygnacji

# hali  sportowej  w  Wieluniu  przy ul. Częstochowskiej

usytuowanej  na   działkach  o  nr  ewid. 39/2 , 40/2 ,

41, 42 , 43

Część:								1.0.  Projekt  budowlany  zagospodarowania  terenu

2.0.  Projekt  architektoniczno-budowlany

  - Część  architektoniczna  z  informacją  BIOZ

  - Instalacje sanitarne

  - Instalacje elektryczne

Autorzy  opracowania

| ### Branża | Projektant | Podpis | Projektant sprawdzający | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zagospodarowanie terenu - Część architektoniczna | mgr inż. arch. Ewa Nelip Upr. bud. nr 601/76 Specj. architekt. |  | mgr inż. arch. Anna Janowicz Upr. bud. nr 144/92 Specj. architekt. |  |
| - Instalacje sanitarne | mgr inż. Janusz Piechowicz Upr. bud. nr 444/02 Specj. inst. sanit. |  | mgr inż. Wojciech Ciepliński Upr. bud. nr 450/02 Specj. inst. sanit. |  |
| - Instalacje elektryczne | inż. Stefan Czenczek Upr. bud. 160/99 Specj. inst. elektr. |  | mgr inż. Mieczysław Kierzkowski Upr. bud. nr 1666/63 Specj. inst.elektr. |  |

##### Gliwice  październik  2007

Nr  projektu :	215/2/B

Inwestor :						Wieluński  Ośrodek  Sportu i  Rekreacji

98-300  Wieluń,  ul. Wojska  Polskiego.

Stadium :						PROJEKT   BUDOWLANO-WYKONAWCZY

# Temat :							Dokończenie  budowy  pomieszczeń  II  i III-ciej kondygnacji

# hali  sportowej  w  Wieluniu  przy ul. Częstochowskiej

usytuowanej  na   działkach  o  nr  ewid. 39/2 , 40/2 ,

41, 42 , 43

Część:							1.0.  Projekt  budowlany  zagospodarowania  terenu

- Projekt  architektoniczno – budowlany

2.1.  Część  architektoniczna  z  informacją  BIOZ

Projektant:					mgr inż. arch. Ewa  Nelip

Upr. bud.  nr  601/76

### Specj. architektoniczna

Sprawdzający :				mgr inż. arch. Anna  Janowicz

Upr. bud.  nr 144/92

Specj.  architektoniczna

Gliwice  październik  2007 r

###### SPIS  DOKUMENTACJI

- Strona  tytułowa																215/2/B-ST

- Spis  dokumentacji															215/2/B-SD

- Spis  załączników															215/2/B-SZ

- Karta  uzgodnień															215/2/B-KU

- Opis  techniczny																215/2/B-OT

- Przedmiary  na  wykonanie  robót  budowlanych:

-    na  parterze																	215/2/B-K1

- na  I-szej  kondygnacji														215/2/B-K2

- na  II-giej  kondygnacji													215/2/B-K3

- na  III-ciej  kondygnacji													215/2/B-K4

Rysunki

- Plan  orientacyjny															215/1/Z-0.0

- Plan  zagospodarowania  terenu  obiektu								215/1/Z-1.0

- Rzut  parteru  -  stan  istniejący  z  wyburzeniami					215/2/B-1

- Rzut  I-go  piętra  -  stan  istniejący  z  wyburzeniami			215/2/B-2

- Rzut  II-go  piętra  -  stan  istniejący  z  wyburzeniami			215/2/B-3

- Rzut  III-go  piętra  -  stan  istniejący  z  wyburzeniami			215/2/B-4

- Rzut  parteru  -  stan  po  przebudowie								215/2/B-01

- Rzut  I-go  piętra  -  stan  po  przebudowie							215/2/B-02

- Rzut  II-go  piętra  -  stan  po  przebudowie							215/2/B-03

- Rzut  III-go  piętra  -  stan  po  przebudowie						215/2/B-04

- Zestawienia  I-go  piętra  													215/2/B-05

- Zestawienia  II i  III-go  piętra											215/2/B-06

- Przekrój  A-A																215/2/B-07

- Przekrój  C-C																	215/2/B-08

###### SPIS  ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik  nr  1		Kserokopie  uprawnień  projektantów  i  sprawdzających  wraz  z

wpisem  do  Izby  Inżynierów  Budownictwa

# KARTA   UZGODNIEŃ

Faza :		Projekt  budowlano-wykonawczy						Nr  projektu :	 215/2/B

# Temat :		Dokończenie  budowy  pomieszczeń  II  i III-ciej kondygnacji  hali  sportowej

# w  Wieluniu  przy ul. Częstochowskiej  usytuowanej  na   działkach

# nr  ewid. 39/2 , 40/2 , 41, 42 , 43

Część:			1.0.  Projekt  budowlany  zagospodarowania  terenu

  - Projekt  architektoniczno – budowlany

  - Część  architektoniczna  z  informacją  BIOZ

  - Instalacje  sanitarne

  - Instalacje  elektryczne

Rzeczoznawca  ds. p.poż.

Rzeczoznawca  ds.  BHP

Rzeczoznawca  ds.  sanitarno – higienicznych

##### Gliwice  październik  2007 r

###### OPIS  TECHNICZNY

0.0.	INFORMACJE  OGÓLNE

  - Przedmiot  i  zakres   opracowania.

# Przedmiotem opracowania jest projekt   budowlano-wykonawczy  zagospodarowania  terenu  oraz  części  architektonicznej  dla  zamierzenia  inwestycyjnego  pt. „Dokończenie  budowy  pomieszczeń  II  i III-ciej kondygnacji  hali  sportowej w  Wieluniu  przy ul. Częstochowskiej  usytuowanej  na   działkach  o  nr  ewid. 39/2 , 40/2 , 41, 42 , 43

W  2000 roku  została  oddana  w  użytkowanie  hala  sportowa  w  Wieluniu  przy

ul. Częstochowskiej.  Z  uwagi  na  brak  środków  finansowych  nie  wykończono  niżej  wymienionych  pomieszczeń  usytuowanych  na  II  i  III-ciej kondygnacji nowej  hali :

- pomieszczenia  administracyjne  na  II-giej kondygnacji

- pomieszczenia  hotelowe  na  III-ciej  kondygnacji

Obecnie  Zarząd  Wieluńskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  wspólnie  z  Urzędem  Miasta  w  Wieluniu  podjął  decyzję  o  dokończeniu  budowy  w/w pomieszczeń , adaptując  również  pomieszczenia  administracyjne  na  II-giej  na  pomieszczenia  hotelowe  z  sanitariatami.

Nieznacznej  przebudowie  podlegać  będą  również  użytkowane  obecnie  pomieszczenia  bufetowe  usytuowane  na  poziomie  pierwszej  kondygnacji  oraz  pomieszczenie  windy  towarowej  i  magazynu  usytuowane  na  parterze.

Ponieważ  przerwa  w  realizacji  obiektu  trwała  dłużej  niż  2  lata , pozwolenie  na  jego  budowę  utraciło  ważność  i  stąd  konieczność  wykonania  niniejszego  projektu  budowlano-wykonawczego  i  zgłoszenia  w  Starostwie  Powiatowym  w  Wieluniu   robót  budowlano-instalacyjnych  pozostałych  do  zrealizowania.

Niniejszy  projekt  swoim  zakresem  obejmuje:

- opis  oraz  rysunek  planu  zagospodarowania  terenu  istniejącej  hali

- opis  techniczny  części  architektonicznej

- rysunki  architektoniczne  dla  stanu  istniejącego pomieszczeń  na  parterze  I-szej , II-giej               i  III-ciej kondygnacji  hali

- rysunki  architektoniczne  dla  stanu  docelowego  pomieszczeń na  parterze  I-szej ,               II-giej   i  III-ciej kondygnacji  hali

  - Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania stanowią:

a/ Umowa zawarta  pomiędzy Wieluńskim  Ośrodkiem  Sportu  i  Rekreacji ,  a

Przedsiębiorstwem Projektowania BIPROMAG-1  w  Gliwicach

b/ Koncepcja  wstępna  dokończenia  budowy  pomieszczeń  piwnicznych  opracowana  w

2007 r  przez  projektantów  firmy  BIPROMAG-1  Gliwice  i  zatwierdzona  przez  Inwestora

c/  inwentaryzacja  istniejącego  stanu  pomieszczeń na  parterze I-szej , II-giej  i  III-ciej

kondygnacji hali opracowana  w  2007 r  przez  projektantów  firmy  BIPROMAG-1 z  Gliwic

d/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury   w sprawie warunków technicznych jakim

powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2003r poz. 690)

e/ Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy

projektu  budowlanego  (Dz. U. Nr  120  z  2003 r  poz. 1133)

f/  Ustawa  Prawo  Budowlane  (Dz. U. Nr 89  z 1994 r  z  późniejszymi  zmianami

g/  Obowiązujące  normy  i  normatywy

h/  Projekt  wykonawczy  części  architektoniczno-konstrukcyjnej  hali  opracowany  przez

projektantów  firmy  BIPROMAG  Gliwice  w  1997 roku

  - Zakres  zamierzenia  inwestycyjnego.

W  zakres  projektowanego  zamierzenia  inwestycyjnego  wchodzą  roboty  budowlano – instalacyjne  związane  z  adaptacją  i  przebudową  niewykończonych  pomieszczeń  biurowych  usytuowanych na  II-giej  kondygnacji  adaptując  je  na  pomieszczenia  hotelowe.

Istniejące  - niewykończone  pomieszczenia  hotelowe  usytuowane  na  III-ciej  kondygnacji  zostaną  doprowadzone  do  stanu  używalności.  Nieznacznej  przebudowie  podlegać  będą  użytkowane  obecnie  na  poziomie  parteru  pomieszczenia  magazynu  z  szybem  windy  towarowej  oraz  na  I-szej  kondygnacji  pomieszczenia  bufetowe.

Zakres  robót  budowlano-instalacyjnych  obejmował  będzie:

- wyburzenie  niektórych  ścianek  działowych

- wykucie  w  istn.  ścianach  nowych  otworów  drzwiowych

- wykonanie  nowych  ścianek  działowych

- uzupełnienie stolarki  drzwiowej

- wykonanie  sufitów  podwieszonych

- wykonanie  nowych  posadzek

- dokończenie  budowy  instalacji  wod-kan , co. , i elektrycznej

- malowanie  ścian  i  sufitów

1.0.  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU

  - Istniejący  stan  zagospodarowania  terenu  w  miejscu  lokalizacji  hali  sportowej

1.1.1.	Dane  dotyczące  lokalizacji  inwestycji

Adaptowanie i przebudowywane  pomieszczenia usytuowane  są  na  parterze,  I , II  i  III-ciej  kondygnacji hali  sportowej  zlokalizowanej  na  działkach  o  nr  ewid. 39/2 , 40/2 , 41, 42 , 43 przy

ul. Częstochowskiej  w  Wieluniu.

    - Fizjografia  terenu.

Aktualnie  teren  przy  hali  sportowej  jest  płaszczyzną  o  nieznacznym  zróżnicowaniu  wysokościowym.

    - Istniejąca  zabudowa  nadziemna  i  podziemna.

Pomieszczenia  objęte  niniejszym  projektem  usytuowane  są  na  parterze, I , II  i  IIIciej  kondygnacji  hali  sportowej  w  jej  północno - wschodniej  i  południowo-wschodniej części.

Powierzchnia  użytkowa  netto  objętych  adaptacją  i  przebudową  pomieszczeń  wynosi:

- na  parterze						-	9,5 m2

- na  poziomie  I-go  piętra		-	182,8 m2

- na  poziomie  II-go  piętra	-	507,2 m2

- na  poziomie  III-go  piętra	-	461,1 m2

    - Opis  robót  rozbiórkowych  i  adaptacyjnych.

Zakres  i  opis  robót  rozbiórkowych  oraz  adaptacyjnych  podano  w  części  architektonicznej  stanowiącej  drugą  część  niniejszego  opisu.

  - Projektowane  zmiany  w  zagospodarowaniu  terenu.

1.2.1. Roboty  ziemne  makroniwelacyjne.

Realizacja  projektowanej  przebudowy  nie  wymaga  wyprzedzającego  wykonywania  robót  ziemnych  makroniwelacyjnych.

1.2.2.  Obiekty  projektowane

W  ramach  projektowanego  zamierzenia  nie  przewiduje  się  budowy  nowych  obiektów  kubaturowych.  Przebudowa  i  remont  pomieszczeń  piwnicznych nie  zwiększa  powierzchni  zabudowy  i  kubatury  hali  sportowej.

1.2.3.   Drogi  i  chodniki.

W  ramach  projektowanej  inwestycji  nie  zachodzi  konieczność  budowy  dojazdu  oraz  dojść  do  obiektu.

1.2.4. Sieci  zewnętrzne  projektowane  dla  obiektu.

W  ramach  projektowanej  inwestycji  nie  zachodzi  konieczność  wykonania  zewnętrznych  sieci  wodno – kanalizacyjnych  oraz  elektrycznych.

  - Zestawienie  ogólne  powierzchni.

a)  powierzchnia  terenu  w  granicach  opracowania					-	0,5 ha

b)	powierzchnia  użytkowa  netto  przebudowywanych  i  wykańczanych  pomieszczeń  	-	1060,50 m2

1.4.  Inne  dane  o   zagospodarowywanym  terenie

Budynek  hali  sportowej i  teren  wokół  budynku nie  podlega  ochronie  konserwatorskiej  oraz  nie  podlega  wpływom  eksploatacji  górniczej.

- CZĘŚĆ  ARCHITEKTONICZNA  Z  INFORMACJĄ  BIOZ

2.1.  Opis  stanu  istniejącego  pomieszczeń  II  i  III-ciej  kondygnacji  wraz  z  ich  oceną  techniczną

Projekt  hali  sportowej  z  1997 r obejmował  niżej  wymienione  pomieszczenia  usytuowane  na  II  i  III-ciej  kondygnacji

Wykaz  pomieszczeń  II-giej  kondygnacji  według  projektu  z  1997 roku

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia pom. w m2 |
| --- | --- | --- |
| 201 | Sala konferencyjna | 45,6 |
| 202 | Holl + klatka schodowa | 137,0 |
| 203 | WC – M | 6,3 |
| 204 | WC – K | 3,0 |
| 205 | Dyżurka sanitarna | 21,9 |
| 206 | Pokój sędziów | 13,0 |
| 207 | Pokój trenerów | 19,5 |
| 208 | Komunikacja + klatka schodowa | 124,0 |
| 209 | Pokój biurowy | 21,9 |
| 210 | Pokój biurowy | 21,9 |
| 211 | Pokój biurowy | 21,9 |
| 212 | WC – K | 8,2 |
| 213 | WC – M | 7,0 |
| 214 | Pomieszczenie na sprzęt porządkowy | 6,0 |
| 215 | Pomieszczenie socjalne obsługi | 9,0 |
| 216 | Klatka schodowa | 37,2 |
| 217 | Szyb windy | 3,8 |
|  | Ogółem | 507,2 m2 |

Wykaz  pomieszczeń  III-giej  kondygnacji według  projektu  z  1997 roku

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia pom. w m2 |
| --- | --- | --- |
| 301 | Pomieszczenie techniczne | 17,4 |
| 302 | Pomieszczenie spikera | 12,8 |
| 303 | Komunikacja | 3,8 |
| 304 | Hall + klatka schodowa | 101,2 |
| 305 | WC – M | 6,3 |
| 306 | WC – K | 3,0 |
| 307 | Łazienka | 3,3 |
| 308 | Pokój gościnny nr 1 | 16,2 |
| 309 | Przedpokój | 1,7 |
| 310 | Przedpokój | 1,7 |
| 311 | Łazienka | 3,4 |
| 312 | Pokój gościnny nr 2 | 20,5 |
| 313 | magazyn pościeli | 7,1 |
| 314 | Klatka schodowa | 33,8 |
| 315 | Komunikacja | 90,2 |
| 316 | Pokój gościnny nr 3 | 16,2 |
| 317 | Łazienka | 3,4 |
| 318 | Łazienka | 3,4 |
| 319 | Przedpokój | 1,7 |
| 320 | Przedpokój | 1,7 |
| 321 | Pokój gościnny nr 4 | 16,2 |
| 322 | Pokój gościnny nr 5 | 21,9 |
| 323 | Łazienka | 3,1 |
| 324 | Przedpokój | 1,7 |
| 325 | WC – K | 5,0 |
| 326 | WC – M | 5,2 |
| 327 | Pomieszczenie techniczne | 15,4 |
| 328 | Klatka schodowa | 40,0 |
| 329 | Szyb windy osobowej | 3,8 |
|  | Ogółem | 461,1 m2 |

Ogółem  powierzchnia  użytkowa  netto  pomieszczeń  objętych  dokończeniem  budowy  wynosi  -  968,30 m2

Powyższe  pomieszczenia  pod  względem  konstrukcyjnym  zostały  zrealizowane  w  całości.  Nie  zostały  zrealizowane  w  całości  w  niektórych  pomieszczeniach  roboty  wykończeniowe  obejmujące:

- wykładziny  posadzek

- stropy  podwieszone

- parapety  wewnętrzne

- stolarka  drzwiowa

- malowanie  ścian  i  stropów

- instalacje  wod-kan , c.o.  i  elektryczne

Pomieszczenia  niewykończone  w  całości  do  obecnej  chwili  nie są  użytkowane.  Stan  techniczny  zrealizowanych  elementów  konstrukcyjnych  i  ogólnobudowlanych  pomieszczeń  piwnicznych  dość  dobry.  Ściany , stropy  i  posadzki  nie  wykazują  spękań , zrealizowane  tynki  nie  wykazują  ubytków  oraz  nie  są  zawilgocone.

Reasumując  stwierdza  się , że  na  obecnym  etapie  brak  przeciwskazań  uniemożliwiających  wykonanie  prac  budowlano-instalacyjnych  związanych  z  nieznaczną  przebudową  pomieszczeń  i  oddaniem  ich  w  użytkowanie.

Nieznacznej  przebudowie  podlegac  będą  również  użytkowane  obecnie  niżej  wymienione  pomieszczenia  usytuowane  na  parterze  i  I-szej  kondygnacji  hali  sportowej.

Wykaz  pomieszczeń  na  parterze  podlegających  przebudowie:

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia pom. w m2 |
| --- | --- | --- |
| 6 | Magazyn | 7,5 |
| 28 | Szyb windy towarowej | 2,0 |
|  | Ogółem | 9,5 m2 |

Wykaz  pomieszczeń  na  I-szej  kondygnacji   podlegających  przebudowie:

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia pom. w m2 |
| --- | --- | --- |
| 101 | Magazyn | 7,5 |
| 102 | Bufet | 17,0 |
| 103 | Komunikacja | 5,0 |
| 104 | Zmywalnia | 8,0 |
| 105a | Komunikacja bufetu | 36,5 |
| 105 | Hall + klatka schodowa | 106,8 |
| 124 | Szyb windy towarowej | 2,0 |
|  | Ogółem | 182,8 m2 |

  - Program  użytkowy  inwestycji  i  przeznaczenie  pomieszczeń oraz ich  powierzchnia  użytkowa

2.2.1.  Program  użytkowy

Program  użytkowy adaptowanych  i   przebudowywanych  pomieszczeń określony  został  w  koncepcji  wstępnej  opracowanej  przez  projektantów  firmy  „BIPROMAG-1”.  Program  ten  przewiduje:

- adaptację  pomieszczenia  szybu  windy  towarowej  wraz  z  przyległym magazynem  usytuowane  na  parterze  hali  na  pomieszczenia  dla kierownika hali

- przebudowę  pomieszczenia  bufetu, likwidację  windy towarowej  na  I-szym  piętrze  oraz  zwiększenie  sali  bufetowej  kosztem  komunikacji

- przebudowę  pomieszczeń  biurowych  II-go  piętra  na  pokoje  hotelowe

- dokończenie  budowy  pokoi  hotelowych  na  III-cim  piętrze

    - Przeznaczenie  pomieszczeń

Przebudowywane  i  wykończone   pomieszczenia  II  i  III  kondygnacji  będą  służyły  jako  zaplecze  hotelowe  dla  drużyn  sportowych  i  trenerów.  Pomieszczenia  szybu  windy  towarowej oraz  pomieszczenia  magazynowe  po  przebudowie  przeznaczone :

- na parterze  -  jako  pokój  kierownika  hali

- na  I-szym  piętrze  -  jako  powiększony  magazyn  bufetu

    - Zestawienie  powierzchni  użytkowej  netto  adaptowanych , przebudowywanych  i  wykańczanych  pomieszczeń

# PARTER  -  adaptacja  dwóch  pomieszczeń  istniejących  na  pomieszczenie  biurowe  dla  kierownika  hali  sportowej

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. m2 | Rodzaj posadzki |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Pomieszczenie kierownika hali sportowej | 10,0 | pł. gress nowe |
|  | # Razem | 10,0 m2 |  |

# I  PIĘTRO  -  przebudowa  pomieszczeń  bufetu

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. m2 | Rodzaj posadzki |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | Magazyn | 10,00 | pł. gress nowe |
| 102 | Bufet | 17,00 | pł. ceram. nowe |
| 103 | Zmywalnia | 11,00 | pł. ceram. nowe |
| 104 | Sala konsumpcyjna bufetu | 54,00 | pł. gress istn. |
|  | # Razem pow. użytkowa netto przebudowywanych pomieszczeń | 92,00 |  |

# II  PIĘTRO  - częściowa  adaptacja  i  przebudowa  pomieszczeń  biurowych  na  pomieszczenia  hotelowe

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. m2 | Rodzaj posadzki |
| --- | --- | --- | --- |
| 201 | Sala audiowizualna | 45,60 | Wykł. Tarkett proj. |
| 202 | Recepcja hotelu , hall z klatką schodową | 137,00 | pł. gress proj. |
| 203 | WC M | 6,30 | pł. ceram. proj. |
| 204 | WC K | 3,00 | pł. ceram. proj. |
| 205 | Pokój gościnny nr 1 | 14,20 | Wykł. Tarkett proj. |
| 206 | Łazienka | 5,30 | pł. ceram. proj. |
| 207 | Przedpokój | 1,70 | Wykł. Tarkett proj. |
| 208 | Przedpokój | 1,70 | Wykł. Tarkett proj. |
| 209 | Łazienka | 3,40 | pł. ceram. proj. |
| 210 | Pokój gościnny nr 2 | 16,20 | Wykł. Tarkett proj. |
| 211 | Komunikacja + klatka schodowa | 124,50 | płt. gress proj. |
| 212 | Magazyn pocieli czystej | 7,10 | pł. gress proj. |
| 213 | Przedpokój | 1,70 | Wykł. Tarkett proj. |
| 214 | Pokój gościnny nr 3 | 16,20 | Wykł. Tarkett proj. |
| 215 | Łazienka | 3,40 | pł. ceram. proj. |
| 216 | Przedpokój | 1,70 | Wykł. Tarkett proj. |
| 217 | Pokój gościnny nr 4 | 16,20 | Wykł. Tarkett proj. |
| 218 | Łazienka | 3,40 | pł. ceram. proj. |
| 219 | Przedpokój | 1,70 | Wykł. Tarkett proj. |
| 220 | Pokój gościnny nr 5 | 21,90 | Wykł. Tarkett proj. |
| 221 | Łazienka | 3,10 | pł. ceram. proj. |
| 222 | Pokój gościnny nr 6 | 10,30 | Wykł. Tarkett proj. |
| 223 | Pokój socjalny pracowników hotelowych | 9,00 | pł. gress proj. |
| 224 | Pokój na sprzęt porządkowy | 6,00 | pł. gerss proj. |
| 225 | Szyb windy | 3,80 | pł. gress proj. |
| 226 | Klatka schodowa + komunikacja | 37,20 | pł. gress proj. |
|  | Razem | 501,60m2 |  |

# III  PIĘTRO  -  dokończenie  budowy  pomieszczeń  hotelowych

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. m2 | ###### Rodzaj posadzki |
| --- | --- | --- | --- |
| 301 | Magazyn konserwatora | 17,40 | pł. gress proj. |
| 302 | Pokój konserwatora | 12,80 | Wykł. Tarkett proj. |
| 303 | Komunikacja | 3,80 | pł. gress proj. |
| 304 | Hall + klatka schodowa | 101,20 | pł. gress proj. |
| 305 | WC M | 6,30 | pł. ceram. proj. |
| 306 | WC K | 3,00 | pł. ceram. proj. |
| 307 | Łazienka | 3,30 | pł. ceram. proj. |
| 308 | Pokój gościnny nr 1 | 16,20 | Wykł. Tarkett proj. |
| 309 | Przedpokój | 1,70 | Wykł. Tarkett proj. |
| 310 | Przedpokój | 1,70 | Wykł. Tarkett proj. |
| 311 | Łazienka | 3,40 | pł. ceram. proj. |
| 312 | Pokój gościnny nr 2 | 16,20 | Wykł. Tarkett proj. |
| 313 | Magazyn pościeli brudnej | 7,10 | pł. gress proj. |
| 314 | Klatka schodowa | 33,80 | pł. gress proj. |
| 315 | Komunikacja | 90,20 | pł. gress proj. |
| 316 | Pokój gościnny nr 3 | 16,20 | Wykł. Tarkett proj. |
| 317 | Łazienka | 3,40 | pł. ceram. proj. |
| 318 | Łazienka | 3,40 | pł. ceram. proj. |
| 319 | Przedpokój | 1,70 | Wykł. Tarkett proj. |
| 320 | Przedpokój | 1,70 | Wykł. Tarkett proj. |
| 321 | Pokój gościnny nr 4 | 16,20 | Wykł. Tarkett proj. |
| 322 | Pokój gościnny nr 5 | 21,90 | Wykł. Tarkett proj. |
| 323 | Łazienka | 3,10 | pł. ceram. proj. |
| 324 | Przedpokój | 1,70 | Wykł. Tarkett proj. |
| 325 | Pokój gościnny nr 6 | 10,30 | Wykł. Tarkett proj. |
| 326 | Pomieszczenie techniczne | 15,40 | lastrico istn. |
| 327 | Klatka schodowa | 40,00 | pł. gress proj. |
| 328 | Szyb windy osobowej | 3,80 | pł. gress proj. |
|  | Razem | 456,9 m2 |  |
|  | Ogółem powierzchnia użytkowa „netto” adaptowanych , przebudowywanych i wykańczanych pomieszczeń | 1060,50 m2 |  |

  - Rozwiązanie  architektoniczno-budowlane  określające  formę  pomieszczeń.

Będące  przedmiotem  opracowania  pomieszczenia  biurowe  i  hotelowe , usytuowane  są  na  II  i  III-ciej  kondygnacji  nad  zapleczem  hali  sportowej  wzdłuż  trzech  ścian  budynku  hali.

Parametry  pomieszczeń  wzdłuż  ściany  podłużnej:

Długość  	-	55,88 m

Szerokość	-	8,75 m

Wysokość	-	3,00 m

parametry  pomieszczeń  wzdłuż  elewacji  wejściowej

Długość  	-	35,50 m

Szerokość	-	6,40 m

Wysokość	-	3,00 m

Wejście  na  poziom  II  i  III-ciej  kondygnacji  -  trzema  obudowanymi  klatkami  schodowymi.

2.4. Opis  wyburzeń

Projektuje  się  następujące  wyburzenia  i  przebicia:

- wyburzenia  niektórych  ścianek  działowych  (oznaczono  na  rys.  stanu  istniejącego  z  wyburzeniami)

- przebicia  w  ścianach  w  celu  osadzenia  do  projektowanych  drzwi  (oznaczono  j.w.)

2.5. Opis  konstrukcji

W  ramach  dokończenia  budowy  pomieszczeń  na  II  i  III-ciej  kondygnacji  nie  projektuje  się  nowych  elementów  konstrukcyjnych.  Nowe  ścianki  działowe  posadowione  będą  na  istniejącej  posadzce.  Nowe  nadproża  przyjmuje  się  jako  typowe.

  - Roboty  ogólnobudowlane

2.6.1. Ściany  działowe

Ściany  działowe  projektuje  się  z  cegły  kratówki .  Obudowa  klatki  schodowej , oraz  nowa  ścianka  sali  bufetu  na  I-szym  piętrze  zaprojektowana  została  z  bloczków  szklanych.

2.6.2. Izolacje.

Izolacje  akustyczne  ,  termiczne  i  przeciwwodne  zostały  wykonane  przy  realizacji  hali.  Izolację  przeciwwilgociową  w  postaci  folii  w  płynie  wykonać  należy  w  pomieszczeniach  mokrych.

    - Nadproża.

Nad  otworami  w  projektowanych  ścianach  nadproża  zaprojektowano  z  typowych  żelbetowych  elementów  L –19.

    - Klatki  schodowe

Schody  klatki  schodowej  wykonane  są  jako  -  żelbetowe wylewane  na  mokro.  Obłożyć  je  należy  gresem  niepoślizgowym  na  kleju, po  uprzednim  wyrównaniu  stopni  i  podstopni.

2.7. Roboty  wykończeniowe

2.7.1.	Posadzki  na  stropie.

P6	  -   	wykładzina  PCV  (Tarkett  Optima)	-  0,2  cm

- 		wylewka  samopoziomująca				-  1,0 cm			warstwy  do  wykonania

-		podkład  cementowy			   			-  4,5  cm

- folia  budowlana														warstwy  istniejące

-		styropian                							-     3  cm

-		strop  istniejący

P7		-   płytki  ceramiczne      						-	1,0 cm

- 		wylewka  samopoziomująca			-   1,0 cm			warstwy  do  wykonania

-	podkład  cementowy  w  spadku			-	4  6  cm

-   3 x papa  na  lepiku													warstwy  istniejące

-  strop  istniejący

P8		-	płytki  gres  									-	1,0 cm				warstwy  do  wykonania

- 	wylewka  samopoziomująca				-  1,0 cm

-	podkład  cementowy						-	4 cm

-	folia  budowlana

-	styropian										-	3 cm				warstwy  istniejące

-	strop  -  istniejący

Schody  w  klatkach  schodowych  należy  obłożyć  płytkami  gres  „Schodowymi” niepoślizgowymi.

2.7.2.  Stolarka  drzwiowa.

Projektuje  się  drzwi  płytowe  „Porta” w  ościeżnicach  stalowych.  Drzwi w korytarzach aluminiowe  szklone  szkłem  bezpiecznym  o  odporności  ogniowej  EI-30.  Zestawienie  nowych  drzwi  do  zabudowy  podano  na  rysunku  nr  215/2/B-5.0  i  6.0

2.7.3. Okna.

W  adaptowanych  i  przebudowywanych  pomieszczeniach  zamontowano  okna  podczas  wznoszenia  hali.  Zabudowane  uprzednio  okna  obecnie  należy  doposażyć  w  klamki.

2.7.4.  Balustrady.

Balustrady  schodów  wykonane  z  rur  i  prętów  stalowych.  Pochwyty

z  rur  stalowych  mocowane  do  ścian .  Istniejące  balustrady  i  poręcze  należy  oczyścić  i  pomalować.

    - Tynki  wewnętrzne.

W  wszystkich  pomieszczeniach  części  hotelowej  - należy  uzupełnić  ubytki  istniejących  tynków  i  wykonać  gładź  gipsową.

    - Okładziny  ścienne  wewnętrzne.

W  pomieszczeniach  sanitarnych  ściany  wyłożone  płytkami  ceramicznymi  do  wysokości  górnej  krawędzi  drzwi  ( 2 m. ).  Na  partiach  ścian  za  umywalkami  w  innych  pomieszczeniach  płytki  ceramiczne  do  wys.  2 m.  W  komunikacji  i  hallu  głównym ściany  należy  obłożyć  płytkami  gress  do  wysokości  0,60 m.

    - Sufity  podwieszone.

Sufity  podwieszone  projektuje  się  w  komunikacji  II-go i  III-ciego piętra  z  płyt  „Thermatex”.  We  wszystkich  pomieszczeniach  III piętra  z  płyt  gipsowo – kartonowych.   Ponadto  płytami  STG , mocowanymi  do  stelaża , należy  osłonić  wszystkie  przewody  instalacyjne  i  wentylacyjne  w  pomieszczeniach  zaplecza  sanitarnego.

    - Malowanie  stolarki.

Stolarka  drzwi  wewnętrznych  jak  na  niższych  kondygnacjach.

    - Malowanie  ślusarki.

Elementy  stalowe  malowane  w  kolorze  granatowym  RAL 5010

    - Malowanie  ścian.

Ściany  w pomieszczeniach  malowane  farbami  akrylowymi  w kolorach  pastelowych.

    - Parapety.

Parapety  wewnętrzne  z  PCV w  kolorze  białym.

2.8.  Instalacje.

W  pomieszczeniach  hotelowych  przewiduje  się  dozbroić  n/w  instalacje:

- wod-kan

- elektryczną

- teletechniczną

- c.o.  i  cwu

Szczegół  podano  w  projektach  branży  sanitarnej  i  elektrycznej.

2.9. Dostosowanie  obiektu  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych.

Budynek  hali  obecnie  jest  dostosowany  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych tylko  na  parterze.  Pozostałe kondygnacje  hali  sportowej  połączone  będą  nowozakupioną  i  zamontowaną  w istn.  szybie windy  dla  osób  niepełnosprawnych. W  części  hotelowej  dla  osób  niepełnosprawnych projektuje  się  jeden  z  pokoi  z  łazienką  umożliwiającą  pobyt  osobom  niepełnosprawnym.

3.0.	INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA.

3.1.	Zakres  robót.

Zakres  robót  do  wykonania  w  ramach  projektowanego  zamierzenia  inwestycyjnego

podano  w  punkcie   3.0 , 4.0, 5.0 , 6.0   niniejszego  opisu  technicznego.

  - Kolejność  realizacji  poszczególnych  robót

Proponuje  się  następującą  kolejność  realizacji  inwestycji:

- urządzenie  zaplecza  dla  wykonawcy  z  zasilaniem  elektrycznym  i  wodnym

- wykonanie robót  rozbiórkowych

- wykonanie  robót  ogólnobudowlanych    i  instalacyjnych

- wykonanie  robót  wykończeniowych

- zlikwidowanie  zaplecza  wykonawcy

  - Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  które  mogą  stworzyć  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi.

Elementy  zagospodarowania  działki , które  mogą  stworzyć  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  w  omawianej  inwestycji  nie  występują.

  - Wskazania  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót budowlanych.

Podczas  realizacji  projektowanego  zamierzenia  inwestycyjnego  mogą  wystąpić  n/w  zagrożenia:

- możliwość  upadku  z  wysokości  ponad  3,0 m  przy  robotach, malarskich  i  tynkowych   na  klatkach  schodowych

- możliwość  porażenia  prądem  w  trakcie  prac  przy  istniejących  instalacjach  elektrycznych

3.5. Wskazania  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót.

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  uprawniony  pracownik  Wykonawcy  winien  przeszkolić  pracowników  w  zakresie  obowiązujących  przepisów  BHP  w  tematyce  prowadzenia  robót  budowlano-instalacyjnych  w  istniejącej  czynnej  hali  produkcyjnej, prowadzenia  robót  na  wysokościach  oraz  w  pobliżu  instalacji  elektrycznych.

3.6. Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegających  niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  jej  sąsiedztwie  w  tym  zapewniających  bezpieczną  i  sprawna  komunikację  umożliwiające  szybką  ewakuację  na  wypadek  pożaru , awarii  i  innych  zagrożeń.

- przed  rozpoczęciem  realizacji  robót  wyznaczyć  strefy  niebezpieczne , przejścia  i  dojścia , odpowiednio  je  oznakować,

- wyposażyć  pracowników  w  odpowiednią  odzież  roboczą , sprzęt  ochronny  osobisty,

- na  budowie  urządzić  punkt  pierwszej  pomocy  obsługiwany  przez  przeszkolonego  pracownika,

- zapewnić  należyty  dozór  techniczny,

- wszelkie  prace  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami  BHP, normami  i  sztuką  budowlaną.

- roboty  budowlane  należy  wykonać  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej  Wykonawcy  przedmiotu  projektu. Pracownicy  zobowiązani  są  do  przestrzegania  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002 r  (Dz. U. nr 75 poz. 690  z  2002 r  z  późniejszymi  zmianami)  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  oraz  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997 r  (Dz. U.  nr 129  poz. 844  z  1997 r  z  późniejszymi  zmianami)  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,

- w  realizacji  należy  stosować  wyłącznie  materiały  posiadające  atesty , aprobaty  techniczne, certyfikaty  i  dopuszczenia  w  budownictwie  ze  szczególnym  uwzględnieniem  materiałów  służących  ochronie  przeciwpożarowej,

- dźwigi  i  wyciągi  powinny  posiadać  atesty  dopuszczające  do  ruchu  i  określoną  maksymalną  nośność.

  - Wytyczne  do  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.

Na  mocy  ustawy  z  dnia  7.07.1994 r  Prawo  Budowlane , kierownik  budowy  zobowiązany  jest  do  sporządzenia  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Plan  BiOZ).

Plan  BiOZ  należy  sporządzić  m.in.  zgodnie  z:

- Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz. U. Nr 120,  poz. 1126)

- Rozporządzeniem  Ministra  Przemysłu  i  Handlu  z  dnia  31.08.1993 r  w  sprawie  bezpieczeństwa i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  21.04.2006 r  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków, innych  obiektów  budowlanych  i  terenów     (Dz. U. Nr  80, poz. 563),

- Rozporządzeniem  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28.05.1996 r  w  sprawie  szczegółowych  zasad  szkolenia  w  dziedzinie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy                         (Dz. U. Nr 62, poz. 285),

- Rozporządzeniem  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28.05.1996 r  w  sprawie  rodzajów  prac , które  powinny  być  wykonywane  przez  co  najmniej  dwie  osoby                         (Dz. U. Nr 62,      poz. 288),

- Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  z  dnia  27.04.2000 r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  przy  pracach  spawalniczych.

Przy  opracowaniu  planu  BiOZ  należy  wziąć  pod  uwagę  roboty  wyszczególnione  w  punkcie 3.4. niniejszej  informacji.

##### 4.0.	WARUNKI  OCHRONY  P.POŻ.

5.0.   UWAGI  KOŃCOWE.

- Zamawiający  winien  uzyskać  w  ramach  oferty  od  Wykonawcy  potwierdzenie  zgodności  między  przedmiarem  robót  a  zakresem  wynikającym  z  dokumentacji  projektowej.

- Obowiązkiem  Wykonawcy , który  powinien  być  spełniony  przed  podpisaniem  umowy , jest  zawiadomienie  Zamawiającego  o  ewentualnych  wadach  i  brakach  w  otrzymanej  dokumentacji.

- Całość  robót  należy  wykonywać  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.