# PRZEDMIAR ROBÓT

NA REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ

W M. JODŁOWIEC

ADRES OBIEKTU – DROGA GMINNA W M. JODŁOWIEC

BRANŻA – DROGOWA

ZAMAWIAJĄCY – GMINA WIELUŃ

INWESTOR – GMINA WIELUŃ

PROJEKTANT – Z.U.T.B.D „ GRAD” H. KACZMAREK

ADRES – 98-300 WIELUŃ OS. STARE SADY 39/23

## DATA OPRACOWANIA    - WRZESIEŃ 2008 r.

### SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

#### I   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

#### II  NAWIERZCHNIA

##### PRZEDMIAR ROBÓT

NA REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W M. JODŁOWIEC

| Lp. | KNR;KNNR | Wyszczególnienie robót lokalizacja, obliczenie | Jedn. obm. | Ilość jedn. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Specyf |  |  |  |  |
|  |  | ###### I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0119-03 D-01.00.00 | Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym km 0+000 do km 0+650 o dł. 0,65 km | km | 0,65 |  |
|  |  | ###### II NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 2 | KNR 2-31 1004-04 D-05.03.05 | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami km 0+000 do km 0+365 szer. 5 m km 0+365 do km 0+650 szer. 3 m 365 x 5,0 + 285 x 3 = 2.680 m2 zjazd na drogę boczną 15 x 4 = 60 m2 RAZEM 2.740 m2 | m2 | 2.740 |  |
| 3 | KNR 2-31 1004-07 analogia D-05.03.05 | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową zwykłą w ilości 0,40 kg/m2 2.740 m2 | m2 | 2.740 |  |
| 4 | KNR 2-31 0108-02 1501-02 1502-02 D-05.03.05 | Mechaniczne wyrównanie profilu podłużnego i poprzecznego masą betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm z transportem na odległość 50 km według tabeli wyrównania - 186 Mg | Mg | 186 |  |
| 5 | KNR 2-31 0310-05 i 06 1501-02 1502-02 D-05.03.05 | Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm gr. 4 cm z transportem masy na odległość 50 km 2.740 m2 | m2 | 2.740 |  |