Poz.1. Stropy

Poz.1.1.Strop tarasu

Wiatr – maszt:

P = qk x Ce x Cx x x l x d

qk = 0,25 kPa

Ce = 0,8 + 0,02x1,2 = 0,82

Cx = k x C∞ (Z1-18)

=2h/D = 2x6,91m/0,127m = 109

k=0,26-0,38 x lg(1/= 0,26 + 0,77 = 1,03 >> k=1,0

C∞ = 1,3

Cx = 1,0 x 1,3 =1,3

 = 1 +  [(r/ Ce)x(kb+kr)]0,5

r = 0,08 (teren A)

Ce =  0,82

= 3,55

∆ = 0,02

T= 0,1 x H /(B)0,5 = 0,1 x 6,91m /(0,127m)0,5 = 1,92

n = 1/T = 1/1,92 = 0,52  >>    = 3,55

kb= 1,73

kb= Ax(lnH)2 + BxlnH + C

 = L/H = 0,127m/6,91m = 0,02

A=-0,03; B=-0,07; C=1,97

kb= -0,11-0,13+1,97

kr = 94,3

kr = 2KLK0/ ∆

Vk = 20m/3 >> VH = Vk x (Ce)0,5 = 18,1m/s

nr = n x H / VH = 0,52 x 6,91/18,1 = 0,2 >> KL = 0,77

n/ VH = 0,52/18,1 = 0,03 >> K0 = 0,39

 = 11,9

P = 0,25 kPa x 0,82 x 1,3 x 11,9x 6,91m x 0,127m = 2,78 kN

Wiatr – chorągiew:

P = qk x Ce x (0,03h + 0,65 ) x x l

h=50cm x l=100cm

 = 0,4

 = 11,9

P = 0,25 kPa x 0,82 x (0,03x0,5m + 0,65 x0,4) x 11,9x 1,0m = 0,67 kN

Moment utwierdzenia od chorągwi M1= 1,01 kN x 6,91m = 6,98 kNm

Moment utwierdzenia od wiatru M2= 4,17 kN x 6,91m x 0,5 = 14,4 kNm

Całkowity moment utwierdzenia M= M1+ M2= 21,4 kNm

W=M/Re = 21,4kNm/355MPa = 60 cm3
Przyjęto rurę 127x5,6mm (62,1cm3)

Strop +14,02

Poz.2. Schody

Poz.2.2.-2.3. Schody

Poz.2.4. Schody