OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zabytkowa baszta „Męczarnia” przy ul. Podwale w Wieluniu, usytuowana w północno wschodnim narożniku miejskich murów obronnych.

Baszta wpisana jest do rejestru zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej.

Zakres opracowania całości projektu budowlanego obejmuje merytoryczną problematykę konserwacji zachowanych części baszty i odbudowy wyższych kondygnacji do stanu udokumentowanego w oparciu o ikonografię archiwalną.

Zakres rzeczowy określony w treści umowy obejmuje następujące części projektu budowlanego rozszerzonego w stosunku do zakresu określonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w stopniu spełniającym wymogi projektu wykonawczego:

-	Projekt architektoniczno-budowlany

-	Projekt budowlany konstrukcji

-	Projekt budowlany instalacji elektrycznych, oświetlenia podstawowego i awaryjnego oraz gniazdek wtykowych i instalacji odgromowej.

Zakres projektu budowlanego nie obejmuje przyłącza NN mającego stanowić wyodrębniony temat opracowania.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

Formalną podstawę opracowania stanowi umowa z Urzędem Miejskim w Wieluniu zawarta w dn. 17.10.2006 r.

Uwarunkowania sytuacyjne i przestrzenne projektu określa rysunek i tekst miejscowego planu zagospodarowania terenu Starego Miasta w Wieluniu oraz części terenów przyległych stanowiącego od 2006 r. podstawę dla realizacji polityki przestrzennej na obszarze objętym planem.

Jako podstawy merytoryczne wykorzystane zostały następujące materiały i dokumenty:

-	Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500

-	Projekt techniczno roboczy konserwacji i nadbudowy baszty „Męczarni”  w Wieluniu sporządzony w 1987 r. przez autora niniejszego opracowania.

-	Rysunki inwentaryzacyjne aktualnego stanu baszty sporządzone w oparciu o pomiary wykonane w dn. 10.01.2007.

-	Przekazy ikonograficzne ze szczególnym uwzględnieniem akwareli K. Stronczyńskiego z połowy XIX w.

-	Wskazania i zalecenia dotyczące baszty „Męczarni” zawarte w opinii prof. dr hab. Z. Świechowskiego pt. „Uwagi na temat prac badawczych i konserwatorskich przy murach miejskich w Wieluniu” opracowanej w 1993 r. na zlecenie WKZ w Sieradzu.

-	Wskazania zalecenia i uwagi przekazane w toku konsultacji przez Kierownika Delegatury w Sieradzu mgr Elżbietę Horbacz.

-	Ocena architektoniczna stanu odstępstw od projektu z 1987 r. i warunków przywrócenia projektowanych rozwiązań oraz zakresu aktualizacji projektu - sporządzona przez autorów niniejszego opracowania w lutym 2007 r.

-	Ocena stanu konstrukcji baszty oraz możliwości i warunków doprowadzenia elementów konstrukcji do stanu zgodnego z formą historyczną i projektowaną geometrią planu - sporządzona przez dr inż. Jana Kozickiego i mgr inż. Marka Rynieckiego w marcu 2007 r.

-	Konsultacje z Naczelnikiem Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Wieluniu mgr inż. Szewczykiem w dn. 19.02.2007 i uzgodnienie przyjętych rozwiązań projektowych w zakresie gabarytów, funkcji, warunków komunikacji wewnętrznej oraz projektowanych materiałów budowlanych.

-	Konsultacje z rzeczoznawcami ds. bhp i ppoż.

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 (z późniejszymi zmianami) w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (stan prawny na dzień 15 maja 2004 r.).

3. USYTUOWANIE I STAN ISTNIEJĄCY BASZTY

Baszta „Męczarnia” usytuowana jest w północno wschodniej części Starego Miasta na narożniku dawnego obwodu miejskich murów obronnych w sąsiedztwie zbiegu ulic Reformackiej i Podwala.

Tereny dawnych fos miejskich pomiędzy linią murów i otaczającymi ulicami stanowią przestrzeń zieleni publicznej podobnie jak pas terenu przylegającego od zachodu do wewnętrznej strony muru pomiędzy basztą i ulicą Barycz. Od strony zachodniej bezpośrednie sąsiedztwo baszty stanowią tereny wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej osiedla Okólna z grupą punktowców usytuowanych na skraju osiedla w pobliżu murów. Na skraju osiedla w pobliżu baszty wybudowany został w ubiegłym roku parking osiedlowy dostępny z ulic Okólnej oraz z ul. Reformackiej. Przy południowej elewacji baszty oraz przy wschodnim odcinku muru (od strony osiedla) występuje luźna grupa starodrzewu. Teren na zewnątrz murów zagospodarowany jest formami zieleni niskiej.

Baszta „Męczarnia” zbudowana została w XV w, w narożniku północno wschodnim miejskich murów obronnych wzniesionych w XIV w. po 1350 r. Dwie dolne kondygnacje ukształtowane na rzucie zewnętrznym nieregularnego pięcioboku z czworobocznymi pomieszczeniami we wnętrzu dostawione zostały „na styk” do istniejącego już uprzednio wewnętrznego lica murów obronnych. Wyższe kondygnacje baszty - nie zachowane obecnie - ukształtowane były na rzucie nieregularnego ośmioboku, wkraczającego swym obrysem na grubość muru obronnego.

Zewnętrzne lica boków w narożniku murów stanowiły kontynuację pionową licowych płaszczyzn murów obronnych umożliwiając przez to prowadzenie wertykalnej obrony przedpola.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych na przełomie XX i XXI w. Zachowana bryła baszty obejmowała dwie kondygnacje nadziemne przesklepione sklepieniem kolebkowym, których środkowe strefy uległy zniszczeniu. Zniszczeniu uległy również górne części narożników baszty oraz licowe wątki ścian północnej i wschodniej, a także korony przyległych odcinków murów obronnych.

W końcu lat dziewięćdziesiątych przystąpiono do prac konserwatorskich i remontowych w oparciu o projekt sporządzony w 1987 r.

Wykonane wówczas prace budowlane, wstrzymane na skutek stwierdzenia istotnych odstępstw od tego projektu ukształtowały zmieniony obrys planu zewnętrznych ścian baszty zamykający się od północnego wschodu w granicach wewnętrznego lica murów obronnych i zmieniający kąt nachylenia lica ściany północnej ukształtowanego w oparciu o zachowany stan destrukcji tej ściany - wylicowany dla uzyskania płaszczyzny pionowej.

Geometria planu zaistniała w następstwie przeprowadzonych robót zachowuje bez zmian rozplanowanie strefy przyziemia zmienia natomiast pięcioboczny obrys I piętra z zachowaniem bez zmian czworobocznego planu wnętrza.

Odtworzone zostały kolebkowe sklepienia nad dwiema zachowanymi kondygnacjami baszty.

Nad I piętrem wyprowadzone zostały od strony zachodniej zręby ośmiobocznego obrysu oraz fragmenty ścian parapetowych.

Od strony wschodniej pozostał wyrównany poziom betonowego podłoża powtarzający sprzecznie z projektem zarys wieloboku niższych kondygnacji w pionie płaszczyzn wewnętrznego lica murów obronnych.

Powierzchnie lica baszty w przyziemiu ukształtowane zostały z cegły pełnej o wymiarach 8,5 x 12 x 26. Zostały one uzupełnione nową cegłą o analogicznych wymiarach podobnie jak lica ścian i łęki otworów drzwiowych oraz sklepienia w pomieszczeniach przyziemia.

W licu zewnętrznym ścian zachodniej i południowej oraz pozostałych ścianach baszty ponad poziomem muru ceglanego występuje wątek ściany kamiennej z wapienia rodzimego. Pierwotnie mur kamienny wznoszony był poziomymi warstwami o wysokości odpowiadającej kolejnym poziomom pomostów roboczych.

Poziome linie warstw zostały zagubione i zatarte w toku licowania ubytków w ścianach kamiennych.

Lico kamienne występuje również w ścianach i sklepieniu pomieszczenia na I piętrze.

Wyżej fragmenty ścian nadbudowywanych w ostatnim okresie wykonane zostały z nowej cegły o wymiarach powtarzających wymiary cegły gotyckiej. W płaszczyźnie podłoża przygotowanego pod posadzkę II piętra wyodrębniono w toku pomiarów zarys żelbetowego wieńca obudowany ścianami z cegły. Zarys ten nie odpowiada swym zasięgiem projektowanym wielkościom odtworzenia dawnego ośmioboku.

Stan techniczny elementów struktury baszty stanowi przedmiot wyodrębnionej części opracowania dokumentacji technicznej.

4. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez Urząd Miejski    Delegaturę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków baszta po odbudowie stanowić będzie obiekt służący turystyce i przeznaczony do zwiedzania.

Taras na szczycie wieży stanowić będzie atrakcyjny punkt widokowy umożliwiający obserwację panoramy miasta.

Z uwagi na swój charakter użytkowy i przestrzenny baszta może być udostępniana w ustalonych okresach roku dla osób zwiedzających w grupach nie przekraczających 10 osób łącznie z przewodnikiem.

Ograniczenie takie wynika z możliwości ukształtowania komunikacji pionowej i zapewnienia wymaganych warunków ewakuacji w uwarunkowaniach przestrzennych określonych przez gabaryty pomieszczeń baszty.

Przyjęto, że komunikacja pionowa w baszcie winna spełniać wymogi określone w 
§ 68 warunków technicznych dla budynków usługowych, w których zatrudnia się do 10 osób.

Nie przewiduje się przy tym stałego zatrudnienia żadnych osób w baszcie ani przebywania przewodników wycieczek w okresach przekraczających 4 godziny dziennie z uwagi na charakter budowli nie spełniających wymogów przystosowania na stały pobyt ludzi oraz na brak elementów socjalnego zaplecza.

Przyjęto, iż pomieszczenia na poszczególnych kondygnacjach wieży przeznaczone do zwiedzania jako elementy średniowiecznej architektury obronnej mogą być wykorzystywane również jako przestrzeń do urządzania ekspozycji tematycznych stałych lub okresowych wiążących się treściowo z charakterem wnętrz.

(Przykładowo: ekspozycje średniowiecznych militariów lub materiałów ilustrujących wydarzenia z dziejów miasta).

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przyjęto, iż charakter zagospodarowania terenu w strefie baszty winien spełniać warunki określone w miejscowym planie zagospodarowania terenu. W planie tym teren wokół baszty umiejscowiony jest w jednostce planisty H: znajduje się na wyodrębnionym obszarze H5 ZP po wewnętrznej stronie północnego odcinka murów oraz na obszarze H6 ZP obejmującym strefę zieleni publicznej na zewnątrz linii murów.

Od zachodu obszar H5 ZP graniczy z obszarem H1 MW stanowiącym teren wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej osiedla Okólna.

Dla terenu oznaczonego H5 ZP plan ustala:

1)	przeznaczenie podstawowe: zieleń wewnątrz murów obronnych

2)	charakter działań:

a.	adaptacja istniejącej zieleni

b.	projektowane nowe nasadzenia zieleni wysokiej wg rysunku planu

c.	projektowane nowe alejki piesze wg rys. planu

d.	ochrona konserwatorska murów obronnych przy ul. Podwale z basztą Męczarnia i zespołem obronnym Prochowni - wpisanych do rejestru zabytków

e.	restauracja ośmiobocznej części bryły baszty Męczarni (korekta form dokonanej nadbudowy)

Merytoryczny zakres opracowania projektu zagospodarowania obejmuje obszar terenu H5 ZP, natomiast istniejące formy zagospodarowania terenu H6 ZP w bezpośrednim otoczeniu baszty na zewnątrz murów nie wymagają obecnie zmian ani przekształceń związanych z konserwacją  i odbudową baszty Męczarni.

Problematyka projektu zagospodarowania terenu w sąsiedztwie baszty Męczarni na obszarze H5 ZP obejmuje dyspozycje planistyczne uściślające zapis tekstowy i graficzny planu miejscowego - z uwzględnieniem zmian w stanie zainwestowania zaistniałych przed uchwaleniem planu.

Dyspozycje te nie mieszczące się swą problematyką w ustalonym zakresie opracowania projektu architektoniczno-budowlanego konserwacji i nadbudowy baszty nie mają zatem charakteru realizacyjnego i nie stanowią rozwiązań wykonawczych, które wymagałyby udziału opracowań branżowych z zakresu projektowania dróg, nawierzchni i zieleni. Nie są one również przedmiotem opracowań kosztorysowych dotyczących konserwacji i odbudowy baszty. Stanowią one formę wytycznych projektowych dla miejskich służb gospodarki komunalnej do sukcesywnych działań w kierunku zagospodarowania terenu zieleni publicznej oznaczonego w planie miejscowym symbolem H5 ZP.

Stosownie do rysunku planu miejscowego w projekcie zagospodarowania terenu przewidziano ukształtowanie alejki ruchu pieszego prowadzącej z ulicy Barycz do baszty Męczarni oraz odcinku chodników łączących wejście do baszty z kierunkiem ulicy Okólnej i z terenem nowego parkingu.

Przyjęto, iż projektowane odcinki alejek parkowych mogłyby uzyskać nawierzchnię z tłucznia granitowego stabilizowanego w grubości teokraty lub nawierzchnię z kostki granitowej, zwłaszcza przy wejściu do baszty.

Dojazd kołowy w bezpośrednie sąsiedztwo baszty zapewnia odcinek istniejącej jezdni łączącej ul. Reformacką z nowym parkingiem na zakończeniu jezdni ulicy Okólnej.

Powierzchnia terenu przy murze północnym oraz pomiędzy alejkami przeznaczonymi dla ruchu pieszego winna zostać ukształtowana w formie trawników urozmaiconych kępami bylin wg szczegółowego projektu ukształtowania zieleni.

Zgodnie z intencją planu miejscowego w projekcie wskazano rejonizację nowych nasadzeń zieleni wysokiej - dostosowaną do aktualnego stanu zagospodarowania terenu. Wybór gatunków drzew winien zostać sprecyzowany w opracowaniu projektu zieleni. Ikonografia archiwalna rejestruje od strony północnej grupy topoli włoskich. W bezpośrednim otoczeniu baszty przewidziano fragmentaryczną niwelację terenu w celu właściwego spływu wód opadowych.

Przyjęto, iż linia NN mająca zasilać instalację elektryczną w baszcie doprowadzona zostanie podziemną trasą kablową od strony zachodniej w strefę przy drzwiach do baszty do przyłącza umieszczonego we wnęce w grubości muru obronnego. Projekt przyłącza energetycznego stanowić będzie odrębne opracowanie.

6. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA PRZESTRZENNE I FUNKCJONALNE

W celu przywrócenia udokumentowanej geometrii planu baszty projektuje się przebudowę narożnika północno zachodniego oraz skośną dobudowę właściwej płaszczyzny lica ściany północnej o kącie nachylenia przesuniętym dalej w kierunku północy.

W strefie I piętra od poziomu +340 do wysokości +661 projektuje się nadbudowę odcinków muru obronnego w narożniku północno wschodnim, przylegających do rdzenia murów dolnych kondygnacji baszty (dostawionych wtórnie do wzniesionego wcześniej obwodu miejskich murów).

Wyżej nad poziomem sklepienia nad I piętrem projektuje się odbudowę dwóch kondygnacji w ośmiobocznej strefie baszty z tarasem widokowym na stropie nad górną kondygnacją.

Ośmioboczna strefa bryły baszty oparta zostanie na rozbudowanym wieńcu żelbetowym zespalającym mury rdzenia kondygnacji dolnych z grubością muru obronnego.

Płaszczyzny dwóch boków ośmioboki stanowić będą pionową kontynuację płaszczyzn lica odcinków muru miejskiego stykających się w narożniku północno wschodnim.

Istotnym elementem projektowanych rozwiązań przestrzennych wiążących się z funkcjonalnym użytkowaniem baszty jest układ komunikacji pionowej łączącej poszczególne kondygnacje baszty.

Na dwóch kondygnacjach odbudowywanej strefy ośmiobocznej komunikację pionową przeprowadzono zgodnie z rozwiązaniami stosowanymi ogólnie w wieżach zamkowych i w zamkniętych bryłach baszt - zwłaszcza na przestrzeni XV w. Kondygnacje te służyły pierwotnie celom obronnym i strażniczym, a schody w grubości muru zapewniały sprawną komunikację z poziomu ganków obronnych na murach na poziom zwieńczenia wieży.

Dolne kondygnacje miały zazwyczaj przeznaczenie penitencjarne.

Służyły jako cele więzienne dostępne jedynie z góry przez zamkowy otwór w sklepieniu.

Odnotowane w archiwaliach nazwy baszty: „Męczarnia” lub „Katownia” - w zestawieniu z zachowanym wejściem w poziomie terenu i z układem pomieszczeń parteru - wskazują, że mogły to być pomieszczenia użytkowane przez miejskiego kata, nie łączące się z poziomami wyższych kondygnacji.

Obecnie logiczne wymogi turystycznego użytkowania baszty stworzyły konieczność zapewnienia komunikacji pionowej z poziomu parteru na poziom kolejnych kondygnacji we wnętrzu baszty oraz na poziom tarasu.

W pomieszczeniach parteru i I piętra zaprojektowano żelbetowe schody o szerokości 90 cm przechodzące przez otwory przebite w sklepieniach. Przyjęto, iż schody takie nie powinny sugerować rekonstrukcji form historycznych, ponieważ stanowią w tej strefie nowy element funkcjonalny.

W ośmiobocznej strefie baszty na dwóch kondygnacjach pomieszczeń oraz w murach otaczających taras zaprojektowano okienka strzelnicze na poziomach określonych na akwareli Stronczyńskiego oraz w układzie widocznym na niej na elewacjach od północy i wschodu. Na poziomie dolnej kondygnacji ośmioboku odtworzono otwory drzwiowe prowadzące dawniej na ganki obronne na obwodzie murów. Otwór drzwiowy zaprojektowano również w murze tarasu na poziomie, na którym zazwyczaj budowlano przy zwieńczeniu wieży drewniane kurdycje. Obecnie otwór ten służyć będzie do usuwania śniegu w okresach większych opadów.

Wszystkie otwory w ścianach zabezpieczone zostaną przy pomocy krat stalowych.

W otworach okiennych i drzwiowych w zewnętrznych ścianach ośmiobocznych pomieszczeń oraz przy schodach na taras zaprojektowano okienka krosnowe oraz drzwi szpongowe na zawiasach pasowych, dostosowane charakterem do przeznaczenia pomieszczeń.

Zgodnie z udokumentowanym stanem pierwotnej budowli ośmioboczną część bryły baszty zaprojektowano jako konstrukcję ceglaną wykonywaną z użyciem cegły o formacie gotyckim, której fragmenty zachowały się jeszcze w dolnych częściach baszty.

Jest to cegła o wymiarach przeciętnych 8,5 x 12 x 26 cm.

Projektowany w ośmioboku system komunikacji pionowej ze schodami w grubości muru wznoszonego w strukturze dwóch warstw nośnych pozwolił ograniczyć zużycie materiału dzięki pozostawieniu wentylowanych „pustek” w strefach gdzie nie przebiegają schody i nie występują wnęki okienne.

Pozwolił również ograniczyć wielkości obciążeń na istniejące mury kamienne i nośne warstwy gruntu.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH

PARTER

Przedsionek 			  7,00 m2

Przejście w murze		  2,06 m2

Cela				14,62 m2

23,68 m2

I PIĘTRO

Cela				16,15 m2

II PIĘTRO

Komora			28,15 m2

Schody			  9,90 m2

Ganek				  5,30 m2

43,35 m2

III PIĘTRO

Komora			28,15 m2

Schody			10,27 m2

Ganek				  2,50 m2

40,92 m2

TARAS

łączna powierzchnia użytkowa	178,16 m2

w tym P.U. pomieszczeń		124,10 m2

Kubatura baszty		1771 m3

8. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Odbudowana baszta Męczarnia pełnić będzie funkcje turystyczne i ewentualnie ekspozycyjne - jako obiekt przeznaczony do zwiedzania przez małe grupy nie przekraczające 10 osób łącznie z przewodnikiem. Taras widokowy na szczycie baszty stworzy możliwości obserwowania z góry panoramy i zabytków miasta. Funkcje takie kwalifikują obiekt do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

Wysokość baszty od poziomu terenu do wierzchu ścian tarasu wynosić będzie 18,20 m. Będzie to zatem budynek średniowysoki (SW).

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń w baszcie łącznie z tarasem widokowym wyniesie 178,16 m2 i będzie stanowiła jedną strefę pożarową.

Odporność pożarowa budynku średniowysokiego o kategorii ZL III określa się w klasie B.

Stosownie do takiej kwalifikacji przyjęto wymagania dotyczące elementów struktury baszty:

- Główna konstrukcja nośna		R 120

- Konstrukcja stropodachu		R 30

- Stropy				REI 60

- Ściany zewnętrzne			EI 60

- Ściany wewnętrzne 			EI 30

- Pokrycie				E 30

Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe spełniają określone wymogi z nadwyżką wynikającą z grubości ścian oraz zastosowania monolitycznej konstrukcji żelbetowych stropów.

Zaprojektowany przebieg dróg ewakuacyjnych spełnia wymogi dotyczące dojść i przejść ewakuacyjnych oraz szerokości otworów drzwiowych - właściwe dla określonego sposobu użytkowania obiektu i jego specyficznego charakteru.

Elementy konstrukcji i wykończenia obiektu zaprojektowane zostały z materiałów niepalnych ( z wyłączeniem stolarki okienek i drzwi zewnętrznych).

Możliwości dojazdu dla straży pożarnej zapewnione są z przyległych ulic po obydwu stronach muru, a bezpośredni dostęp do ścian baszty możliwy jest ze wszystkich stron.

9. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

9.1. Charakterystyka ogólna

Ogólny zakres prac budowlanych obejmuje:

-	Przywrócenie geometrii planu w strefie dwóch istniejących kondygnacji dolnych wymagające przebudowy narożnika północno zachodniego i zmiany kąta nachylenia płaszczyzny lica północnego baszty przez domurowanie brakującej grubości ściany.

-	Nadbudowę odcinków muru obronnego w narożniku północno-wschodnim w strefie przylegającej do rdzenia murów dolnych kondygnacji baszty - do poziomu oparcia wieńca pod bryłą projektowanych kondygnacji ośmiobocznych.

-	Odbudowę dwóch kondygnacji w ośmiobocznej strefie baszty oraz ukształtowanie tarasów widokowego na stropie nad górną kondygnacją.

-	Ukształtowanie komunikacji pionowej z parteru na poziom tarasu.

-	Wykonanie prac konserwatorskich w strefie istniejących murów baszty oraz robót wykończeniowych i instalacyjnych w całym obiekcie.

9.2. Roboty rozbiórkowe

-	Rozbiórka odcinków odspojonej struktury murów z łuszczącej się i spękanej cegły ponad poziomem +722.

-	Rozbiórka ceglanych warstw ukształtowania przejścia do ośmioboku w narożniku północno zachodnim - do poziomu jw.

-	Wykucie strzępi w licu północnej ściany baszty wykonanej z wapienia rodzimego na zaprawie cementowej.

Strzępia poziome o głębokości ca 15 i wysokości ca 30 cm winny zostać wykute na całej płaszczyźnie lica w odstępach co około 60 cm w dostosowaniu do warstw występujących w wątku muru.

-	Wykucie 2 wnęk na tablice elektryczne o wymiarach 50 x 60 x 14 cm w murze obronnym w parterze.

-	Rozkucie węgarów w przejściu do celi parteru na szerokość 90 cm.

-	Demontaż trójkątnego daszku o konstrukcji ciesielskiej krytego papą na deskowaniu - nad przedsionkiem w strefie parteru i zabezpieczenie elementów konstrukcji daszku do ponownego montażu.

-	Wykucie otworu na przejście schodów w sklepieniu z wapienia na zaprawie cementowej nad pomieszczeniem I piętra łącznie z rozkuciem warstw betonu z gruzem nad sklepieniem oraz fragmentów żelbetowego wieńca przy górnym biegu schodów.

-	Przebicie otworu wentylacyjnego 20 x 20 cm w ścianie zachodniej przedsionka parteru.

-	Rozkucie i przedłużenie istniejącego otworu na przejście schodów w ceglanym sklepieniu nad parterem.

-	Rozbiórka odspojonych i zwietrzałych warstw korony muru obronnego z wapienia na poziomie ok. 380 - na odcinku projektowanej nadbudowy muru na głębokość ok. 40-60 cm od poziomu korony.

-	Wykucie bruzdy w miejskim murze północnym na osadzenie żelbetowej płyty nad sklepieniem przedsionka parteru.

-	Wykucie bruzd w ścianach pomieszczeń dolnych na oparcie konstrukcji spoczników schodów.

9.3. Roboty stanu surowego

-	Wykonanie żelbetowej płyty nad sklepieniem przedsionka z betonu klasy B 30 zbrojonego stalą klasy A II.

-	Wykonanie żelbetowych ram wokół otworów w sklepieniach na przejście schodów (wszystkie elementy żelbetowe należy wykonać z betonu i stali jw.).

-	Wykonanie żelbetowych schodów z parteru na I piętro oraz z I na II piętro.

-	Domurowanie brakującej grubości północnej ściany baszty z wapienia rodzimego uprzednio wysezonowanego - na zaprawie wapienno trasowej. Trass Werkstein Mortel Firmy Tubag lub Trass Kalk Mortel Firmy Sopro - z licem „na puste spoiny” i z zachowaniem układu warstw występujących w głębi wątku muru. Domurowaną część ściany należy zespalać w płaszczyźnie pionowej przez wklejone w stary mur pręty o średnicy 12 mm w ilości 4 szt. na 1 m2.

-	Nadmurowanie odcinków muru obronnego przylegających na narożniku północno wschodnim do rdzenia murów dolnej części baszty - do poziomu ca +640 z zastosowaniem kamienia, rodzaju zapraw i układu warstw - jak wyżej.

-	Wykonanie odcinków żelbetowego wieńca pod poziomem +722 o zarysie odpowiadającym projektowanym murom ośmiobocznej części baszty - scalających obwód wieńca z elementami wieńca wykonanego uprzednio z połączeniem elementów „starego” i „nowego” zbrojenia w sposób zapewniający ich ciągłość i spójną pracę - wg projektu konstrukcji.

-	Zasklepienie otworu w zachodniej strefie sklepienia nad I piętrem z zastosowaniem spłaszczonych ciosów wapienia na zaprawie murarskiej - jak w murach zewnętrznych oraz wypełnienie pachy sklepiennej gruzem kamiennym zalanym betonem.

-	Wzmocnienie struktury powierzchni betonu preparatem rozpuszczalnikowym np. Sto Prim Grundex lub środkiem równorzędnym.

-	naprawa powierzchni betonu na poziomie +722 z wypełnieniem ubytków i wyrównaniem płaszczyzny cienkowarstwową przecierką ca 3 mm.

-	Wykonanie dwuwarstwowych ścian II i III piętra ośmiobocznej części baszty o grubości warstw 54 cm z cegły maszynowej klasy 150 o wymiarach cegły gotyckiej 8,5 x 12 x 26 cm i o mrozoodporności gwarantowanej przez producenta. Mury nie są przeznaczone do tynkowania i winny być wykonane w tzw. wątku polskim o przemiennym układzie główek i wężówek w licu na zaprawie trasowej Trass Werkstein Mortel Formy Tubag lub Trass Kalk Mortel Firmy Sopro na puste spoiny przeznaczone do wypełnienia zaprawą fugową. W licu zewnętrznym należy pozostawić otwory maczulcowe określone na elewacjach.

W przestrzeni pomiędzy dwiema warstwami muru należy równolegle z wykonywaniem robót murowych wykonywać żelbetowe płyty i stopnie pod spoczniki i biegi schodów oraz żelbetowe wieńce w poziomach stropów nad kondygnacjami w strefie ośmioboku. W zewnętrznej warstwie ścian ośmioboku należy wykonywać okienka strzelnicze sklepione łękami z cegły oraz otwory drzwiowe na mury a w wewnętrznej otwory wejściowe prowadzące do drzwi, do okienek oraz na schody sklepione jak wyżej.

Nad podzielonymi odcinkami przestrzeni wewnętrznych należy wykonać sklepienia odcinkowe na grubość 1/2 cegły a nad biegami schodów skośnie wznoszące się płytki żelbetowe wg projektu konstrukcji.

-	Wykonanie w wewnętrznej warstwie murów kanałów wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach II i III piętra.

-	Wykonanie dwuspadowego pokrycia północno zachodniego narożnika murów nad poziomem +722 cegłą na płask na zaprawie Tubag Trass Zement Verpress Mortel lub Sopro Trass Zement Mortel.

-	Wykonanie płyt stropowych krzyżowo zbrojonych oraz wieńcowo na obrysie murów ośmioboku z betonu klasy B 30 zbrojonego stalą klasy A II. W płycie stropowej na poziomie +14,02 należy zabetonować stalową podstawę masztu wg rys. kontr.

-	Wykonanie murów obwodowych tarasu oraz obudowy schodów wychodzących na taras z otworami drzwi i okienek strzelniczych z cegły na zaprawie wapienno trasowej - jak na II i III piętrze w ośmiobocznej części baszty.

-	Wykonanie warstwy spadkowej tarasów z jastrychu betonowego ze spadkiem 1 %.

-	Nałożenie kolejno z warstw po ok. 1,5 mm elastycznej powłoki uszczelniającej Deitermann Superflex 10 lub Sto Murisol BD 1K zawiniętej na ściany boczne do wysokości warstwy izolacyjnej pod płytkami posadzki.

-	Ukształtowanie warstwy spadkowej do 5 % nad płytami stropów nad schodami na taras.

-	Ułożenie warstwy 5 cm styropianu twardego EPS 200-36 na stropie tarasu oraz na płytach stropowych nad schodami na taras.

-	Wykonanie wylewki betonowej 4 cm zbrojonej siatką z włókna szklanego na warstwie styropianu na powierzchniach jak wyżej.

-	Zagruntowanie wylewki preparatem Deitermann Eurolan 3 K lub Sto Murisol Micro.

-	Wykonanie powłoki izolacyjnej Deitermann Superflex S-1 lub Sto Murisol DS. z wywinięciem wys. 15 cm na ściany zewnętrzne i uszczelnieniem tasmą izolacyjną styku z elastyczną powłoką uszczelniającą.

-	Przyklejenie płytek klinkierowych mrozoodpornych i antypoślizgowych 25 x 25 cm o grubości 20-25 mm na elastycznej zaprawie klejowej Plastikom KM Flex firmy Deitermann lub Sopro VF 413 oraz płytek cokołowych 12 x 25 cm.

-	Fugowanie powierzchni tarasu fugą elastyczną Cerinol Flex firmy Deitermann lub Sopro Saphir 15.

-	Izolacja korony murów obwodowych tarasu oraz murów przy schodach warstwą szlamu uszczelniającego Sto Murisol DS. lub Aida Elastoschlamme Firmy Remmers ze spadkiem 1 % do wnętrza tarasu i okapnikiem ca 1 cm.

-	Odtworzenie zdemontowanej konstrukcji ciesielskiej daszku nad przedsionkiem z wykorzystaniem elementów odzyskanych z rozbiórki, zaimpregnowanych preparatem Fobos M4, Ogniochron lub t.p.

-	Wykonanie deskowania grubości 28 mm.

-	Pokrycie dwiema warstwami papy termozgrzewalnej daszku nad przedsionkiem oraz płyt stropowych nad schodami na taras.

-	Wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo cynkowej w strefie cokołów przy daszku nad przedsionkiem i w strefie gzymsu oraz obróbek przy zadaszeniu stropów nad schodami na taras.

-	Wykonanie i osadzenie rynny przy daszku nad przedsionkiem (z odpływem istniejącą rurą w grubości muru miejskiego) oraz rury spustowej  125 mm z koszem blacharskim z poziomu tarasu na poziom terenu - z blachy jak wyżej.

9.4. Roboty wykończeniowe i konserwatorskie

-	Ułożenie posadzek z płytek klinkierowych ręcznie formowanych o wymiarach 12 x 25 x 2,5 cm przyklejonych do betonowego podłoża elastycznym klejem Plastikom KM Flex Firmy Deitermann lub Sopro No.1.

-	Spoinowanie posadzek z płytek fugą elastyczną Cerinol Flex lub Sopro Sapnir 15.

-	Naklejenie nawierzchni stopni schodów i spoczników na dwóch dolnych kondygnacjach baszty z płyt kauczukowych o grubości ca 25 mm w kolorze jasno szarym oraz nosków na krawędziach stopni.

-	Ułożenie nawierzchni stopni i spoczników schodów w grubości murów II i III piętra oraz posadzek w korytarzach w grubości murów i przy okienkach strzelniczych z cegły gotyckiej klasy 150 kładzione „na płask” na zaprawie Tubag TWM Trass Werkstein Mortel lub Trass Kalk Mosrtel Firmy Sopro.

-	Spoinowanie posadzek ceglanych zaprawą Tubag Trass Pflaster Fugenmortel lub Sopro Saphir 5.

-	Wzmocnienie powierzchni posadzek i schodów z cegły preparatem Steinfastiger OH Firmy Remmers lub Sto Prim Grundex.

-	Wykonanie i osadzenie indywidualnych balustrad z prętów stalowych  16 x 16 mm przy biegach i spocznikach schodów na dwóch dolnych kondygnacjach baszty oraz przy otworach w sklepieniach - z uchwytami z profili zimnogiętych.

-	Wykonanie i osadzenie prostych krat stalowych z prętów # 16 x 16 w otworach drzwiowych w licach ścian baszty oraz w okienkach strzelniczych w pomieszczeniach i na tarasie (23 sztuki).

-	Malowanie balustrad i krat stalowych farbą antykorozyjną Hammerite lub równorzędną w kolorze grafitowym na mat.

-	Osadzenie kratek wentylacyjnych w otworach kanałów wentylacji grawitacyjnej.

-	Wykonanie i osadzenie przy węgarach otworów strzelniczych pojedynczych okienek o konstrukcji krosnowej z drewna sosnowego zabezpieczonych preparatem „Xylokolor” szklonych szybą 4 mm - (14 sztuk).

-	Wykonanie i osadzenie trzech sztuk drzwi o konstrukcji szponowej obitych z zewnątrz blachą stalową z dekoracyjną kratą z płaskowników 40 x 2 mm - zawieszonych na zawiasach pasowych na hakach w murze.

Konstrukcja drzwi z desek sosnowych grubości 45 mm bejcowanych w kolorze ciemnego dębu i pokostowane. Elementy metalowe malowane farbą antykorozyjną Hammerite lub równorzędną w kolorze grafitowym na mat.

-	Wykonanie osłon z blachy stalowej 1 mm w ramkach z kątownika z okratowaniem płaskownikiem 30 x 1 mm na tablicach instalacji elektrycznych w licu muru miejskiego - malowanie jw.

-	Czyszczenie wykwitów soli i wycieków wapiennych na elewacjach i na licu ścian ceglanych oraz kamiennych we wnętrzach baszty preparatem Alkutex AC Klinkerreiniger Firmy Remmers lub Sto Fassadenabbeizer Alternatywnie - czyszczenie mechaniczne fragmentów kamiennego lica.

-	Odsalanie wątków muru po usunięciu wykwitów solnych - przy pomocy trzykrotnych zabiegów z zastosowaniem sepiolitu, benonitu lub okładów z ligniny.

-	Usunięcie cementowych spoin z ceglanych i kamiennych powierzchni zewnętrznego lica ścian południowej i zachodniej przy zastosowaniu szlifierek kątowych z tarczą diamentową - do głębokości 2-3 cm.

-	Wycięcie w licu kamiennym ścian południowej i zachodniej poziomych bruzd o grubości ok. 2 cm i głębokości ok. 4 cm na zagubionych w warstwie wtórnej licówki poziomach dawnych warstw strukturalnych.

-	Spoinowanie lica ścian ceglanych na elewacjach i wewnątrz pomieszczeń zaprawą fugową wapienno trasową Tubag HMF 02 beige lub Trass Kalk Mortel Firmy Sopro.

-	Spoinowanie parapetów okienek i progów drzwi w ścianach ceglanych zaprawą Tubag Trass Pflaster Fugenmortel lub Trass Zement Mortel Firmy Sopro - oraz spoinowanie przekrycia narożników murów nad poziomem +722.

-	Spoinowanie lica istniejących ścian kamiennych na zewnątrz i wewnątrz baszty zaprawą fugową Tubag Trass Kalk Fugensanier Mortel lub Trass Kalk Mortel Firmy Sopro.

-	Spoinowanie lica nowych ścian kamiennych zaprawą Tubag HMF o2 beige lub Trass Kalk Mortel Firmy Sopro.

-	Hydrofobizacja zewnętrznych powierzchni murów kamiennych i ceglanych preparatem Ispo Fasadenschutz BS 290 lub Funcosil SLN Silan Impragnierung Firmy Remmers.

-	Izolacja przeciwwilgociowa powierzchni korony odcinków muru miejskiego przy baszcie preparatem Sto Prim Micro lub Funcosil Silikat Grundienug D Firmy Remmers.

-	Wykonanie i zamocowanie w zabetonowanej podstawie stalowej masztu z rur stalowych 
 127 mm i  90 mm o łącznej wysokości 6,47 m z grotem instalacji odgromowej i z układem bloczków do podciągania flagi.

-	Malowanie masztu antykorozyjną farbą Hammerite lub równoważną na kolor grafitowy.

10. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

(opracował dr inż. Jan Kozicki)

10.1.	Zakres prac dotyczących konserwacji i odbudowy baszty obejmuje wykonanie następujących elementów podstawowych konstrukcji:

-	Wykonanie płyty żelbetowej pod dobudowę ściany północnej oraz dobudowa grubości ściany i zespolenie jej z rdzeniem kamiennego muru.

-	Wykonanie i strukturalna obudowa otworów na schody w sklepieniach nad przyziemiem i I piętrem.

-	Uzupełnienie brakującej szerokości wieńca żelbetowego pod projektowanym trzonem ośmiobocznej części baszty na poziomie +6,88 oraz zespolenie nowej części wieńca z wieńcem wykonanym uprzednio.

-	Wykonanie schodów żelbetowych z poziomu przyziemia na poziom +7,22.

-	Wykonanie dwóch warstw konstrukcyjnych muru ceglanego na planie ośmioboku z wieńcami żelbetowymi na poziomie stropów nad II i III piętrem oraz równolegle budowanymi schodami ceglanymi na płycie żelbetowej.

-	Wykonanie żelbetowych płyt stropowych krzyżowo zbrojonych nad II i III piętrem oraz żelbetowej płyty zadaszenia nad biegiem schodów na taras.

-	Wykonanie konstrukcji zamocowania masztu z rur stalowych w płycie stropu nad trzecim piętrem.

Wytyczne prowadzenia wyszczególnionych praz oraz rysunki konstrukcyjne wyodrębnionych elementów struktury zawarte zostały w opracowaniu projektu konstrukcji.

10.2. Obciążenia i przyjęte schematy obliczeń

Obciążenia stałe na stropy i schody przyjęto zgodnie z układem warstw stropowych i biegów oraz spoczników. Obciążenia od warstw uzupełniających przedstawiono poniżej.

Strop tarasu na poz. +14,02

Obciążenia na m2 powierzchni stropu

| * stałe |  |  | char. | f | obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - płytki klinkierowe |  | 0,20 | 1,35 | 0,27 |
|  | - wylewka cementowa 4-12 cm | 0,08x21 | 1,68 |  |  |
|  | - styropian 5 cm | 0,05x0,45 | 0,02 | 1,35 | 0,03 |
|  | - izolacje |  | 0,10 | 1,35 | 0,14 |
|  |  | suma | 2,00 | 1,35 | 2,70 |
|  | - maszt | 6,91x0,15 | 1,04 | 1,35 | 1,40 |
| * zmienne |  |  |  |  |  |
|  | - śnieg | 2x1,2x1,0x0,9 | 2,16 | 1,50 | 3,24 |
|  | - wiatr - maszt | 0,25x0,82x1,3x6,91x0,08x5,6 | 0,82 | 1,50 | 1,24 |
|  | - wiatr - chorągiew | 0,25x0,82x(0,03x1,0+0,65x0,4)x1,0x5,6 | 0,33 | 1,50 | 0,50 |

Strop na poz. +10,62

Obciążenia na m2 powierzchni stropu

| * stałe |  |  | char. | f | obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - wylewka cementowa 2 cm | 0,02x21 | 0,42 | 1,35 | 0,57 |
|  | - cegła klinkierowa na obwodzie | 0,2x19 | 3,80 | 1,35 | 5,13 |
|  | - ściana poprzeczna | 0,26x3,0x19 | 16,38 | 1,35 | 22,11 |

Płyta przekrycia schodów

Obciążenia na m2 powierzchni

| * stałe |  |  | char. | f | obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - papa |  | 0,08 | 1,35 | 0,11 |
|  | - styropian 5 cm | 0,05x0,45 | 0,02 | 1,35 | 0,03 |
|  | - izolacje |  | 0,10 | 1,35 | 0,14 |
|  |  |  | 0,20 | 1,35 | 0,27 |
| * zmienne |  |  |  |  |  |
|  | - śnieg | 2x1,2x1,0x0,9 | 2,16 | 1,50 | 3,24 |

Schody międzykondygnacyjne z poz. +7,22 do poz. +14,02

Obciążenia na m2 powierzchni

| * stałe |  |  | char. | f | obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - cegła klinkierowa na biegach | 0,2x19 | 3,80 | 1,35 | 5,13 |
|  | - cegła klinkierowa na spocznikach | 0,1x19 | 1,90 | 1,35 | 2,57 |
|  | - płyta 12 cm | 0,12x0,35x25 | 1,05 | 1,35 | 1,42 |

Schody międzykondygnacyjne z poz. -1,82 do poz. +7,22

Obciążenia na m2 powierzchni

| * stałe |  |  | char. | f | obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - wykładzina pcv |  | 0,07 | 1,35 | 0,09 |
|  | - stopień | 0,022x4,54 x 25 | 2,50 | 1,35 | 3,37 |
|  | - dodatek do grubości płyty | 0,12x0,35x25 | 1,05 | 1,35 | 1,42 |

Obciążenia zmienne przyjęto w wysokości 4,0 kN/m2.

W stropie w poziomie +14,02 m przyjęto obciążenie od masztu chorągwi, obliczone zgodnie z PN-77/B-020011 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.”

Stropy przyjęto jako płyty wielokierunkowo zbrojone, swobodnie oparte na krawędziach. Schody poza obrysem ścian zaprojektowano jako płytowe, jednokierunkowo zbrojone o zbrojeniu głównym usytuowanym równolegle do kierunku wznoszenia schodów. Między ścianami zaprojektowano schody oparte na bocznych ścianach wieży, na całej długości biegów.

Obliczenia stropów i biegów schodowych wykonano programem ABC płyta.

Elementy łuków sklepień zaprojektowano jak dwuprzegubowe, oparte na ścianach wieży.

10.3. Zastosowane materiały

Do realizacji prac rekonstrukcyjnych projektuje się zastosowanie wymienionych niżej materiałów:

Prace murarskie:

-	cegła o nietypowych wymiarach, mrozoodporna, o wytrzymałości na ściskanie min 10 MPa,

-	kamień wapienny rodzimy,

-	zaprawa trasowa o wytrzymałości min. 10 MPa (mrozoodporna).

Prace betoniarskie (Zagrożenie środowiskowe XC4)

-	beton C30/37 F 25 (zawartość minimum 300 kg cementu portlandzkiego),

-	stal prętowa

Wieńce ścian stal klasy AIII RB400W (średnica 20 mm)

Pozostałe elementy stal klasy AIII RB400W i A0 St0S

-	stal walcowana St3S

Wylewki

- beton C12/15

Drewno na konstrukcję		klasy C30

Środki do zabezpieczenia drewna	Boramon

Klej Hilei	HIT-HY 50 do mocowania w cegle pełnej

HIT-HY 150 do mocowania w betonie i twardym kamieniu naturalnym

10.4. Warunki posadowienia baszty

Baszta jest rekonstruowana w tym samym miejscu co istniała pierwotnie. Będzie to budowla o podobnej wysokości, ze znacznie lżejszymi ścianami. Na pozostałościach baszty i murów obronnych nie stwierdzono uszkodzeń mogących wskazywać na wcześniejsze przeciążenie fundamentów. W projekcie nie zmieniono warunków posadowienia budowli zmniejszając obciążenia na fundamenty.

11. PROJEKTOWANE INSTALACJE TECHNICZNE

11.1. INFORMACJE OGÓLNE

Stosownie do ustalonego charakteru użytkowania wyposażenie baszty w instalacje techniczne obejmować będzie:

-	instalacje elektryczne oświetlenia podstawowego i awaryjnego

-	instalację gniazdek wtykowych

-	instalację odgromową.

Zasilanie energetyczne obiektu wykonane będzie linią kablową NN wg odrębnie opracowanego projektu przyłącza.

Ustalono, iż nie ma potrzeby wyposażenia baszty w instalacje c.o. i wod.-kan. z uwagi na sporadyczne wykorzystywanie wnętrz i krótki czas pobytu ludzi.

Odwodnienie tarasu zaprojektowano przy pomocy rury spustowej z koszem odprowadzającej opady na poziom powierzchni trawnika.

Wentylację wnętrz rozwiązano systemem grawitacyjnym projektując nawiew otworem w ścianie przedsionka parteru, przepływ powietrza otworami w sklepieniach przy schodach oraz kanałami wentylacyjnymi w grubości muru z pomieszczeń ośmiobocznych na zewnątrz w ścianie tarasu.

11.2. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

(opracował inż. Jerzy Basta)

Zakres opracowania

Tematem opracowania są instalacje elektryczne w restaurowanej baszcie „Męczarnia” w Wieluniu przy ul. Podwale.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- tablica obwodowa

- instalacje odbiorcze:

- oświetlenia podstawowego

- oświetlenia awaryjnego

- gniazd wtyczkowych

- odgromowa

- ochrony od przecięć

- ochrony od porażeń

Zasilanie instalacji wraz z pomiarem energii będzie objęte odrębnym opracowaniem.

Tablica obwodowa

W przedsionku wejściowym projektuje się tablicę obwodową TE.

Z tablicy tej zasilane będą wszystkie obwody odbiorcze.

Tablica w wykonaniu wnękowym będzie osłonięta drzwiczkami zamykanymi na klucz.

Pod tablicą TE przewiduje się tablicę z wyłącznikami dla poszczególnych obwodów (wykonanie analogiczne jak TE).

Instalacje odbiorcze

Instalacje projektuje się przewodami kabelkowymi YDY p układanymi w pionowej bruździe między kondygnacjami oraz w zaprawie między cegłami na poszczególnych kondygnacjach.

Pomieszczenia baszty będą wyposażone w następujące instalacje:

- oświetlenia podstawowego - w miejscach wskazanych przez projektanta rekonstrukcji baszty przewiduje się zamontowanie w ścianach opraw typu BAND prod. THORN.

Są to oprawy szczelne (JP 65) z kloszem z szyby hartowanej.

Jako źródło światła w oprawach zastosowano żarówki LED 2,4 W.

Transformator zasilający żarówki stanowi wyposażenie oprawy.

Dodatkowo na poziomie przyziemia i I piętra przewidziano wypusty dla opraw indywidualnych (mogących stanowić dodatkowe źródło światła w miarę potrzeb użytkowania).

Załączanie oświetlenia wyłącznikami zainstalowanymi w tablicy TW.

- oświetlenie awaryjne - wzdłuż ciągu komunikacyjnego przewiduje się oprawy świetlówkowe wyposażone w moduł „przetwornica - akumulator” o czasie świecenia 1 godz.

Oprawy typu Wenus prod. Aga Ligot umożliwiają użytkowanie ich przy obecności napięcia na tablicy TE oraz przy jego braku.

Oprawy powinny być wyposażone w piktogramy informacyjne.

- gniazd wtyczkowych - dla umożliwienia właściwej eksploatacji pomieszczeń, na każdej kondygnacji przewidziano gniazda wtyczkowe, szczelne p/t.

Obwód gniazd załączany będzie analogicznie jak obwody oświetleniowe.

- odgromowa - zgodnie z obliczeniami przyjmuje się IV poziom ochrony.

Na poziomie tarasu na murze zewnętrznym i zadaszeniu wejścia przewiduje się zwody poziome z drutu DFe  8 mm.

Zwód należy połączyć z uziomem, przewodem jw. oraz w dolnej części baszty płaskownikiem FeZn 25 x 4 mm układanym na murze.

Uziomy wykonać jako pionowe z prętów miedziowanych Decu  12 mm; długości 9 m.

Oporność uziomu nie powinna przekroczyć wartości 10 omów.

Metalowy maszt flagowy na tarasie należy przyłączyć do przewodów odprowadzających płaskownikiem FeZn 25 x 4 mm ułożonym w płycie stropowej.

- ochrony od przepięć - dla ochrony od przepięć na tablicy TE należy zainstalować ochronniki przepięciowe klasy B i C.

- ochrony od porażeń - jako ochronę od porażeń przyjmuje się samoczynne odłączenie zasilania.

Instalacja będzie pracowała w układzie TN-S.

Ze względu na sposób użytkowania instalacji w obwodach zastosowano wyłączniki instalacyjne z członem różnicowym o zakresie 30 MA.

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ

Bilans mocy instalacji elektrycznych

Moce zapotrzebowane dla projektowanych instalacji:

- obwody oświetleniowe 		1,6 kW

- obwody gniazd			1,0 kW

Razem		2,6 kW

Przewiduje się 1 faz zasilanie tablicy TE z zabezpieczeniem głównym wkładką topikową DO-20A.

13. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ

Projektowany sposób użytkowania baszty nie będzie wywierał negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

Obiekt nie jest przeznaczony na stały pobyt ludzi, a czas zwiedzania wnętrz baszty i tarasu widokowego przez poszczególne grupy turystów nie będzie przekraczał jednej godziny.

Będzie on dostępny dla zwiedzających w określonych godzinach dnia z wyłączeniem miesięcy zimowych, w związku z czym nie przewiduje się zasadności wyposażenia obiektu w instalację grzewczą oraz w instalacje sanitarne.

Wody opadowe z powierzchni tarasu wynoszącej 54 m2 odprowadzone będą rurą spustową na trawnik na poziomie terenu.

Sposób użytkowania obiektu nie będzie powodował emisji przemysłowych zanieczyszczeń gazowych (w tym zapachów) oraz zanieczyszczeń pyłowych i płynnych.

W ramach określonej funkcji obiektu nie będą również wytwarzane odpady stałe o charakterze przemysłowym.

Odpadki i śmieci o charakterze komunalnym gromadzone w ramach sprzątania pomieszczeń będą usuwane do standardowych pojemników na śmieci umieszczonych w pobliskiej wiacie śmietnika. Pojemniki te będą opróżniane przez przedsiębiorstwo komunalne obsługujące przyległy obszar miasta.

Sposób użytkowania pomieszczeń w baszcie nie spowoduje również emisji hałasów i wibracji, a także promieniowania jonizującego i zakłóceń elektromechanicznych.

14. UWAGI OGÓLNE

Projekt architektoniczno budowlany konserwacji i odbudowy baszty rozszerzony w zakresie spełniającym wymogi projektu wykonawczego obejmuje problematykę dostosowaną do charakteru zadania oraz do specyficznych cech obiektu zabytkowego.

Suma informacji i ustaleń zawartych w treści projektu poszerzona została w zakresie projektu wykonawczego zapewniającym podstawę merytoryczną do sporządzenia kosztorysów oraz do realizacji robót.

Ze względu na szczególny charakter zabytkowej budowli oraz na przewidywaną potrzebę podejmowania dodatkowych decyzji w toku trwania robót - dotyczących indywidualnych rozwiązań projektu oraz szczegółów wykonania prac przewiduje się, że realizacja projektowanych zamierzeń winna przebiegać przy ścisłym współdziałaniu nadzoru autorskiego, obejmującego problematykę architektury i konstrukcji.

Zabytkowa wartość budowli narzuca przy tym konieczność szczególnie starannego wykonywania prac budowlanych, a zwłaszcza murarskich robót elewacyjnych.

Projektowane wymiary winny być dowiązywane do istniejących elementów baszty i przyległych murów obronnych, a w przypadku stwierdzenia różnic wynikających z niedostępności dla pomiaru niektórych części murów należy każdorazowo uzgadniać sposób rozwiązania z nadzorem autorskim.

Uzgodnienia z nadzorem autorskim wymagać będą również ewentualne modyfikacje szczegółów projektowanych rozwiązań bądź zamierzenia zmiany projektowanych materiałów budowlanych i preparatów technologiczno-konserwatorskich.

Roboty winny być prowadzone przez firmę posiadającą doświadczenie w pracach konserwatorskich i remontowych pod kierunkiem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do prac specjalistycznych w obiektach zabytkowych.

Dotyczy to w szczególności robót murarskich, izolacyjnych, technologiczno-konserwatorskich, posadzkarskich i wykończeniowych.

W ramach realizacji robót należy zapewnić ścisłe przestrzeganie warunków BHP.

OŚWIADCZENIE

W nawiązaniu do przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane oraz do przepisów z dnia 16.04.2004 r. - O zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 93 poz. 888 z 2004 r.) - zgodnie z art. 20 p. 3. ust. 4

Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.