# WEWNĘTRZNE   INSTALACJE  ELEKTRYCZNE

# WSTĘP

## PRZEDMIOT   SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji   technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru   robót związanych z instalacją elektryczną w odrestaurowanej Baszcie „MECZARNIA” w Wieluniu przy ul. Podwale.

## ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja szczegółowa jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

## ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Niniejsze SST obejmuje :

- tablicę  obwodową

- instalacje  odbiorcze

- oświetlenia podstawowego,

-oświetlenia awaryjnego,

-gniazd wtyczkowych,

-odgromowa.

## OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami wydanie 1989 r oraz z SST. ”Wymagania ogólne”.

## OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową   SST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w    SST  - część  ogólna.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zgłosi fakt przystąpienia do robót do  Kierownika Budowy w celu ustalenia czasu i zakresu robót dla poszczególnych etapów budowy.

# MATERIAŁY

## WYMAGANIA OGÓLNE

Wymagania ogólne podano w   SST    - część  ogólna

## STOSOWANE MATERIAŁY.

Szczegółowy wykaz  materiałów   instalacyjnych  podano w przedmiarze robót

# SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania   instalacji  winien wykazać się możliwością korzystania z nastepujących maszyn i sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót:

- elektronarzędzi

- spawarki

Sprzęt powinien być zgodny z ustaleniami   SST   - część  ogólna

# TRANSPORT

Wykonawca przystępujący do wykonania w/w prac winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochodu dostawczego,

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. Transport powinien odpowiadać wymaganiom

Część  ogólna

# WYKONANIE ROBÓT

## WYKONAWCA

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana instalacja  w pomieszczeniach baszty.

## ZAKRES  WYKONYWANYCH   ROBÓT

Przy  wykonywaniu  instalacji  elektrycznej  bez względu na rodzaj i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące  roboty podstawowe:

- wykonanie  wnęki

- montaż tablicy

- trasowanie

- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów

- montaż sprzętu i osprzętu

- montaż opraw oświetleniowych

- łączenie przewodów

- montaż zwodów

-    ochrona  antykorozyjna

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## KONTROLA  I  BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska od producentów świadectwa jakości lub atesty stosowanych urządzeń i materiałów.

Przed  przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od Kierownika budowy. Stan  robót  budowlanych i  wykończeniowych na froncie robót powinien być taki, aby  roboty  elektromontażowe  można było prowadzić  bez  narażania  pracowników  na wypadki  przy  pracy  a  wykonane  instalacje  na uszkodzenia.

## KONTROLA I BADANIA W TRAKCIE ROBÓT

W czasie wykonywania robót  kontroli i badaniom  powinny podlegać:

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod przewody

- fragmenty instalacji, które  będą niewidoczne  lub  trudne do sprawdzenia po zakończeniu  robót  montażowych

- uziomy instalacji odgromowej

- instalacja  przed  wykonaniem pomiarów

.

# OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w  Części ogólnej

Jednostką  obmiarową   dla  instalacji  jest  1m,  dla  osprzętu  i  opraw  1 szt  lub  1 kpl.

# ODBIÓR ROBÓT

- Do  odbioru  końcowego  wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć:

- aktualną  dokumentację powykonawczą

- protokóły  prób  montażowych (rezystancji uziomów, ciągłości instalacji)

- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji

- instrukcje  eksploatacji urządzeń, jeżeli umowa przewidywała dostarczenie takich instrukcji

- Komisja  odbioru  końcowego

-     bada aktualność i kompletność dokumentacji   powykonawczej

-     bada protokóły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie  usterek

-     bada zaświadczenia  o jakości  materiałów i urządzeń  oraz  przedstawia  ewentualne

wnioski  i uwagi

-     bada  i  akceptuje  protokóły  prób  montażowych

-     ustala  okres  i  warunki  wstępnej  eksploatacji  instalacji

-     spisuje  protokół  odbiorczy

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w  SST cześc ogólna. Płatność na jednostkę obmiaru  należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jakości wykonanych robót na podstawie atestów producenta urządzeń i oględzin sprawdzających.

# PRZEPISY

## NORMY

PN – IEC 60364  -  kpl.  Normy wieloarkuszowej

PN-   IEC 61024-1

PN-   IEC 61024-1-1

PN-   IEC 61024-1-2

PN-   86/E-05003/01;03;04

## INNE DOKUMENTY

Przepisy budowy urządzeń elektrycznych PBUE  wyd. 1989r

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w spr. bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Tom V  Instalacje elektryczne Wyd. 1988r.