Spis treści opracowania

1.	Dane ogólne

1.1.	Podstawa opracowania

1.2.	Przedmiot opracowania

1.3.	Cel i zakres opracowania.

1.4.	Wykorzystana dokumentacja.

1.5.	Wizje lokalne.

2.	Ogólny opis obiektu.

3.	Opis stanu ścian i sklepień (styczeń 2007)

4.	Ocena stanu technicznego materiałów z którego wykonano basztę.

5 	Opis uszkodzeń baszty i ogólne wytyczne zabezpieczeń.

6.	Ocena możliwości przywrócenia projektowanych gabarytów wieży i nadbudowy dwóch kondygnacji i tarasu widokowego

6.1.	Zakres stwierdzonych  odstępstw od projektu dok.1

6.2.	Niezbędny zakres prac korygujących wykonaną część wieży do udokumentowanego stanu historycznego.

6.3	Uwarunkowania prowadzenia prac rekonstrukcyjnych.

Załącznik 1.	Dokumentacja fotograficzna.

Fot.E1 Elewacja zachodnia baszty

Fot.E2 Elewacja południowo-zachodnia baszty

Fot.E3 Elewacja południowa baszty – styk ze starym murem

Fot.E4 Elewacja południowa baszty – wykwity wapna w części nadbudowanej

Fot.E5 Elewacja zachodnia baszty – wykwity wapna w części nadbudowanej

Fot.E6 Elewacja północno-zachodnia baszty

Fot.E7 Elewacja północna baszty

Fot.E8 Elewacja północno-wschodnia baszty

Fot.E9 Zadaszenie nad wejściem do baszty

Fot.E10 Glony na starym murze po stronie płd.

Fot.E11 Styk narożnika płd.-wsch. baszty ze starym murem

Fot.E12 Zadaszenie nad wejściem do baszty – widok z góry

Fot.E13 Wschodnia krawędź baszty na poz. „+1” – widoczne minięcie z krawędzią zewnętrzną murów

Fot.E14 Wschodnia krawędź baszty na poz. „+1” – widoczne minięcie z krawędzią zewnętrzną murów

Fot.E15 Narożnik płd.-wsch. baszty na poz. „+1” – widoczne minięcie z krawędzią zewnętrzną murów

Fot.E16 Stare mury od płd. Strony baszty

Fot.E17 Zacieki przy wejściu do baszty

Fot.E18 Styk ściany wejściowej ze starym murem

Fot.0.1 Sklepienie nad wejściem do baszty na poz. „0”

Fot.0.2 Sklepienie nad wejściem do baszty na poz. „0”

Fot.0.3 Przejście pomiędzy wejściem a basztą na poz. „0”

Fot.0.4 Styk starego muru ze ścianą wejścia do baszty na poz. „0”

Fot.0.5 Gruzowisko w miejscu posadzki poz. „0”

Fot.0.6 Sklepienie na poz. „0” – liczne wykwity wapnia

Fot.0.7 Otwór wejściowy w sklepieniu na poz. „0”

Fot.0.8 Styk ściany i sklepienia na poz. „0”

Fot.0.9 Krawędź otworu wejściowego w sklepieniu na poz. „0”

Fot.1.1 Ściana wschodnia na poz. „+1” – liczne wykwity wapnia w części murowanej z cegły

Fot.1.2 Fragment sklepienia od strony ppółnocnej na poz. „+1” – pojedyncze wykwity wapnia

Fot.1.3 Fragment sklepienia od strony południowej na poz. „+1” – pojedyncze wykwity wapnia

Fot.1.4 Ściana zachodnia na poz. „+1” – liczne wykwity wapnia w części murowanej z cegły

Fot.1.5 Otwór wejściowy w sklepieniu na poz. „0” – widok z góry

Fot.1.6 Otwór wejściowy w sklepieniu na poz. „0” – widok z góry

Fot.2.1 Płd.-wsch. narożnik baszty na poz. „+2”

Fot.2.2 Wschodnia krawędź baszty na poz. „+2”

Fot.2.3 Fragment południowej ściany baszty na poz. „+2”

Fot.2.4 Otwór wejściowy w sklepieniu na poz. „+1” – widok z góry

Fot.2.5 Otwór wejściowy w sklepieniu na poz. „+1” – widok z góry

Fot.2.6 Północna krawędź baszty na poz. „+1” – poniżej stare mury

Fot.2.7 Płn.-wsch. narożnik baszty na poz. „+2”

Fot.2.8 Fragment płn.-zach. ściany baszty na poz. „+2”

Fot.2.9 Fragment płd.-zach. ściany baszty na poz. „+2”

Fot.2.10 Zniszczona cegła (na skutek przemarzania) w ścianie baszty na poz. „+2”

Fot.2.11 Zniszczona cegła składowana na poz. „+2”

Fot.2.12 Uszkodzenia wieńca obwodowego w poz. „+2”

Fot.2.13 Uszkodzenia wieńca obwodowego w poz. „+2”

Fot.2.14 Zniszczenia cegieł (na skutek przemarzania) w ścianie baszty na poz. „+2”

Fot.2.15 Płn.-wsch. narożnik baszty na poz. „+2”

Fot.3.1 Detal uszkodzeń cegły – powierzchnia wsporcza

Fot.3.2 Detal uszkodzeń cegły – powierzchnia wsporcza

Fot.3.3 Detal uszkodzeń cegły – powierzchnia wozówki

Fot.3.4 Detal uszkodzeń cegły – powierzchnia wozówki

Fot.3.5 Detal uszkodzeń cegły – powierzchnia główki

Fot.3.6 Detal uszkodzeń cegły – powierzchnia główki

Załącznik 2	Rysunki

Rys. I-1 Inwentaryzacja stanu istniejącego

1.	Dane ogólne

1.1.	Podstawa opracowania

Opinia została opracowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Wieluniu.

1.2.	Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest baszta „Męczarnia” zachowana w oryginalnym stanie do wysokości ca 9m ponad poziom terenu, usytuowana w północno wschodnim narożniku obwodu murów obronnych w Wieluniu, w pobliżu zbiegu ulic Reformackiej i Podwala. W okresie od 1999r baszta została częściowo nadbudowana i wykonano w niej dwa sklepienia. Ogólny widok baszty od strony południowo zachodniej pokazano na fot.E2. Usytuowanie obiektu pokazano na szkicu nr 1.

Szkic nr 1. Lokalizacja baszty na planie sytuacyjnym

1.3.	Cel i zakres opracowania.

Celem jest opracowanie opinii o stanie technicznym murów baszty oraz ocena możliwości nadbudowy celem przywrócenia projektowanych gabarytów wieży. Zakres opracowania obejmuje wykonanie inwentaryzacji baszty (po wykonanej częściowej nadbudowie) dokumentującej stan w styczniu 2007 oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej. Pobrana została także cegła użyta do nadbudowy.

1.4.	Wykorzystana dokumentacja.

W opracowaniu wykorzystano:

Dok.1.Projekt techniczno roboczy konserwacji i nadbudowy baszty „Męczarni”  w Wieluniu sporządzony w 1987 r. Autor opracowania prof. dr inż. arch. Henryk Jaworowski.

Dok.2.Inwentaryzacja i opinia o możliwości nadbudowy Baszty Męczarnia w Wieluniu. Autor opracowania dr inż. Jan Kozicki. Grudzień 1999r

Dok.3.Projekt nadbudowy Baszty Męczarnia w Wieluniu - konstrukcja. Autor opracowania dr inż. Jan Kozicki. Grudzień 1999r

Dok.4 Projekt techniczno roboczy konserwacji i nadbudowy Baszty „Męczarni” 
w Wieluniu. Autor opracowania doc. Dr Inż. Arch. Henryk Jaworowski. Łódź 2007r.

1.5.	Wizje lokalne.

Autorzy opracowania przeprowadzili w styczniu 2007r wizję lokalną 
w trakcie której został udokumentowany stan konstrukcji wieży i stan zaawansowania prac.

2.	Ogólny opis obiektu.

Dokumenty archiwalne, zachowana ikonografia oraz czytelne elementy pierwotnej struktury baszty dokumentują w sposób nie budzący wątpliwości, że wieża została wzniesiona wtórnie w narożniku istniejących już wówczas kazimierzowskich murów obronnych miasta – dok.1.

Dwie dolne kondygnacje baszty dostawione do wewnętrznego lica murów zawierały pomieszczenia, których kształt i powierzchnia stanowiły pochodną grubości murów baszty w tej strefie jej wysokości. W strefie poziomu ganków na murach obronnych mury baszty wyrastały ponad ten poziom i były wysunięte licem boku wschodniego oraz północno wschodniego do lica murów obronnych.

Na tej wysokości plan baszty przekształcał się w ośmiobok, którego wspomniane boki wpisywały się w rozwarty kąt narożnika wcześniejszych murów, stanowiąc kontynuację pionową zewnętrznych płaszczyzn lica murów obronnych.

Stanowiło to logiczne spełnienie oczywistych wymogów obrony wertykalnej, a opisany stan przestrzenny udokumentowany został w przekazach ikonograficznych z ok. połowy XIX w.

Obecnie istniejąca część baszty, pozwala stwierdzić, że zbudowana ona została w dolnej części na planie nieregularnego czworoboku o wymiarach około 9.50x9.20m, ze ściętym narożnikiem od strony północno-wschodniej. Stan baszty został udokumentowany na zdjęciach w załączniku 1. W części pomiędzy murem północnym a krawędzią baszty wykonano przedsionek przekryty sklepieniem ceglanym, nad którym usytuowano daszek drewniany pokryty papą – fot.E9. Krużganek połączony jest z basztą przejściem o rzucie prostokąta przekrytym sklepieniem ceglanym – fot.0.3. W wieży mieszczą się dwie kondygnacje. Kondygnacja dolna, przekryta jest odtworzonym walcowym sklepieniem z cegły – fot.0.6. Wysokość pomieszczenia  mierzona do spodu strzałki sklepienia wynosi około 3.24m. W sklepieniu wykonano otwór wejściowy na wyższą kondygnację. Pachwiny sklepienia kondygnacji przyziemia wypełniono betonem i wykonano na poziomie +1,58m posadzkę betonową.. Na posadzce tego poziomu zalega gruz – fot.0.5. Kondygnacja górna, znacznie wyższa, przesklepiona jest odtworzoną z kamienia rodzimego kolebką z półcyrkla – fot.1.2. i 1.3. Wysokość pomieszczenia mierzona od posadzki do strzałki sklepienia wynosi około 5.16m. W sklepieniu wykonano otwór wyjściowy na kondygnację w poziomie +7,22m. Pachwiny sklepienia  nad wypełniono betonem do poziomu +7,22m. Odtworzono także czołowe fragmenty ścian w obszarze kolebki wykorzystując do tego celu cegłę ceramiczną pełną– fot.1.1. i 1.4. Kondygnacja ostatnia jest otwarta. Wykonano na niej w części zachodniej fragment muru ceglanego (wys. około 94cm) – fot.2.8. i 2.9. Po obwodzie w poziomie posadzki wykonano żelbetowy wieniec scalający całą basztę. Ma on szerokość 98-99cm i jest usytuowany pomiędzy dwoma obwodowymi ścianami ceglanymi o szerokości 58cm i 42cm – fot.2.7.

Baszta została odtworzona w swym gabarycie do wysokości około 8,7m powyżej aktualnego poziomu terenu. Ściany w przyziemiu mają zmienną grubość i wynosi ona 2,3-2,50m. Zostały one wykonane w dolnych częściach z cegły o wymiarach 26x12 – 12,5x8,5cm, w wątku polskim. Wyżej na zachowanej warstwie kamienia rodzimego i częściowych wątkach z cegły wykonano nadbudowę. W elewacjach zachodniej i północnej, oraz częściowo w elewacji wschodniej ubytki ścian uzupełniono do dolnego poziomu wieńca warstwą kamienia rodzimego na zaprawie cementowej, zaś w poziomie wieńca wykonano jego obudowę z cegły pełnej. Elewację południową i pozostałą część elewacji wschodniej uzupełniono w całości cegłą i do górnego poziomu wieńca. Użyto cegły z cegielni MOKRSKO o wymiarach 8,5x12x26 wykonanej na zamówienie. Na ostatniej kondygnacji w części zachodniej wykonano fragment ściany grubości 149cm i wysokości ok. 94cm.

3.	Opis stanu ścian i sklepień (styczeń 2007)

Ściany zostały odtworzone w całości do poziomu +7,22, zaś na ostatniej kondygnacji przemurowano fragment ściany zachodniej do wysokości 94cm ponad poziom stropu. Na stropie stoją jeszcze palety z cegłami. Uzupełnienie ubytków ścian wykonano używając rodzimego kamienia oraz specjalnie zamówionych w cegielni MOKRSKO cegieł ceramicznych. Nadbudowę przy użyciu kamienia wykonano w części zachodniej i północnej oraz częściowo w części wschodniej. Kamienie przemurowano przy użyciu zaprawy cementowej – fot.E5. Część nadmurowana bardzo wyraźnie wyróżnia się na tle starej ściany w wyniku zastosowania zaprawy cementowej a nie zaprawy trasowej do naturalnych kamieni. Jest to ewidentny błąd wykonawcy. Nad ścianą z kamienia naturalnego wykonano przemurowanie z cegły pełnej. Do poziomu około +6,86m ścianę przemurowano na całej szerokości, natomiast wyżej dokonano przemurowania po zewnętrznych stronach wieńca pasami szerokości 58 i 42cm. Pomiędzy cegłami wylano wieniec żelbetowy szerokości 98cm spinający basztę w poziomie +7,22. Na ostatniej kondygnacji wykonano fragment ściany z cegły pełnej w części zachodniej. Na nowowymurowanych ścianach ceglanych widoczne są liczne wykwity wapnia (w postaci zacieków) – fot.E4 i E5. Widoczne są liczne zniszczenia samych cegieł. Są one spękane, łuszczą się – największe zniszczenia powstały w cegłach ostatniej warstwy poziomu +7,22 – fot.2.1, 2.15 oraz cegły fragmentu muru nad tym poziomem – fot.2.3, 2.10,2.14. Cegły te zostały wykonane z gliny złej jakości – widoczne są spękania powstałe w momencie wypalania oraz liczne przebarwienia – fot.2.11 (gliny prawdopodobnie w ogóle nie „odchudzono” dodatkami np. piasku). Cegły te nie wykazują żadnej odporności na warunki atmosferyczne. Dobudowano również ścianę zachodnią krużganka, w której usytuowano wejście do baszty oraz przemurowano częściowo oblicówkę w poziomie przyziemia.

Sklepienia odtworzono na poziomie +1,58 i +7,22 oraz nad przedsionkiem. Na poziomie +1.58 wykonano sklepienie ceglane w całości z nowej cegły grubości 26cm. Pachwiny i posadzkę wykonano z betonu. W części wschodniej sklepienia usytuowano otwór o wymiarach 84x224cm. W otwór częściowo wchodzi ściana kondygnacji wyższej. Na dolnej powierzchni przekrycia widoczne są liczne wykwity wapnia – fot.0.6. Stan konstrukcji jest dobry. Na poziomie +7,22 wykonano z kamienia rodzimego przesklepienie kolebką z półcyrkla. Przemurowania dokonano przy użyciu zaprawy cementowej co spowodowało liczne wykwity wapnia. Podobnie jak na elewacjach powinna być zastosowana zaprawa trasowa. W części zachodniej wykonano otwór o wymiarach (87÷94)x232cm. Stan konstrukcji jest zadowalający. Nad krużgankiem sklepienie wykonano z cegły. Na jego powierzchni widoczne są także pojedyncze wykwity wapnia. Stan konstrukcji jest dobry – fot.0.1 i 0.2. Nad sklepieniem krużganka wykonano drewniany daszek z pełnym deskowaniem. Poszycie stanowi papa bitumiczna. Stan konstrukcji jest zły.

4.	Ocena stanu technicznego materiałów z którego wykonano basztę.

Podstawowym materiałem z którego zostały wykonane mury baszty jest wapień żelazisty. Jest on w różnym stopniu zwietrzały. W niektórych miejscach żelazo w wapieniu przechodzi do postaci trójwartościowej.

Część ścian baszty, od strony zewnętrznej oblicowana jest cegłą. Stan cegły jest zróżnicowany.

Nowo wykonane fragmenty ścian do poz. +7,22m znajdują się w dobrym stanie. Natomiast fragment ściany na ostatniej kondygnacji oraz ostatnia warstwa oblicówki dookoła wieńca są w bardzo złym stanie – cegły są spękane, rozwarstwione i łuszczą się.

Odtworzone sklepienia znajdują się w dobrym stanie.

5 	Opis uszkodzeń baszty i ogólne wytyczne zabezpieczeń.

Szczegółowa dokumentacja stanu technicznego ścian baszty została przedstawiona na zdjęciach w załączniku 1.

W poziomie przyziemia widoczne są liczne zawilgocenia starych cegieł, które wyraźnie wyróżniają się na tle części oblicówki nowo przemurowanej. W tej części występują pojedyncze otwory i ubytki starych cegieł – fot. E1.

Ściany odtworzone pokryte są licznymi zaciekami z wykwitów wapnia. Należy je usunąć przy pomocy odpowiednich preparatów oraz należy rozważyć usunięcie spoin do głębokości rzędu 2-4cm i wypełnienie ich zaprawą trasową.

Sklepienia należy także oczyścić z wykwitów wapnia – operację tę wykonać dopiero po wykonaniu nadbudowy łącznie z tarasem na ostatniej kondygnacji.

Fragment ściany na ostatniej kondygnacji oraz zniszczone fragmenty oblicówki w poziomie wieńca należy usunąć. Oblicówkę należy ponownie przemurować do poziomu +7,22m. Należy rozważyć zmianę producenta cegły ze względu na nie spełnienie wymagań dotyczących jakości i mrozoodporności cegieł stosowanych w poziomie górnego wieńca i ponad poziomem 7.22m

6.	Ocena możliwości przywrócenia projektowanych gabarytów wieży i nadbudowy dwóch kondygnacji i tarasu widokowego

6.1.	Zakres stwierdzonych  odstępstw od projektu dok.1

Istotne różnice, dotyczą w szczególności geometrii planu baszty na drugiej i trzeciej kondygnacji nadziemnej.

a. Od poziomu użytkowego drugiej kondygnacji ukształtowany został w wyniku wykonanych robót zmieniony obrys planu zewnętrznych ścian baszty zamykający się od północnego wschodu w granicach wewnętrznego lica murów obronnych i zmieniający kąt nachylenia lica ściany północnej.

Dwie dolne kondygnacje baszty dostawione do wewnętrznego lica murów zawierały pomieszczenia, których kształt i powierzchnia stanowiły pochodną grubości murów baszty w tej strefie jej wysokości. W strefie poziomu ganków na murach obronnych mury baszty wyrastały ponad ten poziom i były wysunięte licem boku wschodniego oraz północno wschodniego do lica murów obronnych.

Na wysokości +7.22m, plan baszty przekształcał się w nieregularny ośmiobok, którego boki wschodni i północno wschodni, wpisywały się w rozwarty kąt narożnika wcześniejszych murów, stanowiąc kontynuację pionową zewnętrznych płaszczyzn lica murów obronnych.

Opisany stan przestrzenny udokumentowany został w przekazach ikonograficznych z ok. połowy XIX w.

b. Zasadnicza zmiana zarysu planu baszty występująca już na północnej ścianie II kondygnacji i kontynuowana na poziomie kondygnacji III, pociągnęła za sobą samowolną zmianę projektowanych rozwiązań konstrukcji w strefie projektowanej nadbudowy ośmioboku.

c. W zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, na skutek zamknięcia obrysu baszty w granicach wyznaczonych niżej przez wewnętrzne lica narożnika murów obronnych, zawężony został radykalnie obrys i szerokość projektowanego wieńca żelbetowego, który miał w tej strefie połączyć niższe ściany baszty z nabudowaną grubością muru miejskiego.

Zagubiona została dogodna szansa trwałego oparcia konstrukcji ośmioboku na zespolonych wieńcem - stykających się murach dolnej strefy budowli. Należy uznać, że utrudni to możliwość przywrócenia udokumentowanej geometrii ośmioboku wieży i będzie wymagało zastosowania bardziej skomplikowanych rozwiązań mających na celu zespolenie wykonanej konstrukcji z niezbędnymi elementami oparcia właściwego zarysu nadbudowywanych murów. W toku robót pominięto również wykonanie w trójkątnej przestrzeni nad przedsionkiem przyziemia płyty żelbetowej przewidzianej do wsparcia odcinka ściany północnej.

d. Istotne odstępstwo od projektu, dotyczące rozwiązań strukturalnych stanowiło zagubienie i zatarcie przez wykonawcę robót warstwowej struktury kamiennego muru, której znaczne odcinki zachowały się w dużym stopniu przed rozpoczęciem robót na płaszczyznach licowych i w strefach ubytków kamiennego muru.

e. Odstępstwem było również zastosowanie do prac murarskich obejmujących naprawy i uzupełnienia istniejących murów kamiennych i ceglanych oraz nowe części murów - zaprawy cementowej zamiast projektowanej zaprawy cementowo wapiennej i wypełnienia spoin zaprawą wapienną. Spowodowało to silne wykwity solne na płaszczyznach ścian i sklepień we wnętrzu i na zewnętrz baszty oraz pogorszyło wydatnie warunki dyfuzji pary wodnej.

Przy złej jakości nowej cegły, użytej do naprawy i nadbudowy elementów konstrukcji baszty utrudniona dyfuzja pary wodnej łącznie z penetracją soli z cementowej zaprawy będzie przyczyniać się stopniowo do łuszczenia się i wykruszania nawilgoconych płaszczyzn murów. Zjawiska takie zaobserwowano już na odcinkach korony murów nad poziomem trzeciej kondygnacji baszty.

6.2.	Niezbędny zakres prac korygujących wykonaną część wieży do udokumentowanego stanu historycznego.

W celu umożliwienia przywrócenia pierwotnej formy i geometrii wieży należy:

a. Przywrócić geometrię planu od poziomu posadzki II kondygnacji W tym celu konieczna jest przebudowa ściany północnej polegająca na zmianie kąta styku tej ściany z narożnikiem zachodnim i linią muru. Wymaga to przebudowy narożnika zachodniego i zespolenia skośnej płaszczyzny pogrubiającej północny mur wieży z istniejącą grubością muru. Częściowe nadwieszenie odcinka dostawionej płaszczyzny muru winno zostać oparte na płycie żelbetowej umieszczonej ponad sklepieniem nad przedsionkiem przy wieży, opartej na odsadzce ściany w poziomie niższym i wykutej w ścianie bruździe oraz na murze obronnym. Płyta ta nie została wykonana w toku robót. Stwarza to konieczność rozbiórki trójkątnego daszku, który winien być wykonany po zabetonowaniu tej płyty, a obecnie wymagać będzie demontażu i ponownego zmontowania w dostosowaniu do skorygowanej płaszczyzny ściany północnej.

b. Warunkiem przywrócenia planu w strefie ośmioboku ponad poziomem posadzki III kondygnacji jest wysunięcie zarysu nowych murów do zewnętrznego lica zbiegających się w narożniku odcinków murów obronnych. Po nadmurowaniu tych odcinków do poziomu III kondygnacji niezbędne stanie się trwałe zespolenie wykonanego zarysu żelbetowych wieńców z właściwym zarysem nowych odcinków wieńców, dostosowanym do udokumentowanej geometrii ośmioboku - z założeniem, że skorygowany zarys wieńców winien być zespolony z układem wieńców istniejących.

6.3	Uwarunkowania prowadzenia prac rekonstrukcyjnych.

Przy prowadzeniu prac rekonstrukcyjnych w tym prac korekcyjnych należy:

a. Wykonać od II kondygnacji mur z wewnętrzną pustką w celu ograniczenia obciążeń na podstawę wieży. Zakres prac odtworzeniowych nie przekracza wysokości pierwotnie istniejącej wieży.

b. Domurowywane ściany należy zespalać w płaszczyźnie pionowej przez wklejone w stary mur pręty o średnicy 12mm w ilości 4 szt. na 1m2

c. Zbrojenie w nowych elementach żelbetowych kształtować w sposób zapewniający ciągłość „starego” i „nowego” zbrojenia.

d. Do odtwarzania kamiennych części muru stosować oryginalny kamień na zaprawie trasowej.

e. Do wykonywania ścian murowanych stosować cegłę klasy min 10 charakteryzującą się gwarantowaną przez producenta mrozoodpornością i zaprawę trasową.

f. Elementy żelbetowe wykonywać z betonu klasy B30, mrozoodpornego, zbrojonego stalą klasy AIII.