Spis treści opracowania

1.	Przedmiot opracowania

2.	Zakres opracowania.

3.	Opis wieży

3.1.	Opis pierwotnego kształtu wieży.

3.2.	Opis stanu istniejącego.

3.2.1	Stan zaawansowania prac budowlanych.

3.2.2.	Ocena stanu ścian i sklepień (styczeń 2007)

3.2.3.	Ocena stanu technicznego materiałów z którego wykonano basztę.

4.	Obciążenia i przyjęte schematy obliczeń.

5.	Zastosowane materiały.

6.	Warunki posadowienia baszty.

7.	Wytyczne prowadzenia prac rekonstrukcyjnych.

7.1. 	Dobudowa ściany baszty od strony północno wschodniej

7.2.	Wykonanie otworu na projektowane schody w sklepieniu ( góra stropu w poziomie +1.58m).

7.3.	Wykonanie otworu na projektowane schody w sklepieniu ( góra stropu w poziomie +1.58m).

7.4.	Wykonanie korekty wieńca obwodowego w poziomie +6.88m.

7.5.	Wykonać schody żelbetowe do poziomu +7.22m.

7.6.	Wykonać mur baszty do poziomu +10.22m (spodu wieńca stropu o wierzchu w poziomie +10.62m.

7.7.	Wykonać wieniec i strop w poziomie +10.62m.

7.8	Wykonać mur baszty do poziomu +13.62m (spodu wieńca stropu o wierzchu w poziomie +14.02m.

7.9.	Wykonać wieniec i strop w poziomie +14.02m.

7.10	Wykonać mur baszty do poziomu +16.73m.

8.	Warunki bezpieczeństwa prowadzenia robót rozbiórkowych.

9.	Wytyczne wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

9.1.	Wstęp.

9.2.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

9.3.	Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

9.4.	Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

9.5.	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

9.6. 	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania  robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Załącznik 1	Rysunki

Rys. K-1 	Poz.1.1. Płyta stropowa na poz. +14,02

Rys. K-2 	Poz.1.2. Płyta stropowa na poz. +10,62

Rys. K-3 	Poz.1.3. Strop na poz. +7.22

Rys. K-4 	Poz.1.4. Strop na poz. +1.58

Rys. K-5	Poz.1.5. Płyta na poz. +1.48

Rys. K-6	Poz. 2.1. Płyta z poz. +14,73 na poz. +16,52

Rys. K-7	Poz. 2.2. Schody z poz. +10,64 na poz. +14,23

Rys. K-8	Poz. 2.3. Schody z poz. +7,41 na poz. +10,64

Rys. K-9	Poz. 2.4. Schody z poz. +1,60 na poz. +7,24

Rys. K-10	Poz. 2.5. Schody z poz. -1,82 na poz. +1,60

Załącznik 2	Obliczenia

1.	Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest baszta „Męczarnia” zachowana w oryginalnym stanie do wysokości ca 9m ponad poziom terenu, usytuowana w północno wschodnim narożniku obwodu murów obronnych w Wieluniu, w pobliżu zbiegu ulic Reformackiej i Podwala. W okresie od 1999r baszta została częściowo nadbudowana i wykonano w niej dwa sklepienia. Usytuowanie obiektu pokazano na szkicu nr 1.

Szkic nr 1. Lokalizacja baszty na planie sytuacyjnym

2.	Zakres opracowania.

Rozwiązania projektowe zapewniają przywrócenie pierwotnej formy i geometrii wieży. Obejmują one:

a. Przywrócenie geometrii planu wieży od poziomu posadzki II kondygnacji. W tym celu konieczna jest przebudowa ściany północnej polegająca na zmianie kąta styku tej ściany z narożnikiem zachodnim i linią muru. Wymaga to przebudowy narożnika zachodniego i zespolenia skośnej płaszczyzny pogrubiającej północny mur wieży z istniejącą grubością muru. Częściowe nadwieszenie odcinka dostawionej płaszczyzny muru winno zostać oparte na płycie żelbetowej umieszczonej ponad sklepieniem nad przedsionkiem przy wieży, opartej na odsadzce ściany w poziomie niższym i wykutej w ścianie bruździe oraz na murze obronnym. Płyta ta nie została wykonana w toku robót. Stwarza to konieczność rozbiórki trójkątnego daszku, który winien być wykonany po zabetonowaniu tej płyty, a obecnie wymagać będzie demontażu i ponownego zmontowania w dostosowaniu do skorygowanej płaszczyzny ściany północnej.

b. Przywrócenia planu w strefie ośmioboku ponad poziomem posadzki III kondygnacji wymaga wysunięcia zarysu nowych murów wieży do zewnętrznego lica zbiegających się w narożniku odcinków murów obronnych. Po nadmurowaniu tych odcinków do poziomu III kondygnacji niezbędne stanie się trwałe zespolenie wykonanego zarysu żelbetowych wieńców z właściwym zarysem nowych odcinków wieńców, dostosowanym do udokumentowanej geometrii ośmioboku - z założeniem, że skorygowany zarys wieńców winien być zespolony z układem wieńców istniejących.

c. Wykonanie stropów w poziomach +10.62m i +14.02m,

d. Wykonanie schodów na obwodzie wieży.

e. Wykonanie schodów na kondygnacji w poziomie -1,82 i +1,58

f.  Poszerzenie otworu komunikacyjnego w stropie w poziomie +1,58

g. Wykonanie nowego otworu komunikacyjnego w stropie w poziomie +7.22m oraz zasklepienie otworu starego

3.	Opis wieży

3.1.	Opis pierwotnego kształtu wieży.

Dokumenty archiwalne, zachowana ikonografia oraz czytelne elementy pierwotnej struktury baszty dokumentują w sposób nie budzący wątpliwości, że wieża została wzniesiona wtórnie w narożniku istniejących już w czasach kazimierzowskich murów obronnych miasta

Dwie dolne kondygnacje baszty dostawione do wewnętrznego lica murów zawierały pomieszczenia, których kształt i powierzchnia stanowiły pochodną grubości murów baszty w tej strefie jej wysokości. W strefie poziomu ganków na murach obronnych mury baszty wyrastały ponad ten poziom i były wysunięte licem boku wschodniego oraz północno wschodniego do lica murów obronnych.

Na tej wysokości plan baszty przekształcał się w ośmiobok, którego wspomniane boki wpisywały się w rozwarty kąt narożnika wcześniejszych murów, stanowiąc kontynuację pionową zewnętrznych płaszczyzn lica murów obronnych.

Wieża posiadała jeszcze dwie kondygnacje ponad poziomem krawędzi murów obronnych.

3.2.	Opis stanu istniejącego.

3.2.1	Stan zaawansowania prac budowlanych.

Obecnie istniejąca część baszty, pozwala stwierdzić, że zbudowana ona została w dolnej części na planie nieregularnego czworoboku o wymiarach około 9.50x9.20m, ze ściętym narożnikiem od strony północno-wschodniej. W części pomiędzy murem północnym a krawędzią baszty wykonano przedsionek przekryty sklepieniem ceglanym, nad którym usytuowano daszek drewniany pokryty papą. Krużganek połączony jest z basztą przejściem o rzucie prostokąta przekrytym sklepieniem ceglanym. W wieży mieszczą się dwie kondygnacje. Kondygnacja dolna, przekryta jest odtworzonym walcowym sklepieniem z cegły o grubości 1 cegły. Wysokość pomieszczenia  mierzona do spodu strzałki sklepienia wynosi około 3.24m. W sklepieniu wykonano otwór wejściowy na wyższą kondygnację. Pachwiny sklepienia kondygnacji przyziemia wypełniono betonem i wykonano na poziomie +1,58m posadzkę betonową. Na posadzce tego poziomu zalega gruz. Kondygnacja górna, znacznie wyższa, przesklepiona jest odtworzoną z kamienia rodzimego kolebką z półcyrkla. Wysokość pomieszczenia mierzona od posadzki do strzałki sklepienia wynosi około 5.16m. W sklepieniu wykonano otwór wyjściowy na kondygnację w poziomie +7,22m. Pachwiny sklepienia  nad wypełniono betonem do poziomu +7,22m. Odtworzono także czołowe fragmenty ścian w obszarze kolebki wykorzystując do tego celu cegłę ceramiczną pełną. Kondygnacja ostatnia jest otwarta. Wykonano na niej w części zachodniej fragment muru ceglanego (wys. około 94cm). Po obwodzie w poziomie posadzki wykonano żelbetowy wieniec scalający całą basztę. Ma on szerokość 98-99cm i jest usytuowany pomiędzy dwoma obwodowymi ścianami ceglanymi o szerokości 58cm i 42cm.

Baszta została odtworzona w swym gabarycie do wysokości około 8,7m powyżej aktualnego poziomu terenu. Ściany w przyziemiu mają zmienną grubość i wynosi ona 2,3-2,50m. Zostały one wykonane w dolnych częściach z cegły o wymiarach 26x12 – 12,5x8,5cm, w wątku polskim. Wyżej na zachowanej warstwie kamienia rodzimego i częściowych wątkach z cegły wykonano nadbudowę. W elewacjach zachodniej i północnej, oraz częściowo w elewacji wschodniej ubytki ścian uzupełniono do dolnego poziomu wieńca warstwą kamienia rodzimego na zaprawie cementowej, zaś w poziomie wieńca wykonano jego obudowę z cegły pełnej. Elewację południową i pozostałą część elewacji wschodniej uzupełniono w całości cegłą i do górnego poziomu wieńca. Użyto cegły z cegielni MOKRSKO o wymiarach 8,5x12x26 wykonanej na zamówienie. Na ostatniej kondygnacji w części zachodniej wykonano fragment ściany grubości 149cm i wysokości ok. 94cm.

3.2.2.	Ocena stanu ścian i sklepień (styczeń 2007)

Ściany zostały odtworzone w całości do poziomu +7,22, zaś na ostatniej kondygnacji przemurowano fragment ściany zachodniej do wysokości 94cm ponad poziom stropu. Na stropie stoją jeszcze palety z cegłami. Uzupełnienie ubytków ścian wykonano używając rodzimego kamienia oraz specjalnie zamówionych w cegielni MOKRSKO cegieł ceramicznych. Nadbudowę przy użyciu kamienia wykonano w części zachodniej i północnej oraz częściowo w części wschodniej. Kamienie przemurowano przy użyciu zaprawy cementowej. Część nadmurowana bardzo wyraźnie wyróżnia się na tle starej ściany w wyniku zastosowania zaprawy cementowej a nie zaprawy trasowej do naturalnych kamieni. Jest to ewidentny błąd wykonawcy. Nad ścianą z kamienia naturalnego wykonano przemurowanie z cegły pełnej. Do poziomu około +6,86m ścianę przemurowano na całej szerokości, natomiast wyżej dokonano przemurowania po zewnętrznych stronach wieńca pasami szerokości 58 i 42cm. Pomiędzy cegłami wylano wieniec żelbetowy szerokości 98cm spinający basztę w poziomie +7,22. Na ostatniej kondygnacji wykonano fragment ściany z cegły pełnej w części zachodniej. Na nowo wymurowanych ścianach ceglanych widoczne są liczne wykwity wapnia (w postaci zacieków). Widoczne są liczne zniszczenia samych cegieł. Są one spękane, łuszczą się – największe zniszczenia powstały w cegłach ostatniej warstwy poziomu +7,22 oraz cegły fragmentu muru nad tym poziomem. Cegły te zostały wykonane z gliny złej jakości – widoczne są spękania powstałe w momencie wypalania oraz liczne przebarwienia – fot.2.11 (gliny prawdopodobnie w ogóle nie „odchudzono” dodatkami np. piasku). Cegły te nie wykazują żadnej odporności na warunki atmosferyczne. Dobudowano również ścianę zachodnią krużganka, w której usytuowano wejście do baszty oraz przemurowano częściowo oblicówkę w poziomie przyziemia.

Sklepienia odtworzono na poziomie +1,58 i +7,22 oraz nad przedsionkiem. Na poziomie +1.58 wykonano sklepienie ceglane w całości z nowej cegły grubości 26cm. Pachwiny i posadzkę wykonano z betonu. W części wschodniej sklepienia usytuowano otwór o wymiarach 84x224cm. W otwór częściowo wchodzi ściana kondygnacji wyższej. Na dolnej powierzchni przekrycia widoczne są liczne wykwity wapnia. Stan konstrukcji jest dobry. Na poziomie +7,22 wykonano z kamienia rodzimego przesklepienie kolebką z półcyrkla. Przemurowania dokonano przy użyciu zaprawy cementowej co spowodowało liczne wykwity wapnia. Podobnie jak na elewacjach powinna być zastosowana zaprawa trasowa. W części zachodniej wykonano otwór o wymiarach (87÷94)x232cm. Stan konstrukcji jest zadowalający. Nad krużgankiem sklepienie wykonano z cegły. Na jego powierzchni widoczne są także pojedyncze wykwity wapnia. Stan konstrukcji jest dobry.  Nad sklepieniem krużganka wykonano drewniany daszek z pełnym deskowaniem. Poszycie stanowi papa bitumiczna. Stan konstrukcji jest zły.

3.2.3.	Ocena stanu technicznego materiałów z którego wykonano basztę.

Podstawowym materiałem z którego zostały wykonane mury baszty jest wapień żelazisty. Jest on w różnym stopniu zwietrzały. W niektórych miejscach żelazo w wapieniu przechodzi do postaci trójwartościowej.

Część ścian baszty, od strony zewnętrznej oblicowana jest cegłą. Stan cegły jest zróżnicowany.

Nowo wykonane fragmenty ścian do poz. +7,22m znajdują się w dobrym stanie. Natomiast fragment ściany na ostatniej kondygnacji oraz ostatnia warstwa oblicówki dookoła wieńca są w bardzo złym stanie – cegły są spękane, rozwarstwione i łuszczą się.

Odtworzone sklepienia znajdują się w dobrym stanie.

4.	Obciążenia i przyjęte schematy obliczeń.

Obciążenia stałe na stropy i schody przyjęto zgodnie z układem warstw stropowych i biegów oraz spoczników. Obciążenia od warstw uzupełniających przedstawiono poniżej.

| Strop tarasu na poz. +14,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenia na m2 powierzchni stropu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | char. |  |  |  |  | γf |  |  |  |  | obl. |  |  |  |  |
| * | stałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  | płytki klinkierowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  | wylewka cementowa 4-12cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08x21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,68 |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  | 2,27 |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  | styropian 5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05x0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  | izolacje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | suma |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  | 2,70 |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  | maszt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,91x0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |
| * | zmienne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  | śnieg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2x1,2x1,0x0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,16 |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  | 3,24 |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  | wiatr - maszt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25x0,82x1,3x6,91x0,08x5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  | 1,24 |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  | wiatr - chorągiew |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25x0,82x(0,03x1,0+0,65x0,4)x1,0x5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |
| Strop na poz. +10,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obciążenia na m2 powierzchni stropu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | char. |  |  |  |  | γf |  |  |  |  | obl. |  |  |  |
| * |  |  |  | stałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  |  |  |  | wylewka cementowa 2cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02x21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  |  |  |  | cegła klinkierowa na obwodzie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2x19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,80 |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  | 5,13 |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  |  |  |  | ściana poprzeczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26x3,0x19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,38 |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  | 22,11 |  |  |  |
| Płyta przekrycia schodów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obciążenia na m2 powierzchni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | char. |  |  |  |  |  | γf |  |  |  |  | obl. |  |  |  |  |  |
| * |  | stałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  | papa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  | styropian 5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05x0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  | izolacje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |
| * |  | zmienne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  | śnieg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2x1,2x1,0x0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,16 |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  | 3,24 |  |  |  |  |  |
| Schody międzykondygnacyjne z poz.+7,22 do poz. +14,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obciążenia na m2 powierzchni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | char. |  |  |  |  | γf |  |  |  |  | obl. |  |
| * |  |  | stałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  | cegła klinkierowa na biegach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2x19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,80 |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  | 5,13 |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  | cegła klinkierowa na spocznikach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1x19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,90 |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  | 2,57 |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  | płyta 12cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12x0,35x25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  | 1,42 |  |
| Schody międzykondygnacyjne z poz.-1,82 do poz. +7,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obciążenia na m2 powierzchni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | char. |  |  |  |  | γf |  |  |  |  | obl. |  |  |
| * |  |  |  |  | stałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | wykładzina pcv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | stopień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,022x4,54x25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  | 3,37 |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | dodatek do grubosci płyty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12x0,35x25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  | 1,42 |  |  |

Obciążenia zmienne użytkowe przyjęto w wysokości 4.0kN/m2.

W stropie w poziomie +14.02m przyjęto obciążenie od masztu chorągwi, obliczone zgodnie z PN-77/B-020011 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.”

Stropy przyjęto jako płyty wielokierunkowo zbrojone, swobodnie oparte na krawędziach. Schody poza obrysem ścian zaprojektowano jako płytowe, jednokierunkowo zbrojone o zbrojeniu głównym usytuowanym równolegle do kierunku wznoszenia schodów. Między ścianami zaprojektowano schody oparte na bocznych ścianach wieży, na całej długości biegów

Obliczenia stropów i biegów schodowych wykonano programem ABC płyta.

Elementy łuków sklepień zaprojektowano jako dwuprzegubowe, oparte na ścianach wieży.

5.	Zastosowane materiały.

Do realizacji prac rekonstrukcyjnych projektuje się zastosowanie wymienionych niżej materiałów:

Prace murarskie:

- cegła o nietypowych wymiarach, mrozoodporna, o wytrzymałości na ściskanie min10MPa,

- kamień wapienny rodzimy,

- zaprawa trasowa o wytrzymałości mini 10MPa (mrozoodporna) TRASS WERKSTEIN MORTEL (TUBAG) lub TRASS KALK MORTEL (SOPRO),

Prace betoniarskie ( Zagrożenie środowiskowe XC4 )

- beton C30/37 F25 (zawartość minimum 300kg cementu portlandzkiego)

- stal prętowa

Wieńce ścian stal klasy AIII RB400W ( średnica 20mm)

Pozostałe elementy stal klasy AIII RB400W i A0 St0S

- stal walcowana	St3S

Wylewki

-beton C12/15

Drewno na konstrukcję			klasy C30

Środki do zabezpieczenia drewna 	 Boramon.

Klej Hilti		HIT-HY 50 do mocowania w cegle pełnej

HIT-HY 150 do mocowania w betonie i twardym kamieniu naturalnym

6.	Warunki posadowienia baszty.

Baszta jest rekonstruowana w tym samym miejscu co istniała pierwotnie. Będzie to budowla o podobnej wysokości, ze znacznie lżejszymi ścianami. Na pozostałościach baszty i murów obronnych nie stwierdzono uszkodzeń mogących wskazywać na wcześniejsze przeciążenie fundamentów. W projekcie nie zmieniono warunków posadowienia budowli zmniejszając obciążenia na fundamenty.

7.	Wytyczne prowadzenia prac rekonstrukcyjnych.

7.1. Dobudowa ściany baszty od strony północno wschodniej

a. wykonać w poziomie około +1.08m żelbetową płytę o grubości 0.40m.

rozebrać daszek drewniany nad wejściem do baszty,

wykonać w murze obronnym, w poziomie oparcia płyty, poziomej bruzdy o głębokości 400mm i wysokości 400mm,

oczyścić i ewentualne wzmocnić górną powierzchnię odsadzki ściany wieży w poziomie oparcia projektowanej płyty,

wykonać bruzdę w ścianie wieży, o spodzie w poziomie posadowienia płyty i wysokości 400mm, głębokość bruzdy powinna zapewniać oparcie płyty na głębokości minimum 400mm,

w obu bruzdach, co 0,5m osadzić na kleju Hilti pręty ze stali żebrowanej o średnicy 16mm

wykonać deskowanie płyty i zabetonować płytę,

zabezpieczyć otwór między sklepieniem i płytą.

b. domurować ścianę północną baszty do poziomu spodu wieńca stropu – poziom około +6.87m,

w ścianie baszty osadzić co 0,50m/0,50m pręty ze stali żebrowanej, o średnicy 16mm, pręty osadzić na głębokość min 400mm stosując klej Hilti.

Domurować brakujący fragment ściany z zastosowaniem kamienia rodzimego oraz zaprawy trasowej, prace wykonywać zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.

7.2.	Wykonanie otworu na projektowane schody w sklepieniu ( góra stropu w poziomie +1.58m).

a. Podeprzeć sklepienie od dołu stosując słupy drewniane o przekroju min 140x140mm w ilości 6 sztuk. Między końcówką słupa i sklepieniem wykonać krążyny. Słupy połączyć ukośnymi stężeniami

b. Poszerzyć otwór w sklepieniu, zgodnie z projektem.

c. wykonać deskowanie części sklepienia i krawędzi otworu.

d Na deskowaniu, w miejscu odtwarzanej części sklepienia (pod belką), wymurować sklepienie ceglane o grubości około 120mm, pozwalające zachować pierwotny wygląd sklepienia. Zaleca się połączenie nowego i starego sklepienia na krawędzi otworu z odtworzeniem przewiązania cegieł na dolnej powierzchni.

Ze sklepienia, ze spoin, w linii projektowanej belki wypuścić ponad sklepienie, co około 150mm pręty o średnicy 8mm.

e. Zadeskować żelbetową belkę.

f. Wykonać żelbetowe elementy wzmocnienia. Belkę krawędziową oprzeć w gniazdach  w ścianach, na głębokość mini 250mm.

7.3.	Wykonanie otworu na projektowane schody w sklepieniu ( góra stropu w poziomie +7,22m).

a. Podeprzeć sklepienie od dołu stosując słupy drewniane o przekroju min 140x140mm w ilości 6 sztuk. Między końcówką słupa i sklepieniem wykonać krążyny. Słupy połączyć ukośnymi stężeniami

b. Rozebrać wykonane powyżej poziomu 7.22m odcinki ścian.

c. Oczyść sklepienie z znajdujących się na nim warstw wypełniających pachwiny.

d. Zadeskować istniejący w sklepieniu otwór.

e. Na deskowaniu, w otworze, wymurować z rodzimego kamienia sklepienie. Zaleca się połączenie nowego i starego sklepienia na krawędzi otworu z odtworzeniem przewiązania kamieni na dolnej powierzchni. Z powierzchni odtwarzanego sklepienia wypuścić ze spoin pręty o średnicy 8mm, w rozstawie co około 150mm/150mm

f. Zabetonować nad sklepieniem pasmo powłoki walcowej o grubości 100mm i szerokości 940mm. Pasmo wzmocnienia oprzeć na murach, na głębokość minimum 150mm.

g. Poszerzyć otwór na schody w sklepieniu, zgodnie z projektem.

h. Rozkuć wieniec na północnej ścianie baszty, w zakresie niezbędnym do wykonania schodów

i. Wykonać deskowanie części sklepienia i krawędzi otworu.

j Na deskowaniu, w miejscu odtwarzanej części sklepienia, wymurować z kamieni sklepienie o grubości około 120mm, pozwalającej zachować pierwotny wygląd sklepienia. Ze sklepienia, ze spoin, w linii projektowanych belek i łuków wypuścić ponad sklepienie, co około 150mm strzemiona o średnicy 8mm. Na pozostałej powierzchni odtwarzanego sklepienia wypuścić ze spoin pręty o średnicy 8mm, w rozstawie co około 200mm.

k .Zadeskować żelbetowe łuki i belki.

l. Wykonać żelbetowe elementy wzmocnienia. Łuki wzmocnienia oprzeć w gniazdach  w ścianach, na głębokość mini 250mm. Krawędź płyty wzmocnienia oprzeć w bruździe ściany na głębokości min 150mm. Z płyty wzmocnienia wypuścić pręty zbrojenia do nowoprojektowanych schodów.

7.4.	Wykonanie korekty wieńca obwodowego w poziomie +6.88m.

a. Rozkuć północno zachodni i południowo wschodni narożnik istniejącego wieńca. Pozostawić istniejące zbrojenia wieńca w rozkutych miejscach.

b. W bocznych powierzchniach wieńca osadzić na klej Hilt, co około 0,40m pręty ze stali żebrowanej, o średnicy 16mm. Pręty osadzić na głębokość 500mm. Pręty osadzać przemiennie na dwóch wysokościach wieńca.

c. Ułożyć zbrojenie dobetonowywanej części wieńca. Pręty o średnicy 20mm, ze stali 18G2, spawać w miejscu połączenia.

d. Obmurować zewnętrzne pasmo muru na wysokości wieńca. Zabezpieczyć mur przed wypchnięciem przez wlewany później beton. Z muru wypuścić do betonu wieńca pręty o średnicy 8mm.

7.5.	Wykonać schody żelbetowe do poziomu +7.22m.

a. Stopnie i ich górne powierzchnie kształtować zgodnie z wymaganiami projektu architektonicznego i konserwatorskiego.

7.6.	Wykonać mur baszty do poziomu +10.22m (spodu wieńca stropu o wierzchu w poziomie +10.62m.

a. Obie warstwy muru przewiązywać z sobą zgodnie z zasadami sztuki murarskiej, w miejscach pokazanych na rysunkach. Przewiązki zbroić dodatkowo co czwartą warstwę dwoma prętami o średnicy 12mm , ze stali RB400W.

b. Równolegle ze ścianami wykonywać schody i krużganki między ścianami.

7.7.	Wykonać wieniec i strop w poziomie +10.62m.

7.8	Wykonać mur baszty do poziomu +13.62m (spodu wieńca stropu o wierzchu w poziomie +14.02m.

a. Obie warstwy muru przewiązywać z sobą zgodnie z zasadami sztuki murarskiej, w miejscach pokazanych na rysunkach. Przewiązki zbroić dodatkowo co czwartą warstwę dwoma prętami o średnicy 12mm , ze stali RB400W.

b. Równolegle ze ścianami wykonywać schody i krużganki między ścianami.

7.9.	Wykonać wieniec i strop w poziomie +14.02m.

a. W stropie zabetonować uchwyt do zamocowania chorągwi.

7.10	Wykonać mur baszty do poziomu +16.73m.

a. Krawędź górną ściany zabezpieczyć zgodnie z projektem architektonicznym.

8.	Warunki bezpieczeństwa prowadzenia robót rozbiórkowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych należy:

a)	Teren na którym są prowadzone roboty rozbiórkowe należy ogrodzić (wysokość ogrodzenia min.1,50m) i oznakować tablicami ostrzegawczymi.

c)	Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10m/sek.

d)	W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych i rekonstrukcyjnych jest obowiązany opracować instrukcję ich bezpiecznego wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

9.	Wytyczne wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

9.1.	Wstęp.

Opracowanie BIOZ należy sporządzić w oparciu o wymagania wynikające z treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) w związku z treścią art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r, Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

9.2.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie przedmiotowej nieruchomości znajdują się obiekty wyszczególnione na szkicu  1

Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie terenu robót znajduje się droga publiczna.

9.3.	Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać:

Poruszające się po drodze publicznej pojazdy

Możliwość upadku brył betonu  trakcie prac rozbiórkowych

9.4.	Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas robót budowlanych mogą mieć miejsce podczas:

- chodzenia po krawędzi ścian i stropach – praca na wysokości.

- usuwania elementów pokryć dachowych – prace z materiałami bitumicznymi,

- usuwania elementów żelbetowych i stalowych (niebezpieczeństwo upadku dużych bloków betonowych),

Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy tych robót:

a) prace przy wschodniej ścianie, prowadzić z szczególną ostrożnością.

b) Prace na połaciach dachowych i ścianach budynku prowadzić należy stosując osobiste środki ochrony BHP pracowników.

d) Urządzenia i sprzęt elektromechaniczny używany do prowadzenia robót budowlanych i prac pomocniczych, przyłączać wyłącznie izolowanymi i nieuszkodzonymi przewodami do przenośnych  rozdzielnic budowlanych, po uprzednim sprawdzeniu ich prawidłowej ochrony przeciwporażeniowej i przepięciowej przez uprawnionego specjalistę elektryka z odpowiednim świadectwem kwalifikacyjnym.

e) Kierownik budowy przed przystąpieniem do wskazanych wyżej robót stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa pracowników, winien opracować instrukcję bezpiecznego ich prowadzenia i zaznajomić z nią wszystkich pracowników w zakresie wykonywanych przez nich czynności.

g) Instrukcja taka powinna uwzględniać sposób postępowania i stosowanie się pracowników na stanowiskach pracy do przepisów BHP, a w szczególności zawartych w:

-Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  z 2003r, Nr 47, poz. 401),

-Ustawie „Kodeks pracy” (Dz. U. z 1998r,  Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),

-Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych  (Dz. U. z 1999r,  Nr 80, poz. 912).

9.5.	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Niezbędne jest prowadzenie codziennego instruktażu przed rozpoczęciem prac, omawiającego:

- zakres prac,

- zastosowanie wymaganych zabezpieczeń przy pracach na wysokościach,

- sprawdzenie stanu rusztowań roboczych,

- uczulenie na konieczność stosowania środków ochrony osobistej (kaski, okulary ochronne, odpowiednie obuwie, szelki ochronne),

- omawianie sposobu podawania i usuwania materiałów z rozbiórki

- zwrócenie uwagi na znajdujące się instalacje w bezpośrednim sąsiedztwie robót.

9.6. 	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania  robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

- Przy wykonywaniu prac należy stosować standardowe, dostosowane do rodzaju prac, środki ochrony zdrowia.

- Przed rozpoczęciem prac należy teren ogrodzić, opisać sposoby ewakuacji na wypadek zagrożeń.

- Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

- W przypadku powstania pożaru należy przystąpić do akcji gaśniczej, wykorzystując gaśnice przenośne i powiadomić jednostkę Straży Pożarnej.