Zawartość opracowania:

1)	zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;

2)	wykaz istniejących obiektów budowlanych;

3)	wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

4)	wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;

5)	wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

6)	wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

1. Zamierzenie budowlane obejmuje swoim zakresem konserwację i odbudowę zabytkowej baszty „Męczarni”. Zakres robót obejmuje odtworzenie dwóch górnych kondygnacji baszty opartych na planie ośmioboku oraz tarasu widokowego na stropodachu najwyższej kondygnacji. Obejmuje on ponadto ukształtowanie komunikacji pionowej prowadzącej z parteru na poszczególne kondygnacje baszty oraz na taras. Istotną część zakresu robót stanowią prace konserwatorskie dotyczące murów kamiennych dwóch dolnych kondygnacji baszty oraz prace wykończeniowe i instalacyjne. Baszta wyposażona zostanie w instalacje elektryczne: oświetlenia podstawowego i awaryjnego w instalację gniazdek wtykowych i instalację odgromową.

Użytkowana będzie okresowo jako obiekt turystyczny przeznaczony do zwiedzania.

Kolejność realizacji podstawowych robót:

-	prace rozbiórkowe obejmujące zniszczone warstwy korony murów

-	prace budowlane obejmujące zabezpieczenie konstrukcyjne istniejących kondygnacji budowli, wykonanie schodów we wnętrzach pomieszczeń oraz nadbudowę dwóch kondygnacji górnych z tarasem

-	roboty instalacyjne i wykończeniowe.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Na terenie inwestycji:

-	Zachowana część dolna baszty „Męczarni” obejmująca mury i pomieszczenia dwóch dolnych kondygnacji

W odległości 21 i 35 m od baszty (w kierunku zachodnim):

-	Punktowe budynki mieszkalne wielorodzinne o wysokości 5 kondygnacji

-	Ciągi komunikacyjne wokół budynków.

W odległości 15 m (w kierunku zachodnim):

-	Utwardzony plac postojowy o powierzchni ca 480 m2.

W bezpośrednim sąsiedztwie murów i baszty

-	Elementy uzbrojenia podziemnego - trasy kabla NN.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

-	Kable energetyczne NN przebiegające od południowego zachodu w odległości ca 7 m od narożnika baszty oraz od wschodu bezpośrednio przy narożniku miejskich murów obronnych - możliwość uszkodzenia kabla w przypadku wykonywania wykopów np. przy budowie ogrodzenia placu budowy.

4.	Zakres robót powodujących wystąpienie szczególnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

-	prace rozbiórkowe na poziomie powyżej 3 m nad terenem

-	wykopy o głębokości poniżej 1,5 m od istniejącego terenu

-	prace budowlane na wysokości ponad 5 m

-	zagrożenie wypadkiem podczas pracy przy obsłudze bądź przebywaniu w pobliżu sprzętu zmechanizowanego

-	roboty prowadzone w sąsiedztwie kabla energetycznego - zagrożenie porażenia prądem

-	wykonanie prac spawalniczych

-	wykonywanie praz z zastosowaniem środków technologicznych z zakresu chemii budowlanej o właściwościach toksycznych.

5. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy prowadzić szczegółowy instruktaż pracowników w zakresie sposobu prowadzenia robót i zasad BHP.

6. Należy przedsięwziąć działania techniczne i organizacyjne w celu spełnienia wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć, ustawić tablice ostrzegawcze, wytyczyć bezpieczne przejścia. Ustanowić drogi ewakuacji na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Wydzielić miejsca pod plac składowania materiałów oraz sprzęt ppoż. Ściany wykopów o głębokości powyżej 1,5 m odpowiednio zabezpieczyć przed ich osunięciem. Pracowników poinstruować w zakresie technologii prowadzenia robót oraz zasad BHP. Wyposażyć pracowników w środki ochrony indywidualnej, a także sprzęt odpowiedni do wykonywanych prac. Kierownik budowy zobowiązany jest do codziennego poinformowania i poinstruowania pracowników w zakresie występujących w danym dniu prac niebezpiecznych oraz związanych z nimi zagrożeń, przed przystąpieniem do wykonywania robót.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych muszą być przeszkoleni i pouczeni o zagrożeniu wynikającym z uszkodzenia instalacji podziemnych; w szczególności: kabli elektroenergetycznych i telefonicznych.

Wszyscy zatrudnieni na budowie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, być przeszkoleni w zakresie bhp oraz posiadać uprawnienia budowlane i uprawnienia budowlane i uprawnienia energetyczne adekwatne do zajmowanych stanowisk i wykonywanych prac.

Za wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie odpowiada pracodawca i kierownik budowy.

Należy zapewnić system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. Roboty winny być wykonywane pod nadzorem budowlanym.

W przypadku stałych kolizji z ciągami komunikacyjnymi w czasie wykonywania robót należy zapewnić właściwy bezpośredni nadzór i ostrzeganie osób postronnych przez wyznaczonych do tego pracowników.

Ze względu na niewielki zakres budowy oraz brak odpowiedniego miejsca na terenie budowy, na budowie nie będą składowane i przechowywane materiały, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne.

W szczególności należy zapewnić bezpieczeństwo wykonywania następujących prac:

-	Teren wokół baszty (po obydwu stronach muru obronnego) winien zostać ogrodzony w celu wykluczenia możliwości dostępu osób nie uczestniczących w pracach budowlanych do strefy mogącej stwarzać zagrożenia w czasie wykonywania robót.

-	Przed przystąpieniem do rozbiórek należy zapewnić właściwą osłonę, wejścia do baszty, stwarzającą warunki bezpieczeństwa w trakcie trwania robót.

-	Prace rozbiórkowe szczególnie przy zwietrzałych warstwach korony murów winny być wykonywane po uprzednim zabezpieczeniu i podparciu strefy rozbieranych odcinków ścian - z wykorzystaniem odpowiednio dostosowanych pomostów roboczych.

-	Przy pracach na wysokości powyżej 3 m nad poziomem terenu niezbędne jest zabezpieczenie otworów w ścianach oraz dróg komunikacji pionowej (schodni i drabin) przed możliwością upadku z wysokości. Dotyczy to również wszystkich rodzajów rusztowań.

-	Właściwe zabezpieczenie przed zapyleniem winny stanowić maski przeciwpyłowe i siatki ochronne w strefach odkuć i rozbiórek oraz ewentualnego piaskowania lica ścian.

-	Podstawowym wymogiem jest ścisłe przestrzeganie instrukcji i zalecanych środków ochronnych przy pracach z zastosowaniem preparatów chemicznych.

Informację opracował

prof. PŁ dr inż. arch. Henryk Jaworowski