# PRZEDMIAR ROBÓT

NA WYKONANIE REMONTU UL. KRAKOWSKI

ZAUŁEK W WIELUNIU OD KM 0+000 DO

KM 0+092,50 O DŁ. 92,50 m

ADRES OBIEKTU – UL. KRAKOWSKI ZAUŁEK W

WIELUNIU

ZAMAWIAJĄCY – GMINA WIELUŃ

INWESTOR – GMINA WIELUŃ

PROJEKTANT – Z.U.T.B.D „GRAD” H.KACZMAREK

ADRES – 98-300 WIELUŃ OS. STARE SADY 39/23

DATA OPRACOWANIA                        10.2008 r.

## SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

### I    ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

II    ROBOTY ROZBIÓRKOWE

III    KRAWĘŻNIKI

IV    CHODNIKI I WJAZDY

V      NAWIERZCHNIA

VI     URZĄDZENIA OBCE

VII    ZNAKI PIONOWE

#### PRZEDMIAR ROBÓT

NA REMONT ULICY KRAKOWSKI ZAUŁEK W WIELUNIU OD KM 0+000

DO KM 0+092,50 O DŁ. 92,50 m

| Lp. | KNNR;KNR | Wyszczególnienie robót lokalizacja,obliczenie | Jedn. obm. | Ilość jedn. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Specyf. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ##### I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0119-03 D-01.00.00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg w terenie równinnym km 0+000 do km 0+092,50 tj. 92,50 m | km | 0,093 |  |
|  |  | ##### II ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0815-02 D-01.00.00 | Rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej Str. prawa 82,5 x 1,43 = 118 m2 Str. lewa 74,0 x 1,10 = 81 m2 RAZEM 199 m2 | m2 | 199 |  |
| 3 | KNR 2-31 0811-02 D-01.00.00 | Rozebranie istniejącej nawierzchni na wjazdach z trylinki gr. 15 cm według tabeli zjazdów – 33,70 m2 | m2 | 33,70 |  |
| 4 | KNR 2-31 0813-03 D-01.00.00 | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego ulicznego o wymiarach 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej 2 x 92,5 + 4 x 3 = 197 m | m | 197 |  |
| 5 | KNR 2-31 0812-03 D-01.00.00 | Rozebranie istniejącej ławy betonowej z betonu B-10 pod krawężnikiem 197 m x 0,05 m3 = 9,85 m3 | m3 | 9,85 |  |
| 6 | KNR 2-31 0803-03 i 04 analogia D-01.00.00 | Rozebranie przez frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej o gr. 5 cm z transportem destruktu na odległość 5 km 92,5 x 3,20 = 296 m2 | m2 | 296 |  |
| 7 | KNR 4-01 0108-11 i 12 D-01.00.00 | Transport materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km Płyty chodnikowe 199 x 0,07 = 13,93 m3 Trylinka 33,70 x 0,15 = 5,06 m3 Krawężnik 197 x 0,15 x 0,30 = 8,87 m3 Brukowiec 128 x 0,20 = 25,60 m3 Ława 9,85 m3 ----------------- RAZEM 63,30 m3 | m3 | 63,30 |  |

-2-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | KNR 2-01 0102-03 D-01.00.00 | Karczowanie drzew ф 35 i wywozem dłużycy, gałęzi i karpiny na odległość 3 km 1 szt. | szt. | 1 |  |
| 9 | KNR 2-31 0804-06 D-01.00.00 | Rozebranie istniejącej nawierzchni z brukowca o wym. 16/20 cm – ręcznie ( 17,0 + 23,0 ) x 3,20 = 128 m2 | m2 | 128 |  |
|  |  | ##### III KRAWĘŻNIKI |  |  |  |
| 10 | KNR 2-31 0401-06 D-08.01.01 | Ręczne wykonanie koryta w gr. kat. III o wym. 30x40 pod krawężnik na odkład 197 m | m | 197 |  |
| 11 | KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu B-15 ( 197 + 2 x8) x 0,06 = 12,78 | m3 | 12,78 |  |
| 12 | KNR 2-31 0403-03 D-08.01.01 | Ułożenie krawężników betonowych wjazdowych na podsypce cementowo-piaskowej 169 m | m | 169 |  |
| 13 | KNR 2-31 0403-03 i 07 D-08.01.01 | Ułożenie krawężników betonowych łukowych o promieniu R-3 m na podsypce piaskowo-cementowej 28 m | m | 28 |  |
| 14 | KNR 2-31 0403-05 D-08.01.01 | Ułożenie krawężników betonowych 15x30x100 na płask na podsypce cementowo-piaskowej 2 x 8 = 16 | m | 16 |  |
|  |  | ##### IV CHODNIKI I WJAZDY |  |  |  |
| 15 | KNR 2-01 0203-02 0208-05 D-01.00.00 | Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. III gł. 30 cm pod chodnik i wjazdy do posesji z transportem na odległość 3 km Str. prawa 92,5 x 1,43 = 132,0 m2 Str. lewa 92,5 x 1,10 = 102,0 m2 RAZEM 234,0 m2 x 0,30 = 70 m3 | m3 | 70 |  |
| 16 | KNR 2-31 0105-03 i 04 D-08.06.01 | Wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm pod chodnik 234 m2 | m2 | 234 |  |
| 17 | KNR 2-31 0114-05 D-04.01.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 15 cm 234 m2 | m2 | 234 |  |
| 18 | KNR 2-31 0407-03 D-08.03.01 | Ułożenie obrzeży betonowych 8x30x100 na podsypce piaskowej 35 m | m | 35 |  |

-3-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | KNR 2-31 0511-04 D-08.02.00 | Ułożenie kostki betonowej szarej gr. 8 cm na chodniku na podsypce z miału kamiennego 0/4 mm gr. 3 cm Strona prawa 82,5 x 1,43 = 118 m2 Strona lewa 74,0 x 1,10 = 81 m2 RAZEM 199 m2 | m2 | 199 |  |
| 20 | KNR 2-31 0511-04 D-08.02.00 | Ułożenie kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm na wjazdach na podsypce z miału kamiennego 0/4 mm gr. 3 cm Według tabeli zjazdów - 33,70 m2 | m2 | 33,70 |  |
|  |  | ##### V NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 21 | KNR 2-01 0203-02 0208-05 D-01.00.00 | Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. III gł. 20 cm z transportem ziemi na odległość 3 km ( 17 + 23) x 3,20 = 128 m2 128 m2 x 0,20 = 26 m3 | m3 | 26 |  |
| 22 | KNR 2-31 0106-03 i 04 D-08.06.01 | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm 128 m2 | m2 | 128 |  |
| 23 | KNR 2-31 0114-05 i 06 D-04.01.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm gr. 20cm 128 m2 | m2 | 128 |  |
| 24 | KNR 2-31 0511-04 D-08.02.00 | Ułożenie kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce z miału kamiennego 0/4 mm gr. 3 cm 92,50 x 3,20 = 296 m2 łuki 18 m2 RAZEM 314 m2 | m2 | 314 |  |
|  |  | VI URZĄDZENIA OBCE |  |  |  |
| 25 | KNR 2-31 1406-03 D-03.02.01a | Regulacja wysokościowa istniejących studni rewizyjnych betonem B-20 1 szt. | szt. | 1 |  |
| 26 | KNR 2-31 1406-02 D-03.02.01a | Regulacja wysokościowa istniejących kratek ściekowych 2 szt. | szt. | 2 |  |
| 27 | KNR 2-31 1406-04 D-03.02.01a | Regulacja wysokościowa istniejących zasuw wodnych 3 szt. | szt | 3 |  |

-4-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### VII ZNAKI PIONOWE |  |  |  |
| 28 | KNR 2-31 0702-02 D-07.02.01 | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych ф 70 mm 5 szt. | szt | 5 |  |
| 29 | KNR 2-31 0703-01 D-07.02.01 | Zamontowanie znaków do słupków stalowych 5 szt. | szt | 5 |  |