PRZEDMIAR ROBÓT

NA PRZEBUDOWĘ UL. ŁĄKOWEJ I SPOKOJNEJ

W KUROWIE OD KM 0+005 DO KM 0+483

DŁ. 0,478 KM

ADRES OBIEKTU:   DROGA WEWNĘTRZNA UL. ŁĄKOWA

I SPOKOJNA W KUROWIE

ZAMAWIAJĄCY:   GMINA WIELUŃ

INWESTOR :    GMINA WIELUŃ

PROJEKTANT:  Z.U.T.B.D „GRAD” H. KACZMAREK

ADRES :  98-300 WIELUŃ OS. STARE SADY 39/23

DATA OPRACOWANIA :                        11.2008 r.

# SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

## I     ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

II    ELEMENTY ŚCIEKOWE

III   NAWIERZCHNIA

IV   WJAZDY DO POSESJI

V     POBOCZA

VI    KANALIZACJA DESZCZOWA

VII    URZĄDZENIA OBCE

VIII   ZNAKI DROGOWE

IX      RÓŻNE

### PRZEDMIAR ROBÓT

NA PRZEBUDOWĘ UL. ŁĄKOWEJ I SPOKOJNEJ W KUROWIE OD KM 0+005 DO KM 0+483 DŁ. 0,478 KM

| Lp. | Poz. koszt. | Wyszczególnienie robót Lokalizacja,obliczenie | Jedn. obm. | Ilość jedn. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | #### I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym km 0+005 do km 0+483 tj. 0,478 km | km | 0,478 |  |
| 2 | KNR 2-01 0105-03 04 05 | Mechaniczne karczowanie pni ф 26-53 ф 36-45 ф 46-5 | szt. szt. szt. | 2 3 1 |  |
| 3 | KNR 2-01 0110-02 05 | Wywóz karpiny na odległość 10 km 1,5 m3 | m3 | 1,50 |  |
| 4 | KNR 2-01 0111-03 | Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu ze spaleniem na miejscu 25 x 6 = 150 m2 | m2 | 150 |  |
|  |  | #### II ELEMENTY ŚCIEKOWE |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0203-02 | Wykonanie koryta w gr. kat. III-IV pod elementy ściekowe Km 0+004 do km 0+335 str. prawa tj. 331 m Zjazd 2 x 12 m 24 m Km 0+335 do km 0+468 str. prawa tj. 133,50 m -------------- RAZEM 485,50 m 485,5 m x 0,60 x 0,35 = 102 m3 | m3 | 102 |  |
| 6 | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod elementy ściekowe z betonu B-15 485,5 m x (0,60 x 0,15 + 0,10 x 0,10) = 48,60 m3 | m3 | 48,60 |  |
| 7 | KNR 2-31 0606-04 | Ułożenie elementów ściekowych o wymiarach 50x50x20 na podsypce cementowo-piaskowej przy krawędzi jezdni 485,5 mb | mb | 485,5 |  |

-2-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### III NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0203-02 | Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. III-IV koparką podsiębierną pod jezdnię z transportem ziemi na odległość 2 km 142 x 4,25 = 603,50 m2 - x 4,25 + 7,25 2 = 149,50 m2 14 x 8,25 + 4,25 2 = 87,50 m2 296 x 4,25 = 1.258,00 m2 zjazd w ul. Spokojną 15 x 12,00 + 4,50 2 = 123,80 m2 włączenie do drogi powiatowej 20 x 0,50 2 x 2 = 10,00 m2 -------------------- RAZEM 2.232,30 m2 2.232,30 m2 x 0,48 = 1.071,50 m3 | m3 | 1.071,50 |  |
| 9 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2.232,30 m2 | m2 | 2.232,30 |  |
| 10 | KNR 2-31 0106-03 i 04 | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm 2.232,30 m2 | m2 | 2.232,30 |  |
| 11 | KNR 2-31 0114-05 i 06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm frakcji 0/63 mm 2.232,30 | m2 | 2.232,30 |  |
| 12 | KNR 2-31 1004-07 analogia | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową zwykłą w ilości 0,80 kg/m2 2.232,30 m2 | m2 | 2.232,30 |  |
| 13 | KNR 2-31 0310-01 1501-02 1502-02 | Mechaniczne ułożenie warstwy dolnej z masy asfaltowej o uziarnieniu 0/16 mm gr. 4 cm z transportem masy wywrotkami 10 Mg na odległość 50 km dla ruchu KR-1 2.232,30 – ( 478 m x 0,15 ) = 2.160,60 m2 | m2 | 2.160,60 |  |
| 14 | KNR 2-31 1004-07 analogia | Skropienie dolnej warstwy nawierzchni asfaltowej emulsją zwykłą w ilości 0,20 kg/m2 2.160,60 m2 | m2 | 2.160,60 |  |

-3-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | KNR 2-31 0310-05 i 06 1501-02 1502-02 | Mechaniczne ułożenie górnej warstwy nawierzchni z masy asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm gr. 4 cm dla ruchu KR-1 z transportem masy wywrotkami 10 Mg na odległość 50 km 2.232,30 – ( 478 m x 0,25 ) = 2.112,80 m2 | m2 | 2.112,80 |  |
|  |  | #### IV WJAZDY DO POSESJI |  |  |  |
| 16 | KNR 2-01 0203-02 | Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. III koparką podsiębierną na wjazdach z transportem ziemi samochodami wywrotkami na odległość 2 km Według tabeli zjazdów - 124,70 m2 124,70 x 0,30 = 37,40 m3 | m3 | 37,40 |  |
| 17 | KNR 2-31 0105-03 i 04 | Wykonanie podsypki piaskowej pod wjazdy gr. 7 cm z zagęszczeniem mechanicznym 124,70 m2 | m2 | 124,70 |  |
| 18 | KNR 2-31 0114-07 i 08 | Wykonanie podbudowy na wjazdach z kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr.15cm 124,70 m2 | m2 | 124,70 |  |
| 19 | KNR 2-31 0407-03 | Ułożenie obrzeży betonowych wibroprasowanych na wjazdach o wym. 8x30x100 na podsypce piaskowej 28,50 x 2 = 57 m | mb | 57,0 |  |
| 20 | KNR 2-31 0310-05 i 06 1501-02 1502-02 | Ręczne ułożenie górnej warstwy nawierzchni z masy asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm gr. 4 cm dla ruchu KR-1 z transportem masy wywrotkami 10 Mg na odległość 50 km 124,70 m2 | m2 | 124,70 |  |
|  |  | #### V POBOCZA |  |  |  |
| 21 | KNR 2-31 0114-07 | Utwardzenie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 mm gr. 10 cm z mechanicznym zagęszczeniem Km 0+005 do km 0+483 tj. 478 m strona lewa 478 – 8 = 470 m x 0,50 = 235 m2 | m2 | 235 |  |
|  |  | #### VI KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  |
| 22 | KNR 2-01 0310-02 | Wykop pod studzienkę wpustową w gr. kat. III na odkład 1,0 x 1,0 x 0,60 = 0,60 m3 | m3 | 0,60 |  |
| 23 | KNR 2-18 0620-01 0625-02 | Wykonanie studzienki ściekowej nad przepustem ф 50 kompletnej 1 szt. | szt. | 1 |  |
| 24 | KNR 2-01 0229-01 | Zasypanie wykopu gruntem złożonym obok 0,60 m3 | m3 | 0,60 |  |

-4-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VII URZĄDZENIA OBCE |  |  |  |
| 25 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja wysokościowa istniejących studni rewizyjnych 16 szt. | szt. | 16 |  |
| 26 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja wysokościowa istniejących zasuw wodnych 18 szt. | szt. | 18 |  |
|  |  | VIII ZNAKI DROGOWE |  |  |  |
| 27 | KNR 2-31 0702-01 | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych ф 50 2 szt. | szt. | 2 |  |
| 28 | KNR 2-31 0703-03 | Zamontowanie znaków do słupków stalowych ( znaki foliowane) 2 szt. | szt | 2 |  |
|  |  | #### IX RÓŻNE |  |  |  |
| 29 | Kalkulacja własna | Rozebranie istniejącego ogrodzenia na podmurówce betonowej 190 mb | mb | 190 |  |