# PRZEDMIAR ROBÓT

NA WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI

DROGI GMINNEJ WRAZ Z BUDOWĄ MIEJSC

POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW

OSOBOWYCH NA OS. WYSZYŃSKIEGO OBOK

BL. NR 31,32,34

ADRES OBIEKTU – OS. WYSZYŃSKIEGO W WIELUNIU

ZAMAWIAJĄCY – GMINA WIELUŃ

INWESTOR – GMINA WIELUŃ

PROJEKTANT – Z.U.T.B.D „GRAD” H. KACZMAREK

ADRES – 98-300 WIELUŃ OS. STARE SADY 39/23

DATA OPRACOWANIA                        10.2008 r.

## SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

### I      ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

II      ROBOTY ROZBIÓRKOWE

III     KRAWĘŻNIKI I  ŚCIEKI

IV     CHODNIKI I OPASKI

V      PODBUDOWA

VI     NAWIERZCHNIA

VII    URZĄDZENIA OBCE

#### PRZEDMIAR ROBÓT

NA REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ WRAZ Z BUDOWĄ MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA OSIEDLI WYSZYŃSKIEGO W WIELUNIU OBOK BL. NR 31,32,34

| Lp. | KNNR;KNR | Wyszczególnienie robót lokalizacja, obliczenie | Jedn. miary | Ilość jedn. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Specyf. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ##### I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0119-03 D-01.00.00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg w terenie równinnym km 0+000 do km 0+066 tj. 66,0 m zjazdy 25 + 27,50 tj. 52,5 m RAZEM 118,5 m | km | 0,119 |  |
|  |  | ##### II ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0813-03 D-01.00.00 | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego ulicznego 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej 24 + 5 + 91 + 20 + 34 + 45 + 32 = 251 m | m | 251 |  |
| 3 | KNR 2-31 0812-03 D-01.00.00 | Rozebranie istniejącej ławy betonowej pod krawężnikiem z betonu B-10 251 m x 0,05 = 12,60 m3 | m3 | 12,60 |  |
| 4 | KNR 2-31 0803-03 i 04 analogia D-01.00.00 | Rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej przez miejscowe frezowanie gr. 5 cm z transportem na odległość 5 km Według tabeli frezowania - 117 + 77 = 194 m2 | m2 | 194 |  |
| 5 | KNR 4-01 0108-11 i 12 D-01.00.00 | Transport materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km Krawężnik 251 m x 0,15 x 0,30 = 11,30 m3 Ława betonowa = 12,60 m3 RAZEM 23,90 m3 | m3 | 23,90 |  |
|  |  | ##### III KRAWĘŻNIKI I ŚCIEKI |  |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0401-06 D-08.01.01 | Ręczne wykonanie koryta w gr. kat. III pod krawężniki o wym. 30x40 251 + 2 x 5 + 12,50 + 2 x 5 + 17,50 = 301 m | m | 301 |  |
| 7 | KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01 | Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu B-15 pod krawężnik 301 x 0,06 = 18,10 m3 | m3 | 18,10 |  |
| 8 | KNR 2-31 0402-03 D-08.01.01 | Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod ściek z betonu B-15 66 m x 0,22 = 14,50 m2 x 0,10 = 1,45 m3 | m3 | 1,45 |  |

-2-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | KNR 2-31 0607-02 analogia D-08.01.01 | Ułożenie ścieku z kostki betonowej szarej gr. 8 cm o szerokości 0,20 m na podsypce cementowo-piaskowej 66 m x 0,20 = 13,20 m2 | m2 | 13,20 |  |
| 10 | KNR 2-31 0403-03 D-08.01.01 | Ułożenie krawężnika betonowego ulicznego 15x30x100 wjazdowego na podsypce cementowo-piaskowej 12,50 + 17,50 = 30 m | m | 30 |  |
| 11 | KNR 2-31 0403-03 D-08.01.01 | Ułożenie krawężnika betonowego ulicznego 15x30x100 wystającego na podsypce cementowo-piaskowej 271 m | m | 271 |  |
|  |  | ##### IV CHODNIKI I OPASKI |  |  |  |
| 12 | KNR 2-31 0407-03 D-08.02.00 | Ułożenie obrzeży betonowych 8x30x100 na podsypce piaskowej 4 x 5 + 13,50 + 18,50 + 6 x 2 + 9 = 73m | m | 73 |  |
| 13 | KNR 2-31 0105-03 i 04 D-08.02.00 | Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm pod chodnik i opaski 6 x 2 + 61 x 0,5 = 42,50 m2 | m2 | 42,50 |  |
| 14 | KNR 2-31 0511-01 D-08.02.00 | Ułożenie chodnika i opaski z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej 42,50 m2 | m2 | 42,50 |  |
|  |  | ##### V PODBUDOWA |  |  |  |
| 15 | KNR 2-01 0203-02 0208-05 D-01.00.00 | Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. III gł. 40 cm pod warstwy konstrukcyjne miejsc postojowych (17,50x5 + 12,50x5) = 87,5+62,5 = 150 m2x0,40 = 60m3 | m3 | 60 |  |
| 16 | KNR 2-31 0106-03 i 04 D-08.06.01 | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu 150 m2 | m2 | 150 |  |
| 17 | KNR 2-31 0114-05 i 06 D-04.01.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm gr. 20cm 150 m2 | m2 | 150 |  |
|  |  | ##### VI NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 18 | KNR 2-31 0511-04 D-08.02.00 | Ułożenie kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce z miału kamiennego o uziarnieniu 0/4 mm gr. 3 cm na parkingu 150 m2 | m2 | 150 |  |

-3-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | KNR 2-31 1004-05 D-05.03.05 | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni betonowej 27,5 x 4,60 + 25 x 4,60 + 66 x 4,60 + 10+23 x 20 + 2 + 8 x 8 + 4 x 4 x 2 + 5 x 10 = 948 m2 2 2 2 | m2 | 948 |  |
| 20 | KNR 2-31 0108-01 D-05.03.05 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm 8 Mg | Mg | 8 |  |
| 21 | KNR 2-31 0310-05 i 06 1501-02 1502-02 D-05.03.05 | Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm gr. 4 cm z transportem na odległość 50 km 66 x 4,60 = 304 m2 | m2 | 304 |  |
| 22 | KNR 2-31 0310-05 i 06 1501-02 1502-02 D-05.03.05 | Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm gr. 5 cm z transportem masy na odległość 50 km 948 m2 – 304 m2 = 644 m2 | m2 | 644 |  |
| 23 | KNR 2-31 1004-07 analogia D-05.03.05 | Skropienie istniejącej podbudowy emulsją asfaltową zwykłą w ilości 0,50 kg/m2 948 m2 | m2 | 948 |  |
|  |  | ##### VII URZĄDZENIA OBCE |  |  |  |
| 24 | KNR 2-31 1406-03 D-03.02.01a | Regulacja wysokościowa istniejących studni rewizyjnych betonem B-20 13 szt. | szt | 13 |  |
| 25 | KNR 2-31 1406-02 D-03.02.01a | Regulacja wysokościowa istniejących kratek ściekowych betonem B-20 1 szt. | szt | 1 |  |