- Wieluń 2009-10-17

- Inwestor: - Gmina Wieluń - pl. Kazimierza Wielkiego 1 - 98-300 Wieluń - Wykonawca: - Wyłoniony w drodze przetargu.

- Kosztorys  szczegółowy ślepy:

- Kody CPV:

- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

- 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

- Data Oprac.: 2009-10-16

- Nazwa budowy: Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej Etap I  w ul. Nowy Rynek – Zamenhofa – Wodna, w związku z budową dróg – ulice: Kochelskiego – Sejmu Czteroletniego – Poprzeczna w Wieluniu.

| - Sporządził: - Stanisław Stochniałek - upr.951/90 - oś Kopernika 5/70 - 98-300 Wieluń |  |
| --- | --- |

| - 1 | - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. |
| --- | --- |

| - 1 | - KNR 2-01 0101-03-020 - Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 26-35 cm.Cięcie drewna piłą mechaniczną. | - krotność - 1,00 | - obmiar - 21,00 szt | - ilość - 21,00 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 391-149 - Robotnik budowlany I | - r-g | - 1,5758 | - 33,0918 |  |  |  |
| - 2. | - 11334-148 - Spycharka gąsienicowa 100 KM | - m-g | - 0,096 | - 2,0160 |  |  |  |
| - 3. | - 13111-148 - Piła motorowa łańcuchowa 4,2KM | - m-g | - 0,165 | - 3,4650 |  |  |  |

| - 2 | - KNR 2-01 0110-01-060 - Wywożenie dłużyc.Transport na odległość do 2 km. | - krotność - 1,00 | - obmiar - 5,04 m3 | - ilość - 5,04 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 391-149 - Robotnik budowlany I | - r-g | - 1,7477 | - 8,8084 |  |  |  |
| - 2. | - 39121-148 - Ciągnik kołowy 55-63kW 75-85KM | - m-g | - 0,540 | - 2,7216 |  |  |  |
| - 3. | - 39651-148 - Przyczepa dłużycowa do 4,5 t | - m-g | - 0,540 | - 2,7216 |  |  |  |

| - 3 | - KNR 2-01 0110-02-164 - Wywożenie karpiny.Transport na odległość do 2 km. | - krotność - 1,00 | - obmiar - 10,50 m-p | - ilość - 10,50 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 391-149 - Robotnik budowlany I | - r-g | - 1,0983 | - 11,5322 |  |  |  |
| - 2. | - 39121-148 - Ciągnik kołowy 55-63kW 75-85KM | - m-g | - 0,420 | - 4,4100 |  |  |  |
| - 3. | - 39611-148 - Przyczepa skrzyniowa 3,5 t | - m-g | - 0,840 | - 8,8200 |  |  |  |

| - 4 | - KNR 2-01 0110-03-164 - Wywożenie gałęzi.Transport na odległość do 2 km. | - krotność - 1,00 | - obmiar - 42,00 m-p | - ilość - 42,00 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 391-149 - Robotnik budowlany I | - r-g | - 0,9741 | - 40,9122 |  |  |  |
| - 2. | - 39121-148 - Ciągnik kołowy 55-63kW 75-85KM | - m-g | - 0,400 | - 16,8000 |  |  |  |
| - 3. | - 39611-148 - Przyczepa skrzyniowa 3,5 t | - m-g | - 0,800 | - 33,6000 |  |  |  |

| - 2 | - Umocnienie dna i skarp Kanału Wieluńskiego. |
| --- | --- |

| - 5 | - KNR 2-01 0218-02-060 - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - Charakterystyka Robót: - Kanał obiegowy. | - krotność - 1,00 | - obmiar - 144,00 m3 | - ilość - 144,00 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 391-149 - Robotnik budowlany I | - r-g | - 0,1127 | - 16,2288 |  |  |  |
| - 2. | - 11163-148 - Koparka gąsienicowa 0,60 m3 | - m-g | - 0,0354 | - 5,0976 |  |  |  |

| - 6 | - KNR 2-01 0419-01-060 - Grodze ziemne o wysokości do 1,5 m.Umocnienie stopy skarpy darniną na płask. | - krotność - 1,00 | - obmiar - 13,50 m3 | - ilość - 13,50 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 391-149 - Robotnik budowlany I | - r-g | - 5,7587 | - 77,7425 |  |  |  |
| - 2. | - 3950101-060 - Drewno opałowe iglaste-szczapy | - m3 | - 0,001 | - 0,0135 |  |  |  |
| - 3. | - 3990000-050 - Darń | - m2 | - 0,360 | - 4,8600 |  |  |  |
| - 4. | - 39116-148 - Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM | - m-g | - 0,440 | - 5,9400 |  |  |  |
| - 5. | - 39611-148 - Przyczepa skrzyniowa 3,5 t | - m-g | - 0,440 | - 5,9400 |  |  |  |

| - 7 | - KNR 2-01 0310-01-060 - Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,ze złożeniem urobku na odkład.Grunt kategorii I-II. - Charakterystyka Robót: - Przygotowanie dna i skarp pod umocnienie płytami. | - krotność - 1,00 | - obmiar - 132,30 m3 | - ilość - 132,30 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 391-149 - Robotnik budowlany I | - r-g | - 1,4325 | - 189,5198 |  |  |  |

| - 8 | - Orgbud 911 0101-02-050 - Wzmacnianie podłoża gruntowego geosyntetykami na gruntach o umiarkowanej nośności: sposobem ręcznym /geosiatka/ | - krotność - 1,00 | - obmiar - 25,20 m2 | - ilość - 25,20 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 999-149 - Robocizna | - r-g | - 0,1288 | - 3,2458 |  |  |  |
| - 2. | - 1341700-020 - Szpilki z prętów do moc.geosyntetyków | - szt | - 0,070 | - 1,7640 |  |  |  |
| - 3. | - 3900560-050 - Geosiatki poliestrowe | - m2 | - 1,040 | - 26,2080 |  |  |  |
| - 4. | - 88888888-147 - Materiały pomocnicze 1,50 % | - PLN |  | - 112,65 |  | - 1,50 % |  |

| - 9 | - KNR 2-25 0408-04-050 - Umocnienie dna i skarp z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0 m2 - Charakterystyka Robót: - Analogia. | - krotność - 1,00 | - obmiar - 94,50 m2 | - ilość - 94,50 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 32-149 - Brukarz II | - r-g | - 0,0697 | - 6,5866 |  |  |  |
| - 2. | - 391-149 - Robotnik budowlany I | - r-g | - 0,1047 | - 9,8941 |  |  |  |
| - 3. | - 1602103-060 - Pospółka do betonów zwykłych | - m3 | - 0,003 | - 0,2835 |  |  |  |
| - 4. | - 2010708-050 - Płyty drogowe żelbetowe pełne 300x150x15cm | - m2 | - 0,9803 | - 92,6383 |  |  |  |
| - 5. | - 31114-148 - Żuraw samochodowy 5-6 t | - m-g | - 0,0332 | - 3,1374 |  |  |  |
| - 6. | - 88888888-147 - Materiały pomocnicze 1,50 % | - PLN |  | - 9 843,81 |  | - 1,50 % |  |

| - 10 | - KNR 2-25 0407-03-050 - Umocnienie skarp z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0 m2 typu IOMB. - Charakterystyka Robót: - Analogia. | - krotność - 1,00 | - obmiar - 37,80 m2 | - ilość - 37,80 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 32-149 - Brukarz II | - r-g | - 0,1996 | - 7,5449 |  |  |  |
| - 2. | - 391-149 - Robotnik budowlany I | - r-g | - 0,2994 | - 11,3173 |  |  |  |
| - 3. | - 1602103-060 - Pospółka do betonów zwykłych | - m3 | - 0,0414 | - 1,5649 |  |  |  |
| - 4. | - 2010499-050 - Płyty drogowe żelbetowe ażurowe "IOMB" | - m2 | - 0,9549 | - 36,0952 |  |  |  |
| - 5. | - 88888888-147 - Materiały pomocnicze 1,50 % | - PLN |  | - 2 606,74 |  | - 1,50 % |  |

| - 11 | - KNR 2-01 0230-01-060 - Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | - krotność - 1,00 | - obmiar - 144,00 m3 | - ilość - 144,00 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 11333-148 - Spycharka gąsienicowa 75 KM | - m-g | - 0,0135 | - 1,9440 |  |  |  |

| - 12 | - KNR 2-31 0113-01-050 - Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane ręcznie gr. 15 cm. - Charakterystyka Robót: - Podbudowa pod montaż obudowy wylotów. | - krotność - 1,00 | - obmiar - 3,30 m2 | - ilość - 3,30 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 392-149 - Robotnik budowlany II | - r-g | - 0,6913 | - 2,2813 |  |  |  |
| - 2. | - 391-149 - Robotnik budowlany I | - r-g | - 0,1333 | - 0,4399 |  |  |  |
| - 3. | - 1700301-034 - Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | - t | - 0,02024 | - 0,0668 |  |  |  |
| - 4. | - 2600901-060 - Krawędziaki iglaste kl.II | - m3 | - 0,0005 | - 0,0017 |  |  |  |
| - 5. | - 3930000-060 - Woda | - m3 | - 0,024 | - 0,0792 |  |  |  |
| - 6. | - 88888888-147 - Materiały pomocnicze 0,50 % | - PLN |  | - 28,51 |  | - 0,50 % |  |

| - 13 | - KNR 2-25 0408-03-020 - Montaż obudowy wylotów kanałów rurowych o śred. 1000 mm prefabrykowanych o powierzchni dna do 3,0 m2 - Charakterystyka Robót: - Analogia. | - krotność - 1,00 | - obmiar - 1,00 szt | - ilość - 1,00 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 32-149 - Brukarz II | - r-g | - 0,0882 | - 0,0882 |  |  |  |
| - 2. | - 391-149 - Robotnik budowlany I | - r-g | - 0,1324 | - 0,1324 |  |  |  |
| - 3. | - 1602103-060 - Pospółka do betonów zwykłych | - m3 | - 0,0039 | - 0,0039 |  |  |  |
| - 4. | - 2010715-020 - Obudowa wylotu kanału fi. 1000 mm | - szt | - 1,000 | - 1,0000 |  |  |  |
| - 5. | - 31114-148 - Żuraw samochodowy 5-6 t | - m-g | - 0,042 | - 0,0420 |  |  |  |
| - 6. | - 88888888-147 - Materiały pomocnicze 1,50 % | - PLN |  | - 1 200,08 |  | - 1,50 % |  |

| - 3 | - Roboty ziemne. - Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby |
| --- | --- |

| - 14 | - KNR 2-01 0218-02-060 - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - Charakterystyka Robót: - Policzono 95% robót wykonywanych mechanicznie. | - krotność - 1,00 | - obmiar - 832,54 m3 | - ilość - 832,54 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 391-149 - Robotnik budowlany I | - r-g | - 0,1127 | - 93,8277 |  |  |  |
| - 2. | - 11163-148 - Koparka gąsienicowa 0,60 m3 | - m-g | - 0,0354 | - 29,4721 |  |  |  |

| - 15 | - KNR 2-01 0317-05-060 - Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 - Charakterystyka Robót: - Policzono 5% robót wykonywanych ręcznie. | - krotność - 1,00 | - obmiar - 43,82 m3 | - ilość - 43,82 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 391-149 - Robotnik budowlany I | - r-g | - 3,2948 | - 144,3715 |  |  |  |

| - 16 | - KNR 2-01 0230-01-060 - Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | - krotność - 1,00 | - obmiar - 670,91 m3 | - ilość - 670,91 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 11333-148 - Spycharka gąsienicowa 75 KM | - m-g | - 0,0135 | - 9,0572 |  |  |  |

| - 17 | - KNR 2-01 0236-03-060 - Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | - krotność - 1,00 | - obmiar - 670,91 m3 | - ilość - 670,91 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 391-149 - Robotnik budowlany I | - r-g | - 0,1022 | - 68,5670 |  |  |  |
| - 2. | - 12522-148 - Zagęszczarka wibracyj.100 m3/h | - m-g | - 0,031 | - 20,7982 |  |  |  |

| - 18 | - KNR 2-01 0416-01-060 - Mechaniczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM,leżącej wzdłuż krawędzi wykopu .Grunt kat.I-IV. | - krotność - 1,00 | - obmiar - 205,45 m3 | - ilość - 205,45 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 11333-148 - Spycharka gąsienicowa 75 KM | - m-g | - 0,026 | - 5,3417 |  |  |  |

| - 4 | - Roboty odwodnieniowe. |
| --- | --- |

| - 19 | - KNR 2-01 0607-01-020 - Igłofiltry o średnicy do 50 mm,wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0 m | - krotność - 1,00 | - obmiar - 69,00 szt | - ilość - 69,00 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 212-149 - Monter instalacji technologiczn.II | - r-g | - 2,378 | - 164,0820 |  |  |  |
| - 2. | - 391-149 - Robotnik budowlany I | - r-g | - 1,7763 | - 122,5647 |  |  |  |
| - 3. | - 5081005-040 - Kolektory stalowe kołnierzowe,śred.200 mm | - m | - 0,050 | - 3,4500 |  |  |  |
| - 4. | - 5680300-040 - Węże gumowe,śred.50 mm | - m | - 0,200 | - 13,8000 |  |  |  |
| - 5. | - 6304097-020 - Igłofiltry (igły) | - szt | - 0,100 | - 6,9000 |  |  |  |
| - 6. | - 6801099-033 - Śruby M 16 z nakrętkami | - kg | - 0,400 | - 27,6000 |  |  |  |
| - 7. | - 6810004-020 - Uszczelki azb-kauczukowe,śred. 150-200/2mm | - szt | - 0,200 | - 13,8000 |  |  |  |
| - 8. | - 14253-148 - Pompa wirnikowa spal.61-80m3/h | - m-g | - 0,200 | - 13,8000 |  |  |  |
| - 9. | - 39521-148 - Samochód skrzyniowy do 5,0 t | - m-g | - 0,210 | - 14,4900 |  |  |  |

| - 20 | - KNR 2-01 0607-05-020 - Igłofiltry o średnicy do 50 mm,wpłukiwane w grunt z obsypką do głębokości 6,0 m | - krotność - 1,00 | - obmiar - 40,00 szt | - ilość - 40,00 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 212-149 - Monter instalacji technologiczn.II | - r-g | - 3,0656 | - 122,6240 |  |  |  |
| - 2. | - 391-149 - Robotnik budowlany I | - r-g | - 2,6654 | - 106,6160 |  |  |  |
| - 3. | - 1640900-060 - Piasek filtracyjny | - m3 | - 0,042 | - 1,6800 |  |  |  |
| - 4. | - 1640902-060 - Żwirek filtracyjny | - m3 | - 0,078 | - 3,1200 |  |  |  |
| - 5. | - 5081005-040 - Kolektory stalowe kołnierzowe,śred.200 mm | - m | - 0,050 | - 2,0000 |  |  |  |
| - 6. | - 5680300-040 - Węże gumowe,śred.50 mm | - m | - 0,200 | - 8,0000 |  |  |  |
| - 7. | - 6304097-020 - Igłofiltry (igły) | - szt | - 0,100 | - 4,0000 |  |  |  |
| - 8. | - 6804005-033 - Śruby stal.M-16 z podkładkami i nakrętkami | - kg | - 0,400 | - 16,0000 |  |  |  |
| - 9. | - 6810204-020 - Uszczelki azb-kauczukowe,śred. 150-200/2mm | - szt | - 0,200 | - 8,0000 |  |  |  |
| - 10. | - 14253-148 - Pompa wirnikowa spal.61-80m3/h | - m-g | - 0,400 | - 16,0000 |  |  |  |
| - 11. | - 39521-148 - Samochód skrzyniowy do 5,0 t | - m-g | - 0,280 | - 11,2000 |  |  |  |
| - 12. | - 39811-148 - Samochód samowyładowczy do 5 t | - m-g | - 0,120 | - 4,8000 |  |  |  |

| - 21 | - (AW) AW 8 - Pompowanie wody z igłofiltrów agregatem AJ 83. | - krotność - 1,00 | - obmiar - 360,00 m-g | - ilość - 360,00 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 14712-148 - Agregat pompowy AJ 83 | - m-g | - 1,000 | - 360,0000 |  |  |  |

| - 5 | - Roboty montażowe. - Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |
| --- | --- |

| - 22 | - KNR 2-18 0504-02-050 - Podłoża betonowe o grubości 10 cm | - krotność - 1,00 | - obmiar - 100,72 m2 | - ilość - 100,72 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 42-149 - Cieśla II | - r-g | - 0,4998 | - 50,3399 |  |  |  |
| - 2. | - 391-149 - Robotnik budowlany I | - r-g | - 0,9996 | - 100,6797 |  |  |  |
| - 3. | - 2370602-060 - Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10 | - m3 | - 0,104 | - 10,4749 |  |  |  |
| - 4. | - 2600619-060 - Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III | - m3 | - 0,00165 | - 0,1662 |  |  |  |
| - 5. | - 39521-148 - Samochód skrzyniowy do 5,0 t | - m-g | - 0,0096 | - 0,9669 |  |  |  |
| - 6. | - 88888888-147 - Materiały pomocnicze 2,50 % | - PLN |  | - 2 569,85 |  | - 2,50 % |  |

| - 23 | - KNR 2-18W 0412-0701-040 - Kanały z rur żelbetowych WIPRO o średnicy 1000 mm łączonych na uszczelkę gumową,bez bezpośredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu | - krotność - 1,00 | - obmiar - 64,20 m | - ilość - 64,20 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 999-149 - Robocizna | - r-g | - 3,030 | - 194,5260 |  |  |  |
| - 2. | - 5441080-040 - Rury żelbet.kielichowe typu WIPRO,1000 mm | - m | - 1,020 | - 65,4840 |  |  |  |
| - 3. | - 5458008-020 - Uszczelki gumowe do rur WIPRO,o śr.1000 mm | - szt | - 0,420 | - 26,9640 |  |  |  |
| - 4. | - 39551-148 - Samochód skrzyniowy pow.15-20t | - m-g | - 0,0165 | - 1,0593 |  |  |  |
| - 5. | - 31114-148 - Żuraw samochodowy 5-6 t | - m-g | - 0,4905 | - 31,4901 |  |  |  |
| - 6. | - 88888888-147 - Materiały pomocnicze 2,50 % | - PLN |  | - 28 466,28 |  | - 2,50 % |  |

| - 24 | - KNR 2-18 0505-01-060 - Obetonowanie kanałów w pachwinach | - krotność - 1,00 | - obmiar - 5,04 m3 | - ilość - 5,04 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 202-149 - Monter instalacji sanit.I ogrzew.II | - r-g | - 7,470 | - 37,6189 |  |  |  |
| - 2. | - 2370602-060 - Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10 | - m3 | - 1,060 | - 5,3382 |  |  |  |
| - 3. | - 2600619-060 - Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III | - m3 | - 0,040 | - 0,2014 |  |  |  |
| - 4. | - 39521-148 - Samochód skrzyniowy do 5,0 t | - m-g | - 0,020 | - 0,1007 |  |  |  |
| - 5. | - 88888888-147 - Materiały pomocnicze 2,50 % | - PLN |  | - 1 384,21 |  | - 2,50 % |  |

| - 25 | - KNR 2-18 0711-09-040 - Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych o średnicy 1000 mm | - krotność - 1,00 | - obmiar - 62,95 m | - ilość - 62,95 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 92-149 - Izolarz II | - r-g | - 0,1951 | - 12,2815 |  |  |  |
| - 2. | - 391-149 - Robotnik budowlany I | - r-g | - 0,1951 | - 12,2815 |  |  |  |
| - 3. | - 2301400-033 - Roztwór asfaltowy "Abizol P" | - kg | - 5,814 | - 365,9913 |  |  |  |
| - 4. | - 31212-148 - Żuraw samojezdny kołowy do 5 t | - m-g | - 0,1022 | - 6,4335 |  |  |  |
| - 5. | - 88888888-147 - Materiały pomocnicze 3,50 % | - PLN |  | - 1 500,56 |  | - 3,50 % |  |

| - 26 | - KNR 2-18 0620-01-060 - Komory murowane z cegły. Grubość muru - 1 cegła | - krotność - 1,00 | - obmiar - 5,81 m3 | - ilość - 5,81 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 342-149 - Murarz II | - r-g | - 4,080 | - 23,7007 |  |  |  |
| - 2. | - 343-149 - Murarz III | - r-g | - 4,080 | - 23,7007 |  |  |  |
| - 3. | - 391-149 - Robotnik budowlany I | - r-g | - 4,070 | - 23,6426 |  |  |  |
| - 4. | - 1800102-020 - Cegły budowlane pełne kl.150 | - szt | - 436,000 | - 2 532,7240 |  |  |  |
| - 5. | - 2370602-060 - Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10 | - m3 | - 0,344 | - 1,9983 |  |  |  |
| - 6. | - 2380806-060 - Zaprawa cementowa M 4 | - m3 | - 0,270 | - 1,5684 |  |  |  |
| - 7. | - 6340901-020 - Stopnie włazowe żeliwne | - szt | - 1,400 | - 8,1326 |  |  |  |
| - 8. | - 39521-148 - Samochód skrzyniowy do 5,0 t | - m-g | - 0,520 | - 3,0207 |  |  |  |
| - 9. | - 88888888-147 - Materiały pomocnicze 2,50 % | - PLN |  | - 4 914,37 |  | - 2,50 % |  |

| - 27 | - KNR 2-18 0621-04-090 - Ustawienie płyty żelbetowej o średnicy 2350/200 mm ze skrzynkami żeliwnymi włazowymi na kominach komór i studzienek - Charakterystyka Robót: - Właz 40 ton | - krotność - 1,00 | - obmiar - 3,00 kpl | - ilość - 3,00 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 202-149 - Monter instalacji sanit.I ogrzew.II | - r-g | - 1,450 | - 4,3500 |  |  |  |
| - 2. | - 391-149 - Robotnik budowlany I | - r-g | - 1,440 | - 4,3200 |  |  |  |
| - 3. | - 1601899-060 - Piasek | - m3 | - 0,040 | - 0,1200 |  |  |  |
| - 4. | - 1701100-033 - Cement portlandzki "25" z dodatkami | - kg | - 14,000 | - 42,0000 |  |  |  |
| - 5. | - 5450612-020 - Pokrywa nadstudzienna żelb. fi 144/60 cm | - szt | - 1,000 | - 3,0000 |  |  |  |
| - 6. | - 6341700-020 - Włazy kanałowe żeliwne ciężkie,śred.600 mm | - szt | - 1,000 | - 3,0000 |  |  |  |
| - 7. | - 39521-148 - Samochód skrzyniowy do 5,0 t | - m-g | - 0,380 | - 1,1400 |  |  |  |
| - 8. | - 88888888-147 - Materiały pomocnicze 2,50 % | - PLN |  | - 3 502,09 |  | - 2,50 % |  |

| - 28 | - KNR 2-18 0612-02-050 - Tynk zwykły z zaprawy cementowej na ścianach pionowych - Charakterystyka Robót: - Zewnętrzne ściany komór. | - krotność - 1,00 | - obmiar - 23,24 m2 | - ilość - 23,24 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 342-149 - Murarz II | - r-g | - 0,263 | - 6,1121 |  |  |  |
| - 2. | - 391-149 - Robotnik budowlany I | - r-g | - 0,263 | - 6,1121 |  |  |  |
| - 3. | - 2380806-060 - Zaprawa cementowa M 4 | - m3 | - 0,020 | - 0,4648 |  |  |  |
| - 4. | - 2380807-060 - Zaprawa cementowa M 7 | - m3 | - 0,004 | - 0,0930 |  |  |  |
| - 5. | - 88888888-147 - Materiały pomocnicze 2,50 % | - PLN |  | - 116,90 |  | - 2,50 % |  |

| - 29 | - KNR 2-18 0721-01-050 - Powłokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowanych z emulsji lub roztworu asfaltowego. Gruntowanie jednowarstwowe - Charakterystyka Robót: - Zewnętrzne ściany komór. | - krotność - 1,00 | - obmiar - 23,24 m2 | - ilość - 23,24 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 92-149 - Izolarz II | - r-g | - 0,0642 | - 1,4920 |  |  |  |
| - 2. | - 391-149 - Robotnik budowlany I | - r-g | - 0,0321 | - 0,7460 |  |  |  |
| - 3. | - 2301401-033 - Roztwór asfaltowy "Abizol R" | - kg | - 0,350 | - 8,1340 |  |  |  |
| - 4. | - 39511-148 - Samochód dostawczy do 0,9 t | - m-g | - 0,0114 | - 0,2649 |  |  |  |
| - 5. | - 88888888-147 - Materiały pomocnicze 3,50 % | - PLN |  | - 36,20 |  | - 3,50 % |  |

| - 30 | - KNR 2-18 0720-01-050 - Powłokowe izolacje poziomych powierzchni betonowych i żelbetowych z emulsji lub roztworu asfaltowego. Gruntowanie jednowarstwowe - Charakterystyka Robót: - Pokrywy nastudzienne. | - krotność - 1,00 | - obmiar - 13,01 m2 | - ilość - 13,01 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 92-149 - Izolarz II | - r-g | - 0,0592 | - 0,7699 |  |  |  |
| - 2. | - 391-149 - Robotnik budowlany I | - r-g | - 0,0296 | - 0,3850 |  |  |  |
| - 3. | - 2301401-033 - Roztwór asfaltowy "Abizol R" | - kg | - 0,300 | - 3,9016 |  |  |  |
| - 4. | - 39511-148 - Samochód dostawczy do 0,9 t | - m-g | - 0,0114 | - 0,1483 |  |  |  |
| - 5. | - 88888888-147 - Materiały pomocnicze 3,50 % | - PLN |  | - 17,36 |  | - 3,50 % |  |

| - 31 | - KNR 7-16 1203-13-090 - Montaż seperatora - zbiorniki metalowe poziome o masie 14,2 t.Urządzenia dostarczane w całości | - krotność - 1,00 | - obmiar - 1,00 kpl | - ilość - 1,00 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Współczynniki:

| - Współczynnik | - Wartość |  |  |  | - R | - M | - S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Wspólczynnik dla Robocizny | - 0,955=0,96 |  |  |  | - * |  |  |
|  |  | - WspR=0,95 | - WspM=1,00 | - WspS=1,00 |  |  |  |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 224-149 - Monter urządzeń i konst.metalow.IV | - r-g | - 18,850 | - 18,0018 |  |  |  |
| - 2. | - 223-149 - Monter urządzeń i konst.metalow.III | - r-g | - 22,480 | - 21,4684 |  |  |  |
| - 3. | - 222-149 - Monter urządzeń i konst.metalow.II | - r-g | - 22,480 | - 21,4684 |  |  |  |
| - 4. | - 2010716-020 - Separator AQUAFIX SKG 300 BP | - szt | - 1,000 | - 1,0000 |  |  |  |
| - 5. | - 31124-148 - Żuraw samochodowy 18-20 t | - m-g | - 9,820 | - 9,8200 |  |  |  |

| - 6 | - Roboty żelbetowe - fundament pod SR 2. - Kod CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego |
| --- | --- |

| - 32 | - KNR 2-02 1902-01-050 - Deskowanie tradycyjne ław,stóp fundamentowych i płyt dennych. | - krotność - 1,00 | - obmiar - 21,43 m2 | - ilość - 21,43 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 42-149 - Cieśla II | - r-g | - 1,2156 | - 26,0509 |  |  |  |
| - 2. | - 391-149 - Robotnik budowlany I | - r-g | - 0,1813 | - 3,8853 |  |  |  |
| - 3. | - 2600619-060 - Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III | - m3 | - 0,00376 | - 0,0806 |  |  |  |
| - 4. | - 2600622-060 - Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III | - m3 | - 0,00352 | - 0,0754 |  |  |  |
| - 5. | - 2600901-060 - Krawędziaki iglaste kl.II | - m3 | - 0,00093 | - 0,0199 |  |  |  |
| - 6. | - 1330400-033 - Gwoździe budowlane okrągłe,gołe | - kg | - 0,265 | - 5,6791 |  |  |  |
| - 7. | - 2303099-033 - Środek antyadhezyjny | - kg | - 0,072 | - 1,5430 |  |  |  |
| - 8. | - 39521-148 - Samochód skrzyniowy do 5,0 t | - m-g | - 0,0435 | - 0,9322 |  |  |  |
| - 9. | - 71922-148 - Piła tarczowa śr.710 mm | - m-g | - 0,2546 | - 5,4562 |  |  |  |
| - 10. | - 88888888-147 - Materiały pomocnicze 1,50 % | - PLN |  | - 189,86 |  | - 1,50 % |  |

| - 33 | - KNR 2-02 1916-01-060 - Betonowanie płyt niezbrojonych i podbetonu o grubości 10 cm. | - krotność - 1,00 | - obmiar - 6,12 m3 | - ilość - 6,12 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2-149 - Betoniarz II | - r-g | - 0,4191 | - 2,5661 |  |  |  |
| - 2. | - 391-149 - Robotnik budowlany I | - r-g | - 0,4654 | - 2,8496 |  |  |  |
| - 3. | - 2370622-060 - Mieszanka betonowa Rm=5,0MPa (chudy beton) | - m3 | - 1,020 | - 6,2455 |  |  |  |
| - 4. | - 43423-148 - Samochód mieszar.trans.6000dm3 | - m-g | - 0,1435 | - 0,8787 |  |  |  |
| - 5. | - 12521-148 - Zagęszczarka spal.wibr.70-90m3 | - m-g | - 0,1596 | - 0,9772 |  |  |  |
| - 6. | - 88888888-147 - Materiały pomocnicze 1,50 % | - PLN |  | - 1 247,97 |  | - 1,50 % |  |

| - 34 | - KNR 2-02 1908-0501-034 - Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych.Przygotowanie pojedynczych prętów ze stali żebrowej o średnicy 14 mm. - Charakterystyka Robót: - Stal A-III 34GS. | - krotność - 1,00 | - obmiar - 1,09 t | - ilość - 1,09 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 482-149 - Zbrojarz II | - r-g | - 8,060 | - 8,7949 |  |  |  |
| - 2. | - 391-149 - Robotnik budowlany I | - r-g | - 7,710 | - 8,4130 |  |  |  |
| - 3. | - 1102230-033 - Pręty żebr.sk.do zbr.bet. 34GS fi 14mm | - kg | - 1 020,000 | - 1 113,0016 |  |  |  |
| - 4. | - 71231-148 - Nożyce do prętów | - m-g | - 5,370 | - 5,8596 |  |  |  |
| - 5. | - 71212-148 - Giętarka do prętów śr.do 40 mm | - m-g | - 5,370 | - 5,8596 |  |  |  |
| - 6. | - 88888888-147 - Materiały pomocnicze 1,50 % | - PLN |  | - 2 726,85 |  | - 1,50 % |  |

| - 35 | - KNR 2-02 1909-02-034 - Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych,belek,podciągów,wieńców,ścian,płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych.Średnicaprętów 14 mm. | - krotność - 1,00 | - obmiar - 1,09 t | - ilość - 1,09 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 482-149 - Zbrojarz II | - r-g | - 28,630 | - 31,2067 |  |  |  |
| - 2. | - 391-149 - Robotnik budowlany I | - r-g | - 7,150 | - 7,7935 |  |  |  |
| - 3. | - 1120600-033 - Drut stalowy okrągły miękki śr.0,5-0,55 mm | - kg | - 6,000 | - 6,5400 |  |  |  |
| - 4. | - 1564599-033 - Wkładki dystansowe do zbrojenia | - kg | - 3,680 | - 4,0112 |  |  |  |
| - 5. | - 39521-148 - Samochód skrzyniowy do 5,0 t | - m-g | - 1,630 | - 1,7767 |  |  |  |
| - 6. | - 31112-148 - Żuraw samochodowy do 4,0 t | - m-g | - 1,980 | - 2,1582 |  |  |  |
| - 7. | - 88888888-147 - Materiały pomocnicze 1,50 % | - PLN |  | - 56,92 |  | - 1,50 % |  |

| - 36 | - KNR 2-02 1918-03-060 - Betonowanie płyt zbrojonych o grubości 35 cm | - krotność - 1,00 | - obmiar - 21,43 m3 | - ilość - 21,43 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2-149 - Betoniarz II | - r-g | - 0,8837 | - 18,9381 |  |  |  |
| - 2. | - 391-149 - Robotnik budowlany I | - r-g | - 1,0527 | - 22,5599 |  |  |  |
| - 3. | - 2370605-060 - Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20 | - m3 | - 1,020 | - 21,8591 |  |  |  |
| - 4. | - 43423-148 - Samochód mieszar.trans.6000dm3 | - m-g | - 0,451 | - 9,6652 |  |  |  |
| - 5. | - 45211-148 - Wibrator pogrążalny spalinowy | - m-g | - 0,3084 | - 6,6092 |  |  |  |
| - 6. | - 88888888-147 - Materiały pomocnicze 1,50 % | - PLN |  | - 6 275,97 |  | - 1,50 % |  |

| - 7 | - Roboty dodatkowe. |
| --- | --- |

| - 37 | - KNR 2-01W 0113-08-043 - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. | - krotność - 1,00 | - obmiar - 0,07 km | - ilość - 0,07 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 999-149 - Robocizna | - r-g | - 75,100 | - 5,1969 |  |  |  |
| - 2. | - 3951300-060 - Słupki iglaste niekorowane śred. 70-110 mm | - m3 | - 0,160 | - 0,0111 |  |  |  |
| - 3. | - 39511-148 - Samochód dostawczy do 0,9 t | - m-g | - 4,500 | - 0,3114 |  |  |  |

| - 38 | - (AW) AW 5 - Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robót. | - krotność - 1,00 | - obmiar - 1,00 kpl ukł. | - ilość - 1,00 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 997-149 - Robocizna | - r-g | - 1,000 | - 1,0000 |  |  |  |

| - 39 | - (AW) AW 0 - Badanie stopnia zagęszczenia gruntu. | - krotność - 1,00 | - obmiar - 2,00 szt | - ilość - 2,00 | - met. Szczeg. - cena jedn. - wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Składniki:

| - Lp. | - Nazwa | - Jedn | - Norma | - Limit | - Grupa | - Cena | - Wartość - jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 998-149 - Robocizna | - r-g | - 1,000 | - 2,0000 |  |  |  |