- Wieluń 2009-10-17

- Inwestor: - Gmina Wieluń - pl. Kazimierza Wielkiego 1 - 98-300 Wieluń - Wykonawca: - Wyłoniony w drodze przetargu.

- Przedmiar robót:

- Kody CPV:

- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

- 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

- Data Oprac.: 2009-10-16

- Nazwa budowy: Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej Etap I  w ul. Nowy Rynek – Zamenhofa – Wodna, w związku z budową dróg – ulice: Kochelskiego – Sejmu Czteroletniego – Poprzeczna w Wieluniu.

| - Sporządził: - Stanisław Stochniałek - upr.951/90 - oś Kopernika 5/70 - 98-300 Wieluń |  |
| --- | --- |

- Książka Przedmiarów/Obmiarów

| - 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - KNR 2-01 0101-03-020 - Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 26-35 cm.Cięcie drewna piłą mechaniczną. |  |  |  |  | - 21,00 szt |  |
| - 1. |  | - 21,0 |  |  |  |  | - 21,00 |
| - 2 | - KNR 2-01 0110-01-060 - Wywożenie dłużyc.Transport na odległość do 2 km. |  |  |  |  | - 5,04 m3 |  |
| - 1. |  | - 0,24*21 |  |  |  |  | - 5,04 |
| - 3 | - KNR 2-01 0110-02-164 - Wywożenie karpiny.Transport na odległość do 2 km. |  |  |  |  | - 10,50 m-p |  |
| - 1. |  | - 0,50*21 |  |  |  |  | - 10,50 |
| - 4 | - KNR 2-01 0110-03-164 - Wywożenie gałęzi.Transport na odległość do 2 km. |  |  |  |  | - 42,00 m-p |  |
| - 1. |  | - 2,0*21 |  |  |  |  | - 42,00 |
| - 2. Umocnienie dna i skarp Kanału Wieluńskiego. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | - KNR 2-01 0218-02-060 - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - Charakterystyka Robót: Kanał obiegowy. |  |  |  |  | - 144,00 m3 |  |
| - 1. |  | - 40,0*(1,50+1,50*0,6*2+1,50)/2*1,50 |  |  |  |  | - 144,00 |
| - 6 | - KNR 2-01 0419-01-060 - Grodze ziemne o wysokości do 1,5 m.Umocnienie stopy skarpy darniną na płask. |  |  |  |  | - 13,50 m3 |  |
| - 1. |  | - (1,50+1,50*2+1,50)/2*1,50*1,50*2 |  |  |  |  | - 13,50 |
| - 7 | - KNR 2-01 0310-01-060 - Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,ze złożeniem urobku na odkład.Grunt kategorii I-II. - Charakterystyka Robót: Przygotowanie dna i skarp pod umocnienie płytami. |  |  |  |  | - 132,30 m3 |  |
| - 1. |  | - 21,0*1,50*3+21,0*0,90*2 |  |  |  |  | - 132,30 |
| - 8 | - Orgbud 911 0101-02-050 - Wzmacnianie podłoża gruntowego geosyntetykami na gruntach o umiarkowanej nośności: sposobem ręcznym /geosiatka/ |  |  |  |  | - 25,20 m2 |  |
| - 1. |  | - 21,0*4*0,30 |  |  |  |  | - 25,20 |
| - 9 | - KNR 2-25 0408-04-050 - Umocnienie dna i skarp z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0 m2 - Charakterystyka Robót: Analogia. |  |  |  |  | - 94,50 m2 |  |
| - 1. |  | - 21,0*1,50*3 |  |  |  |  | - 94,50 |
| - 10 | - KNR 2-25 0407-03-050 - Umocnienie skarp z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0 m2 typu IOMB. - Charakterystyka Robót: Analogia. |  |  |  |  | - 37,80 m2 |  |
| - 1. |  | - 21,0*0,90*2 |  |  |  |  | - 37,80 |
| - 11 | - KNR 2-01 0230-01-060 - Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | - 144,00 m3 |  |
| - 1. |  | - 144,0 |  |  |  |  | - 144,00 |
| - 12 | - KNR 2-31 0113-01-050 - Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane ręcznie gr. 15 cm. - Charakterystyka Robót: Podbudowa pod montaż obudowy wylotów. |  |  |  |  | - 3,30 m2 |  |
| - 1. |  | - 2,0*1,65 |  |  |  |  | - 3,30 |
| - 13 | - KNR 2-25 0408-03-020 - Montaż obudowy wylotów kanałów rurowych o śred. 1000 mm prefabrykowanych o powierzchni dna do 3,0 m2 - Charakterystyka Robót: Analogia. |  |  |  |  | - 1,00 szt |  |
| - 1. |  | - 1,0 |  |  |  |  | - 1,00 |
| - 3. Roboty ziemne. - Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14 | - KNR 2-01 0218-02-060 - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - Charakterystyka Robót: Policzono 95% robót wykonywanych mechanicznie. |  |  |  |  | - 832,54 m3 |  |
| - 1. |  | - od W2 do SR2: śr. gł. 2,23. |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 30,20*((1,60+2,23*0,6*2+1,60)/2+0,20)*2,23 |  |  | - 211,33 |  |  |
| - 3. |  | - pod SR2: |  |  |  |  |  |
| - 4. |  | - 16,50*(3,90+4,30*0,6*2+3,90)/2*4,30 |  |  | - 459,76 |  |  |
| - 5. |  | - od SR2 do D2: śr.gł.1,82. |  |  |  |  |  |
| - 6. |  | - 39,0*((1,60+1,82*0,6*2+1,60)/2+0,20)*1,82 |  |  | - 205,27 |  |  |
| - 7. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 8. |  | - Suma |  |  | - 876,36 |  |  |
| - 9. |  | - Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| - 10. |  | - 0,95 |  |  |  |  | - 832,54 |
| - 15 | - KNR 2-01 0317-05-060 - Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 - Charakterystyka Robót: Policzono 5% robót wykonywanych ręcznie. |  |  |  |  | - 43,82 m3 |  |
| - 1. |  | - 876,36*0,05 |  |  |  |  | - 43,82 |
| - 16 | - KNR 2-01 0230-01-060 - Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | - 670,91 m3 |  |
| - 1. |  | - 832,54+43,82 |  |  | - 876,36 |  |  |
| - 2. |  | - minus mat.wbud.-podłoże: |  |  |  |  |  |
| - 3. |  | - (30,20+39,0-2,50*2,5)*1,40*0,10 |  | - 8,81 |  |  |  |
| - 4. |  | - seperator SR2: |  |  |  |  |  |
| - 5. |  | - (3,14*2,90*2,90)/4*14,63 |  | - 96,59 |  |  |  |
| - 6. |  | - rury fi.1000: |  |  |  |  |  |
| - 7. |  | - (3,14*1,20*1,20)/4*(30,20+39,0-2,50*2,5) |  | - 71,16 |  |  |  |
| - 8. |  | - studnie fi.2000: |  |  |  |  |  |
| - 9. |  | - (3,14*2,50*2,50)/4*(2,25+1,96+1,68) |  | - 28,90 |  |  |  |
| - 10. |  |  |  | - ------------- |  |  |  |
| - 11. |  | - Przeniesienie - |  |  | - -205,45 |  |  |
| - 12. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 13. |  | - Przeniesienie + |  |  |  |  | - 670,91 |
| - 17 | - KNR 2-01 0236-03-060 - Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | - 670,91 m3 |  |
| - 1. |  | - 670,91 |  |  |  |  | - 670,91 |
| - 18 | - KNR 2-01 0416-01-060 - Mechaniczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM,leżącej wzdłuż krawędzi wykopu .Grunt kat.I-IV. |  |  |  |  | - 205,45 m3 |  |
| - 1. |  | - 205,45 |  |  |  |  | - 205,45 |
| - 4. Roboty odwodnieniowe. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 19 | - KNR 2-01 0607-01-020 - Igłofiltry o średnicy do 50 mm,wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0 m |  |  |  |  | - 69,00 szt |  |
| - 1. |  | - W2 do SR2: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 30,0 |  |  | - 30,00 |  |  |
| - 3. |  | - SR2 do D2: |  |  |  |  |  |
| - 4. |  | - 39,0 |  |  | - 39,00 |  |  |
| - 5. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 6. |  | - Przeniesienie + |  |  |  |  | - 69,00 |
| - 20 | - KNR 2-01 0607-05-020 - Igłofiltry o średnicy do 50 mm,wpłukiwane w grunt z obsypką do głębokości 6,0 m |  |  |  |  | - 40,00 szt |  |
| - 1. |  | - SR2: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 16,0*2+4,0*2 |  |  |  |  | - 40,00 |
| - 21 | - (AW) AW 8 - Pompowanie wody z igłofiltrów agregatem AJ 83. |  |  |  |  | - 360,00 m-g |  |
| - 1. |  | - 15*24,0 |  |  |  |  | - 360,00 |
| - 5. Roboty montażowe. - Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |  |  |  |  |  |  |  |
| - 22 | - KNR 2-18 0504-02-050 - Podłoża betonowe o grubości 10 cm |  |  |  |  | - 100,72 m2 |  |
| - 1. |  | - od W2 do D2: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - (30,20+39,0-2,50*2,5)*1,60 |  |  |  |  | - 100,72 |
| - 23 | - KNR 2-18W 0412-0701-040 - Kanały z rur żelbetowych WIPRO o średnicy 1000 mm łączonych na uszczelkę gumową,bez bezpośredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu |  |  |  |  | - 64,20 m |  |
| - 1. |  | - od W2 do D2: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 30,20+39,0-2,0*2,5 |  |  |  |  | - 64,20 |
| - 24 | - KNR 2-18 0505-01-060 - Obetonowanie kanałów w pachwinach |  |  |  |  | - 5,04 m3 |  |
| - 1. |  | - od W2 do D2: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - (30,20+39,0-2,50*2,5)*(0,40*0,20)/2*2 |  |  |  |  | - 5,04 |
| - 25 | - KNR 2-18 0711-09-040 - Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych o średnicy 1000 mm |  |  |  |  | - 62,95 m |  |
| - 1. |  | - 30,20+39,0-2,50*2,5 |  |  |  |  | - 62,95 |
| - 26 | - KNR 2-18 0620-01-060 - Komory murowane z cegły. Grubość muru - 1 cegła |  |  |  |  | - 5,81 m3 |  |
| - 1. |  | - od DO do D2: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - (2*3,14*1,0*(2,25-0,37)-(3,14*1,20*1,20)/4*2)*0,25 |  |  | - 2,39 |  |  |
| - 3. |  | - (2*3,14*1,0*(1,96-0,37)-(3,14*1,20*1,20)/4*2)*0,25 |  |  | - 1,93 |  |  |
| - 4. |  | - (2*3,14*1,0*(1,68-0,37)-(3,14*1,20*1,20)/4*2)*0,25 |  |  | - 1,49 |  |  |
| - 5. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 6. |  | - Przeniesienie + |  |  |  |  | - 5,81 |
| - 27 | - KNR 2-18 0621-04-090 - Ustawienie płyty żelbetowej o średnicy 2350/200 mm ze skrzynkami żeliwnymi włazowymi na kominach komór i studzienek - Charakterystyka Robót: Właz 40 ton |  |  |  |  | - 3,00 kpl |  |
| - 1. |  | - 3,0 |  |  |  |  | - 3,00 |
| - 28 | - KNR 2-18 0612-02-050 - Tynk zwykły z zaprawy cementowej na ścianach pionowych - Charakterystyka Robót: Zewnętrzne ściany komór. |  |  |  |  | - 23,24 m2 |  |
| - 1. |  | - 5,81/0,25 |  |  |  |  | - 23,24 |
| - 29 | - KNR 2-18 0721-01-050 - Powłokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowanych z emulsji lub roztworu asfaltowego. Gruntowanie jednowarstwowe - Charakterystyka Robót: Zewnętrzne ściany komór. |  |  |  |  | - 23,24 m2 |  |
| - 1. |  | - 23,24 |  |  |  |  | - 23,24 |
| - 30 | - KNR 2-18 0720-01-050 - Powłokowe izolacje poziomych powierzchni betonowych i żelbetowych z emulsji lub roztworu asfaltowego. Gruntowanie jednowarstwowe - Charakterystyka Robót: Pokrywy nastudzienne. |  |  |  |  | - 13,01 m2 |  |
| - 1. |  | - fi.2000: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 3*(3,14*2,35*2,35)/4 |  |  |  |  | - 13,01 |
| - 31 | - KNR 7-16 1203-13-090 - Montaż seperatora - zbiorniki metalowe poziome o masie 14,2 t.Urządzenia dostarczane w całości |  |  |  |  | - 1,00 kpl |  |
| - 1. |  | - 1,0 |  |  |  |  | - 1,00 |
| - 6. Roboty żelbetowe - fundament pod SR 2. - Kod CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego |  |  |  |  |  |  |  |
| - 32 | - KNR 2-02 1902-01-050 - Deskowanie tradycyjne ław,stóp fundamentowych i płyt dennych. |  |  |  |  | - 21,43 m2 |  |
| - 1. |  | - 15,70*3,90*0,35 |  |  |  |  | - 21,43 |
| - 33 | - KNR 2-02 1916-01-060 - Betonowanie płyt niezbrojonych i podbetonu o grubości 10 cm. |  |  |  |  | - 6,12 m3 |  |
| - 1. |  | - 15,70*3,90*0,10 |  |  |  |  | - 6,12 |
| - 34 | - KNR 2-02 1908-0501-034 - Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych.Przygotowanie pojedynczych prętów ze stali żebrowej o średnicy 14 mm. - Charakterystyka Robót: Stal A-III 34GS. |  |  |  |  | - 1,09 t |  |
| - 1. |  | - dół: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 15,60*20*1,21*0,001 |  |  | - 0,38 |  |  |
| - 3. |  | - 3,80*91*1,21*0,001 |  |  | - 0,42 |  |  |
| - 4. |  | - 1,20*20*1,21*0,001 |  |  | - 0,03 |  |  |
| - 5. |  | - góra: |  |  |  |  |  |
| - 6. |  | - 3,80*24*1,21*0,001 |  |  | - 0,11 |  |  |
| - 7. |  | - 1,20*94*1,21*0,001 |  |  | - 0,14 |  |  |
| - 8. |  | - 1,0*16*1,21*0,001 |  |  | - 0,02 |  |  |
| - 9. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 10. |  | - Przeniesienie + |  |  |  |  | - 1,09 |
| - 35 | - KNR 2-02 1909-02-034 - Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych,belek,podciągów,wieńców,ścian,płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych.Średnicaprętów 14 mm. |  |  |  |  | - 1,09 t |  |
| - 1. |  | - 1,09 |  |  |  |  | - 1,09 |
| - 36 | - KNR 2-02 1918-03-060 - Betonowanie płyt zbrojonych o grubości 35 cm |  |  |  |  | - 21,43 m3 |  |
| - 1. |  | - 15,70*3,90*0,35 |  |  |  |  | - 21,43 |
| - 7. Roboty dodatkowe. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 37 | - KNR 2-01W 0113-08-043 - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. |  |  |  |  | - 0,07 km |  |
| - 1. |  | - 69,20*0,001 |  |  |  |  | - 0,07 |
| - 38 | - (AW) AW 5 - Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robót. |  |  |  |  | - 1,00 kpl ukł. |  |
| - 1. |  | - 1,0 |  |  |  |  | - 1,00 |
| - 39 | - (AW) AW 0 - Badanie stopnia zagęszczenia gruntu. |  |  |  |  | - 2,00 szt |  |
| - 1. |  | - 2,0 |  |  |  |  | - 2,00 |