- Wieluń 2009-10-17

- Inwestor: - Gmina Wieluń - pl. Kazimierza Wielkiego 1 - 98-300 Wieluń - Wykonawca: - Wyłoniony w drodze przetargu.

- Kosztorys  skrócony ślepyNr:

- Kody CPV:

- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

- 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

- Data Oprac.: 2009-10-16

- Nazwa budowy: Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej Etap I  w ul. Nowy Rynek – Zamenhofa – Wodna, w związku z budową dróg – ulice: Kochelskiego – Sejmu Czteroletniego – Poprzeczna w Wieluniu.

| - Sporządził: - Stanisław Stochniałek - upr.951/90 - oś Kopernika 5/70 - 98-300 Wieluń |  |
| --- | --- |

# Kosztorys  skrócony ślepy.

| - Lp. | - Podstawa - wyceny | - Opis pozycji kosztorysowych | - Ilość | - J.m. | - Cena jedn. | - Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  | - 5 |  | - 6 |  | - 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - KNR 2-01 - 0101-03-020 | - Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 26-35 cm.Cięcie drewna piłą mechaniczną. |  | - 21,00 |  | - szt |  |  |  |  |  |
| - 2 | - KNR 2-01 - 0110-01-060 | - Wywożenie dłużyc.Transport na odległość do 2 km. |  | - 5,04 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 3 | - KNR 2-01 - 0110-02-164 | - Wywożenie karpiny.Transport na odległość do 2 km. |  | - 10,50 |  | - m-p |  |  |  |  |  |
| - 4 | - KNR 2-01 - 0110-03-164 | - Wywożenie gałęzi.Transport na odległość do 2 km. |  | - 42,00 |  | - m-p |  |  |  |  |  |
|  |  | - Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  | - Umocnienie dna i skarp Kanału Wieluńskiego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | - KNR 2-01 - 0218-02-060 | - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - Charakterystyka Robót: Kanał obiegowy. |  | - 144,00 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 6 | - KNR 2-01 - 0419-01-060 | - Grodze ziemne o wysokości do 1,5 m.Umocnienie stopy skarpy darniną na płask. |  | - 13,50 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 7 | - KNR 2-01 - 0310-01-060 | - Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,ze złożeniem urobku na odkład.Grunt kategorii I-II. - Charakterystyka Robót: Przygotowanie dna i skarp pod umocnienie płytami. |  | - 132,30 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 8 | - Orgbud 911 - 0101-02-050 | - Wzmacnianie podłoża gruntowego geosyntetykami na gruntach o umiarkowanej nośności: sposobem ręcznym /geosiatka/ |  | - 25,20 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 9 | - KNR 2-25 - 0408-04-050 | - Umocnienie dna i skarp z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0 m2 - Charakterystyka Robót: Analogia. |  | - 94,50 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 10 | - KNR 2-25 - 0407-03-050 | - Umocnienie skarp z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0 m2 typu IOMB. - Charakterystyka Robót: Analogia. |  | - 37,80 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 11 | - KNR 2-01 - 0230-01-060 | - Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) |  | - 144,00 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 12 | - KNR 2-31 - 0113-01-050 | - Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane ręcznie gr. 15 cm. - Charakterystyka Robót: Podbudowa pod montaż obudowy wylotów. |  | - 3,30 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 13 | - KNR 2-25 - 0408-03-020 | - Montaż obudowy wylotów kanałów rurowych o śred. 1000 mm prefabrykowanych o powierzchni dna do 3,0 m2 - Charakterystyka Robót: Analogia. |  | - 1,00 |  | - szt |  |  |  |  |  |
|  |  | - Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  | - Roboty ziemne. - Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14 | - KNR 2-01 - 0218-02-060 | - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - Charakterystyka Robót: Policzono 95% robót wykonywanych mechanicznie. |  | - 832,54 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 15 | - KNR 2-01 - 0317-05-060 | - Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 - Charakterystyka Robót: Policzono 5% robót wykonywanych ręcznie. |  | - 43,82 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 16 | - KNR 2-01 - 0230-01-060 | - Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) |  | - 670,91 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 17 | - KNR 2-01 - 0236-03-060 | - Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) |  | - 670,91 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 18 | - KNR 2-01 - 0416-01-060 | - Mechaniczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM,leżącej wzdłuż krawędzi wykopu .Grunt kat.I-IV. |  | - 205,45 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  | - Roboty odwodnieniowe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 19 | - KNR 2-01 - 0607-01-020 | - Igłofiltry o średnicy do 50 mm,wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0 m |  | - 69,00 |  | - szt |  |  |  |  |  |
| - 20 | - KNR 2-01 - 0607-05-020 | - Igłofiltry o średnicy do 50 mm,wpłukiwane w grunt z obsypką do głębokości 6,0 m |  | - 40,00 |  | - szt |  |  |  |  |  |
| - 21 | - (AW) AW - 8 | - Pompowanie wody z igłofiltrów agregatem AJ 83. |  | - 360,00 |  | - m-g |  |  |  |  |  |
|  |  | - Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  | - Roboty montażowe. - Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 22 | - KNR 2-18 - 0504-02-050 | - Podłoża betonowe o grubości 10 cm |  | - 100,72 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 23 | - KNR 2-18W - 0412-0701-040 | - Kanały z rur żelbetowych WIPRO o średnicy 1000 mm łączonych na uszczelkę gumową,bez bezpośredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu |  | - 64,20 |  | - m |  |  |  |  |  |
| - 24 | - KNR 2-18 - 0505-01-060 | - Obetonowanie kanałów w pachwinach |  | - 5,04 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 25 | - KNR 2-18 - 0711-09-040 | - Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych o średnicy 1000 mm |  | - 62,95 |  | - m |  |  |  |  |  |
| - 26 | - KNR 2-18 - 0620-01-060 | - Komory murowane z cegły. Grubość muru - 1 cegła |  | - 5,81 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 27 | - KNR 2-18 - 0621-04-090 | - Ustawienie płyty żelbetowej o średnicy 2350/200 mm ze skrzynkami żeliwnymi włazowymi na kominach komór i studzienek - Charakterystyka Robót: Właz 40 ton |  | - 3,00 |  | - kpl |  |  |  |  |  |
| - 28 | - KNR 2-18 - 0612-02-050 | - Tynk zwykły z zaprawy cementowej na ścianach pionowych - Charakterystyka Robót: Zewnętrzne ściany komór. |  | - 23,24 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 29 | - KNR 2-18 - 0721-01-050 | - Powłokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowanych z emulsji lub roztworu asfaltowego. Gruntowanie jednowarstwowe - Charakterystyka Robót: Zewnętrzne ściany komór. |  | - 23,24 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 30 | - KNR 2-18 - 0720-01-050 | - Powłokowe izolacje poziomych powierzchni betonowych i żelbetowych z emulsji lub roztworu asfaltowego. Gruntowanie jednowarstwowe - Charakterystyka Robót: Pokrywy nastudzienne. |  | - 13,01 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 31 | - KNR 7-16 - 1203-13-090 | - Montaż seperatora - zbiorniki metalowe poziome o masie 14,2 t.Urządzenia dostarczane w całości |  | - 1,00 |  | - kpl |  |  |  |  |  |
|  |  | - Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  | - Roboty żelbetowe - fundament pod SR 2. - Kod CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 32 | - KNR 2-02 - 1902-01-050 | - Deskowanie tradycyjne ław,stóp fundamentowych i płyt dennych. |  | - 21,43 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 33 | - KNR 2-02 - 1916-01-060 | - Betonowanie płyt niezbrojonych i podbetonu o grubości 10 cm. |  | - 6,12 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 34 | - KNR 2-02 - 1908-0501-034 | - Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych.Przygotowanie pojedynczych prętów ze stali żebrowej o średnicy 14 mm. - Charakterystyka Robót: Stal A-III 34GS. |  | - 1,09 |  | - t |  |  |  |  |  |
| - 35 | - KNR 2-02 - 1909-02-034 | - Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych,belek,podciągów,wieńców,ścian,płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych.Średnicaprętów 14 mm. |  | - 1,09 |  | - t |  |  |  |  |  |
| - 36 | - KNR 2-02 - 1918-03-060 | - Betonowanie płyt zbrojonych o grubości 35 cm |  | - 21,43 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  | - Roboty dodatkowe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 37 | - KNR 2-01W - 0113-08-043 | - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. |  | - 0,07 |  | - km |  |  |  |  |  |
| - 38 | - (AW) AW - 5 | - Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robót. |  | - 1,00 |  | - kpl ukł. |  |  |  |  |  |
| - 39 | - (AW) AW - 0 | - Badanie stopnia zagęszczenia gruntu. |  | - 2,00 |  | - szt |  |  |  |  |  |
|  |  | - Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Razem kosztorys: |  |  |  |  |  |  |  |  |