- Wieluń 2009-11-21

- Inwestor: - Gmina Wieluń - pl. Kazimierza Wielkiego 1 - 98-300 Wieluń - Wykonawca: - Wyłoniony w drodze przetargu.

- Przedmiar robót:

- Kody CPV:

- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

- Data Oprac.: 2009-11-20

- Nazwa budowy: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

- Obiekt: ul. Matejki w Wieluniu

- Tytuł / Rodzaj robót: Roboty sanitarne.

- Waluta:	PLN

| - Sporządził: - Rafał Kowaliński - upr. 207/74 Łw - ul. Wysockiego 22 - 98-300 Wieluń-Dąbrowa |  |
| --- | --- |

- Książka Przedmiarów/Obmiarów

| - 1. SIEĆ KANALIZACYJNA - Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - KNR SEKO S6-01 106060000-040 - Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 8 cm - Charakterystyka Robót: 1.Przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego.2.Wyznaczenie linii cięcia.3.Oczyszczenie miejsca cięcia.4.Cięcie szczelin.5.Wymiana tarcz w miarę zużycia.6.Przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót.7.Likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego. |  |  |  |  | - 29,40 m |  |
| - 1. |  | - S1 do S2: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 2,60*4+9,5*2 |  |  |  |  | - 29,40 |
| - 2 | - KNR 2-31 0803-03-050 - Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm |  |  |  |  | - 16,26 m2 |  |
| - 1. |  | - S1 do S2: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 2,60*2,60+9,5*1,0 |  |  |  |  | - 16,26 |
| - 3 | - KNR 2-31 0803-04-050 - Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | - 81,30 m2 |  |
| - 1. |  | - S1 do S2: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 16,26 |  |  |  |  | - 16,26 |
| - 4 | - KNR 2-31 0802-07-050 - Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm |  |  |  |  | - 16,26 m2 |  |
| - 1. |  | - S1 do S2: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 16,26 |  |  |  |  | - 16,26 |
| - 5 | - KNR 2-31 0802-08-050 - Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | - 117,60 m2 |  |
| - 1. |  | - S1 do S2: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 2,60*2,60+5,0*1,0 |  |  |  |  | - 11,76 |
| - 2. Roboty ziemne. - Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - KNR 2-01 0201-05-060 - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | - 40,10 m3 |  |
| - 1. |  | - S1 do 0+005: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 2,60*2,60*(4,11+0,15)+5,0*(2,11+0,15)*1,0 |  |  |  |  | - 40,10 |
| - 7 | - KNR 2-01 0301-02-060 - Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt kategorii III. |  |  |  |  | - 14,69 m3 |  |
| - 1. |  | - od 0+005 do 0+011,5 |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 6,50*(2,11+0,15)*1,0 |  |  |  |  | - 14,69 |
| - 8 | - KNR 2-01 0214-04-060 - Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | - 328,74 m3 |  |
| - 1. |  | - S1 do 0+011,5: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 40,10+14,69 |  |  |  |  | - 54,79 |
| - 9 | - KNR 2-01 0320-04-060 - Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. - Charakterystyka Robót: Zasypanie wykopów piaskiem. |  |  |  |  | - 40,79 m3 |  |
| - 1. |  | - S1 do 0+011,5: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 54,79 |  |  | - 54,79 |  |  |
| - 3. |  | - minus mat. wbud. stud. fi.1400: |  |  |  |  |  |
| - 4. |  | - (3,14*1,60*1,60)/4*4,11 |  | - 8,26 |  |  |  |
| - 5. |  | - rury fi.200: |  |  |  |  |  |
| - 6. |  | - (3,14*0,2*0,20)/4*(11,50-0,80) |  | - 0,34 |  |  |  |
| - 7. |  | - podsypka: |  |  |  |  |  |
| - 8. |  | - (11,50-0,80)*1,0*0,15 |  | - 1,60 |  |  |  |
| - 9. |  | - nawierzchnia: |  |  |  |  |  |
| - 10. |  | - 11,50*1,0*0,33 |  | - 3,80 |  |  |  |
| - 11. |  |  |  | - ------------- |  |  |  |
| - 12. |  | - Przeniesienie - |  |  | - -14,00 |  |  |
| - 13. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 14. |  | - Przeniesienie + |  |  |  |  | - 40,79 |
| - 10 | - KNR 2-01 0217-04-060 - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - Charakterystyka Robót: Policzono 95% robót wykonywanych mechanicznie. |  |  |  |  | - 629,29 m3 |  |
| - 1. |  | - od 0+011,5 do S2: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - (38,0-11,50)*((2,11+2,0)/2+0,15)*1,0 |  |  | - 58,43 |  |  |
| - 3. |  | - od S2 do S3: |  |  |  |  |  |
| - 4. |  | - 50,0*((2,0+1,95)/2+0,15)*1,0 |  |  | - 106,25 |  |  |
| - 5. |  | - od S3 do S4: |  |  |  |  |  |
| - 6. |  | - 41,0*((1,95+2,28)/2+0,15)*1,0 |  |  | - 92,87 |  |  |
| - 7. |  | - od S4 do S5: |  |  |  |  |  |
| - 8. |  | - 24,75*((2,28+2,49)/2+0,15)*1,0 |  |  | - 62,74 |  |  |
| - 9. |  | - od S5 do S6: |  |  |  |  |  |
| - 10. |  | - 51,0*((2,49+2,0)/2+0,15)*1,0 |  |  | - 122,14 |  |  |
| - 11. |  | - od S6 do S7: |  |  |  |  |  |
| - 12. |  | - 46,50*((2,0+1,89)/2+0,15)*1,0 |  |  | - 97,42 |  |  |
| - 13. |  | - od S7 do S8: |  |  |  |  |  |
| - 14. |  | - 45,75*((1,89+2,0)/2+0,15)*1,0 |  |  | - 95,85 |  |  |
| - 15. |  | - poszeżenie pod studnie: |  |  |  |  |  |
| - 16. |  | - 2,20*1,20*(2,0+1,95+2,28+1,89+2,0) |  |  | - 26,72 |  |  |
| - 17. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 18. |  | - Suma |  |  | - 662,41 |  |  |
| - 19. |  | - Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| - 20. |  | - 0,95 |  |  |  |  | - 629,29 |
| - 11 | - KNR 2-01 0317-05-060 - Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 - Charakterystyka Robót: Policzono 5% robót wykonywanych ręcznie. |  |  |  |  | - 33,12 m3 |  |
| - 1. |  | - od 0+011,5 do S8: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 662,41*0,05 |  |  |  |  | - 33,12 |
| - 12 | - KNR 2-01 0320-05-060 - Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. |  |  |  |  | - 33,12 m3 |  |
| - 1. |  | - od 0+011,5 do S8: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 33,12 |  |  |  |  | - 33,12 |
| - 13 | - KNR 2-01 0230-01-060 - Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | - 537,87 m3 |  |
| - 1. |  | - od 0+011,5 do S8: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 629,29 |  |  | - 629,29 |  |  |
| - 3. |  | - minus mat. wbud. rury fi.200: |  |  |  |  |  |
| - 4. |  | - (3,14*0,20*0,20)/4*(297,0-11,50-1,20*4,5-0,43*2) |  | - 8,77 |  |  |  |
| - 5. |  | - studnie fi.1000: |  |  |  |  |  |
| - 6. |  | - (3,14*1,20*1,20)/4*(2,0+1,95+2,28+1,89+2,0) |  | - 11,44 |  |  |  |
| - 7. |  | - studnie fi.425: |  |  |  |  |  |
| - 8. |  | - (3,14*0,43*0,43)/4*(2,49+2,0) |  | - 0,65 |  |  |  |
| - 9. |  | - podsypka: |  |  |  |  |  |
| - 10. |  | - (297,0-11,50-1,20*4,5)*1,0*0,15 |  | - 42,02 |  |  |  |
| - 11. |  | - nawierzchnia z tłucznia: |  |  |  |  |  |
| - 12. |  | - (297,0-11,50)*1,0*0,10 |  | - 28,55 |  |  |  |
| - 13. |  |  |  | - ------------- |  |  |  |
| - 14. |  | - Przeniesienie - |  |  | - -91,42 |  |  |
| - 15. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 16. |  | - Przeniesienie + |  |  |  |  | - 537,87 |
| - 14 | - KNR 2-01 0212-03-060 - Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) - Charakterystyka Robót: Wywóz nadmiaru urobku. |  |  |  |  | - 91,42 m3 |  |
| - 1. |  | - od 0+011,5 do S8: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 91,42 |  |  |  |  | - 91,42 |
| - 15 | - KNR 2-01 0214-04-060 - Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | - 548,52 m3 |  |
| - 1. |  | - od 011,5 do S8: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 91,42 |  |  |  |  | - 91,42 |
| - 16 | - KNR 2-01 0236-03-060 - Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | - 537,87 m3 |  |
| - 1. |  | - od 0+011,5 do S8: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 537,87 |  |  |  |  | - 537,87 |
| - 17 | - KNR 2-01 0322-07-050 - Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1m i głęb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV |  |  |  |  | - 1 227,67 m2 |  |
| - 1. |  | - S1 do S8: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - (38,0-1,30)*(2,11+2,0)/2*2 |  |  | - 150,84 |  |  |
| - 3. |  | - S2 do S3: |  |  |  |  |  |
| - 4. |  | - 50,0*(2,0+1,95)/2*2 |  |  | - 197,50 |  |  |
| - 5. |  | - S3 do S4: |  |  |  |  |  |
| - 6. |  | - 41,0*(1,95+2,28)/2*2 |  |  | - 173,43 |  |  |
| - 7. |  | - S4 do S5: |  |  |  |  |  |
| - 8. |  | - 24,75*(2,28+2,49)/2*2 |  |  | - 118,06 |  |  |
| - 9. |  | - S5 do S6: |  |  |  |  |  |
| - 10. |  | - 51,0*(2,49+2,0)/2*2 |  |  | - 228,99 |  |  |
| - 11. |  | - S6 do S7: |  |  |  |  |  |
| - 12. |  | - 46,50*(2,0+1,89)/2*2 |  |  | - 180,89 |  |  |
| - 13. |  | - S7 do S8: |  |  |  |  |  |
| - 14. |  | - 45,75*(1,89+2,0)/2*2 |  |  | - 177,97 |  |  |
| - 15. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 16. |  | - Przeniesienie + |  |  |  |  | - 1 227,67 |
| - 18 | - KNR 2-01 0322-11-050 - Ażurowe umocnienie pion.ścian wykopów liniow.palami szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Dodatek za każdy dalszy 1m szer.,głęb.do 3m.Grunt 3-4 |  |  |  |  | - 22,26 m2 |  |
| - 1. |  | - S1 do S8: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 2,20*(2,0+1,95+2,28+1,89+2,0) |  |  |  |  | - 22,26 |
| - 19 | - KNR 2-01 0322-04-050 - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV |  |  |  |  | - 21,37 m2 |  |
| - 1. |  | - S1 |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 2,60*4,11*2 |  |  |  |  | - 21,37 |
| - 20 | - KNR 2-01 0322-09-050 - Pełne umocnienie pion.ścian wykopów liniowych palami szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Dodatek za każdy dalszy 1m szer.,głęb.do 6m.Grunt I-IV |  |  |  |  | - 42,74 m2 |  |
| - 1. |  | - S1: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 2,60*4,11*2 |  |  |  |  | - 21,37 |
| - 3. Roboty montażowe. - Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |  |  |  |  |  |  |  |
| - 21 | - KNR 2-18 0501-02-050 - Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich |  |  |  |  | - 290,30 m2 |  |
| - 1. |  | - S1 do S8: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - (297,0-1,30-1,20*4,5)*1,0 |  |  |  |  | - 290,30 |
| - 22 | - KNR 2-18W 0408-03-040 - Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk |  |  |  |  | - 290,94 m |  |
| - 1. |  | - S1 do S8: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 297,0-0,70-1,0*4,5-0,43*2 |  |  |  |  | - 290,94 |
| - 23 | - KNR 2-18W 0421-03-020 - Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200 mm łączone na wcisk - Charakterystyka Robót: Trójniki fi.200/200/200 zejście kaskadowe. |  |  |  |  | - 1,00 szt |  |
| - 1. |  | - S1: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 1,0 |  |  |  |  | - 1,00 |
| - 24 | - KNR 2-18W 0421-03-020 - Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200 mm łączone na wcisk - Charakterystyka Robót: Kolano fi.200 - 45st zejście kaskadowe. |  |  |  |  | - 1,00 szt |  |
| - 1. |  | - S1: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 1,0 |  |  |  |  | - 1,00 |
| - 25 | - KNR 2-15W 0208-04-040 - Króćce z PVC kanalizacyjny o średnicy 200 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach - Charakterystyka Robót: Zejście kaskadowe. |  |  |  |  | - 1,00 m |  |
| - 1. |  | - S1: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 1,0 |  |  |  |  | - 1,00 |
| - 26 | - KNR 2-18 0613-0501-020 - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1400 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy żurawia samochodowego do 4 t |  |  |  |  | - 1,00 szt |  |
| - 1. |  | - S1: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 1,0 |  |  |  |  | - 1,00 |
| - 27 | - KNR 2-18 0613-0601-041 - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr.1400mm w gotowym wykopie przy pomocy żurawia do 4t.Nakłady dodat.dla głębokości ponad 3m za każde 0,5m różnicy głębok. |  |  |  |  | - 2,00 0,5 m |  |
| - 1. |  | - S1: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 2,0 |  |  |  |  | - 2,00 |
| - 28 | - KNR 2-18 0613-0101-020 - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni za pomocą żurawia samochodowego do 4 t |  |  |  |  | - 5,00 szt |  |
| - 1. |  | - S2, S3, S4, S7, S8. |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 5,0 |  |  |  |  | - 5,00 |
| - 29 | - KNR 2-18 0613-0201-041 - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr.1000mm wykonane przy pomocy żurawia do 4t.Nakłady zmniejszające dla głębok.poniżej 3m w gotowym wykopie za każde 0,5m różnicy gł |  |  |  |  | - -9,00 0,5 m |  |
| - 1. |  | - S2, S3, S4, S7, S8: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - -9,0 |  |  |  |  | - -9,00 |
| - 30 | - KNR 2-18W 0517-02-020 - Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425 mm z zamknięciem rurą teleskopową,kinetą z PE i pokrywą żeliwną - Charakterystyka Robót: Kineta przelotowafi 200 typ . |  |  |  |  | - 1,00 szt |  |
| - 1. |  | - S6: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 1,0 |  |  |  |  | - 1,00 |
| - 31 | - KNR 2-18W 0517-02-020 - Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425 mm z zamknięciem rurą teleskopową,kinetą z PE i pokrywą żeliwną - Charakterystyka Robót: Kineta połączeniowa typ 3 lub 4.. |  |  |  |  | - 1,00 szt |  |
| - 1. |  | - S5: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 1,0 |  |  |  |  | - 1,00 |
| - 32 | - KNR 5-10W 0303-02-040 - Układanie w wykopie rur ochronnych AROT A-PS o średnicy 100 mm |  |  |  |  | - 9,00 m |  |
| - 1. |  | - S1 do S8: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 1,50*6 |  |  |  |  | - 9,00 |
| - 33 | - KNR 2-19 0119-02-040 - Rury ochronne o średnicy nominalnej 273 mm w gotowym wykopie. - Charakterystyka Robót: Pod kanałem ciepłowniczym. |  |  |  |  | - 3,00 m |  |
| - 1. |  | - ciepłociągi: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 3,0 |  |  |  |  | - 3,00 |
| - 34 | - KNR 2-18 0413-01-020 - Zamknięcie rur ochronnych pianką poliuretonową |  |  |  |  | - 2,00 szt |  |
| - 1. |  | - 2,0 |  |  |  |  | - 2,00 |
| - 4. PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE - Roboty ziemne. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 35 | - KNR 2-01 0217-02-060 - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - Charakterystyka Robót: Policzono 90% robót wykonywanych mechanicznie. |  |  |  |  | - 37,11 m3 |  |
| - 1. |  | - S3 do pkt.1: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - (5,0-0,60)*((1,95+1,90)/2+0,10)*0,90 |  |  | - 8,02 |  |  |
| - 3. |  | - S4 do pkt.2: |  |  |  |  |  |
| - 4. |  | - (5,0-0,60)*((2,28+1,88)/2+0,10)*0,90 |  |  | - 8,63 |  |  |
| - 5. |  | - S5 do pkt.3: |  |  |  |  |  |
| - 6. |  | - 5,0*((2,49+1,84)/2+0,10)*0,90 |  |  | - 10,19 |  |  |
| - 7. |  | - S7 do pkt.4: |  |  |  |  |  |
| - 8. |  | - (4,50-0,60)*((1,89+1,85)/2+0,10)*0,90 |  |  | - 6,91 |  |  |
| - 9. |  | - S8 do pkt.5: |  |  |  |  |  |
| - 10. |  | - (4,50-0,60)*((2,0+2,06)/2+0,10)*0,90 |  |  | - 7,48 |  |  |
| - 11. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 12. |  | - Suma |  |  | - 41,24 |  |  |
| - 13. |  | - Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| - 14. |  | - 0,90 |  |  |  |  | - 37,11 |
| - 36 | - KNR 2-01 0317-02-060 - Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 - Charakterystyka Robót: Policzono 10% robót wykonywanych ręcznie. |  |  |  |  | - 4,12 m3 |  |
| - 1. |  | - przyłącza: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 41,24*0,10 |  |  |  |  | - 4,12 |
| - 37 | - KNR 2-01 0320-02-060 - Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. |  |  |  |  | - 4,12 m3 |  |
| - 1. |  | - przyłącza: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 4,12 |  |  |  |  | - 4,12 |
| - 38 | - KNR 2-01 0230-01-060 - Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | - 33,98 m3 |  |
| - 1. |  | - przyłacza: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 37,11 |  |  | - 37,11 |  |  |
| - 3. |  | - minus mat. wbud. rurt fi.160: |  |  |  |  |  |
| - 4. |  | - (3,14*0,16*0,16)/4*(24,0-0,60*4-0,16*5) |  | - 0,42 |  |  |  |
| - 5. |  | - studnie fi.315: |  |  |  |  |  |
| - 6. |  | - (3,14*0,32*0,32)/4*(1,90+1,88+1,84+1,85+2,06) |  | - 0,77 |  |  |  |
| - 7. |  | - podsypka: |  |  |  |  |  |
| - 8. |  | - (24,0-0,60*4)*0,90*0,10 |  | - 1,94 |  |  |  |
| - 9. |  |  |  | - ------------- |  |  |  |
| - 10. |  | - Przeniesienie - |  |  | - -3,13 |  |  |
| - 11. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 12. |  | - Przeniesienie + |  |  |  |  | - 33,98 |
| - 39 | - KNR 2-01 0212-03-060 - Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) - Charakterystyka Robót: Wywóz nadmiaru urobku. |  |  |  |  | - 3,13 m3 |  |
| - 1. |  | - przyłacza: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 3,13 |  |  |  |  | - 3,13 |
| - 40 | - KNR 2-01 0214-04-060 - Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | - 18,78 m3 |  |
| - 1. |  | - przyłacza: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 3,13 |  |  |  |  | - 3,13 |
| - 41 | - KNR 2-01 0236-03-060 - Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | - 33,98 m3 |  |
| - 1. |  | - przyłącza: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 33,98 |  |  |  |  | - 33,98 |
| - 42 | - KNR 2-01 0322-07-050 - Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1m i głęb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV |  |  |  |  | - 87,31 m2 |  |
| - 1. |  | - przyłącza: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - (5,0-0,60)*(1,95+1,90)/2*2 |  |  | - 16,94 |  |  |
| - 3. |  | - (5,0-0,60)*(2,28+1,88)/2*2 |  |  | - 18,30 |  |  |
| - 4. |  | - 5,0*(2,49+1,84)/2*2 |  |  | - 21,65 |  |  |
| - 5. |  | - (4,50-0,60)*(1,89+1,85)/2*2 |  |  | - 14,59 |  |  |
| - 6. |  | - (4,50-0,60)*(2,0+2,06)/2*2 |  |  | - 15,83 |  |  |
| - 7. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 8. |  | - Przeniesienie + |  |  |  |  | - 87,31 |
| - 5. Roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |  |
| - 43 | - KNR 2-18 0501-01-050 - Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich |  |  |  |  | - 21,84 m2 |  |
| - 1. |  | - przyłącza: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 24,0-0,60*4*0,90 |  |  |  |  | - 21,84 |
| - 44 | - KNR 2-18W 0408-02-040 - Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk |  |  |  |  | - 21,20 m |  |
| - 1. |  | - przyłącza: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 24,0-0,50*4-0,16*5 |  |  |  |  | - 21,20 |
| - 45 | - KNR 2-18W 0421-02-020 - Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk - Charakterystyka Robót: Kolana fi. 160 45 st. |  |  |  |  | - 1,00 szt |  |
| - 1. |  | - przyłacze 5-3: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 1,0 |  |  |  |  | - 1,00 |
| - 46 | - KNR 2-18W 0517-02-020 - Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315 mm z zamknięciem rurą teleskopową,kinetą z PE i pokrywą żeliwną - Charakterystyka Robót: Kineta typ I. |  |  |  |  | - 5,00 szt |  |
| - 1. |  | - przyłacza: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 5,0 |  |  |  |  | - 5,00 |
| - 47 | - KNR 5-10W 0303-02-040 - Układanie w wykopie rur ochronnych AROT A-PS o średnicy 100 mm |  |  |  |  | - 3,00 m |  |
| - 1. |  | - przyłącza: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 1,50*2 |  |  |  |  | - 3,00 |
| - 6. Roboty drogowe odtworzeniowe. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 48 | - KNR 2-31 0114-05-050 - Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - Charakterystyka Robót: Tłuczeń z odzysku. |  |  |  |  | - 16,26 m2 |  |
| - 1. |  | - S1 do 0+011,5: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 2,60*2,60+9,50*1,0 |  |  |  |  | - 16,26 |
| - 49 | - KNR 2-31 0114-06-050 - Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - Charakterystyka Robót: Tłuczeń nowy. |  |  |  |  | - 162,60 m2 |  |
| - 1. |  | - Jak wyżej: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 16,26 |  |  |  |  | - 16,26 |
| - 50 | - KNR 2-31 1004-07-050 - Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem |  |  |  |  | - 16,26 m2 |  |
| - 1. |  | - Jak wyżej: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 16,26 |  |  |  |  | - 16,26 |
| - 51 | - KNR 2-31 0311-01-050 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm |  |  |  |  | - 16,26 m2 |  |
| - 1. |  | - Jak wyżej: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 16,26 |  |  |  |  | - 16,26 |
| - 52 | - KNR 2-31 0311-02-050 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | - 32,52 m2 |  |
| - 1. |  | - Jak wyżej: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 16,26 |  |  |  |  | - 16,26 |
| - 53 | - KNR 2-31 0311-05-050 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm |  |  |  |  | - 16,26 m2 |  |
| - 1. |  | - Jak wyżej : |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 16,26 |  |  |  |  | - 16,26 |
| - 54 | - KNR 2-31 0311-06-050 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | - 32,52 m2 |  |
| - 1. |  | - Jak wyżej: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 16,26 |  |  |  |  | - 16,26 |
| - 55 | - KNR 2-31 0204-05-050 - Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm |  |  |  |  | - 285,50 m2 |  |
| - 1. |  | - S1 do S8: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - (297,0-11,50)*1,0 |  |  |  |  | - 285,50 |
| - 56 | - KNR 2-31 0204-06-050 - Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | - 856,50 m2 |  |
| - 1. |  | - S1 do S8: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 285,50 |  |  |  |  | - 285,50 |
| - 7. Roboty dodatkowe. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 57 | - (AW) AW 0 - Tyczenie osi studni na sieci i przyłączach. |  |  |  |  | - 13,00 szt |  |
| - 1. |  | - S1 do S8 i przyłącza: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 8,0+5,0 |  |  |  |  | - 13,00 |
| - 58 | - (AW) AW 5 - Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robót. |  |  |  |  | - 1,00 kpl ukł. |  |
| - 1. |  | - S1 do S8 i przyłącza: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 1,0 |  |  |  |  | - 1,00 |
| - 59 | - (AW) AW 0 - Badanie stopnia zagęszczenia gruntu. |  |  |  |  | - 3,00 szt |  |
| - 1. |  | - S1 do S8: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 3,0 |  |  |  |  | - 3,00 |
| - 60 | - (AW) AW 0 - Organizacja ruchu na czas budowy |  |  |  |  | - 1,00 szt |  |
| - 1. |  | - ul.18 Stycznia: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 1,0 |  |  |  |  | - 1,00 |