- Wieluń 2009-11-21

- Inwestor: - Gmina Wieluń - pl. Kazimierza Wielkiego 1 - 98-300 Wieluń - Wykonawca: - Wyłoniony w drodze przetargu.

- Przedmiar robót:

- Kody CPV:

- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

- Data Oprac.: 2009-11-17

- Nazwa budowy: Kanalizacja sanitarna z przyłączami

- Obiekt: ul. Szpitalna w Wieluniu

- Tytuł / Rodzaj robót: Roboty sanitarne

- Waluta:	PLN

| - Sporządził: - Rafał Kowaliński - Upr. 207/74 Łw - ul. Wysockiego 22 - 98-300 Wieluń - Dąbrowa |  |
| --- | --- |

- Książka Przedmiarów/Obmiarów

| - 1. SIEĆ KANALIZACYJNA - Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. - Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - KNR SEKO S6-01 106010000-040 - Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 3 cm - Charakterystyka Robót: 1.Przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego.2.Wyznaczenie linii cięcia.3.Oczyszczenie miejsca cięcia.4.Cięcie szczelin.5.Wymiana tarcz w miarę zużycia.6.Przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót.7.Likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego. |  |  |  |  | - 293,50 m |  |
| - 1. |  | - (45,0-17,5)*2+50,0*2+138,50 |  |  |  |  | - 293,50 |
| - 2 | - KNR SEKO S6-01 103030000-050 - Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na głęb.3 cm,przy użyciu frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfalt.na place składowe,samochodem samowył.5-10t - Charakterystyka Robót: 1.Zabezpieczenie miejsca pracy - oznakowanie.2.Frezowanie mechaniczne nawierzchni.3.Załadowanie kory asfaltowej na środki transportowe.4.Odwiezienie kory asfaltowej na odległość do 20 km na place składowe.5.Przenoszenie znaków zabezpieczających w miarę postępu robót. |  |  |  |  | - 216,00 m2 |  |
| - 1. |  | - (233,50-17,50)*1,0 |  |  |  |  | - 216,00 |
| - 3 | - KNR 2-31 0802-07-050 - Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm |  |  |  |  | - 216,00 m2 |  |
| - 1. |  | - (233,50-17,50)*1,0 |  |  |  |  | - 216,00 |
| - 4 | - KNR 2-31 0813-01-040 - Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej |  |  |  |  | - 17,50 m |  |
| - 1. |  | - 17,50 |  |  |  |  | - 17,50 |
| - 5 | - KNR 2-31 0815-02-050 - Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej |  |  |  |  | - 35,00 m2 |  |
| - 1. |  | - 17,50*2,0 |  |  |  |  | - 35,00 |
| - 2. Roboty ziemne. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - KNR 2-01 0201-06-060 - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do1km.Kategoria gruntu IV (B.I.nr 8/96) - Charakterystyka Robót: Wymiana gruntu. |  |  |  |  | - 424,74 m3 |  |
| - 1. |  | - od S1 do S2: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - (45,0-0,70)*((1,20+1,50)/2+0,15-0,18)*1,0 |  |  | - 58,48 |  |  |
| - 3. |  | - od S2 do S3: |  |  |  |  |  |
| - 4. |  | - 50,0*((1,50+1,50)/2+0,15-0,18)*1,0 |  |  | - 73,50 |  |  |
| - 5. |  | - od S3 do S4: |  |  |  |  |  |
| - 6. |  | - 38,0*((1,50+2,0)/2+0,15-0,18)*1,0 |  |  | - 65,36 |  |  |
| - 7. |  | - od S4 do S5: |  |  |  |  |  |
| - 8. |  | - 45,50*((2,0+2,09)/2+0,15-0,18)*1,0 |  |  | - 91,68 |  |  |
| - 9. |  | - od S5 do S6: |  |  |  |  |  |
| - 10. |  | - (55,0+1,20)*((2,09+2,22)/2+0,15-0,18)*1,0 |  |  | - 119,43 |  |  |
| - 11. |  | - poszeżenie pod studnie: |  |  |  |  |  |
| - 12. |  | - 2,40*1,20*(1,50+2,0+2,22+0,15*2-0,18*2) |  |  | - 16,30 |  |  |
| - 13. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 14. |  | - Przeniesienie + |  |  |  |  | - 424,74 |
| - 7 | - KNR 2-01 0214-0401-060 - Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | - 1 698,96 m3 |  |
| - 1. |  | - 424,74 |  |  |  |  | - 424,74 |
| - 8 | - KNR 2-01 0230-01-060 - Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) - Charakterystyka Robót: Piasek dowieziony z poza budowy. |  |  |  |  | - 373,17 m3 |  |
| - 1. |  | - 424,74 |  |  | - 424,74 |  |  |
| - 2. |  | - minus mat. wbud. rury fi.200: |  |  |  |  |  |
| - 3. |  | - (3,14*0,20*0,20)/4*(233,50-1,40*3-0,425*2) |  | - 7,17 |  |  |  |
| - 4. |  | - studnie fi.1200: |  |  |  |  |  |
| - 5. |  | - (3,14*1,40*1,40)/4*(1,50+2,0+2,22) |  | - 8,80 |  |  |  |
| - 6. |  | - studnie fi 425: |  |  |  |  |  |
| - 7. |  | - (3,14*0,45*0,45)/4*(1,50+2,09) |  | - 0,57 |  |  |  |
| - 8. |  | - podsypka piask. |  |  |  |  |  |
| - 9. |  | - 233,50*1,0*0,15 |  | - 35,02 |  |  |  |
| - 10. |  |  |  | - ------------- |  |  |  |
| - 11. |  | - Przeniesienie - |  |  | - -51,56 |  |  |
| - 12. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 13. |  | - Przeniesienie + |  |  |  |  | - 373,17 |
| - 9 | - KNR 2-01 0236-03-060 - Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | - 373,17 m3 |  |
| - 1. |  | - 373,17 |  |  |  |  | - 373,17 |
| - 10 | - KNR 2-01 0322-07-050 - Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1m i głęb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV |  |  |  |  | - 827,65 m2 |  |
| - 1. |  | - od S1 do S2: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 45,0*(1,20+1,50)/2*2 |  |  | - 121,50 |  |  |
| - 3. |  | - od S2 do S3: |  |  |  |  |  |
| - 4. |  | - 50,0*(1,50+1,50)/2*2 |  |  | - 150,00 |  |  |
| - 5. |  | - od S3 do S4: |  |  |  |  |  |
| - 6. |  | - 38,0*(1,50+2,0)/2*2 |  |  | - 133,00 |  |  |
| - 7. |  | - od S4 do S5: |  |  |  |  |  |
| - 8. |  | - 45,50*(2,0+2,09)/2*2 |  |  | - 186,09 |  |  |
| - 9. |  | - od S5 do S6: |  |  |  |  |  |
| - 10. |  | - 55,0*(2,09+2,22)/2*2 |  |  | - 237,05 |  |  |
| - 11. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 12. |  | - Przeniesienie + |  |  |  |  | - 827,65 |
| - 11 | - KNR 2-01 0322-11-050 - Ażurowe umocnienie pion.ścian wykopów liniow.palami szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Dodatek za każdy dalszy 1m szer.,głęb.do 3m.Grunt 3-4 |  |  |  |  | - 27,46 m2 |  |
| - 1. |  | - 2,40*(1,50+2,0+2,22)*2 |  |  |  |  | - 27,46 |
| - 3. Roboty montażowe. - Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 | - KNR 4-01 0209-01-050 - Przebicie otworów o grubości 10 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni o,05 m2 do 0,10 m2 |  |  |  |  | - 0,09 m2 |  |
| - 1. |  | - 0,30*0,30 |  |  |  |  | - 0,09 |
| - 13 | - KNR 2-18 0501-02-050 - Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich |  |  |  |  | - 233,50 m2 |  |
| - 1. |  | - 233,50*1,0 |  |  |  |  | - 233,50 |
| - 14 | - KNR 2-18W 0408-03-040 - Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk |  |  |  |  | - 229,00 m |  |
| - 1. |  | - 233,50-1,20*3-0,45*2 |  |  |  |  | - 229,00 |
| - 15 | - KNR 2-18W 0421-03-020 - Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200 mm łączone na wcisk - Charakterystyka Robót: Trójniki fi.200/200/200 zejście kaskadowe. |  |  |  |  | - 1,00 szt |  |
| - 1. |  | - 1,0 |  |  |  |  | - 1,00 |
| - 16 | - KNR 2-18W 0421-03-020 - Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200 mm łączone na wcisk - Charakterystyka Robót: Kolano fi.200 - 45st zejście kaskadowe. |  |  |  |  | - 1,00 szt |  |
| - 1. |  | - 1,0 |  |  |  |  | - 1,00 |
| - 17 | - KNR 2-15W 0208-04-040 - Króćce z PVC kanalizacyjny o średnicy 200 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach - Charakterystyka Robót: Zejście kaskadowe. |  |  |  |  | - 1,00 m |  |
| - 1. |  | - 1,0 |  |  |  |  | - 1,00 |
| - 18 | - KNR 2-18 0613-0301-020 - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy żurawia samochodowego do 4 t |  |  |  |  | - 5,00 szt |  |
| - 1. |  | - 5,0 |  |  |  |  | - 5,00 |
| - 19 | - KNR 2-18 0613-0401-041 - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr.1200mm w gotowym wykopie przy pomocy żurawia do 4t.Nakłady zmniejszające dla głębokości poniżej 3m za każde 0,5m różnicy głębok. |  |  |  |  | - -11,00 0,5 m |  |
| - 1. |  | - -11,0 |  |  |  |  | - -11,00 |
| - 20 | - KNR 2-18W 0517-02-020 - Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425 mm z zamknięciem rurą teleskopową,kinetą z PE i pokrywą żeliwną - Charakterystyka Robót: Kineta połączeniowa typ 3 lub 4.. |  |  |  |  | - 6,00 szt |  |
| - 1. |  | - 6,0 |  |  |  |  | - 6,00 |
| - 4. PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE - Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 21 | - KNR SEKO S6-01 106010000-040 - Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 3 cm - Charakterystyka Robót: 1.Przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego.2.Wyznaczenie linii cięcia.3.Oczyszczenie miejsca cięcia.4.Cięcie szczelin.5.Wymiana tarcz w miarę zużycia.6.Przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót.7.Likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego. |  |  |  |  | - 30,00 m |  |
| - 1. |  | - 5,0*2*3 |  |  |  |  | - 30,00 |
| - 22 | - KNR SEKO S6-01 103030000-050 - Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na głęb.3 cm,przy użyciu frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfalt.na place składowe,samochodem samowył.5-10t - Charakterystyka Robót: 1.Zabezpieczenie miejsca pracy - oznakowanie.2.Frezowanie mechaniczne nawierzchni.3.Załadowanie kory asfaltowej na środki transportowe.4.Odwiezienie kory asfaltowej na odległość do 20 km na place składowe.5.Przenoszenie znaków zabezpieczających w miarę postępu robót. |  |  |  |  | - 13,50 m2 |  |
| - 1. |  | - 5,0*0,90*3 |  |  |  |  | - 13,50 |
| - 23 | - KNR 2-31 0802-07-050 - Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm |  |  |  |  | - 13,50 m2 |  |
| - 1. |  | - 5,0*0,90*3 |  |  |  |  | - 13,50 |
| - 24 | - KNR 2-31 0813-01-040 - Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej |  |  |  |  | - 10,00 m |  |
| - 1. |  | - 10,0*1,0 |  |  |  |  | - 10,00 |
| - 25 | - KNR 2-31 0815-02-050 - Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej |  |  |  |  | - 9,00 m2 |  |
| - 1. |  | - 3,0*1,0*3 |  |  |  |  | - 9,00 |
| - 26 | - KNR 2-31 0811-02-050 - Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem. Grubość płyt 15 cm |  |  |  |  | - 8,50 m2 |  |
| - 1. |  | - 8,50*1,0 |  |  |  |  | - 8,50 |
| - 27 | - KNR 2-31 0806-01-050 - Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce piaskowej - Charakterystyka Robót: Analogia. |  |  |  |  | - 5,50 m2 |  |
| - 1. |  | - 5,50*1,0 |  |  |  |  | - 5,50 |
| - 28 | - KNR 2-25 0408-06-050 - Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0 m2 |  |  |  |  | - 24,15 m2 |  |
| - 1. |  | - 3,0*1,15*7 |  |  |  |  | - 24,15 |
| - 5. Roboty ziemne. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 29 | - KNR 2-01 0201-06-060 - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do1km.Kategoria gruntu IV (B.I.nr 8/96) - Charakterystyka Robót: Wymiana gruntu. Policzono 90% robót wykonywanych mechanicznie. |  |  |  |  | - 202,62 m3 |  |
| - 1. |  | - od S4 do pkt.1: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 9,0*((2,0+1,94)/2+0,15)*0,90 |  |  | - 17,17 |  |  |
| - 3. |  | - od pkt. 2 do pkt. 2' |  |  |  |  |  |
| - 4. |  | - 9,0*((2,09+1,84)/2+0,15)*0,90 |  |  | - 17,13 |  |  |
| - 5. |  | - od pkt. 3 do pkt. 3' |  |  |  |  |  |
| - 6. |  | - 10,0*((2,09+1,67)/2+0,15)*0,90 |  |  | - 18,27 |  |  |
| - 7. |  | - od S5 do pkt.4: |  |  |  |  |  |
| - 8. |  | - 9,50*((2,09+1,68)/2+0,15)*0,90 |  |  | - 17,40 |  |  |
| - 9. |  | - od pkt.5 do pkt.5' |  |  |  |  |  |
| - 10. |  | - 14,0*((2,04+2,06)/2+0,15)*0,90 |  |  | - 27,72 |  |  |
| - 11. |  | - od pkt6 do pkt.6' |  |  |  |  |  |
| - 12. |  | - 10,0*((2,05+2,10)/2+0,15)*0,90 |  |  | - 20,03 |  |  |
| - 13. |  | - od pkt 7 do pkt.7' |  |  |  |  |  |
| - 14. |  | - 16,50*((2,12+1,98)/2+0,15)*0,90 |  |  | - 32,67 |  |  |
| - 15. |  | - od pkt 8 do płotu: |  |  |  |  |  |
| - 16. |  | - 9,50*((2,12+2,02)/2+0,15)*0,90 |  |  | - 18,98 |  |  |
| - 17. |  | - od S6 do pkt.9: |  |  |  |  |  |
| - 18. |  | - 9,50*((2,22+2,03)/2+0,15)*0,90 |  |  | - 19,45 |  |  |
| - 19. |  | - od S6 do pkt.10: |  |  |  |  |  |
| - 20. |  | - 16,50*((2,22+2,37)/2+0,15)*0,90 |  |  | - 36,31 |  |  |
| - 21. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 22. |  | - Suma |  |  | - 225,13 |  |  |
| - 23. |  | - Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| - 24. |  | - 0,90 |  |  |  |  | - 202,62 |
| - 30 | - KNR 2-01 0214-0401-060 - Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | - 810,48 m3 |  |
| - 1. |  | - 202,62 |  |  |  |  | - 202,62 |
| - 31 | - KNR 2-01 0317-02-060 - Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 - Charakterystyka Robót: Policzono 10% robót wykonywanych ręcznie. |  |  |  |  | - 22,51 m3 |  |
| - 1. |  | - 225,13*0,10 |  |  |  |  | - 22,51 |
| - 32 | - KNR 2-01 0230-01-060 - Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) - Charakterystyka Robót: Piasek dowieziony z poza budowy. |  |  |  |  | - 206,08 m3 |  |
| - 1. |  | - 225,13 |  |  | - 225,13 |  |  |
| - 2. |  | - minus mat. wbudowane rury: |  |  |  |  |  |
| - 3. |  | - (3,14*0,16*0,16)/4*(113,50-0,70*3) |  | - 2,24 |  |  |  |
| - 4. |  | - studnie fi.315: |  |  |  |  |  |
| - 5. |  | - (3,14*0,31*0,31)/4*(1,94+1,84+1,67+1,68+2,06+2,10+1,98+2,02+2,03+2,37) |  | - 1,49 |  |  |  |
| - 6. |  | - podsypka: |  |  |  |  |  |
| - 7. |  | - 113,50*0,90*0,15 |  | - 15,32 |  |  |  |
| - 8. |  |  |  | - ------------- |  |  |  |
| - 9. |  | - Przeniesienie - |  |  | - -19,04 |  |  |
| - 10. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 11. |  | - Przeniesienie + |  |  |  |  | - 206,08 |
| - 33 | - KNR 2-01 0236-03-060 - Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | - 206,08 m3 |  |
| - 1. |  | - 206,08 |  |  |  |  | - 206,08 |
| - 34 | - KNR 2-01 0322-07-050 - Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1m i głęb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV |  |  |  |  | - 466,23 m2 |  |
| - 1. |  | - od S4 do pkt.1: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 9,0*(2,0+1,94)/2*2 |  |  | - 35,46 |  |  |
| - 3. |  | - od pkt 2 do pkt 2' |  |  |  |  |  |
| - 4. |  | - 9,0*(2,09+1,84)/2*2 |  |  | - 35,37 |  |  |
| - 5. |  | - od pkt 3 do pkt 3' |  |  |  |  |  |
| - 6. |  | - 10,0*(2,09+1,67)/2*2 |  |  | - 37,60 |  |  |
| - 7. |  | - od S5 do pkt 4: |  |  |  |  |  |
| - 8. |  | - 9,50*(2,09+1,68)/2*2 |  |  | - 35,81 |  |  |
| - 9. |  | - od pkt 5 do pkt5' |  |  |  |  |  |
| - 10. |  | - 14,0*(2,04+2,06)/2*2 |  |  | - 57,40 |  |  |
| - 11. |  | - od pkt 6 do pkt 6' |  |  |  |  |  |
| - 12. |  | - 10,0*(2,05+2,10)/2*2 |  |  | - 41,50 |  |  |
| - 13. |  | - od pkt 7 do pkt 7' |  |  |  |  |  |
| - 14. |  | - 16,50*(2,12+1,98)/2*2 |  |  | - 67,65 |  |  |
| - 15. |  | - od pkt 8 do pkt 8' |  |  |  |  |  |
| - 16. |  | - 9,50*(2,12+2,02)/2*2 |  |  | - 39,33 |  |  |
| - 17. |  | - od S6 do pkt 9: |  |  |  |  |  |
| - 18. |  | - 9,50*(2,22+2,03)/2*2 |  |  | - 40,38 |  |  |
| - 19. |  | - od S6 do pkt 10: |  |  |  |  |  |
| - 20. |  | - 16,50*(2,22+2,37)/2*2 |  |  | - 75,73 |  |  |
| - 21. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 22. |  | - Przeniesienie + |  |  |  |  | - 466,23 |
| - 6. Roboty montażowe. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 35 | - KNR 2-18 0501-02-050 - Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich |  |  |  |  | - 102,15 m2 |  |
| - 1. |  | - 113,50*0,90 |  |  |  |  | - 102,15 |
| - 36 | - KNR 2-18W 0408-02-040 - Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk |  |  |  |  | - 101,54 m |  |
| - 1. |  | - 113,50-0,60*3-0,16-10,0 |  |  |  |  | - 101,54 |
| - 37 | - KNR 2-18W 0421-02-020 - Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk - Charakterystyka Robót: Kolana fi. 160 45 st. |  |  |  |  | - 6,00 szt |  |
| - 1. |  | - 6,0 |  |  |  |  | - 6,00 |
| - 38 | - KNR 2-18W 0517-02-020 - Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315 mm z zamknięciem rurą teleskopową,kinetą z PE i pokrywą żeliwną - Charakterystyka Robót: Kineta typ I. |  |  |  |  | - 9,00 szt |  |
| - 1. |  | - 9,0 |  |  |  |  | - 9,00 |
| - 39 | - KNR 5-10W 0303-02-040 - Układanie w wykopie rur ochronnych AROT A-PS o średnicy 100 mm |  |  |  |  | - 7,50 m |  |
| - 1. |  | - 1,50*5 |  |  |  |  | - 7,50 |
| - 7. Roboty dodatkowe. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 40 | - (AW) AW 0 - Tyczenie osi studni na sieci i przyłączach. |  |  |  |  | - 21,00 szt |  |
| - 1. |  | - 11,0+10,0 |  |  |  |  | - 21,00 |
| - 41 | - (AW) AW 5 - Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robót. |  |  |  |  | - 1,00 kpl ukł. |  |
| - 1. |  | - 1,0 |  |  |  |  | - 1,00 |
| - 42 | - (AW) AW 0 - Badanie stopnia zagęszczenia gruntu. |  |  |  |  | - 3,00 szt |  |
| - 1. |  | - 3,0 |  |  |  |  | - 3,00 |
| - 43 | - (AW) AW 0 - Organizacja ruchu na czas budowy |  |  |  |  | - 1,00 szt |  |
| - 1. |  | - 1,0 |  |  |  |  | - 1,00 |