- Wieluń 2009-11-21

- Inwestor: - Gmina Wieluń - pl. Kazimierza Wielkiego 1 - 98-300 Wieluń - Wykonawca: - Wyłoniony w drodze przetargu.

- Kosztorys  skrócony ślepy:

- Kody CPV:

- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

- Data Oprac.: 2009-11-20

- Nazwa budowy: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

- Obiekt: ul. Matejki w Wieluniu

- Tytuł / Rodzaj robót: Roboty sanitarne.

- Waluta:	PLN

| - Sporządził: - Rafał Kowaliński - upr. 207/74 Łw - ul. Wysockiego 22 - 98-300 Wieluń-Dąbrowa |  |
| --- | --- |

# Kosztorys  skrócony ślepy.

| - Lp. | - Podstawa - wyceny | - Opis pozycji kosztorysowych | - Ilość | - J.m. | - Cena jedn. | - Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  | - 5 |  | - 6 |  | - 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | - SIEĆ KANALIZACYJNA - Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - KNR SEKO S6-01 - 106060000-040 | - Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 8 cm - Charakterystyka Robót: 1.Przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego.2.Wyznaczenie linii cięcia.3.Oczyszczenie miejsca cięcia.4.Cięcie szczelin.5.Wymiana tarcz w miarę zużycia.6.Przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót.7.Likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego. |  | - 29,40 |  | - m |  |  |  |  |  |
| - 2 | - KNR 2-31 - 0803-03-050 | - Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm |  | - 16,26 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 3 | - KNR 2-31 - 0803-04-050 | - Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm |  | - 81,30 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 4 | - KNR 2-31 - 0802-07-050 | - Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm |  | - 16,26 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 5 | - KNR 2-31 - 0802-08-050 | - Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm |  | - 117,60 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  | - Roboty ziemne. - Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - KNR 2-01 - 0201-05-060 | - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) |  | - 40,10 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 7 | - KNR 2-01 - 0301-02-060 | - Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt kategorii III. |  | - 14,69 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 8 | - KNR 2-01 - 0214-04-060 | - Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) |  | - 328,74 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 9 | - KNR 2-01 - 0320-04-060 | - Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. - Charakterystyka Robót: Zasypanie wykopów piaskiem. |  | - 40,79 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 10 | - KNR 2-01 - 0217-04-060 | - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - Charakterystyka Robót: Policzono 95% robót wykonywanych mechanicznie. |  | - 629,29 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 11 | - KNR 2-01 - 0317-05-060 | - Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 - Charakterystyka Robót: Policzono 5% robót wykonywanych ręcznie. |  | - 33,12 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 12 | - KNR 2-01 - 0320-05-060 | - Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. |  | - 33,12 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 13 | - KNR 2-01 - 0230-01-060 | - Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) |  | - 537,87 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 14 | - KNR 2-01 - 0212-03-060 | - Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) - Charakterystyka Robót: Wywóz nadmiaru urobku. |  | - 91,42 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 15 | - KNR 2-01 - 0214-04-060 | - Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) |  | - 548,52 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 16 | - KNR 2-01 - 0236-03-060 | - Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) |  | - 537,87 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 17 | - KNR 2-01 - 0322-07-050 | - Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1m i głęb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV |  | - 1 227,67 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 18 | - KNR 2-01 - 0322-11-050 | - Ażurowe umocnienie pion.ścian wykopów liniow.palami szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Dodatek za każdy dalszy 1m szer.,głęb.do 3m.Grunt 3-4 |  | - 22,26 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 19 | - KNR 2-01 - 0322-04-050 | - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV |  | - 21,37 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 20 | - KNR 2-01 - 0322-09-050 | - Pełne umocnienie pion.ścian wykopów liniowych palami szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Dodatek za każdy dalszy 1m szer.,głęb.do 6m.Grunt I-IV |  | - 42,74 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  | - Roboty montażowe. - Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 21 | - KNR 2-18 - 0501-02-050 | - Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich |  | - 290,30 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 22 | - KNR 2-18W - 0408-03-040 | - Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk |  | - 290,94 |  | - m |  |  |  |  |  |
| - 23 | - KNR 2-18W - 0421-03-020 | - Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200 mm łączone na wcisk - Charakterystyka Robót: Trójniki fi.200/200/200 zejście kaskadowe. |  | - 1,00 |  | - szt |  |  |  |  |  |
| - 24 | - KNR 2-18W - 0421-03-020 | - Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200 mm łączone na wcisk - Charakterystyka Robót: Kolano fi.200 - 45st zejście kaskadowe. |  | - 1,00 |  | - szt |  |  |  |  |  |
| - 25 | - KNR 2-15W - 0208-04-040 | - Króćce z PVC kanalizacyjny o średnicy 200 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach - Charakterystyka Robót: Zejście kaskadowe. |  | - 1,00 |  | - m |  |  |  |  |  |
| - 26 | - KNR 2-18 - 0613-0501-020 | - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1400 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy żurawia samochodowego do 4 t |  | - 1,00 |  | - szt |  |  |  |  |  |
| - 27 | - KNR 2-18 - 0613-0601-041 | - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr.1400mm w gotowym wykopie przy pomocy żurawia do 4t.Nakłady dodat.dla głębokości ponad 3m za każde 0,5m różnicy głębok. |  | - 2,00 |  | - 0,5 m |  |  |  |  |  |
| - 28 | - KNR 2-18 - 0613-0101-020 | - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni za pomocą żurawia samochodowego do 4 t |  | - 5,00 |  | - szt |  |  |  |  |  |
| - 29 | - KNR 2-18 - 0613-0201-041 | - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr.1000mm wykonane przy pomocy żurawia do 4t.Nakłady zmniejszające dla głębok.poniżej 3m w gotowym wykopie za każde 0,5m różnicy gł |  | - -9,00 |  | - 0,5 m |  |  |  |  |  |
| - 30 | - KNR 2-18W - 0517-02-020 | - Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425 mm z zamknięciem rurą teleskopową,kinetą z PE i pokrywą żeliwną - Charakterystyka Robót: Kineta przelotowafi 200 typ . |  | - 1,00 |  | - szt |  |  |  |  |  |
| - 31 | - KNR 2-18W - 0517-02-020 | - Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425 mm z zamknięciem rurą teleskopową,kinetą z PE i pokrywą żeliwną - Charakterystyka Robót: Kineta połączeniowa typ 3 lub 4.. |  | - 1,00 |  | - szt |  |  |  |  |  |
| - 32 | - KNR 5-10W - 0303-02-040 | - Układanie w wykopie rur ochronnych AROT A-PS o średnicy 100 mm |  | - 9,00 |  | - m |  |  |  |  |  |
| - 33 | - KNR 2-19 - 0119-02-040 | - Rury ochronne o średnicy nominalnej 273 mm w gotowym wykopie. - Charakterystyka Robót: Pod kanałem ciepłowniczym. |  | - 3,00 |  | - m |  |  |  |  |  |
| - 34 | - KNR 2-18 - 0413-01-020 | - Zamknięcie rur ochronnych pianką poliuretonową |  | - 2,00 |  | - szt |  |  |  |  |  |
|  |  | - Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  | - PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE - Roboty ziemne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 35 | - KNR 2-01 - 0217-02-060 | - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - Charakterystyka Robót: Policzono 90% robót wykonywanych mechanicznie. |  | - 37,11 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 36 | - KNR 2-01 - 0317-02-060 | - Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 - Charakterystyka Robót: Policzono 10% robót wykonywanych ręcznie. |  | - 4,12 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 37 | - KNR 2-01 - 0320-02-060 | - Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. |  | - 4,12 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 38 | - KNR 2-01 - 0230-01-060 | - Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) |  | - 33,98 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 39 | - KNR 2-01 - 0212-03-060 | - Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) - Charakterystyka Robót: Wywóz nadmiaru urobku. |  | - 3,13 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 40 | - KNR 2-01 - 0214-04-060 | - Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) |  | - 18,78 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 41 | - KNR 2-01 - 0236-03-060 | - Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) |  | - 33,98 |  | - m3 |  |  |  |  |  |
| - 42 | - KNR 2-01 - 0322-07-050 | - Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1m i głęb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV |  | - 87,31 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  | - Roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 43 | - KNR 2-18 - 0501-01-050 | - Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich |  | - 21,84 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 44 | - KNR 2-18W - 0408-02-040 | - Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk |  | - 21,20 |  | - m |  |  |  |  |  |
| - 45 | - KNR 2-18W - 0421-02-020 | - Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk - Charakterystyka Robót: Kolana fi. 160 45 st. |  | - 1,00 |  | - szt |  |  |  |  |  |
| - 46 | - KNR 2-18W - 0517-02-020 | - Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315 mm z zamknięciem rurą teleskopową,kinetą z PE i pokrywą żeliwną - Charakterystyka Robót: Kineta typ I. |  | - 5,00 |  | - szt |  |  |  |  |  |
| - 47 | - KNR 5-10W - 0303-02-040 | - Układanie w wykopie rur ochronnych AROT A-PS o średnicy 100 mm |  | - 3,00 |  | - m |  |  |  |  |  |
|  |  | - Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  | - Roboty drogowe odtworzeniowe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 48 | - KNR 2-31 - 0114-05-050 | - Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - Charakterystyka Robót: Tłuczeń z odzysku. |  | - 16,26 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 49 | - KNR 2-31 - 0114-06-050 | - Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - Charakterystyka Robót: Tłuczeń nowy. |  | - 162,60 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 50 | - KNR 2-31 - 1004-07-050 | - Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem |  | - 16,26 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 51 | - KNR 2-31 - 0311-01-050 | - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm |  | - 16,26 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 52 | - KNR 2-31 - 0311-02-050 | - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm |  | - 32,52 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 53 | - KNR 2-31 - 0311-05-050 | - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm |  | - 16,26 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 54 | - KNR 2-31 - 0311-06-050 | - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm |  | - 32,52 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 55 | - KNR 2-31 - 0204-05-050 | - Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm |  | - 285,50 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
| - 56 | - KNR 2-31 - 0204-06-050 | - Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm |  | - 856,50 |  | - m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  | - Roboty dodatkowe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 57 | - (AW) AW - 0 | - Tyczenie osi studni na sieci i przyłączach. |  | - 13,00 |  | - szt |  |  |  |  |  |
| - 58 | - (AW) AW - 5 | - Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robót. |  | - 1,00 |  | - kpl ukł. |  |  |  |  |  |
| - 59 | - (AW) AW - 0 | - Badanie stopnia zagęszczenia gruntu. |  | - 3,00 |  | - szt |  |  |  |  |  |
| - 60 | - (AW) AW - 0 | - Organizacja ruchu na czas budowy |  | - 1,00 |  | - szt |  |  |  |  |  |
|  |  | - Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Razem kosztorys: |  |  |  |  |  |  |  |  |