- Wieluń 2009-11-21

- Inwestor: - Gmina Wieluń - pl. Kazimierza Wielkiego 1 - 98-300 Wieluń - Wykonawca: - Wyłoniony w drodze przetargu.

- Przedmiar robót:

- Kody CPV:

- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

- Data Oprac.: 2009-11-17

- Nazwa budowy: Kanalizacja sanitarna z przyłączami

- Obiekt: ul. Łąkowa w Wieluniu

- Tytuł / Rodzaj robót: Roboty sanitarne

- Waluta:	PLN

| - Sporządził: - Rafał Kowaliński - Upr. 207/74 Łw - ul. Wysockiego 22 - 98-300 Wieluń - Dąbrowa |  |
| --- | --- |

- Książka Przedmiarów/Obmiarów

| - 1. SIEĆ KANALIZACYJNA - Roboty ziemne. - Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - KNR 2-01 0217-04-060 - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - Charakterystyka Robót: Policzono 95% robót wykonywanych mechanicznie. |  |  |  |  | - 600,10 m3 |  |
| - 1. |  | - od S1 do S2: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - (24,75-0,60-9,0)*((2,46+2,65)/2+0,15)*1,0 |  |  | - 40,98 |  |  |
| - 3. |  | - od S2 do S3: |  |  |  |  |  |
| - 4. |  | - 53,50*((2,65+3,15)/2+0,15)*1,0 |  |  | - 163,17 |  |  |
| - 5. |  | - od S3 do S4: |  |  |  |  |  |
| - 6. |  | - 34,50*((3,15+2,91)/2+0,15)*1,0 |  |  | - 109,71 |  |  |
| - 7. |  | - od S4 do S5: |  |  |  |  |  |
| - 8. |  | - 47,50*((2,91+2,55)/2+0,15)*1,0 |  |  | - 136,80 |  |  |
| - 9. |  | - od S5 do S6: |  |  |  |  |  |
| - 10. |  | - 19,25*((2,55+2,04)/2+0,15)*1,0 |  |  | - 47,07 |  |  |
| - 11. |  | - od S6 do 7: |  |  |  |  |  |
| - 12. |  | - 36,25*((2,04+2,04)/2+0,15)*1,0 |  |  | - 79,39 |  |  |
| - 13. |  | - poszeżenie pod studnie: |  |  |  |  |  |
| - 14. |  | - 2,40*1,40*(2,65+3,15+2,91+2,55+2,04+2,04+0,15*6) |  |  | - 54,57 |  |  |
| - 15. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 16. |  | - Suma |  |  | - 631,69 |  |  |
| - 17. |  | - Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| - 18. |  | - 0,95 |  |  |  |  | - 600,10 |
| - 2 | - KNR 2-01 0317-05-060 - Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 - Charakterystyka Robót: Policzono 5% robót wykonywanych ręcznie. |  |  |  |  | - 31,58 m3 |  |
| - 1. |  | - 631,69*0,05 |  |  |  |  | - 31,58 |
| - 3 | - KNR 2-01 0320-02-060 - Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. |  |  |  |  | - 31,58 m3 |  |
| - 1. |  | - 31,58 |  |  |  |  | - 31,58 |
| - 4 | - KNR 2-01 0230-01-060 - Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | - 536,25 m3 |  |
| - 1. |  | - 600,10 |  |  | - 600,10 |  |  |
| - 2. |  | - minus mat. wbudowane rury fi.200: |  |  |  |  |  |
| - 3. |  | - (3,14*0,20*0,20)/4*(215,75-0,60-9,0-1,40*6) |  | - 6,21 |  |  |  |
| - 4. |  | - podsypka: |  |  |  |  |  |
| - 5. |  | - (215,75-9,0)*1,0*0,15+2,40*1,40*6*0,15 |  | - 34,04 |  |  |  |
| - 6. |  | - studnie: |  |  |  |  |  |
| - 7. |  | - (3,14*1,40*1,40)/4*(2,65+3,15+2,91+2,55+2,04+2,04) |  | - 23,60 |  |  |  |
| - 8. |  |  |  | - ------------- |  |  |  |
| - 9. |  | - Przeniesienie - |  |  | - -63,84 |  |  |
| - 10. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 11. |  | - Przeniesienie + |  |  |  |  | - 536,25 |
| - 5 | - KNR 2-01 0212-03-060 - Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) - Charakterystyka Robót: Wywóz nadmiaru urobku. |  |  |  |  | - 63,84 m3 |  |
| - 1. |  | - 63,84 |  |  |  |  | - 63,84 |
| - 6 | - KNR 2-01 0236-03-060 - Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | - 536,25 m3 |  |
| - 1. |  | - 536,25 |  |  |  |  | - 536,25 |
| - 7 | - KNR 2-01 0322-07-050 - Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1m i głęb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV |  |  |  |  | - 1 091,88 m2 |  |
| - 1. |  | - od S1 do S2: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - (24,75-0,70-9,0)*(2,46+2,65)/2*2 |  |  | - 76,91 |  |  |
| - 3. |  | - od S2 do S3: |  |  |  |  |  |
| - 4. |  | - 53,50*(2,65+3,15)/2*2 |  |  | - 310,30 |  |  |
| - 5. |  | - od S3 do S4: |  |  |  |  |  |
| - 6. |  | - 34,50*(3,15+2,91)/2*2 |  |  | - 209,07 |  |  |
| - 7. |  | - od S4 do S5: |  |  |  |  |  |
| - 8. |  | - 47,50*(2,91+2,55)/2*2 |  |  | - 259,35 |  |  |
| - 9. |  | - od S5 do S6: |  |  |  |  |  |
| - 10. |  | - 19,25*(2,55+2,04)/2*2 |  |  | - 88,36 |  |  |
| - 11. |  | - od S6 do S7: |  |  |  |  |  |
| - 12. |  | - 36,25*2,04*2 |  |  | - 147,90 |  |  |
| - 13. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 14. |  | - Przeniesienie + |  |  |  |  | - 1 091,88 |
| - 8 | - KNR 2-01 0322-11-050 - Ażurowe umocnienie pion.ścian wykopów liniow.palami szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Dodatek za każdy dalszy 1m szer.,głęb.do 3m.Grunt 3-4 |  |  |  |  | - 73,63 m2 |  |
| - 1. |  | - 2,40*(2,65+3,15+2,91+2,55+2,04+2,04)*2 |  |  |  |  | - 73,63 |
| - 2. Roboty montażowe. - Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 | - KNR 4-01 0209-01-050 - Przebicie otworów o grubości 10 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni o,05 m2 do 0,10 m2 |  |  |  |  | - 0,09 m2 |  |
| - 1. |  | - 0,30*0,30 |  |  |  |  | - 0,09 |
| - 10 | - KNR 2-18 0408-02-040 - Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP-15/25 długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 273 mm w gruncie kategorii III-IV |  |  |  |  | - 9,00 m |  |
| - 1. |  | - 9,0 |  |  |  |  | - 9,00 |
| - 11 | - KNR 2-18 0412-01-040 - Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 200 mm w rurach ochronnych |  |  |  |  | - 9,00 m |  |
| - 1. |  | - 9,0 |  |  |  |  | - 9,00 |
| - 12 | - KNR 2-18 0413-01-020 - Zamknięcie rur ochronnych pianką poliuretonową |  |  |  |  | - 2,00 szt |  |
| - 1. |  | - 2,0 |  |  |  |  | - 2,00 |
| - 13 | - KNR 2-18 0501-02-050 - Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich |  |  |  |  | - 226,91 m2 |  |
| - 1. |  | - (215,75-9,0)*1,0+2,40*1,40*6 |  |  |  |  | - 226,91 |
| - 14 | - KNR 2-18W 0408-03-040 - Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk |  |  |  |  | - 198,26 m |  |
| - 1. |  | - 215,75-0,60-9,0-1,20*5,5-0,43*3 |  |  |  |  | - 198,26 |
| - 15 | - KNR 2-18W 0421-03-020 - Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200 mm łączone na wcisk - Charakterystyka Robót: Trójniki fi.200/200/200 zejście kaskadowe. |  |  |  |  | - 1,00 szt |  |
| - 1. |  | - 1,0 |  |  |  |  | - 1,00 |
| - 16 | - KNR 2-18W 0421-03-020 - Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200 mm łączone na wcisk - Charakterystyka Robót: Kolano fi.200 - 45st zejście kaskadowe. |  |  |  |  | - 1,00 szt |  |
| - 1. |  | - 1,0 |  |  |  |  | - 1,00 |
| - 17 | - KNR 2-15W 0208-04-040 - Króćce z PVC kanalizacyjny o średnicy 200 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach - Charakterystyka Robót: Zejście kaskadowe. |  |  |  |  | - 1,00 m |  |
| - 1. |  | - 1,0 |  |  |  |  | - 1,00 |
| - 18 | - KNR 2-18 0613-0301-020 - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy żurawia samochodowego do 4 t |  |  |  |  | - 6,00 szt |  |
| - 1. |  | - 6,0 |  |  |  |  | - 6,00 |
| - 19 | - KNR 2-18 0613-0401-041 - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr.1200mm w gotowym wykopie przy pomocy żurawia do 4t.Nakłady zmniejszające dla głębokości poniżej 3m za każde 0,5m różnicy głębok. |  |  |  |  | - -5,00 0,5 m |  |
| - 1. |  | - -5,0 |  |  |  |  | - -5,00 |
| - 20 | - KNR 2-18W 0517-02-020 - Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425 mm z zamknięciem rurą teleskopową,kinetą z PE i pokrywą żeliwną - Charakterystyka Robót: Kineta połączeniowa typ 3 lub 4.. |  |  |  |  | - 3,00 szt |  |
| - 1. |  | - 3,0 |  |  |  |  | - 3,00 |
| - 21 | - KNR 2-18 0108-03-040 - Ułożenie rurociągu z polichlorku winylu /PCW/ ciśnieniowego o średnicy zewnętrznej 110 mm - Charakterystyka Robót: Przełożenie wodoc. wrazie konieczności. |  |  |  |  | - 25,00 m |  |
| - 1. |  | - 25,0 |  |  |  |  | - 25,00 |
| - 3. PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE - Roboty ziemne. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 22 | - KNR 2-01 0217-02-060 - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - Charakterystyka Robót: Policzono 90% robót wykonywanych mechanicznie. |  |  |  |  | - 108,14 m3 |  |
| - 1. |  | - od pkt1 do pkt1' |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 4,50*((2,96+2,08)/2+0,15)*0,90 |  |  | - 10,81 |  |  |
| - 3. |  | - od pkt 2 do pkt 2' |  |  |  |  |  |
| - 4. |  | - 5,50*((3,07+1,95)/2+0,15)*0,90 |  |  | - 13,17 |  |  |
| - 5. |  | - od S4 do pkt3 |  |  |  |  |  |
| - 6. |  | - 9,0*((2,91+2,0)/2+0,15)*0,90 |  |  | - 21,10 |  |  |
| - 7. |  | - od S5 do pkt 4 |  |  |  |  |  |
| - 8. |  | - 6,0*((2,55+1,60)/2+0,15)*0,90 |  |  | - 12,02 |  |  |
| - 9. |  | - od S6 do pkt 5 |  |  |  |  |  |
| - 10. |  | - 9,50*((2,04+1,60)/2+0,15)*0,90 |  |  | - 16,84 |  |  |
| - 11. |  | - od pkt 6 do pkt 6' |  |  |  |  |  |
| - 12. |  | - 5,0*((2,01+1,88)/2+0,15)*0,90 |  |  | - 9,43 |  |  |
| - 13. |  | - od S7 do pkt 8 |  |  |  |  |  |
| - 14. |  | - 12,50*((2,10+1,71)/2+0,15)*0,90 |  |  | - 23,12 |  |  |
| - 15. |  | - od S7 do pkt 7 |  |  |  |  |  |
| - 16. |  | - 7,0*((2,04+2,0)/2+0,15)*0,90 |  |  | - 13,67 |  |  |
| - 17. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 18. |  | - Suma |  |  | - 120,16 |  |  |
| - 19. |  | - Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| - 20. |  | - 0,90 |  |  |  |  | - 108,14 |
| - 23 | - KNR 2-01 0317-02-060 - Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 - Charakterystyka Robót: Policzono 10% robót wykonywanych ręcznie. |  |  |  |  | - 12,02 m3 |  |
| - 1. |  | - 120,16*0,10 |  |  |  |  | - 12,02 |
| - 24 | - KNR 2-01 0320-02-060 - Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. |  |  |  |  | - 12,02 m3 |  |
| - 1. |  | - 12,02 |  |  |  |  | - 12,02 |
| - 25 | - KNR 2-01 0230-01-060 - Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | - 98,29 m3 |  |
| - 1. |  | - 108,14 |  |  | - 108,14 |  |  |
| - 2. |  | - minus mat. wbudowane rury fi.160: |  |  |  |  |  |
| - 3. |  | - (3,14*0,16*0,16)/4*(59,0-0,60*5-0,15*8) |  | - 1,10 |  |  |  |
| - 4. |  | - podsypka: |  |  |  |  |  |
| - 5. |  | - (59,0-0,60*5)*0,90*0,15 |  | - 7,56 |  |  |  |
| - 6. |  | - studnie: |  |  |  |  |  |
| - 7. |  | - (3,14*0,32*0,32)/4*(2,0+2,01+2,0+1,60+1,60+1,88+2,0+1,71) |  | - 1,19 |  |  |  |
| - 8. |  |  |  | - ------------- |  |  |  |
| - 9. |  | - Przeniesienie - |  |  | - -9,85 |  |  |
| - 10. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 11. |  | - Przeniesienie + |  |  |  |  | - 98,29 |
| - 26 | - KNR 2-01 0212-03-060 - Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) - Charakterystyka Robót: Wywóz nadmiaru urobku. |  |  |  |  | - 9,85 m3 |  |
| - 1. |  | - 9,85 |  |  |  |  | - 9,85 |
| - 27 | - KNR 2-01 0236-03-060 - Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | - 98,29 m3 |  |
| - 1. |  | - 98,29 |  |  |  |  | - 98,29 |
| - 28 | - KNR 2-01 0322-07-050 - Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1m i głęb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV |  |  |  |  | - 249,65 m2 |  |
| - 1. |  | - od pkt 1 do pkt 1': |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 4,50*(2,96+2,08)/2*2 |  |  | - 22,68 |  |  |
| - 3. |  | - od pkt 2 do pkt 2': |  |  |  |  |  |
| - 4. |  | - 5,50*(3,07+2,01)/2*2 |  |  | - 27,94 |  |  |
| - 5. |  | - od S4 do pkt 3: |  |  |  |  |  |
| - 6. |  | - 9,0*(2,91+2,0)/2*2 |  |  | - 44,19 |  |  |
| - 7. |  | - od S5 do pkt 4: |  |  |  |  |  |
| - 8. |  | - 6,0*(2,55+1,60)/2*2 |  |  | - 24,90 |  |  |
| - 9. |  | - od S6 do pkt 5: |  |  |  |  |  |
| - 10. |  | - 9,50*(2,04+1,60)/2*2 |  |  | - 34,58 |  |  |
| - 11. |  | - od pkt 6 do pkt 6': |  |  |  |  |  |
| - 12. |  | - 5,0*(2,01+1,88)/2*2 |  |  | - 19,45 |  |  |
| - 13. |  | - od S7 do pkt 7: |  |  |  |  |  |
| - 14. |  | - 7,0*(2,04+2,0)/2*2 |  |  | - 28,28 |  |  |
| - 15. |  | - od S7 do pkt 8: |  |  |  |  |  |
| - 16. |  | - 12,50*(2,10+1,71)/2*2 |  |  | - 47,63 |  |  |
| - 17. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 18. |  | - Przeniesienie + |  |  |  |  | - 249,65 |
| - 4. Roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |  |
| - 29 | - KNR 2-18 0501-02-050 - Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich |  |  |  |  | - 53,10 m2 |  |
| - 1. |  | - 59,0*0,90 |  |  |  |  | - 53,10 |
| - 30 | - KNR 2-18W 0408-02-040 - Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk |  |  |  |  | - 54,09 m |  |
| - 1. |  | - 59,0-0,60*5-0,21*3-0,16*8 |  |  |  |  | - 54,09 |
| - 31 | - KNR 2-18W 0421-02-020 - Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk - Charakterystyka Robót: Kolana fi. 160 45 st. |  |  |  |  | - 3,00 szt |  |
| - 1. |  | - 3,0 |  |  |  |  | - 3,00 |
| - 32 | - KNR 2-18W 0517-02-020 - Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315 mm z zamknięciem rurą teleskopową,kinetą z PE i pokrywą żeliwną - Charakterystyka Robót: Kineta typ I. |  |  |  |  | - 8,00 szt |  |
| - 1. |  | - 8,0 |  |  |  |  | - 8,00 |
| - 33 | - KNR 5-10W 0303-02-040 - Układanie w wykopie rur ochronnych AROT A-PS o średnicy 100 mm |  |  |  |  | - 7,50 m |  |
| - 1. |  | - 1,50*5 |  |  |  |  | - 7,50 |
| - 5. Roboty dodatkowe. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 34 | - KNR 2-31 0203-01-050 - Nawierzchnie z żużla paleniskowego. Warstwa jezdni dolna. Grubość warstwy po zagęszczaniu 12 cm - Charakterystyka Robót: odtworzenie nawierzchni z żużla paleniskowego - żużel inwestora. |  |  |  |  | - 215,00 m2 |  |
| - 1. |  | - 215,0*1,0 |  |  |  |  | - 215,00 |
| - 35 | - (AW) AW 0 - Tyczenie osi studni na sieci i przyłączach. |  |  |  |  | - 18,00 szt |  |
| - 1. |  | - 10,0+8,0 |  |  |  |  | - 18,00 |
| - 36 | - (AW) AW 5 - Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robót. |  |  |  |  | - 1,00 kpl ukł. |  |
| - 1. |  | - 1,0 |  |  |  |  | - 1,00 |
| - 37 | - (AW) AW 0 - Badanie stopnia zagęszczenia gruntu. |  |  |  |  | - 3,00 szt |  |
| - 1. |  | - 3,0 |  |  |  |  | - 3,00 |