- Wieluń 2009-11-21

- Inwestor: - Gmina Wieluń - pl. Kazimierza Wielkiego 1 - 98-300 Wieluń - Wykonawca: - Wyłoniony w drodze przetargu.

- Przedmiar robót:

- Kody CPV:

- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

- Data Oprac.: 2009-11-18

- Nazwa budowy: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

- Obiekt: ul. 18 Stycznia w Wieluniu dz. nr142/7

- Tytuł / Rodzaj robót: Roboty sanitarne

- Waluta:	PLN

| - Sporządził: - Rafał Kowaliński - upr.207/74 Łw - ul. Wysockiego 22 - 98-300 Wieluń - Dąbrowa |  |
| --- | --- |

- Książka Przedmiarów/Obmiarów

| - 1. SIEĆ KANALIZACYJNA - Roboty ziemne. - Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - KNR 2-01 0217-04-060 - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - Charakterystyka Robót: Policzono 95% robót wykonywanych mechanicznie. |  |  |  |  | - 365,56 m3 |  |
| - 1. |  | - S2 do S3: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 45,50*((2,35+2,35)/2+0,15)*1,0 |  |  | - 113,75 |  |  |
| - 3. |  | - S3 do S4: |  |  |  |  |  |
| - 4. |  | - 35,50*((2,35+2,21)/2+0,15)*1,0 |  |  | - 86,26 |  |  |
| - 5. |  | - S4 do S5: |  |  |  |  |  |
| - 6. |  | - 34,25*((2,21+2,25)/2+0,15)*1,0 |  |  | - 81,52 |  |  |
| - 7. |  | - S5 do S6: |  |  |  |  |  |
| - 8. |  | - 32,75*((2,25+2,0)/2+0,15)*1,0 |  |  | - 74,51 |  |  |
| - 9. |  | - poszeżenie pod studnie: |  |  |  |  |  |
| - 10. |  | - 2,40*1,40*(4,35+2,21+2,0) |  |  | - 28,76 |  |  |
| - 11. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 12. |  | - Suma |  |  | - 384,80 |  |  |
| - 13. |  | - Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| - 14. |  | - 0,95 |  |  |  |  | - 365,56 |
| - 2 | - KNR 2-01 0317-05-060 - Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 - Charakterystyka Robót: Policzono 5% robót wykonywanych ręcznie. |  |  |  |  | - 19,24 m3 |  |
| - 1. |  | - S2 do S6: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 384,80*0,05 |  |  |  |  | - 19,24 |
| - 3 | - KNR 2-01 0320-02-060 - Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. |  |  |  |  | - 19,24 m3 |  |
| - 1. |  | - S2 do S6: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 19,24 |  |  |  |  | - 19,24 |
| - 4 | - KNR 2-01 0230-01-060 - Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | - 307,26 m3 |  |
| - 1. |  | - S2 do S6: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 365,56 |  |  | - 365,56 |  |  |
| - 3. |  | - minus mat. wbud. podsypka: |  |  |  |  |  |
| - 4. |  | - (152,50-1,40*3)*1,0*0,15 |  | - 22,25 |  |  |  |
| - 5. |  | - rury fi.200: |  |  |  |  |  |
| - 6. |  | - (3,14*0,20*0,20)/4*(152,50-5,0-1,40*2-0,43*2) |  | - 4,52 |  |  |  |
| - 7. |  | - studnie fi.1200: |  |  |  |  |  |
| - 8. |  | - (3,14*1,4*1,4)/4*(4,35+2,21+2,0) |  | - 13,17 |  |  |  |
| - 9. |  | - studnie fi.0,425: |  |  |  |  |  |
| - 10. |  | - (3,14*0,43*0,43)/4*(2,35+2,25) |  | - 0,67 |  |  |  |
| - 11. |  | - nawierzchnia: |  |  |  |  |  |
| - 12. |  | - (152,50-5,0)*1,0*0,12 |  | - 17,70 |  |  |  |
| - 13. |  |  |  | - ------------- |  |  |  |
| - 14. |  | - Przeniesienie - |  |  | - -58,29 |  |  |
| - 15. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 16. |  | - Przeniesienie + |  |  |  |  | - 307,26 |
| - 5 | - KNR 2-01 0212-03-060 - Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) - Charakterystyka Robót: Wywóz nadmiaru urobku. |  |  |  |  | - 58,29 m3 |  |
| - 1. |  | - S2 do S6: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 58,29 |  |  |  |  | - 58,29 |
| - 6 | - KNR 2-01 0236-03-060 - Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | - 307,26 m3 |  |
| - 1. |  | - S2 do S6: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 307,26 |  |  |  |  | - 307,26 |
| - 7 | - KNR 2-01 0322-07-050 - Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1m i głęb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV |  |  |  |  | - 651,01 m2 |  |
| - 1. |  | - S2 do S4: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - (45,50+35,50-1,20)*(2,35+2,21)/2*2 |  |  | - 363,89 |  |  |
| - 3. |  | - S4 do S6: |  |  |  |  |  |
| - 4. |  | - (34,25+32,75+1,20)*(2,21+2,0)/2*2 |  |  | - 287,12 |  |  |
| - 5. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 6. |  | - Przeniesienie + |  |  |  |  | - 651,01 |
| - 8 | - KNR 2-01 0322-11-050 - Ażurowe umocnienie pion.ścian wykopów liniow.palami szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Dodatek za każdy dalszy 1m szer.,głęb.do 3m.Grunt 3-4 |  |  |  |  | - 20,21 m2 |  |
| - 1. |  | - 2,40*(2,21+2,0)*2 |  |  |  |  | - 20,21 |
| - 9 | - KNR 2-01 0322-04-050 - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV |  |  |  |  | - 20,88 m2 |  |
| - 1. |  | - S2: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 2,40*4,35*2 |  |  |  |  | - 20,88 |
| - 10 | - KNR 2-01 0322-09-050 - Pełne umocnienie pion.ścian wykopów liniowych palami szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Dodatek za każdy dalszy 1m szer.,głęb.do 6m.Grunt I-IV |  |  |  |  | - 41,76 m2 |  |
| - 1. |  | - S2: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 2,40*4,35*2 |  |  |  |  | - 20,88 |
| - 2. Roboty montażowe. - Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 | - KNR 2-18 0501-02-050 - Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich |  |  |  |  | - 144,70 m2 |  |
| - 1. |  | - S2 do S6: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - (152,50-5,0-1,40*2)*1,0 |  |  |  |  | - 144,70 |
| - 12 | - KNR 2-18W 0408-03-040 - Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk |  |  |  |  | - 144,24 m |  |
| - 1. |  | - S2 do S6: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 152,50-5,0-1,20*2-0,43*2 |  |  |  |  | - 144,24 |
| - 13 | - KNR 2-18W 0421-03-020 - Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200 mm łączone na wcisk - Charakterystyka Robót: Trójniki fi.200/200/200 zejście kaskadowe. |  |  |  |  | - 1,00 szt |  |
| - 1. |  | - S2: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 1,0 |  |  |  |  | - 1,00 |
| - 14 | - KNR 2-18W 0421-03-020 - Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200 mm łączone na wcisk - Charakterystyka Robót: Kolano fi.200 - 45st zejście kaskadowe. |  |  |  |  | - 1,00 szt |  |
| - 1. |  | - S2: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 1,0 |  |  |  |  | - 1,00 |
| - 15 | - KNR 2-15W 0208-04-040 - Króćce z PVC kanalizacyjny o średnicy 200 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach - Charakterystyka Robót: Zejście kaskadowe. |  |  |  |  | - 1,00 m |  |
| - 1. |  | - S2: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 1,0 |  |  |  |  | - 1,00 |
| - 16 | - KNR 2-18 0613-0301-020 - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy żurawia samochodowego do 4 t |  |  |  |  | - 3,00 szt |  |
| - 1. |  | - S2, S4, S6: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 3,0 |  |  |  |  | - 3,00 |
| - 17 | - KNR 2-18W 0517-02-020 - Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425 mm z zamknięciem rurą teleskopową,kinetą z PE i pokrywą żeliwną - Charakterystyka Robót: Kineta połączeniowa typ 3 lub 4.. |  |  |  |  | - 2,00 szt |  |
| - 1. |  | - S3, S5: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 2,0 |  |  |  |  | - 2,00 |
| - 3. PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE - Roboty ziemne. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18 | - KNR 2-01 0217-02-060 - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - Charakterystyka Robót: Policzono 90% robót wykonywanych mechanicznie. |  |  |  |  | - 41,17 m3 |  |
| - 1. |  | - S3 di pkt.1: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 7,0*((2,35+1,74)/2+0,10)*0,90 |  |  | - 13,51 |  |  |
| - 3. |  | - S4 do pkt.2: |  |  |  |  |  |
| - 4. |  | - 5,0*((2,21+1,41)/2+0,10)*0,90 |  |  | - 8,60 |  |  |
| - 5. |  | - S5 do pkt.3: |  |  |  |  |  |
| - 6. |  | - 6,50*((2,25+1,54)/2+0,10)*0,90 |  |  | - 11,67 |  |  |
| - 7. |  | - S6 do pkt.4: |  |  |  |  |  |
| - 8. |  | - 7,0*((2,0+1,60)/2+0,10)*0,90 |  |  | - 11,97 |  |  |
| - 9. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 10. |  | - Suma |  |  | - 45,75 |  |  |
| - 11. |  | - Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| - 12. |  | - 0,90 |  |  |  |  | - 41,17 |
| - 19 | - KNR 2-01 0317-02-060 - Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 - Charakterystyka Robót: Policzono 10% robót wykonywanych ręcznie. |  |  |  |  | - 4,58 m3 |  |
| - 1. |  | - przyłącza 1-4: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 45,75*0,10 |  |  |  |  | - 4,58 |
| - 20 | - KNR 2-01 0320-02-060 - Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. |  |  |  |  | - 4,58 m3 |  |
| - 1. |  | - przyłacza 1-4: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 4,58 |  |  |  |  | - 4,58 |
| - 21 | - KNR 2-01 0230-01-060 - Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | - 37,89 m3 |  |
| - 1. |  | - przyłącza 1-4: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 41,17 |  |  | - 41,17 |  |  |
| - 3. |  | - minus mat. wbud. rury 160: |  |  |  |  |  |
| - 4. |  | - (3,14*0,16*0,16)/4*(25,50-0,60*2-0,22*2) |  | - 0,48 |  |  |  |
| - 5. |  | - studnie fi 315: |  |  |  |  |  |
| - 6. |  | - (3,14*0,32*0,32)/4*(1,74+1,41+1,57+1,60) |  | - 0,51 |  |  |  |
| - 7. |  | - podsypka: |  |  |  |  |  |
| - 8. |  | - 25,50*0,9*0,10 |  | - 2,29 |  |  |  |
| - 9. |  |  |  | - ------------- |  |  |  |
| - 10. |  | - Przeniesienie - |  |  | - -3,28 |  |  |
| - 11. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 12. |  | - Przeniesienie + |  |  |  |  | - 37,89 |
| - 22 | - KNR 2-01 0212-03-060 - Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) - Charakterystyka Robót: Wywóz nadmiaru urobku. |  |  |  |  | - 3,28 m3 |  |
| - 1. |  | - przyłącza 1-4: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 3,28 |  |  |  |  | - 3,28 |
| - 23 | - KNR 2-01 0236-03-060 - Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | - 37,89 m3 |  |
| - 1. |  | - przyłącza 1-4: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 37,89 |  |  |  |  | - 37,89 |
| - 24 | - KNR 2-01 0322-07-050 - Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1m i głęb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV |  |  |  |  | - 96,57 m2 |  |
| - 1. |  | - S3 pkt.1: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 7,0*(2,35+1,74)/2*2 |  |  | - 28,63 |  |  |
| - 3. |  | - S4 do pkt2: |  |  |  |  |  |
| - 4. |  | - 5,0*(2,21+1,41)/2*2 |  |  | - 18,10 |  |  |
| - 5. |  | - S5 do pkt.3: |  |  |  |  |  |
| - 6. |  | - 6,50*(2,25+1,54)/2*2 |  |  | - 24,64 |  |  |
| - 7. |  | - S6 do pkt.4: |  |  |  |  |  |
| - 8. |  | - 7,0*(2,0+1,60)/2*2 |  |  | - 25,20 |  |  |
| - 9. |  |  |  |  | - ------------- |  |  |
| - 10. |  | - Przeniesienie + |  |  |  |  | - 96,57 |
| - 4. Roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |  |
| - 25 | - KNR 2-18 0501-01-050 - Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich |  |  |  |  | - 21,87 m2 |  |
| - 1. |  | - przyłącza 1-4: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - (25,50-0,60*2)*0,90 |  |  |  |  | - 21,87 |
| - 26 | - KNR 2-18W 0408-02-040 - Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk |  |  |  |  | - 21,44 m |  |
| - 1. |  | - przyłącza 1-4: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 25,50-0,60*2-0,22-2-0,16*4 |  |  |  |  | - 21,44 |
| - 27 | - KNR 2-18W 0421-02-020 - Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk - Charakterystyka Robót: Kolana fi. 160 45 st. |  |  |  |  | - 2,00 szt |  |
| - 1. |  | - przyłącza 1 i 3: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 2,0 |  |  |  |  | - 2,00 |
| - 28 | - KNR 2-18W 0517-02-020 - Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315 mm z zamknięciem rurą teleskopową,kinetą z PE i pokrywą żeliwną - Charakterystyka Robót: Kineta fi.160 typ I. |  |  |  |  | - 4,00 szt |  |
| - 1. |  | - przyłącza 1-4: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 4,0 |  |  |  |  | - 4,00 |
| - 29 | - KNR 5-10W 0303-02-040 - Układanie w wykopie rur ochronnych AROT A-PS o średnicy 100 mm |  |  |  |  | - 4,50 m |  |
| - 1. |  | - przyłącza 1,2,3: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 1,50*3 |  |  |  |  | - 4,50 |
| - 5. Roboty dodatkowe. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 30 | - KNR 2-31 0203-01-050 - Nawierzchnie z żużla paleniskowego. Warstwa jezdni dolna. Grubość warstwy po zagęszczaniu 12 cm - Charakterystyka Robót: odtworzenie nawierzchni z żużla paleniskowego - żużel inwestora. |  |  |  |  | - 147,50 m2 |  |
| - 1. |  | - S2 do S6: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - (152,50-5,0)*1,0 |  |  |  |  | - 147,50 |
| - 31 | - (AW) AW 0 - Tyczenie osi studni na sieci i przyłączach. |  |  |  |  | - 10,00 szt |  |
| - 1. |  | - S2 do S6 i przyłącza 1-4: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 6,0+4,0 |  |  |  |  | - 10,00 |
| - 32 | - (AW) AW 5 - Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robót. |  |  |  |  | - 1,00 kpl ukł. |  |
| - 1. |  | - S2 do S6 i przyłącza: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 1,0 |  |  |  |  | - 1,00 |
| - 33 | - (AW) AW 0 - Badanie stopnia zagęszczenia gruntu. |  |  |  |  | - 2,00 szt |  |
| - 1. |  | - S2 do S6: |  |  |  |  |  |
| - 2. |  | - 2,0 |  |  |  |  | - 2,00 |