SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

(SST)

D- 47.09.00

Koszenie traw.

Spis treści

1. WSTĘP. ...................................................................................................................................................................

1.1 Przedmiot SST.

1.2 Zakres stosowania SST.

1.3 Zakres robot objętych SST.

1.4 Określenia podstawowe.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. MATERIAŁY. ........................................................................................................................................................

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

3. SPRZET. .................................................................................................................................................................

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

3.2. Sprzet stosowany do koszenia traw.

4. TRANSPORT .........................................................................................................................................................

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu.

4.2 Środki transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT. .......................................................................................................................................

5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót.

5.2 Oznakowanie robót.

5.3 Roboty przygotowawcze.

5.4 Koszenie.

5.5 Wycięcie traw w miejscach niedostępnych.

5.6 Grabienie i wywóz trawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. ........................................................................................................................

6.1 Ogólne wymagania wykonywania kontroli.

6.2 Zasady kontroli.

7. OBMIAR ROBÓT. ................................................................................................................................................

7.1. Ogólne wymagania wykonywania obmiaru robót.

7.2. Jednostka obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT. .................................................................................................................................................

8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru.

8.2 Odbiór robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. .................................................................................................................................

9.1 Ogólne wymagania dotyczące zasad wynagrodzenia.

9.2 Cena jednostkowa.

Koszenie traw

1.WSTĘP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z koszeniem trawy i niszczeniem chwastów, jednorocznych samosiejek na poboczach, skarpach i rowach.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwiazanych z koszeniem trawy i niszczeniem chwastów na poboczach, skarpach i rowach w ramach bieżącego utrzymania.

1.3 Zakres robót objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

1.3.1 robotami przygotowawczymi.

1.3.2 koszeniem traw w pasie drogowym.

1.3.3 wycięciem trawy w miejscach niedostępnych.

1.4 Określenia podstawowe.

1.4.1. Standard koszenia traw i samosiejek, dopuszczalna wysokość odrostów: pobocza, pod poręczami, wokół znaków, w obrębie skrzyżowań, wysepki - maksymalna wysokość traw i samosiejek po wykoszeniu ok. 5cm,

1.4.2. Jednoroczne samosiejki - rośliny rozmnożone samoczynnie z nasion drzew i krzewów w miejscach niepożądanych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 – „Wymagania ogólne”.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót. Wykonawca jest zobowiązany do:

−utrzymania ruchu publicznego na drodze,

−oznakowania robót,

Roślinność istniejąca w pasie robót, nieprzeznaczona do usunięcia powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-00.00.00 – „Wymagania ogólne” Przy wycince traw nie występują.

3. SPRZET.

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 – „Wymagania ogólne”.

3.2 Sprzęt stosowany przy koszeniu traw.

3.2.1 Kosiarki trawnikowe spalinowe Wykonawca kosi na mniejszych powierzchniach eksponowanych, takich jak: wysepki, parkingi.

3.2.2 Kosiarki doczepne do ciągników Wykonawca używa do koszenia dużych powierzchni jak: pasy rozdziału,

pobocza czy pasy drogowe poza koroną drogi.

3.2.3 Kosiarka wysięgnikowa, doczepna do ciagnika Wykonawca kosi na skarpach i przeciwskarpach.

3.2.3 Kosiarka żyłowa, spalinowa lub elektryczna Wykonawca kosi w miejscach niedostępnych, takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachołkach oraz innych urządzeniach drogowych.

4. TRANSPORT.

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 – „Wymagania ogólne”.

4.2 Środki transportu.

4.2.1 Samochód dostawczy przeznaczony jest do transportu pracowników, narzędzi i drobnego sprzętu.

4.2.2  Samochód ciężarowy przeznaczony jest do transportu większego sprzętu, do wywozu zanieczyszczeń, skoszonej trawy i chwastów.

4.2.3 Ciągnik przeznaczony jest głównie jako nośnik osprzętu oraz do transportu większego sprzętu jak w pkt 4.2.2.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-00.00.00 – „Wymagania ogólne”.

5.2 Oznakowanie robót.

Ogólne wymagania dotyczące oznakowania robót podano w SST D-00.00.00 – „Wymagania ogólne”.

5.3 Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje każdorazowo przed rozpoczęciem koszenia.

Roboty te polegają na:

−wybraniu kamieni z trawy ,gruzu, puszek metalowych lub innych zanieczyszczeń,

−wygrabienie liści z drzew,

−rozgarnięcie kretowisk,

−wywóz zebranych zanieczyszczeń w miejsce ustalone kosztem i staraniem Wykonawcy.

5.4 Koszenie.

Rozpoczęcie wykaszania traw i chwastów na pasach drogowych powinno być wykonane w takim okresie,

aby nie dopuścić do wsypu nasion chwastów w wyniku ich przekwitnięcia. Potem Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby trawa na poboczach, skarpach i rowach oraz na pasach rozdziału nie była większa niż określona wysokość w pkt 1.4.1.

Kolejność wykaszania Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym. Wysokość trawy po wykoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.

5.5 Wycięcie traw w miejscach niedostępnych.

Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych Wykonawca wykonuje kosiarkami żyłowymi jak w pkt 3.2.4 równolegle z głównym koszeniem

5.6 Grabienie i wywóz skoszonej trawy.

Obowiązkiem Wykonawcy jest wygrabienie, zebranie w stosy i wywiezienie skoszonej trawy i chwastów natychmiast po koszeniu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1 Ogólne zasady kontroli.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 – „Wymagania ogólne”.

6.2 Zasady kontroli.

Inżynier kontroluje zakres i jakość prowadzonych robót w trakcie wykonywania oraz po ich zakończeniu.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1 Ogólne zasady obmiaru,

Ogólne zasady obmiaru podano w SST D-00.00.00 – „Wymagania ogólne”.

7.2 Jednostka obmiaru.

Jednostka obmiaru robot jest /m²/ Obmiar powinien być dokonany w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 – „Wymagania ogólne”.

8.2 Odbiór robót zanikających.

Odbiorowi robót zanikających podlegają:

− roboty przygotowawcze tj. zbieranie kamieni, odpadów itp.,

− wykonane koszenie,

− wywóz skoszonej trawy,

Odbioru koszenia Zamawiający  dokonuje do 3 dni po zgłoszeniu przez Wykonawcę wykonania koszenia przy danej drodze lub na odcinku drogi, ze względu na zanikanie robót, szczególnie w okresie intensywnego wzrostu roślin. W obecności Wykonawcy Zamawiający  dokonuje odbioru jakościowego i ilościowego wykonanego koszenia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający  ustali zakres robót poprawkowych według zasad określonych w niniejszej specyfikacji lub ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Zamawiającym.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI.

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności.

Ogólne zasady dotyczące ustalenia płatności podano w SST D-00.00.00 – „Wymagania ogólne”.

9.2 Cena jednostki obmiaru.

Cena 1m² koszonego pobocza obejmuje:

− roboty przygotowawcze,

− koszenie traw, chwastów i samosiejek,

− wycięcie traw w miejscach niedostępnych,

− grabienie i wywóz skoszonej trawy,