Wieluń, 13 marca 2012 roku

ZP.271.9.2012

- Wykonawcy -

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu – przebudowa Kino Teatru Syrena”

Zamawiający – Wieluński Dom Kultury zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1. W rzutach ścian podłużnych pokazano balkony nad sceną - brak przekrojów stropu i balustrady.

Odpowiedź: Przekroje przez strop pokazano na przekroju C-C rys 08, na rysunkach aranżacji wnętrz rys 04, oraz rysunkach konstrukcyjnych K-28, K-29, K-43, K-44.

Pytanie 2. W rzucie parteru wejścia na salę pod fotelami - brak przekroju wskazującego poziomy przejścia oraz ścian i ich wykończenia.

Odpowiedź: Poziom przejścia (poziom podłogi oraz sufitu) pokazano na przekroju C-C dokumentacji przetargowej , jest on równy z poziomem podłogi na holu. Wykończenie ścian panele akustyczne perforowane szczelinowe lub bez perforacji np. Wallton, kolor - dąb szary

Pytanie 3. Brak rozwiązania przejścia do tylnych foteli - pochylnia czy stopnie; różnica dla posadowienia foteli 26 cm czy takie stopnie.

Odpowiedź: Przejście do ostatnich rzędów foteli – stopnie wysokość 26 cm

Pytanie 4. Brak rozwiązania konstrukcji nośnej pod podłogę widowni(czy ścianki z bloczka na posadzce -jaka grubość) - połączenia krawędziaka z murem oraz osadzenia nawietrzaków.

Odpowiedź: Konstrukcje nośna pod fotele pokazano na rysunku nr 08 architektura, stanowią ją:

- ściany murowane z bloczków betonowych gr. 25 cm

- krawędziaki

- 2x płyta niepalna np antivlam gr. 22mm lub alternatywnie 2x płyta OSB malowana do niezapalności lub równowa1na gr 18mm i 22 mm

- załączony rysunek 1 pokazuje długości wszystkich podestów pod widownie, wysokość ścianek dla konkretnego podestu można odczytać z przekroju C-C dokumentacji przetargowej.

- Osadzenie nawietrzaków w podestach pod fotelami według wytycznych producenta,

- Długość oparcia belki na murze powinna być równa jej wysokości, oparty na murze koniec belki powinien być otulony papą, z pozostawieniem odkrytego czoła belki. Gniazdo w murze powinno mieć od czoła i wierzchu belki kilkucentymetrowy luz, pozwalający na odprowadzenie wilgoci z drewna.

Pytanie 5. W poziomie l piętra balkonu kolizja foteli z otworami dla projektorów.

Odpowiedź: Poziom I piętra nie będzie używany podczas projekcji kinowej.

Pytanie 6. Wysokość pomieszczenia orkiestronu 225 cm, a dodatkowo wysokość podestu dyrygenta (trzy stopnie)oraz kanały wentylacyjne.

Odpowiedź: Wysokość poziomu dyrygenta jest nad częścią otwartą sceny (demontowana), kanały wentylacyjne nie przebiegają w tym pomieszczeniu.

Pytanie 7. Z uwagi na zmianę usytuowania kanałów wentylacyjnych wystąpi obudowa – z jakich materiałów i na jakiej wysokości.

Odpowiedź: Kanały wentylacyjne obudowane są ze wszystkich stron warstwą wełny grubość według dokumentacji projektowej ( różna grubość dla kanałów wywiewnych oraz nawiewnych) wysokość od sceny 5,80 m, wykończenie od strony pomieszczenia sali - sufit podwieszany 2x płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie pokryta ustrojem akustycznym tkaninowym zgodnie z projektem akustyki

Pytanie 8. W komorze pod widownią w przekroju posadzek jest ujęta wełna mineralna a w opisie rzutu wyłożenie komory laminatem.

Odpowiedź: Do oferty przetargowej proszę przyjąć Izolacja termiczna, tłumiąca, paroszczelna (laminat z folii aluminiowej) np. typ CLIMAVER A2 BLACK)

Pytanie 9. Jw. Czy wyłożenie dotyczy powierzchni poziomych czy wszystkich (ścian, stropu).

Odpowiedź: Wyłożenie dotyczy wszystkich powierzchni: ścian, podłogi, sufitu.

DYREKTOR

Wieluńskiego Domu Kultury

Agnieszka Mikulska