# Załącznik A

Specyfikacja techniczna średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Masłowice

| L.p. | Wymagania minimalna zamawiającego | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podwozie z kabiną |  |
| 1.1. | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2012 spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą ,,Prawo o ruchu drogowym” Pojazd musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. nr 143, poz.1002) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym niżej. Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski. Świadectwo dopuszczenia należy przedłożyć w dniu odbioru. |  |
| 1.2. | Podwozie samochodu z napędem 4 x 4, z kabiną załogową 6 osobową. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 14.000 kg. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu, potwierdzające parametry podwozia i spełniać m in. następujące warunki: - silnik , kabina i podwozie pojazdu od jednego producenta (należy podać markę i model pojazdu), - klasa średnia - kategoria 2 (uterenowiona), - układ jezdny 4 x 4 |  |
| 1.3. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200W Lampa zespolona z napisem „STRAŻ”-płaska z lampami LED umieszczona na dachu kabiny i jedna lampa niebieska LED, umieszczona na ścianie tylnej pojazdu lub na tylnej części dachu pojazdu. Sterowanie przy pomocy manipulatora, zmiana modulacji dźwiękowej sygnału poprzez klakson pojazdu, Manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne, podświetlane oznaczenia trybu pracy w ciągu dnia i nocy. Wymagana funkcjonalność podstawowa: -załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku), -wyłączenie sygnałów dźwiękowych (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku), -wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku -dodatkowo 2 lampy LED sygnalizacyjne niebieskie pulsacyjne umieszczone z tyłu pojazdu. Wszystkie lampy ostrzegawcze i głośnik zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym np. siatkami z drutu. |  |
| 1.4. | Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED pulsacyjne, umieszczone z przodu pojazdu. |  |
| 1.5. | Podwozie samochodu z manualną skrzynią biegów - z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy min. 290KM Silnik spełniający normy czystości spalin zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym bez konieczności stosowania dodatkowych płynów w układzie spalinowym. |  |
| 1.6. | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu 3200mm; maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady w położeniu roboczym nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu (po wysunięciu lub rozłożeniu). Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |  |
| 1.7. | Napęd 4 x 4: - możliwość odłączania napędu osi przedniej, - możliwość blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi, - przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym, - zawieszenie: przód - mechaniczne, resory paraboliczne, tył – pneumatyczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. |  |
| 1.8. | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zawieszona pneumatycznie, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - szyberdach, - klimatyzacja, - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny, - fotele kierowcy i dowódcy z regulacja odległości i pochylenia oparcia, dodatkowo fotel kierowcy amortyzowany z regulacją wysokości, - cztery fotele dla załogi siedzącej w tylnym przedziale kabiny - możliwość wstawienia oparć w fotelach załogi, gdy aparaty nie będą przewożone - pojazd wyposażony w podgrzewane, elektrycznie sterowane lusterka oraz elektrycznie otwierane szyby boczne kabiny ( przednie) - podest do ładowania radiostacji nasobnych i latarek z włącznikiem Kabina wyposażona dodatkowo: W uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń -odblokowanie każdego aparatu indywidualnie -dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania |  |
| 1.9. | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |
| 1.10. | Samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 148 MHz. |  |
| 1.11 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. |  |
| 1.12. | Rezerwa masy minimum 3% |  |
| 1.13. | Kolorystyka: - samochód – RAL 3000 - błotniki i zderzaki – białe - podwozie – czarne |  |
| 1.14. | Pojazd wyposażony w zintegrowany przewód zasilający sprężonego powietrza i prądu o napięciu 230V, automatycznie odłączający się w momencie uruchomienia pojazdu, sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem i przewodem min.4 m. |  |
| 1.15. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. |  |
| 1.16. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia dla szerokości geograficznej Zamawiającego. |  |
| 1.17. | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |  |
| 1.18. | Ogumienie z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Opony uniwersalne (wielosezonowe) z bieżnikiem uterenowionym. Na osi tylnej ogumienie podwójne. |  |
| 1.19. | Pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |
| 1.20. | Pojazd wyposażony w hak holowniczy (sprzęg przyczepowy) do ciągnięcia przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej 10 t z tyłu pojazdu, posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa oraz złącza elektryczne, pneumatyczne do holowania przyczepy. Samochód wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu oraz szekle do mocowania lin do wyciągania pojazdu. |  |
| 1.21. | Lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, lusterko rampowo – dojazdowe, przednie i z prawej strony |  |
| 1.22. | Samochód wyposażony w gniazdo zapalniczki 12/24V w kabinie kierowcy. |  |
| 1.23. | Dodatkowy sygnał pneumatyczny |  |
| 1.24. | Samochód dodatkowo wyposażony z tyłu pojazdu w fale świetlną LED koloru pomarańczowego. |  |
| 1.25. | Radio samochodowe z odtwarzaczem CD/MP3, głośniki, antena radiowa. |  |
| 1.26. | Instalacja elektryczna wyposażona w urządzenie zapobiegające rozładowaniu akumulatorów poniżej poziomu możliwości rozruchu silnika. |  |
| 1.27. | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon w zakresie częstotliwości VHF 136 – 174 MHz, moc 1- 25 W i odstęp międzykanałowy 12,5kHz, nie mniej niż 250 kanałów oraz dodatkowym zewnętrznym głośnikiem w kabinie. |  |
| 1.28. | Układ hamulcowy wyposażony w ABS |  |
| 1.29. | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewnia możliwość wyjazdu w ciągu 60s. od chwili uruchomienia silnika samochodu. |  |
| 2. | Zabudowa pożarnicza: |  |
| 2.1. | Wykonana z materiałów odpornych na korozję (szkielet wykonany ze stali nierdzewnej, poszycia zewnętrzne – kompozyt i aluminium) |  |
| 2.2. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu skrzynia aluminiowa o wymiarach min. 1800x600x500 mm (dł. x szer. x wys.) posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED załączane automatycznie po otwarciu skrzyni. |  |
| 2.3. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 2.4. | Drabina do wejścia na dach. |  |
| 2.5. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. |  |
| 2.6. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED, podwójne listwy umieszczone po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki: -główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy, -w kabinie kierowcy sygnalizacja świetlna i dźwiękowa otwarcia skrytek, podestów, pokrywy skrzyni. |  |
| 2.7. | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu (oświetlenie składające się z listew LED do oświetlenia dalszego pola pracy i zewnętrznych listew LED, zamontowanych bezpośrednio nad żaluzjami, do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe) W kabinie musi być zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy autopompy. Pojazd posiada oświetlenie powierzchni dachu oraz wnętrza skrzyń, oświetlenie wykonane w standardzie LED min. 5 luksów w odległości 1m. na poziomie gruntu. Oświetlenia włączane z przedziału autopompy i z kabiny kierowcy |  |
| 2.8. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. Samochód wyposażony w trzy wysuwane podesty robocze na sprzęt |  |
| 2.9. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
| 2.10. | Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych o poj. min. 3,5m3 Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być umieszczony wzdłużnie do osi pojazdu, wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny. |  |
| 2.11. | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiałów odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o poj. min.10% pojemności zbiornika wody. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |
| 2.12. | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. |  |
| 2.13. | Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia o parametrach: wydajność min. 2600 dm3/min. Przy ciśnieniu 8 bar i min. 250 dm3/min przy cienieniu 40 bar (dla wysokości ssania 1,5 m) wraz z układem wodno-pianowym wyposażonym w system starowania umożliwiający: - regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, - ręczne dozowanie środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy umożliwiające uzyskanie stężeń w zakresie od 3% do 6%. |  |
| 2.14. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu wyprowadzone na boki pojazdu poza przedział autopompy, - linii szybkiego natarcia z napędem ręcznym i elektrycznym. |  |
| 2.15. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
| 2.16. | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek, - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. |  |
| 2.17. | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno – sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka pracy silnika, - kontrolka włączenia pompy, - schemat układu wodno – pianowego oraz oznaczenie zaworów. W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: - manometr niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku. |  |
| 2.18. | Zbiornik wody musi być wyposażony w minimum jedną nasadę 75 wyprowadzoną poza zabudowę zlokalizowaną z tyłu pojazdu z prawej lub lewej strony, zawór kulowy do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną + instalacja odwadniająca zbiornik. |  |
| 2.19. | Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. |  |
| 2.20. | Wszystkie elementy układu wodno – pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 2.21. | Przedział autopompy musi być wyposażony w system do ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem. |  |
| 2.22. | Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |
| 2.23. | Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z 4(czteroma)lub 6(sześcioma) reflektorami, wyposażonymi w lampy wykonane w technologii LED, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V, wyposażony w soczewki zapewniające szerokie rozproszenie światła. • Maszt wysuwany z instalacji pneumatycznej samochodu. • wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- minimum 5 metrów. • obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 135º - w obie strony • sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi przy pomocy pilota –sterownika na przewodzie elastycznym • stopień ochrony minimum IP55 • złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania • zamontowana automatyczna funkcja złożenia masztu • w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu • wymagane sterowanie masztem z poziomu ziemi pilotem na przewodzie, także bezprzewodowe (pilotem) obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia, dla każdego reflektora osobno (zasięg min 50m) |  |
| 2.24. | Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linie szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą pistoletową wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany, umieszczona z prawej strony, w tylnej części zabudowy pożarniczej samochodu. Linia szybkiego natarcia umożliwiająca podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża oraz elektryczny napęd bębna. |  |
| 2.25. | Przewidziane miejsce i uchwyty do montażu przewidzianego do tego typu pojazdów. Na dachu zamontowane uchwyty do montażu drabiny wymienionej w punkcie 3.3 oraz uchwyty na 4 węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp. |  |
| 2.26. | Wykonanie napisów odblaskowych na drzwiach kierowcy i dowódcy: „OSP + nazwa + nr operacyjne”. |  |
| 2.27. | Samochód wyposażony w: co najmniej 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, podnośnik hydrauliczny, przewód z manometrem do pompowania kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa o pojemności min. 2 kg – 4 szt. |  |
| 2.28. | Działko wodno – pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu. Wydajność działka od 800 do 1600 l/min. Przy podstawie działka zamontowanie zaworu odcinającego, ze sterowaniem pneumatyczno – elektrycznym. |  |
| 2.29. | W przedziale pracy autopompy zamontowany włącznik do uruchamiania silnika pojazdu i załączenia autopompy. Włącznik ma być aktywny przy neutralnej pozycji skrzyni biegów. |  |
| 2.30. | Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik (z możliwością wyłączania) oraz mikrofon, podłączone do urządzenia łączności radiowej, umożliwiające prowadzenie korespondencji radiowej z tego stanowiska. |  |
| 2.31. | Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy- min 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy -dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią -dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych) -montaż sterowania zraszaczami (załączanie pneumatyczne, ze sterowaniem elektrycznym) z kabiny kierowcy. |  |
| 2.32. | Reflektor pogorzeliskowy o mocy min. 70 W, umieszczony z przodu kabiny, po prawej stronie, z możliwością jego zamocowania i podłączenia na tylnej części dachu zabudowy pożarniczej. |  |
| 2.33. | Pojazd posiada miejsce do indywidualnego montażu sprzętu i regulacji półek. Standardowo wyposażony w uchwyty na, prądownice i podręczny sprzęt. Po uzgodnieniu z zamawiającym należy zamontować sprzęt dostarczony przez zamawiającego, jak również sprzęt dostarczony przez wykonawcę |  |
| 2.34. | Wymagane otwierane podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwią łatwy dostęp do sprzętu. |  |
| 3 | Wyposażenie dodatkowe: |  |
| 3.1. | Wyciągarka elektryczna o sile uciągu min. 8 ton z prowadnicami rolkowymi zabudowana z przodu pojazdu, wyposażona w linie długości min.30m |  |
| 3.2. | Osłona rurowa z przodu pojazdu wykonana ze stali nierdzewnej |  |
| 3.3. | Drabina aluminiowa wysuwana 2 przęsłowa o parametrach: -ciężar właściwy do 50 kg -max. długość w stanie złożonym - 5711mm -max. długość w stanie rozłożonym -10017 mm posiadająca świadectwo dopuszczenia CNBOP - 1szt lub równoważnych. |  |
| 3.4. | Radiostacja nasobna 5 szt. 32 kanałowa 5 Vat. Częstotliwość 146-174 MHz wraz z zamontowanymi w kabinie ładowarkami |  |
| 3.5. | Pompa pływająca spełniająca parametry: -wydajność maksymalna co najmniej 1200l/min -wysokość podnoszenia minimum 30m sł. wody -silnik czterosuwowy o mocy min. 6,3 kW -ciężar do 35 kg |  |
| 3.6. | Urządzenie oddymiające parametry: -średnica wentylatora - 550 mm -nominalna wydajność powietrza - 14000 m3h -wymiary (wys. x szer. x dł.) - 800 x 590 x 560 mm -masa do 38 kg -silnik spalinowy, czterosuwowy -moc silnika przy 3600 obr/min - 4,4 kW |  |
| 3.7. | Latarka kontowa typu Ex 5 szt. z zamontowanymi w kabinie ładowarkami: - źródło światła: C4 LED - obudowa latarki: propolimer - zasilanie: akumulatorowe - rodzaj ładowania: 230V AC + 12V DC - wodoszczelna - tworzywo soczewki: poliwęglan - masa do 600 g - siła światła: 110 lm / 22,000 cd |  |
| 3.8. | Zamontowany na pojeździe komplet węży: - ssawnych 4szt - tłocznych 8szt - gaśniczych 10szt |  |
| 3.9. | Sprzęt zamontowany na pojeździe: wytwornice pianowe – 1 szt., prądownice wodno – pianowe – 2 szt., tłumice – 4 szt., węże ssawne o długości 2,4 m – 4 szt., siekierołom – 1 szt., siekierotoporek – 1 szt., bosak – 1 szt., mostki przejazdowe 2 szt. |  |
| 4 | Ogólne |  |
| 4.1. | Gwarancja: Na podwozie samochodu min. 24 miesiące Na nadwozie pożarnicze min. 24 miesiące |  |

Uwaga ! :

*- Wypełnia Wykonawca  w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

*-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )

*- Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113,poz. 759 z późn. zm.) jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i  parametrów, wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia  równoważności leży po stronie Wykonawcy.

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka wykonawcy