Wieluń, 25 czerwca 2013 roku

ZP.271.26.2013

- Wykonawcy -

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę wielorodzinnego budynku socjalnego”.

Zamawiający - Gmina Wieluń, zgodnie z art. 38 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:

Pytanie 1

Jaki styropian należy zastosować do izolacji termicznej ścian zewnętrznych? Styropian EPS 80-036 nic występuje w technologii Termo Organika; w opisie użyto również styropianu EPS 1 00-036 -Prosimy o sprecyzowanie.

Odpowiedź:

Styropian EPS 80-36 – Fasada (frezowany) – stare oznaczenie FS15, styropian EPS 100-38, 
podłoga – stare oznaczenie FS20.

Pytanie 2

Jaki styropian wycenić na izolacje ścian fundamentowych? X?S gr. 12 cm czy np EPS 1 00 gr. 1 2 cm?

Odpowiedź:

Styropian izolacji ścian fundamentowych XPS gr. 12 cm,

Pytanie 3

Z jakiego materiału należy wycenić orynnowanie? Z PCV czy z blachy powlekanej?

Odpowiedź:

Orynnowanie z blachy powlekanej w kolorze brązowym gr. 5,5 mm.

Pytanie 4

Jaką stolarkę należy przyjąć do wyceny? Drewnianą czy z PCV? Prosimy również 
o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź:

Wg zestawienia w załączniku.

Pytanie 5

Jakie parapety zewnętrzne należy przyjąć do wyceny? Kamienne, PCV czy z blachy stalowej?

Odpowiedź:

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej w kolorze brązowym zakończone końcówkami PCV.

Pytanie 6

Jakie parapety wewnętrzne przyjąć do wyceny? Kamienne, drewniane, lastrykowe czv PCV?

Odpowiedź:

Parapety wewnętrzne z PCV komorowego w kolorze białym z końcówkami.

Pytanie 7

Jaki materiał wykończeniowy cokołu należy przyjąć do wyceny? Tynk mozaikowy. żywiczny czy płytki klinkierowe?

Odpowiedź:

Tynk mozaikowy żywiczny gr. 2,5 mm w kolorze brązowym.

Pytanie 8

Jaki rodzaj tynku przyjąć na wykończenie ścian zewnętrznych? Cienkowarstwowy mineralny (barwiony w masie - jaki kolor? Czy malowany farbą, elewacyjną?) czy tradycyjny trójwarstwowy cem.-wap. (malowany farbą elewacyjną?)?

Odpowiedź:

Tynk cienkowarstwowy mineralny barwiony w masie, piaskowy.

Pytanie 9

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie parametrów paneli podłogowych, terakoty podłogowej oraz płytek ściennych.

Odpowiedź:

Panel podłogowy AC4 – dąb, płytki o wym. 30x30 cm (klasa ścieralności – min.4, klasa antypoślizgowa – min.R10).

Pytanie 10

Jaką konstrukcję należy przyjąć dla daszków z poliwęglanu nad wejściami do lokali? Prosimy o udostępnienie rysunku szczegółowego daszków.

Odpowiedź:

Wypełnienie daszków: płyta z poliwęglanu komorowego gr.4,5 mm (przejrzysta lub dymna), Profile: aluminium malowane proszkowo na brązowo RAL8017 (płyta dymna) – zgodnie 
z załącznikiem.

Zamawiający – Gmina Wieluń przedłuża termin składania ofert do dnia 11.07.2013 r.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dokonuje zmiany zapisów w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) pkt 8.1 SIWZ

jest: Zamawiający - Gmina Wieluń wymaga wniesienia wadium do dnia 3.07.2013 r. do godz. 13.00 w wysokości 29 700,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100).

zmienia się na: Zamawiający - Gmina Wieluń wymaga wniesienia wadium do dnia 11.07.2013 r. do godz. 13.00 w wysokości 29 700,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100).

2) pkt 9.2 SIWZ

jest: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 1.08.2013 r.

zmienia się na: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 9.08.2013 r.

3) pkt 10.11 SIWZ

jest: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane na Gminę Wieluń na adres podany w pkt 1.1 niniejszej SIWZ i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na zadanie pn. „Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego”. Nie otwierać przed 3.07.2013 r. godz. 13.30.

zmienia się na: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu 
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane na Gminę Wieluń na adres podany w pkt 1.1 niniejszej SIWZ i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na zadanie pn. „Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego”. Nie otwierać przed 11.07.2013 r. godz. 13.30.

4) pkt 11.1 SIWZ

jest: Oferty należy przesłać/składać do dnia 3.07.2013 r. do godz. 13.00 na adres Gminy Wieluń podany w pkt 1.1 niniejszej SIWZ, pokój nr 1 (budynek Ratusza).

zmienia się na: Oferty należy przesłać/składać do dnia 11.07.2013 r. do godz. 13.00 na adres Gminy Wieluń podany w pkt 1.1 niniejszej SIWZ, pokój nr 1 (budynek Ratusza).

5) pkt 11.4 SIWZ

jest: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 3.07.2013 r. o godz. 13.30 w siedzibie Gminy Wieluń – 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, Biuro Zamówień Publicznych, pok. nr 14.

zmienia się na: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.07.2013 r. o godz. 13.30 w siedzibie Gminy Wieluń – 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, Biuro Zamówień Publicznych, pok. nr 14.

BURMISTRZ  WIELUNIA

Janusz Antczak

...............................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego