SPECYFIKACJA

WYKONANIA I ODBIORU PRAC

do zadania pn.

„Nasadzenia roślin na terenach publicznych Gminy Wieluń”

WIELUŃ  maj 2014

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji....................................................................................... 	3

1.2. Zakres stosowania specyfikacji ........................................................................ 	3

1.3. Zakres prac objętych specyfikacją  .................................................................. 	3

1.4. Zamawiający ……………………..…….…………………………………..……..… 	3

1.5. Określenia podstawowe ................................................................................... 	3

1.6. Ogólne wymagania dotyczące prac ..................................................................	4

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła pozyskania materiałów .........................................................................	5

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów .....................................................	5

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych ........................................................... 	5

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom ..................................................... 	5

2.5. Ziemia urodzajna ............................................................................................. 	6

2.6. Podłoże kwaśne ............................................................................................. 	6

2.7. Kora sosnowa ................................................................................................. 	6

2.8. Materiał roślinny ............................................................................................. 	6

2.9. Materiały do palikowania drzew ..................................................................... 	11

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ............................................................ 	11

3.2. Sprzęt do wykonania prac związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni ...... 	12

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu ...................................................... 	12

4.2. Transport materiału roślinnego ...................................................................... 	12

5. WYKONANIE PRAC

5.1. Ogólne zasady wykonania prac ..................................................................... 	12

5.2. Prace ziemne ................................................................................................. 	13

5.3. Sadzenie – ogólne zasady ............................................................................. 	13

5.4. Wymagania dotyczące sadzenia drzew  ........................................................ 	13

5.5. Wymagania dotyczące sadzenia krzewów..................................................... 	14

5.6. Wymagania dotyczące sadzenia bylin  ……………..………………................ 	14

5.7. Pielęgnacja roślin po wykonaniu nasadzeń ................................................... 	14

6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości prac .............................................................. 	15

6.2. Kontrola prac w zakresie sadzenia i pielęgnacji roślin ................................... 	15

6.3. Kontrola prac przy odbiorze posadzonych roślin ........................................... 	15

6.4. Wymagania jakościowe ................................................................................. 	15

7. OBMIAR PRAC

7.1. Ogólne zasady obmiaru prac ......................................................................... 	15

7.2. Jednostka obmiarowa .................................................................................... 	15

8. ODBIÓR PRAC

8.1. Rodzaje odbiorów prac .................................................................................. 	16

8.2. Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu .......................................... 	16

8.3. Odbiór ostateczny prac ................................................................................. 	16

8.4. Odbiór pogwarancyjny ................................................................................... 	16

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ........................................... 	17

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................ 	17

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z realizacją zadania pn. „Nasadzenia roślin na terenach publicznych Gminy Wieluń”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji umowy na prace związane 
z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres prac objętych specyfikacją

Zakres prac obejmuje:

- dostawę oraz sadzenie w przygotowane podłoże:

- 129 drzew liściastych,

- 230 drzew iglastych,

- 5 146 krzewów liściastych,

- 2 397 krzewów iglastych,

- 500 bylin,

- palikowanie drzew,

- przykrycie powierzchni gruntu pod sadzonymi roślinami korą sosnową grubości 10 cm,

- pielęgnację nasadzeń w okresie gwarancyjnym do 15 października 2014 r.

1.4. Zamawiający

Gmina Wieluń, plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń.

1.5. Określenia podstawowe

Użyte w specyfikacji, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.

Bylina – zielna roślina wieloletnia zimująca w gruncie.

Drzewo – roślina wieloletnia o wyraźnie wykształconym pniu, który na pewnej wysokości nad ziemią rozgałęzia się w koronę.

Forma naturalna – forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraźnie wykształconym przewodnikiem, nie podkrzesywana i nie przycinana.

Forma pienna – forma drzew sztucznie wytworzona w szkółce poprzez wyprowadzenie pnia do określonej wysokości z wyraźnie wykształconym, nie przyciętym przewodnikiem i prawidłowo uformowaną koroną.

Krzew – wielopędowa zdrewniała roślina, nie wytwarzająca pnia ani korony, której główne pędy wyrastają nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową.

Materiał roślinny – drzewa, krzewy i byliny.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania prac, zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Pień – dolna, nieugałęziona część przewodnika.

Podłoże kwaśne – podłoże organiczne pod azalie i różaneczniki wyprodukowane na bazie torfu wysokiego 
o odpowiednio niskim odczynie pH (4-5) i zasoleniu (poniżej 3 g NaCl na 1 dm3). Wyklucza się stosowanie podłoży poprodukcyjnych.

Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa.

System korzeniowy – podziemna część rośliny stanowiąca zespół korzeni uformowanych przez roślinę.

Tereny nasadzeń - tereny udostępnione przez Zamawiającego dla wykonania na nich prac oraz ewentualnie inne miejsca wymienione w umowie jako tworzące część terenów prac.

Ziemia urodzajna – podłoże organiczne zapewniające roślinom prawidłowy wzrost i rozwój, posiadające właściwy skład mechaniczny, odpowiednią zawartość materiału organicznego, składników pokarmowych oraz odpowiedni odczyn gleby i zasolenie.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenach nasadzeń, metody użyte przy realizacji oraz za ich zgodność z planem nasadzeń. Do prac winni być dopuszczeni wykonawcy mający przygotowanie oraz doświadczenie zawodowe.

Przekazanie terenów nasadzeń

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy tereny pod nasadzenia. inwestycji oraz co najmniej jeden komplet dokumentacji projektowej i co najmniej jeden komplet specyfikacji. Wykonawca 
ma obowiązek zapoznać się z terenami pod nasadzenia przed rozpoczęciem prac.

Dokumentacja nasadzeń

Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację nasadzeń która będzie zawierać rysunki z określeniem lokalizacji nasadzeń oraz wykazy roślin.

Zgodność prac z dokumentacją projektową i specyfikacją

Dokumentacja nasadzeń i specyfikacja przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy

Wszystkie wykonane prace i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją nasadzeń i specyfikacją.

Dane określone w dokumentacji nasadzeń i w specyfikacji będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub prace nie będą w pełni zgodne z dokumentacją nasadzeń lub specyfikacją, to takie materiały zostaną zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenów nasadzeń

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenów nasadzeń w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego prac.

Fakt przystąpienia do prac Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu.

Koszty zabezpieczenia terenów nasadzeń nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone 
w cenę umowy.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania prac

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania nasadzeń Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenów nasadzeń oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, 
a wynikających z nadmiernego hałasu, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Jeżeli teren nasadzeń przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować prace 
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych 
w sąsiedztwie nasadzeń spowodowane jego działalnością.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenów prac.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy inwestycji oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.

Ochrona i utrzymanie prac

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę prac i za wszelkie materiały i urządzenia używane do prac od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia prac przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie utrzymywać prace do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby prace objęte umową były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi pracami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia prac.

2. MATERIAŁY

2.1.  Źródła pozyskania materiałów

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją nasadzeń i specyfikacją. Zamawiający może żądać przedstawienia źródła pozyskania materiałów oraz zastrzega sobie prawo kontroli użytych materiałów.

2. 2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenów nasadzeń w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenami prac w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 
i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą potrzebne do prac, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie nasadzeń będą wykorzystane 
do prac lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenów nasadzeń chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Zamawiającego.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenów nasadzeń. Zamawiający nie odbierze prac, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały.

2.5. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna używana do zaprawy dołów podczas realizacji nasadzeń powinna być wolna od szkodników 
i patogenów, nasion chwastów wieloletnich i ich korzeni, kamieni, gruzu oraz innych obcych elementów.

Nie może być zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Optymalne pH ziemi: 5,5 – 7,5.

Ziemia urodzajna powinna pochodzić z gleb lekkich lub średnio ciężkich, z dostateczną zawartością materii organicznej; nie powinna zawierać więcej niż 25 % iłu i nie więcej niż 60 % piasku.

Ziemia urodzajna dostarczona na teren prac powinna być zmagazynowana w pryzmach do 2 m wysokości. Dodatkowo należy zabezpieczyć ziemię w pryzmach tak, aby nie była wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Wyżej wymienione właściwości powinny być udokumentowane przez wykonawcę przed dostawą ziemi urodzajnej na teren prac.

2.6. Podłoże kwaśne

Podłoże kwaśne używane do zaprawy dołów podczas realizacji nasadzeń roślin kwasolubnych (różaneczników 
i azalii) powinno być wolne od szkodników i patogenów, nasion chwastów wieloletnich i ich korzeni oraz innych obcych elementów. Nie może być zasolone lub zanieczyszczone chemicznie (dopuszczalne max. zasolenie poniżej 3 g NaCl na 1 dm3). Optymalne pH podłoża: 4,0 – 5,0. Wyżej wymienione właściwości powinny być udokumentowane przez wykonawcę przed dostawą podłoża na teren prac.

2.7. Kora sosnowa

Kora jest materiałem wykończeniowym. Wykończenie powierzchni terenu powinno zostać wykonane po zakończeniu sadzenia roślin. Kora powinna pokrywać powierzchnię gruntu warstwą o grubości 10 cm. Do ściółkowania należy użyć kory pozyskanej z drzew iglastych, powinna być przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów), pozbawiona zanieczyszczeń chemicznych i odpadów. Odczyn zastosowanej kory powinien być zbliżony do obojętnego. Nie dopuszcza się stosowania świeżej kory.

2.8. Materiał roślinny

Materiał roślinny przeznaczony do sadzenia powinien odpowiadać wymogom środowiska, musi być zgodny 
z dokumentacją projektową i z aktualnymi ,,Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” opracowanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich. Musi być właściwie oznaczony, tzn. mieć etykiety, na których podana jest pełna nazwa łacińska, wysokość rośliny, ewentualnie rozmiar pojemnika.

Wymagania ogólne – drzewa i krzewy

Wszystkie drzewa i krzewy z danej odmiany (w tym również używane do wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny być wyrównane tj.: jednakowe jeżeli chodzi o formę, wysokość, stan zaawansowania rozwoju. Dopuszczalna różnica wysokości wynosi 5%.

Obwód pnia drzew powinien być mierzony na wysokości 100 cm powyżej poziomu gruntu. Nie akceptuje się pomiarów wykonanych w miejscach zrostów, zgrubień, rozgałęzień itp.

Drzewa i krzewy iglaste powinny być dostarczone w pojemnikach lub z bryłą korzeniową. Rośliny w pojemnikach muszą być przesadzane co 1-2 lata, a w gruncie co 2-4 lata. Barwa igieł musi być typowa dla odmiany. Prosto rosnące gatunki formy naturalnej muszą być sprzedawane z przewodnikiem, z wyjątkiem taksonów naturalnie wieloprzewodnikowych (np. cis). Rośliny muszą być rozgałęzione w sposób typowy dla danego gatunku i odmiany. Odstępy między okółkami, jak również przyrost z ostatniego roku muszą być proporcjonalne do wielkości całej rośliny.

Drzewa liściaste pienne powinny być dostarczone z bryłą korzeniową lub w pojemnikach.
Przynajmniej dwa razy szkółkowane w odpowiednio dużej rozstawie umożliwiającej uformowanie właściwej korony. Po ostatnim przesadzeniu powinny pozostać na stanowisku nie dłużej niż 4 sezony wegetacyjne w gruncie, a w pojemniku nie dłużej niż 2 sezony.

Krzewy liściaste powinny być dostarczone w pojemnikach. Pędy z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami.

Dopuszcza się dostawę róż okrywowych z odkrytym korzeniem, pod warunkiem właściwego zabezpieczenia korzeni do momentu sadzenia.

Drzewa i krzewy powinny być żywotne, dobrze ukorzenione, prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

- system korzeniowy powinien być zwarty, prawidłowo rozwinięty, bez śladów uszkodzeń, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie włośnikowe,

- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana, bez uszkodzeń oraz nieprzesuszona, wielkość bryły powinna być proporcjonalna do wielkości rośliny,

- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte,

- pędy boczne korony drzew powinny być równomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien być prosty,

- korona u form piennych powinna być uformowana na wysokości 200-220 cm,

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, mechaniczne uszkodzenia pnia,

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

- oznaki chorobowe,

- ślady żerowania szkodników,

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych,

- martwice i pęknięcia kory,

- nie zabliźnione rany po cięciach formujących,

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

- wieloprzewodnikowe lub widlaste korony,

- korony jednostronne,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

Wymagania ogólne – byliny

Wszystkie byliny z odmiany (w tym również używane do wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny być wyrównane tj.: jednakowe jeżeli chodzi o formę, wysokość, stan zaawansowania rozwoju. Dopuszczalna różnica wysokości wynosi 10%.

Byliny powinny być dostarczone w pojemnikach. Podłoże w pojemnikach powinno być równomiernie przerośnięte korzeniami, bryła korzeniowa ma pozostać w całości po usunięciu pojemnika. Na jej spodniej stronie nie może występować zbytnie zagęszczenie splątanych korzeni, których wierzchołki winny być jasne i żywotne. Na organach trwałych (kłączach) powinny być widoczne pąki odnawiające. W okresie wegetacji rośliny mają być silne, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych i objawów chorobowych, właściwie wybarwione w okresie wegetacji.

Wady niedopuszczalne:

- zwiędnięcie liści,

- uszkodzenie łodyg, liści i korzeni,

- oznaki chorobowe,

- ślady żerowania szkodników.

Szczegółowy wykaz materiału roślinnego do nasadzeń z określeniem lokalizacji

| Nazwa polska | Nazwa łacińska | Ilość sztuk | Parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| lokalizacja nr 1 SKWER PRZY UL. KOCHELSKIEGO |  |  |  |
| Grab pospolity 'Pendula' | Carpinus betulus 'Pendula' | 5 | C60+, Pa 180-200, 12-14 |
| Pęcherznica kalinolistna ‘Diabolo’ | Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’ | 25 | C2, 30+ |
| Pęcherznica kalinolistna ‘Luteus’ | Physocarpus opulifolius ‘Luteus’ | 25 | C2, 30+ |
| Tawuła japońska ‘Goldflame’ | Spiraea japonica ‘Goldflame’ | 25 | C2, 20+ |
| Tawuła wczesna | Spiraea arguta | 80 | C2, 30+ |
| Wiśnia piłkowana ‘Kiku-shidare-zakura’ | Prunus serrulata ‘Kiku-shidare-zakura’ | 3 | C5, Pa 150+ |
| lokalizacja nr 2 SKWER PRZY UL. RÓŻANEJ |  |  |  |
| Hortensja bukietowa 'Bobo' | Hydrangea paniculata 'Bobo' | 10 | C5, 30+ |
| Tawuła japońska 'Goldflame' | Spiraea japonica 'Goldflame' | 100 | C2, 20+ |
| lokalizacja nr 3 SKWER PRZY POMNIKU „WIECZNA MIŁOŚĆ” |  |  |  |
| Cis pospolity (forma strzyżona w stożek) | Taxus baccata (forma strzyżona w stożek) | 6 | 100-140 |
| Cis pośredni ‘Tymon’ lub 'David' | Taxus media ‘Tymon’ lub 'David' | 833 | C5; 60-80 |
| Funkia ‘Paradise Joyce’ lub ‘June’ | Hosta ‘Paradise Joyce’ lub ‘June’ | 500 | C1,5 |
| Lawenda wąskolistna ‘Hidcote’ | Lavandula angustifolia ‘Hidcote’ | 1 038 | C1, 10+ |
| Róża ‘Flirt 2011’ | Rosa ‘Flirt 2011’ | 810 | sadzonki z gołym korzeniem lub C1,5 |
| Wiśnia piłkowana ‘Amanogawa’ | Prunus serrulata ‘Amanogawa’ | 12 | C60+, 250-300 |
| lokalizacja nr 4 PARK IM. ŻWIRKI I WIGURY |  |  |  |
| Cis pośredni 'Hillii' | Taxus x media ‘Hillii’ | 814 | C3, 30-50 |
| lokalizacja nr 5 SKWER PRZY UL. PODWALE |  |  |  |
| Krzewuszka cudowna ‘Monet’ | Weigela florida ‘Monet’ | 150 | C2, 30-40 |
| Róża rabatowa ‘Pomponella’ | Rosa ‘Pomponella’ | 380 | sadzonki z gołym korzeniem lub C1,5 |
| lokalizacja nr 6 RÓG UL. BARYCZ I UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE |  |  |  |
| Tawlina jarzębolistna ‘Sem’ | Sorbaria sorbifolia ‘Sem, | 20 | C3, 30-40 |
| lokalizacja nr 7 SKWER PRZY UL. NOWY RYNEK |  |  |  |
| Kolkwicja chińska 'Pink Cloud' | Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud' | 3 | C2, 40-50 |
| lokalizacja nr 8 PARKING PRZY UL. KOPERNIKA I UL. ŚW. BARBARY |  |  |  |
| Powojnik ‘Lambton Park’ | Clematis ‘Lambton Park’ | 70 | C2 + bam, 70-90 |
| lokalizacja nr 9 PARKING PRZY UL. KOPERNIKA |  |  |  |
| Hortensja bukietowa 'Pinky Winky' | Hydrangea paniculata 'Pinky Winky' | 10 | C5, 40-60 |
| Tawuła japońska 'Goldflame' | Spiraea japonica 'Goldflame' | 150 | C2, 20+ |
| lokalizacja nr 10 TARGOWISKO MIEJSKIE |  |  |  |
| Grab kolumnowy ‘Frans Fountain’ lub 'Fastigiata' | Carpinus betulus ‘Frans Fountain’ lub 'Fastigiata' | 56 | 12-14 |
| Metasekwoja chińska | Metasequoia glybtostroboides | 42 | C12, Pa 160-180 |
| Powojnik ‘Blue Light’ | Clematis ‘Blue Light’ | 68 | C2 + bam, 60-90 |
| Powojnik ‘Polish Spirit’ | Clematis ‘Polish Spirit’ | 68 | C2 + bam, 60-90 |
| Powojnik tangucki ‘Lambton Park’ | Clematis tangutica ‘Lambton Park’ | 200 | C2 + bam, 60-90 |
| lokalizacja nr 11 PARK IM. KAŁUŻY |  |  |  |
| Cis pośredni 'Hillii' | Taxus x media ‘Hillii’ | 600 | C3, 30-50 |
| Cyprysik groszkowy 'Filifera Aurea' | Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea' | 50 | C3, 30+ |
| Dereń biały "Spaethii' | Cornus alba 'Spaethii' | 50 | C3, 20+ |
| Hortensja bukietowa 'Grandiflora' | Hydrangea paniculata 'Grandiflora' | 6 | C5, 60-80 |
| Hortensja bukietowa 'Pinky Winky' | Hydrangea paniculata 'Pinky Winky' | 24 | C5, 60-80 |
| Magnolia pośrednia 'Amabilis' | Magnolia x soulangeana 'Amabilis' | 5 | C20, 170-180 |
| Perukowiec podolski ‘Royal Purple’ | Cotinus coggygria ‘Royal Purple’ | 10 | C3, 50+ |
| Tawuła nippońska 'Snowmund' | Spiraea nipponica 'Snowmund' | 50 | C3, 30+ |
| lokalizacja nr 12 UL. POWSTAŃCÓW 1863 R. |  |  |  |
| Klon pospolity 'Drummondii' | Acer platanoides 'Drummondi' | 10 | C60+, Pa 200-220, 12-14 |
| lokalizacja nr 13 LASEK MIEJSKI |  |  |  |
| Różanecznik jakuszimański ‘Fantastica’ | Rhododendron yakushimanum 'Fantastica’ | 30 | C5, 35-50 |
| Różanecznik jakuszimański ‘Polaris’ | Rhododendron yakushimanum ‘Polaris’ | 30 | C5, 35-50 |
| Różanecznik królewski ‘Kazimierz Wielki’ | Rhododendron Cardinal x Helsinki University ‘Kazimierz Wielki’ | 30 | C5, 35-50 |
| Różanecznik królewski ‘Królowa Jadwiga’ | Rhododendron Cardinal x Helsinki University ‘Królowa Jadwiga’ | 30 | C5, 35-50 |
| Różanecznik wielkokwiatowy ‘Album Novum’ | Rhododendron grandiflorum ‘Album Novum’ | 30 | C5, 35-50 |
| Różanecznik wielkokwiatowy ‘Belkanto’ | Rhododendron grandiflorum ‘Belkanto’ | 30 | C5, 35-50 |
| Różanecznik wielkokwiatowy ‘Calsap’ | Rhododendron grandiflorum ‘Calsap’ | 30 | C5, 35-50 |
| Różanecznik wielkokwiatowy ‘Caractacus’ | Rhododendron grandiflorum ‘Caractacus’ | 30 | C5, 35-50 |
| Różanecznik wielkokwiatowy ‘Catawbiense Grandiflorum’ | Rhododendron grandiflorum ‘Catawbiense Grandiflorum’ | 30 | C5, 35-50 |
| Różanecznik wielkokwiatowy ‘Cunningham’s White’ | Rhododendron grandiflorum ‘Cunningham’s White’ | 30 | C5, 35-50 |
| lokalizacja nr 14 OGRÓD BOTANICZNY |  |  |  |
| Azalia japońska ‘Allotria’ | Azalia japonica ‘Allotria’ | 50 | C3, 20+ |
| Azalia japońska ‘Karmesina Alba’ | Azalia japonica ‘Karmesina Alba’ | 50 | C3, 20+ |
| Azalia japońska ‘Melina’ | Azalia japonica ‘Melina’ | 50 | C3, 20+ |
| Azalia japońska ‘Orlice’ | Azalia japonica ‘Orlice’ | 50 | C3, 20+ |
| Azalia japońska ‘Rubinstern’ | Azalia japonica ‘Rubinstern’ | 50 | C3, 20+ |
| Barwinek pospolity ‘Argenteovariegata’ | Vinca minor „Argenteovariegata’ | 200 | P9, 10 |
| Barwinek pospolity ‘Illumination’ | Vinca minor ‘Illumination’ | 200 | P9, 10 |
| Śnieguliczka Chenaulta ‘Brain de Soleil’ | Symphoricarpos x chenaultii ‘Brain de Soleil’ | 300 | C3, 30+50 |
| lokalizacja nr 15 CMENTARZ KOMUNALNY PRZY UL. ROOSEVELTA |  |  |  |
| Berberys Thunberga ‘Atropurpurea Nana’ | Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’ | 325 | C2, 15-30 |
| Grab kolumnowy ‘Frans Fountain’ lub 'Fastigiata' | Carpinus betulus ‘Frans Fountain’ lub 'Fastigiata' | 18 | 12-14 |
| Żywotnik zachodni ‘Smaragd’ | Thuja occidentalis ‘Smaragd’ | 38 | C3, 30+ |
| Żywotnik zachodni ‘Sunkist’ | Thuja occidentalis ‘Sunkist’ | 5 | C5, 60-80 |
| lokalizacja nr 16 PLAC ZABAW UL. POW |  |  |  |
| Klon zwyczajny ‘Globosum’ | Acer platanoides ‘Globosum’ | 20 | C60+, 12-14, Pa 200-220 |
| Tawuła japońska ‘Goldflame’ | Spiraea japonica ‘Goldflame’ | 80 | C2, 15-30 |
| Żywotnik zachodni ‘Sunkist’ | Thuja occidentalis ‘Sunkist’ | 40 | C5, 60-80 |
| lokalizacja nr 17 PLAC ZABAW UL. GOJAWICZYŃSKIEJ |  |  |  |
| Jaśminowiec wonny ‘Aureus’ | Philadelphus coronaries ‘Aureus’ | 20 | C3, 40-60 |
| Pęcherznica kalinolistna ‘Lady In Red’ | Physocarpus opulifolius ‘Lady In Red’ | 20 | C2, 30-50 |
| Sosna czarna | Pinus nigra | 10 | C5, 40-50 |
| lokalizacja nr 18 PLAC ZABAW UL.ZAWADZKIEGO |  |  |  |
| Krzewuszka cudowna ‘Bristol Ruby’ | Weigela florida ‘Bristol Ruby’ | 15 | C3, 40+ |
| Żywotnik zachodni ‘Sunkist’ | Thuja occidentalis ‘Sunkist’ | 15 | C5, 60-80 |
| lokalizacja nr 19 PLAC ZABAW DĄBROWA |  |  |  |
| Krzewuszka cudowna ‘Bristol Ruby’ | Weigela florida ‘Bristol Ruby’ | 30 | C3, 40+ |
| Sosna czarna | Pinus nigra | 20 | C5, 40-50 |
| Żywotnik zachodni ‘Sunkist’ | Thuja occidentalis ‘Sunkist’ | 20 | C5, 60-80 |
| lokalizacja nr 20 PLAC ZABAW W JODŁOWCU |  |  |  |
| Żywotnik zachodni ‘Sunkist’ | Thuja occidentalis ‘Sunkist’ | 34 | C5, 60-80 |
| lokalizacja nr 21 PLAC ZABAW NOWY ŚWIAT |  |  |  |
| Pęcherznica kalinolistna ‘Dart’s Gold’ | Physocarpus opulifolius ‘Dart’s Gold’ | 17 | C2, 30+ |
| Pęcherznica kalinolistna ‘Lady In Red’ | Physocarpus opulifolius ‘Lady In Red’ | 17 | C2, 30+ |
| Żywotnik zachodni ‘Golden Globe’ | Thuja occidentalis ‘Golden Globe’ | 100 | C10, 40+ |

Łączne zestawienie ilościowe materiału roślinnego:

| Grupa roślin | Ilość w sztukach |
| --- | --- |
| krzewy liściaste | 5 146 |
| krzewy iglaste | 2 397 |
| drzewa liściaste | 129 |
| drzewa iglaste | 230 |
| byliny | 500 |
| RAZEM | 8 402 |

UWAGA:

Od Wykonawcy wymaga się przedstawienia próbek materiału szkółkarskiego Zamawiającemu przed dostarczeniem całej partii roślin na tereny nasadzeń.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników w przypadku braku następującego materiału roślinnego:

- w zastępstwie cisa pośredniego ‘Tymon’ lub ‘David’ dopuszczalny zamiennik w postaci innych odmian cisa odpowiadających kolorystyką ww. odmianom tj. barwy żółtozielonej i minimalnej wysokości 40-50 cm;

- w zastępstwie żywotnika zachodniego ‘Sunkist’ dopuszczalny zamiennik w postaci innych odmian żywotnika o pokroju stożkowym, odpowiadających kolorystyką ww. odmianie tj. barwy żółtozielonej.

2.9. Materiały do palikowania drzew

Paliki drewniane do drzew powinny być pozbawione kory, zaostrzone na końcu, nieimpregnowane, o średnicy 
6 cm, długości 220 cm, po 3 szt. na każde drzewo liściaste. Paliki powinny być połączone w górnej części 
3 poprzecznymi ryglami. Bezpośrednie mocowanie drzewa do palików należy wykonać pod koroną drzewa taśmą elastyczną o szer. min. 4 cm – po jednej taśmie do każdego palika. Liczba drzew do palikowania wynosi 129 sztuk.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Prace należy wykonywać sprzętem, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej infrastruktury, w tym nawierzchni i obrzeży chodników, obiektów budowlanych. Za wszelkie szkody spowodowane przez używany sprzęt odpowiada Wykonawca.

3.2. Sprzęt do wykonania prac związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni

Wykonawca przystępujący do wykonania prac powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- sprzętu do przewozu i załadunku ziemi urodzajnej, kory, itp.,

- sprzętu do przewozu materiału roślinnego,

- narzędzia ręczne: łopaty, szpadle, grabie, taczki, sekatory, sprzęt do montażu palików,

- sprzętu do podlewania roślin np. beczkowozy, węże, wiadra, konewki,

- ewentualnie świdry glebowe do wiercenia dołów pod sadzenie,

- glebogryzarek do uprawy gleby.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy mają spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do i na terenie inwestycji.

4.2. Transport materiału roślinnego

Transport materiału roślinnego nie może spowodować uszkodzeń, ani pogorszenia jakości transportowanych roślin.

Należy stosować się do poniższych zaleceń:

- w czasie transportu rośliny powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej oraz części nadziemnych, wyschnięciem oraz przemarznięciem,

- wszelkie uszkodzenia i złamania powinny być jak najszybciej oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim środkiem,

- rośliny muszą mieć zabezpieczone bryły korzeniowe (folia, worki jutowe) lub być w pojemnikach,

- czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być skrócony 
do niezbędnego minimum,

- należy dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie przesechł podczas transportu oraz składowania,

- przy transporcie na większe odległości rośliny należy przewozić szybkimi i zakrytymi środkami transportu,

- w okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą.

Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być odpakowany 
i przechowywany w następujący sposób:

- rośliny w pojemnikach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym i podlewane,

- rośliny z bryłą korzeniową należy zadołować lub obsypać substratem w ocienionym miejscu i podlewać (rośliny z bryłą korzeniową należy przenosić wraz z substratem, w którym rosły w szkółce).

5. WYKONANIE PRAC

5.1. Ogólne zasady wykonania prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z dokumentacją nasadzeń i wymaganiami specyfikacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów prac będą oparte 
na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji nasadzeń i w specyfikacji, a także w normach 
i zaleceniach. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania prac. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

5.2. Prace ziemne związane z wymianą podłoża pod byliny

W trakcie prac związanych z usunięciem wierzchniej warstwy gruntu jak również nawiezieniem warstwy ziemi urodzajnej należy zwrócić szczególną uwagę na takie użycie sprzętu do prac ziemnych aby nie uszkodzić istniejącej na terenie prac i terenach przyległych infrastruktury. Należy unikać przede wszystkim nadmiernego zagęszczenia podłoża, powodującego uszkodzenia struktury gleby, na obszarach przeznaczonych do sadzenia roślin. Zagęszczenie podłoża wpływa negatywnie na wzrost roślin i odprowadzanie wody.

5.3. Sadzenie – ogólne zasady

Sadzenie roślin w miarę możliwości powinno odbywać się w chłodne i wilgotne dni. Należy unikać sadzenia 
w bardzo upalnej i słonecznej porze dnia. W przypadku niekorzystnych warunków zewnętrznych, które mogą przyczynić się do słabego wzrostu roślin i/lub powodować degradację gleby, należy wstrzymać prace związane z zakładaniem zieleni. Rośliny sadzimy etapami – rośliny przygotowane do posadzenia powinny znajdować się w cienistym, osłoniętym od wiatru miejscu. Nie wolno dopuścić do przesuszenia roślin. Po posadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana, a rośliny obficie podlane.

Należy bezwzględnie unikać podczas sadzenia roślin niżej podanych warunków utrudniających przyjęcie się roślin:

- zalany teren przeznaczony pod sadzenie roślin lub zalegająca woda w miejscach sadzenia,

- zbite podłoże,

- długotrwałe, silne i wysuszające wiatry.

Przed przystąpieniem do sadzenia teren należy dokładnie oczyścić i odchwaścić.

Dokładne parametry materiału roślinnego do nasadzeń podano w formie tabelarycznej w rozdziale 
2.8. Materiał roślinny.

5.4. Wymagania dotyczące sadzenia drzew

Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją nasadzeń.

Doły pod drzewa powinny mieć wymiary  50 cm × 50 cm i głębokość 50 cm. Podczas wykopywania dołów nie wolno mieszać gleby urodzajnej z podglebiem – należy je usypywać na osobne kupki. Doły pod drzewa powinny być wykonane przed przywiezieniem materiału roślinnego. Ściany wykopanego dołu nie mogą być gładkie – jego ściany należy dodatkowo spulchnić szpadlem (by ułatwić młodym korzeniom przerastanie gruntu rodzimego). Na terenie o zbitej, nieprzepuszczalnej glebie ważnym zabiegiem jest spulchnienie spodniej warstwy rodzimego gruntu. Roślina powinna zostać posadzona na takiej samej głębokości lub nieco wyżej niż rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia lub całkowicie uniemożliwia prawidłowy rozwój rośliny. Ponieważ ziemia w dole osiada wraz z rośliną po posadzeniu wskazane jest sadzenie ok. 3 cm wyżej od ostatecznego poziomu.

Pień sadzonego drzewa należy zabezpieczyć warstwą tkaniny jutowej w celu ochrony przed uszkodzeniami podczas sadzenia.

Po umieszczeniu drzewa w dole, bryłę korzeniową należy zasypać sypką ziemią w celu równomiernego zakrycia poszczególnych korzeni. Na spód dołu należy nasypać ziemię urodzajną, a po zasypaniu połowy dołu należy ziemię zagęścić. Juty i koszy drucianych, które zabezpieczają bryłę korzeniową drzewa, nie należy usuwać, ponieważ prowadzi to do rozpadnięcia się bryły korzeniowej – należy jedynie poluzować jutę wokół szyjki korzeniowej.

Po posadzeniu drzewa należy uformować wokół pnia misę o średnicy 70 cm i obficie dwukrotnie podlać 
do pełnego nasycenia gleby. Po posadzeniu należy usunąć uszkodzone, nadłamane gałęzie. Drzewa iglaste  należy zabezpieczyć jednym, a liściaste trzema drewnianymi nieimpregnowanymi palikami średnicy 6 cm, wbitymi w ziemię tak, aby nie uszkadzały bryły korzeniowej. Paliki należy usztywnić u góry drewnianymi ryglami (szer. 6 cm) w przypadku użycia 3 palików, a drzewo przymocować do palika szeroką taśmą (szer. min. 4 cm). Należy zachować odstęp pala od pnia wiążąc taśmę w ósemkę. Paliki nie mogą ocierać żadnej części drzewa. Mocowanie pozostawia się do momentu pełnego zakotwiczenia drzewa własnymi korzeniami (ok. 3-4 lata). Teren wokół roślin należy wyściółkować 10 cm warstwą kory.

5.5. Wymagania dotyczące sadzenia krzewów

Doły pod krzewy powinny mieć wymiary  20 cm × 20 cm i głębokość 20 cm. Rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej. Rośliny powinny być usytuowane równomiernie w pozycjach i ilości wskazanej w dokumentacji projektowej i dopasowane kształtami tak, aby uzyskać określony efekt. Podłoże, 
w które sadzone będą rośliny powinno zawierać ziemię urodzajną na głębokość około 20 cm. W przypadku krzewów azalii i różaneczników należy doły zaprawić kwaśnym podłożem w ilości 30-40 litrów pod każdy krzew. Krzewy należy sadzić na podobnej głębokości jak rosły w pojemniku. Po posadzeniu ziemię wokół posadzonej rośliny należy ugnieść i obficie podlać (min. 5 l wody na roślinę) przed rozłożeniem warstwy ściółki. Teren wokół roślin należy wyściółkować 10 cm warstwą kory.

5.6. Wymagania dotyczące sadzenia bylin

Przed sadzeniem należy przygotować podłoże na głębokość 20 cm zaprawiając je ziemią urodzajną. Rośliny należy sadzić w ilości i rozstawach podanych w dokumentacji projektowej, na podobnej głębokości jak rosły 
w pojemniku. Przed sadzeniem należy usunąć uszkodzone liście i korzenie. Po posadzeniu ziemię wokół posadzonej rośliny należy ugnieść i obficie podlać. Teren wokół roślin należy wyściółkować 10 cm warstwą kory.

5.7. Pielęgnacja roślin po wykonaniu nasadzeń

Pielęgnacja roślin w okresie gwarancyjnym polega na:

- systematycznym odchwaszczaniu, spulchnianiu i utrzymaniu w czystości wokół drzew oraz powierzchni 
w skupinach krzewów i bylin,

- uzupełnianiu kory ściółkującej,

- usuwaniu odrostów korzeniowych oraz odrostów z pni drzew o formach piennych,

- stosowaniu środków ochrony roślin w przypadku pojawienia się chorób i szkodników,

- wymianie uschniętych i uszkodzonych roślin,

- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,

- cięciach sanitarnych, korygujących, prześwietlających, formujących,

- utrzymywaniu korony drzew w formie przewodnikowej,

- usuwaniu przekwitłych kwiatostanów i owocostanów,

- podlewaniu roślin w okresach suszy lub przypadku pojawienia się  pierwszych objawów więdnięcia roślin.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość posadzonego materiału roślinnego i zobowiązuje się 
do nieodpłatnych uzupełnień – wymiany roślin obumarłych, uszkodzonych, porażonych przez szkodniki i/lub choroby itp. w ramach gwarancji, poza przypadkami spowodowanymi nieprzewidywalnymi okolicznościami (kradzież, klęska żywiołowa, itp.) Zakres pracy obejmuje usunięcie obumarłych, uszkodzonych, porażonych roślin, zakup nowych roślin na koszt Wykonawcy oraz ich nasadzenie w dotychczasowym miejscu lub jego najbliższym sąsiedztwie wg ustalonych standardów. Nowe nasadzenia muszą odpowiadać cechom usuniętych pod względem gatunkowym i odmianowym, wiekowo i zbliżonymi parametrami wielkości. Prace należy wykonywać po uzgodnieniu z Zamawiającym.

6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości prac

Celem kontroli prac będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość prac. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola prac w zakresie sadzenia i pielęgnacji roślin polega na sprawdzeniu:

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją nasadzeń w zakresie miejsc, ilości i metody sadzenia, gatunków i odmian oraz odległości sadzonych roślin,

- wielkości dołów pod drzewa i krzewy oraz ich zgodność z dokumentacją nasadzeń,

- zaprawienia dołów ziemią urodzajną i jakości ziemi urodzajnej,

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, oraz wymaganiami dokumentacji nasadzeń i specyfikacji,

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,

- prawidłowości osadzenia palików drewnianych przy drzewach i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminów sadzenia,

- odpowiedniego podlania po posadzeniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roślin,

- uporządkowania terenu po posadzeniu i ogólnej estetyki wykonania prac,

- prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, przycinania, usuwania przekwitłych kwiatostanów, prowadzenia zabiegów ochrony roślin).

6.3. Kontrola prac przy odbiorze posadzonych roślin dotyczy:

- zgodności realizacji z dokumentacją nasadzeń i specyfikacją,

- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew, krzewów, bylin z dokumentacją nasadzeń 
i specyfikacją,

- ściółkowania roślin korą,

- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

- jakości posadzonego materiału.

6.4. Wymagania jakościowe

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7. OBMIAR PRAC

7.1. Ogólne zasady obmiaru prac

Obmiar prac będzie określać faktyczny zakres wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją nasadzeń 
i specyfikacją, w ustalonych jednostkach.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

- szt. (sztuka) do określenia ilości posadzonych drzew, krzewów, bylin, materiałów do nasadzeń,

- m3 (metr sześcienny) do określenia ilości użytego podłoża, kory sosnowej.

8. ODBIÓR PRAC

8.1. Rodzaje odbiorów prac

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji, prace podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi prac zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Prace uznaje się za zgodne z dokumentacją nasadzeń, specyfikacją i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli zostały odebrane bez uwag przez Zamawiającego.

8.2. Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych prac, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru prac dokonuje Zamawiający.

Gotowość danej części prac do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

Jakość i ilość prac ulegających zakryciu ocenia Zamawiający w konfrontacji z dokumentacją nasadzeń, specyfikacją i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór ostateczny prac

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie prac oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny prac nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia prac 
i przyjęcia dokumentów informujących o zakończeniu prac. Odbioru ostatecznego prac dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca prace dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania prac 
z dokumentacją nasadzeń i specyfikacją.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych prac poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego prac jest protokół odbioru ostatecznego prac sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji, prace nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego prac.

Wszystkie zarządzone przez komisję prace poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania prac poprawkowych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej nasadzeń z uwzględnieniem zasad opisanych w „Odbiorze ostatecznym prac”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę. Wykonawca w przedstawionej ofercie cenowej powinien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną, obejmującą wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotowego zadania.

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa wykonawcy z Zamawiającym.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego – Związek Szkółkarzy Polskich, Warszawa 2011 r.

- Zalecenia dotyczące realizacji terenów zieleni – Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Terenów Zieleni 
i Architektów Krajobrazu „Zieleń Polska”, Kraków 2007 r.