# OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej  60 000 EURO

Burmistrz Wielunia                                                    
  Pl. Kazimierza Wielkiego 1

98-300 Wieluń

tel.: 0 – 43 886 – 02 49,      fax.: 043 8438031,  www.bip.um.wielun.pl,

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa autobusu komunikacji miejskiej przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich”

o następującym zakresie rzeczowym:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego autobusu komunikacji miejskiej przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich.

Wymagane parametry i wyposażenie autobusu:

- autobus na zawieszeniu resorowym (resory paraboliczne, oś przednia belka sztywna, amortyzatory, stabilizatory przechyłu),

- długość całkowita 7 – 7,5 m,

- kolorystyka wg życzeń zamawiającego wykonana farbami akrylowymi,

- drzwi pasażerskie 2 szt. sterowane elektropneumatycznie lub pneumatycznie otwierane do wnętrza pojazdu:

  - przednie dwuskrzydłowe,

  - tylne jednoskrzydłowe,

- ilość miejsc minimum 50 (w tym minimum 32 stojące oraz minimum 18 siedzących w tym minimum 3 miejsca przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich),

- silnik wysokoprężny, spełniający normy co najmniej EURO 2 o mocy min. 100 kW,

- manualna skrzynia biegów 5 lub 6 – biegowa,

- ABS,

- szyby wklejane do nadwozia,

- poszycia zewnętrzne odporne na korozję (blachy chromoniklowe, tworzywa sztuczne, aluminium),

- siedzenia pasażerskie niskie z tworzywa wyłożone wkładką tapicerską,

- siedzenie kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym,

- wnętrze łatwe do utrzymania w czystości, wyłożone płytkami laminowanymi i elementami z tworzywa,

- podłoga ze sklejki wodoodpornej pokryta wykładziną antypoślizgową,

- lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie,

- ogrzewanie wodne (agregat + nagrzewnice),

- wentylacja: przesuwane górne partie okien bocznych, wywietrzniki dachowe,

- prędkościomierz elektryczny,

- ogumienie bezdętkowe,

- zbiornik paliwa o pojemności min. 95 l,

- dostosowanie autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z zastosowaniem szyn dojazdowych.

Kod CPV 34.12.11.00-2

Miejsce realizacji: siedziba Zamawiającego

- Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Termin wykonania zamówienia : trzy miesiące od dnia podpisania umowy

- Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości : 5 000,00 PLN (słownie : pięć tysięcy PLN) przed upływem terminu składania ofert.                              Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2 lub na konto Urzędu Miejskiego w Wieluniu w ING Bank Śląski S.A. Oddział w Wieluniu nr rachunku 66 1050 1937 1000 0022 7627 0457

- Kryteria  oceny ofert i ich znaczenie:

Cena         – 80 %

Gwarancja – 20 %

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego – Plac Kazimierza Wielkiego 2 ,98-300 Wieluń , lok. Nr: 204.

8.   Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami są:                                                                      w zakresie przedmiotu zamówienia : Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                  Waldemar Kluska  , 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1 pok nr 10                                         tel. 0 – 43 886-02-48,

W zakresie procedury przetargowej : Kierownik Biura Zamówień Publicznych                                       Małgorzata Rajska , 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 2 pok. nr 204  tel. 0 – 43 886-02-49,                                                                                                        w godzinach : poniedziałek  8.00-16.00,  wtorek-piątek 7.30-15.30

- Termin składania ofert upływa dnia 19.09.2005  o godz. 11.00                                Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach . Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis :                 oferta przetargowa na zadanie pn. : „Dostawa autobusu komunikacji miejskiej przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich. Nie otwierać przed 19.09.2005 r. godz. 11.30” i złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze obsługi interesanta Urzędu Miejskiego w Wieluniu pok. nr 1 Plac Kazimierza Wielkiego 1.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia  19.09.2005 o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego – Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1 pok.nr 204

- W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy :                                                            1.spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,           2.nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,                                                                                                    3.spełniający dodatkowe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Termin związania ofertą : 17.11.2005 r.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7

Wieluń, dnia  27.07.2005 r.