Nazwa opracowania:			Kosztorys budowlany - remontowy w cenach netto

Rodzaj opracowania:			Wyliczenie wartości robót remontowo - 							modernizacyjnych ogólnobudowlanych

wewnętrznych, wykończeniowych

Nazwa obiektu:			Zabytkowy kościół rzymsko-katolicki

przy Klasztorze Zakonu S.S. „Bernardynek”,

w miejscowości Wieluń,

ul. Krakowskie Przedmieście 1, 98-300 Wieluń

Wartość remontowa robót:		przewidywany koszt nakładów na prace remontowe

według załączonego kosztorysu przedmiarowego 						wyniesie netto:

słownie:

Zduńska Wola, 19.08.2006				Opracował

KOSZTORYS BUDOWLANY INWESTORSKI

- Tabela elementów scalonych na wykonanie robót remontowo – modernizacyjnych ogólnobudowlanych wykończeniowych wewnętrznych

- Obiekt: zabytkowy kościół rzymsko-katolicki przy Klasztorze Zakonu S.S. „Bernardynek” w miejscowości Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście 1

| L.p. | Budynek kościoła Poszczególne pomieszczenia | Robocizna „R” + NKP zł | Materiał „M” + koszty zaopatrzenia zł | Sprzęt „S” + NKP zł | Wartość ogółem R+M+S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Kościół - prezbiterium |  |  |  |  |
| B | Kościół – nawa główna |  |  |  |  |
| C | Kościół – różne dodatkowe roboty na całości |  |  |  |  |
| D | Kościół – pomieszczenia pod i na chórze |  |  |  |  |
| E | Kościół – pomieszczenie zakrystii |  |  |  |  |
| F | Kościół – pomieszczenie wieczernik |  |  |  |  |
| G | Kościół – pomieszczenie kruchta |  |  |  |  |
| H | Łącznik pomiędzy kościołem a klasztorem |  |  |  |  |
| I | Konfesjonał i pomieszczenie przy konfesjonale klasztornym |  |  |  |  |
| Razem netto |  |  |  |  |  |
| Po zaokrągleniu |  |  |  |  |  |

Słownie:

KOSZTORYS BUDOWLANY INWESTORSKI – STRONA OPISOWA

- Kosztorys służy do wstępnego wyliczenia – ofertowego na wykonanie robót remontowo-budowlanych, wewnętrznych w zabytkowym kościele rzymsko-katolickim przy Klasztorze S.S. „Bernardynek” w mieście Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście 1.

- Zakres robót obejmowałby wykonanie następujących prac ogólnobudowlanych:

2.1. Roboty remontowe:

  - Malarskie;

  - Tynkarskie;

  - Odgrzybieniowe;

  - Wstępne posadzkarskie;

  - Zabezpieczające i porządkowe;

  - Konstrukcyjne gipsowe;

  - Drobne demontażowe instalacji C.O.;

  - Izolacyjne instalacji C.O.;

2.2. Roboty pomocnicze:

prace pomocnicze – w tym montowanie rusztowań „warszawskich” z elementów metalowych oraz rusztowań drewnianych w miejscach trudno dostępnych dla robót na wysokościach powyżej 4,5 m.

- Prace remontowo-modernizacyjne mają być wykonywane w następujących częściach kościoła:

  - prezbiterium;

  - nawa główna;

  - części pod chórem;

  - chór;

  - zakrystia;

  - wieczernik;

  - łącznik kościół-klasztor;

  - kruchta;

  - konfesjonał klasztorny;

- Dane umowne do wyliczeń wartości kosztorysu:

5.1. Nakłady rzeczowe dla R,M,S zawarte w katalogach KNR, KWCJ, kalkulacje warsztatowe, część materiałów – ilość wg norm producentów;

  - Ceny jednostkowe netto za maszyno-godzinę normową wg cen  Cennika Najmu Sprzętu Zeszyt Nr 60 z listopada 2000 roku;

  - przyjęta stawka netto zakładu 6 zł netto roboto-godzina, plus 75% koszty prowadzenia i ubezpieczenia zakładu

  - Ceny jednostkowe materiałów hurtowe bez podatku VAT;

  - Dodatek do wartości wbudowanych materiałów w wysokości 10% z tytułu kosztów zaopatrzenia i transportu zewnętrznego wykonawcy robót;

- pozostałe warunki umowne dotyczące terminów realizacji, regulowania należności i przepisów – zgodne z ogólnymi warunkami umów i przepisów Kodeksu Cywilnego do ustalenia w Umowie Podstawowej po przyjęciu do realizacji wymienionego zadania lub jego części i zaakceptowanej podpisami przez zainteresowane strony.

KOSZTORYS BUDOWLANY INWESTORSKI – CZĘSĆ OBLICZENIOWA

A) KOŚĆIÓŁ - PREZBITERIUM

| Pozycja koszto- rysu | Podstawa normy i obmiaru elementu | Opisy kosztorysowe robót do wykonania, obliczenie ilości - przedmiar, jednostki miary | Ceny jedno-stkowe R, M, S w zł | Poszczególne wartości |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Roboci- zny „R” zł | Materia- łów „M” zł | Sprzętu „S” zł |
| 1 | Kalkulacja indywidualna | Na demontaż figur i ozdób z ołtarzy z wynoszeniem po oznakowaniu i ponumerowa- niu a po remoncie wnoszenie, ustawianie i mocowanie W przybliżeniu 64 roboczo – godziny |  |  |  |  |
| 2 | KWCJ TOM 2-01 16-304 | Zabezpieczenie posadzki folią budowlaną z doniesieniem i wyniesieniem po robotach na zewnątrz 8,90 * 7,60 = 67,64 m² |  |  |  |  |
| 3 | KWCJ 2-01 16-305 | Zabezpieczenie folią mebli tj. ołtarza głównego oraz dwóch bocznych z jej doniesieniem, klejeniem taśmą, zabezpiecze- niem i zdjęciem z wyniesie- niem po remoncie na zewnątrz ogółem 60 m² |  |  |  |  |
| 4 | KNR TOM 2-02 1612-03 | Zmontowanie rusztowania ramowego warszawskiego przestrzennego z demontażem dla remontu sufitu, do 8,00 mb wysokości 8,90 * 7,60 = 67,64 m² |  |  |  |  |
| 5 | KNR TOM 2-02 1611-07 | Zmontowanie rusztowań warszawskich, wielokolum- nowych o wysokości do 8,0 mb do remontu ścian i demon- taż po zakończeniu prac 8,90 * 2 ść. * 8,0 = 142,40 7,60 * 8,00 = 60,80 m² |  |  |  |  |
| 6 | KNR TOM 2-02 1602-01 1602-02 4 pomosty | Montowanie rusztowania stojakowego za ołtarzem głównym z drewna iglastego o wysokości ponad 5 mb do 8 mb i demontaż po zakończeniu remontu 7,60 * 1,00 = 7,60 m² |  |  |  |  |
| 7 | KWCJ TOM 2-01 16-317 Dodatek do robocizny praca na wy- sokości 1,10 | Usuwanie starych powłok malarskich z powierzchni sufitów – z drobną naprawą pęknięć zaprawą wapienną – sufit z łukami gotyckimi 8,90 * 7,60 8 wsp. 1,10 = 74,40 m² |  |  |  |  |
| 8 | KWCJ TOM 2-01 16-318 | Usuwanie starych powłok malarskich jw. lecz ze ścian, ościeży, filarów 2 * (7,60+8,90) * 8,00 = 264,00 m² |  |  |  |  |
| 9 | KNR TOM 4-01 0621-05 „M” norma producenta | Impregnacja zeskrobanych powierzchni i ścian środkiem grzybobójczym firmy np.: „REMERS” 2 * (7,60 + 8,90) * 8,0 = 264,00 m² |  |  |  |  |
| 10 | KNR TOM 4-01 0622-05 „M” norma producenta Praca na wysokości | Impregnacja zeskrobanych powierzchni sufitu – środkiem grzybobójczym firmy np.: „REMERS” 8,90 * 7,60 * wsp. 1,10 = 74,40 m² |  |  |  |  |
| 11 | KNR TOM 2-02 2009-02 pogrubienia | Przecierka –gładź szpachlowa mineralna wyrównująca na powierzchni starych tynków ścian – np.: Atlas Rekord 2* (7,60 + 8,90) * 8,00 = 264,00 m² |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-02 2009-04 Na wysokości ponad 4,5m, współcz. do R =1,10 | Przecierka –gładź szpachlowa mineralna –np.: Atlas Rekord, wyrównująca na powierzchni sufitu 8,90 * 7,60 * wsp. 1,10 = 74,40 m² |  |  |  |  |
| 13 | KNR TOM 4-01 1204-05 1,10 wsp. do R prace na wysokości | Gruntowanie przetartych tynków środkiem gruntującym o konsystencji emulsji np.: Optiva – grunt ścian i sufitu Ścian = 264,00 m² Sufitu = 74,40 m² Ogółem = 338,40 m² |  |  |  |  |
| 14 | KNR TOM 2-02 1505-01 1505-02 1,10 wsp. do R prace na wysokości | Malowanie przetartych i zagruntowanych powierzchni sufitu oraz ścian – farbą emulsyjną np.: Tikturilla Optiva Zap Ścian = 264,00 m² Sufitu = 74,40 m² Ogółem = 338,00 m² |  |  |  |  |
| Koszty bezpośrednie: Narzut kosztów pośrednich do R i S = 75% Koszty zaopatrzenia i transportu materiałów = 10% |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ogółem wartość R+M+S – robót remontowych w prezbiterium |  |  |  |  |  |  |

B) KOŚCIÓŁ – NAWA GŁÓWNA

| Pozycja koszto- rysu | Podstawa normy i obmiaru elementu | Opisy kosztorysowe robót do wykonania, obliczenie ilości - przedmiar, jednostki miary | Ceny jedno-stkowe R, M, S w zł | Poszczególne wartości |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Roboci- zny „R” zł | Materia- łów „M” zł | Sprzętu „S” zł |
| 1 | Kalkulacja indywidualna | Na demontaż figur, części zdobień z ołtarzy z wynosze- niem po oznakowaniu i ponumerowaniu a po remoncie wnoszenie, ustawianie i mocowanie W przybliżeniu 96 roboczo – godzin |  |  |  |  |
| 2 | KWCJ TOM 2-01 16-304 | Zabezpieczenie posadzki oraz ławek folią budowlaną z klejeniem połączeń taśmami z wniesieniem i wyniesieniem folii po robotach na zewnątrz 12,20 + 12,20 * wsp.1,30 = 193,49 m² |  |  |  |  |
| 3 | KWCJ 2-01 16-305 | Zabezpieczenie folią mebli tj. ołtarzy bocznych z doniesieniem, klejeniem taśmą, zabezpieczeniem oraz zdjęciem i wyniesieniem po remoncie na zewnątrz ogółem 200 m² |  |  |  |  |
| 4 | KNR TOM 2-02 1612-03 | Zmontowanie rusztowania ramowego warszawskiego przestrzennego z demontażem dla prac remontowych sufitu, do 8,00 mb wysokości i rozbiórka po zakończeniu prac 12,20 * 12,20 = 148,84 m² |  |  |  |  |
| 5 | KNR TOM 2-02 1611-07 | Zmontowanie rusztowań warszawskich, wielokolum- nowych o wysokości do 8,0 mb do remontu ścian i demon- taż po zakończeniu prac 2* 12,20 *2 * 8,00 =390,40m² |  |  |  |  |
| 6 | KWCJ TOM 2-01 16-317 Dodatek do robocizny praca na wy- sokości 1,10 | Usuwanie starych powłok malarskich z powierzchni sufitów – z drobną naprawą pęknięć zaprawą wapienną – sufit z łukami gotyckimi 12,20 *12,20 * wsp.1,50 = 223,26 m² |  |  |  |  |
| 7 | KWCJ TOM 2-01 16-318 | Usuwanie starych powłok malarskich jw. lecz ze ścian, ościeży, filarów 2 * (12,20+12,20) * 8,00 = 390,40 m² minus lamperie 12,20 * 4 * 1,5 = -73,20 = 317,20 m² |  |  |  |  |
| 8 | KNR TOM 4-01 0621-05 „M” norma producenta | Impregnacja zeskrobanych powierzchni i ścian środkiem grzybobójczym firmy np.: „REMERS” Przedmiar z poz.7 =317,20 m² |  |  |  |  |
| 9 | KNR TOM 4-01 0622-05 „M” norma producenta Praca na wysokości | Impregnacja zeskrobanych powierzchni sufitu – środkiem grzybobójczym firmy np.: „REMERS” 12,12 * 12,20 * wsp. 1,50 = 223,26 m² |  |  |  |  |
| 10 | KNR TOM 2-02 2009-02 pogrubienia | Przecierka –gładź szpachlowa mineralna wyrównująca na powierzchni starych tynków ścian – np.: Atlas Rekord oraz ościeży i filarów z pogrubie- niami Przedmiar z poz.7 =317,20 m² |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-02 2009-04 Wysokość ponad 4,5 m współcz. do R =1,10 | Przecierka –gładź szpachlowa mineralna –np.: Atlas Rekord, wyrównująca na powierzchni sufitu na wys.ponad 4,5 m Przedmiar poz. 6= 223,26 m² |  |  |  |  |
| 12 | KNR TOM 4-01 1204-05 1,10 wsp. do R prace na wysokości | Gruntowanie przetartych tynków środkiem gruntującym o konsystencji emulsji np.: Optiva – grunt ścian i sufitu Ścian = 317,20 m² Sufitu = 223,26 m² Ogółem = 540,46 m² |  |  |  |  |
| 13 | KNR TOM 2-02 1505-01 1505-02 1,10 wsp. do R prace na wysokości | Malowanie przetartych i zagruntowanych powierzchni sufitu oraz ścian – farbą emulsyjną np.: Tikturilla Optiva Zap Przedmiar jw. = 540,46 m² |  |  |  |  |
| Koszty bezpośrednie: Narzut kosztów pośrednich do R i S = 75% Koszty zaopatrzenia i transportu materiałów = 10% |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ogółem wartość R+M+S – robót remontowych w kościół – nawa główna |  |  |  |  |  |  |

C) ROBOTY REMONTOWE RÓŻNE NA CAŁOSCI KOŚCIOŁA

| Pozycja koszto- rysu | Podstawa normy i obmiaru elementu | Opisy kosztorysowe robót do wykonania, obliczenie ilości - przedmiar, jednostki miary | Ceny jedno-stkowe R, M, S w zł | Poszczególne wartości |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Roboci- zny „R” zł | Materia- łów „M” zł | Sprzętu „S” zł |
| 1 | KNR TOM 4-01 0702-02 kościół | Delikatne skucie osłony jutowo-gipsowej na starych rurach centralnego ogrzewania bez uszkodzeń tynków ścian i gzymsów na filarach nośnych o szerokości średnio 20 cm Ogółem = 108,00 mb |  |  |  |  |
| 2 | KNR TOM 4-02 0506-04 Wnętrze koscioła | Demontaż starych nie użytkowanych rur w instalacji centralnego ogrzewania o połączeniach spawanych na ścianach – piony przy filarach i poziomy na gzymsach na wysokości całkowitej 5 m Ogółem = 108,00 mb |  |  |  |  |
| 3 | KNR TOM 4-01 | Wykonanie tynków wapiennych uzupełniających w zatokach po zdemontowaniu rur C.O. i osłon izolacyjnych przy filarach i na gzymsach ozdobnych Ogółem = 108,00 mb |  |  |  |  |
| 4 | KNR TOM 4-01 0701-04 wnętrze kościoła | Odbicie tynków wewnętrznych wapiennych części lamperii (zmurszałej od wilgoci) na wysokości 1,0 mb = 69,00 mb * 1,00 mb = = 69,00 m² |  |  |  |  |
| 5 | KWCJ TOM 2-01 16-189 Wnętrze kościoła | Ługowanie – skrobanie starych lamperii na powierzchni ścian 12,20 * 4 * 1,50 = 73,20 4,70 * 2 * 3,90 = 36,66 12,20 * 2 * 1,50 = 36,60 brutto = 146,46 m² minus ołtarze: 14,00 * 1,50 = 21 m² minus skucia 69,00 m² ogółem 56,46 m² |  |  |  |  |
| 6 | KNR TOM 4-01 0621-05 | Impregnacja murów powierzchni lamperii po skuciach tynków specjalnym środkiem np.: firmy Remers Brutto = 146,46 m² minus pow. ołtarzy = 21m² ogółem = 125,46 m² |  |  |  |  |
| 7 | KNR TOM 4-01 0718-05 | Uzupełnienie tynków po skuciach części lamperii i odgrzybieniu zaprawą wapienną z pogrubieniami (mury kamienne) 3 warstwy Pomiar z poz. 4 = 69,00 m² |  |  |  |  |
| 8 | KNR TOM 2-02 2009-02 | Nałożenie gładzi szpachlowej mineralnej wyrównującej na powierzchnie pod lamperie– np.: Atlas Rekord Przedmiar z poz.6 =125,46 m² |  |  |  |  |
| 9 | KNR TOM 2-02 1503-02 | Malowanie naprawianych- remontowanych powierzchni sian – lamperii na całości kościoła Pomiar z poz. 6 = 125,46 m² |  |  |  |  |
| 13 | KNR TOM 4-01 1209-10 | Malowanie olejno stolarki drzwiowej wewn. z kościoła do zakrystii i kruchty 1,6 * 2,40 * wsp. 3 = 11,52 1,0 * 1,80 * wsp. 3,5 * 2 = 12,60 Ogółem 24,12 m² |  |  |  |  |
| Koszty bezpośrednie: Narzut kosztów pośrednich do R i S = 75% Koszty zaopatrzenia i transportu materiałów = 10% |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ogółem wartość R+M+S – robót różnych w całości kościoła |  |  |  |  |  |  |

D) ROBOTY REMONTOWE POD I NA CHÓRZE KOŚCIOŁA

| Pozycja koszto- rysu | Podstawa normy i obmiaru elementu | Opisy kosztorysowe robót do wykonania, obliczenie ilości - przedmiar, jednostki miary | Ceny jedno-stkowe R, M, S w zł | Poszczególne wartości |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Roboci- zny „R” zł | Materia- łów „M” zł | Sprzętu „S” zł |
| 1 | KWCJ TOM 2-01 16-304 | Zabezpieczenie posadzki oraz trzech rzędów ławek folią budowlaną z klejeniem połą- czeń taśmami oraz z wniesie-niem i wyniesieniem folii po robotach na zewnątrz Pod chórem 12,20 * 4,70 * wsp. 1,6 = 91,74 m² Na chórze 12,20 * 4,70 * wsp. 1,2 = 68,80 m² Ogółem = 160,54 m² |  |  |  |  |
| 2 | KWCJ TOM 2-01 16-317 | Usuwanie starych powłok malarskich z powierzchni sufitów – z drobną naprawą pęknięć zaprawą wapienną 12,20 * 4,70 *2 suf. = 114,68 m² |  |  |  |  |
| 3 | KWCJ TOM 2-01 16-318 | Usuwanie starych powłok malarskich jw. lecz z powierzchni ścian Pod chórem 2 * (12,20+4,70) * 3,7 = 125,06 m² Na chórze 2 * (12,20 + 4,7) * 4,5 = 152,10 m² Brutto 277,16 m² Minus powierzchnie lamperii 73,26 m² Ogółem 203,90 m² |  |  |  |  |
| 4 | KNR TOM 4-01 0621-05 „M” norma producenta | Impregnacja zeskrobanych powierzchni i ścian środkiem grzybobójczym firmy np.: „REMERS” Przedmiar z poz.3 =203,90 m² |  |  |  |  |
| 5 | KNR TOM 4-01 0622-05 „M” norma producenta | Impregnacja zeskrobanych powierzchni sufitu – środkiem grzybobójczym firmy np.: „REMERS” Przedmiar poz.2 = 114,68 m² |  |  |  |  |
| 6 | KNR TOM 2-02 2009-02 pogrubienia | Wykonanie gładzi szpachlowej mineralnej ręcznie na powierzchni remontowanych tynków ścian – np.: Atlas Rekord Przedmiar z poz.3 =203,90 m² |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-02 2009-04 wysokość ponad 4,5m, współcz. do R =1,10 | Przecierka –gładź szpachlowa mineralna –np.: Atlas Rekord, wyrównująca na powierzchni sufitu Przedmiar poz. 2= 114,68 m² |  |  |  |  |
| 8 | KNR TOM 4-01 1204-05 | Gruntowanie wyremontowa- nych powierzchni tynków ścian oraz sufitów środkiem gruntującym o konsystencji emulsji np.: Optiva Ścian = 203,90 m² Sufitu = 114,68 m² Ogółem = 318,58 m² |  |  |  |  |
| 9 | KNR TOM 2-02 1505-01 1505-02 | Malowanie przetartych i zagruntowanych powierzchni sufitu oraz ścian – farbą emulsyjną np.: Tikturilla Optiva Zap Przedmiar jw. = 318,58 m² |  |  |  |  |
| Koszty bezpośrednie: Narzut kosztów pośrednich do R i S = 75% Koszty zaopatrzenia i transportu materiałów = 10% |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ogółem wartość R+M+S – robót remontowych nad i pod chórem |  |  |  |  |  |  |

E) ROBOTY REEMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE W POMIESZCZENIU ZAKRYSTII I KOŚCIOŁA

| Pozycja koszto- rysu | Podstawa normy i obmiaru elementu | Opisy kosztorysowe robót do wykonania, obliczenie ilości - przedmiar, jednostki miary | Ceny jedno-stkowe R, M, S w zł | Poszczególne wartości |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Roboci- zny „R” zł | Materia- łów „M” zł | Sprzętu „S” zł |
| 1 | Kalkulacja indywidualna | Wynoszenie mebli obrazów itp. Przed remontem oraz wnoszenie oraz ponowne ustawianie po zakończeniu prac. W przybliżeniu 16 roboczo – godziny |  |  |  |  |
| 2 | KNR TOM 4-01 0701-04 | Skucie części tynków wewnętrznych ścian z zaprawy wapiennej zmurszałej i częściowo z pleśnią. nad lamp.1,80 * 3,80 =6,84m² całej lamp. (6,0 + 3,8) * 2 * 1,0 = 19,60 m² ogółem = 26,44 m² |  |  |  |  |
| 3 | KNR 4-01 0701-10 | Skucie części tynków ze zmurszałego i spękanego sufitu z zaprawy wapiennej 6,00 * 3,80 * 30% = 6,84 m² |  |  |  |  |
| 4 | KWCJ TOM 2-01 16-317 | Usuwanie starych powłok malarskich z pozostałych części powierzchni sufitu – z drobną naprawą pęknięć zaprawą wapienną 6,00 * 3,80 = 22,80 m² minus skuta część 6,84 m² ogółem 15,96 m² |  |  |  |  |
| 5 | KWCJ 2-01 16-318 | Usuwanie starych powłok malarskich z pozostałych części powierzchni ścian – z drobną naprawą pęknięć zaprawą wapienną 2 * (6,0 + 3,80) = 35,28 m² minus skuta pow. 6,84 m² ogółem 28,44 m² |  |  |  |  |
| 6 | KNR TOM 4-01 0621-05 „M” norma producenta | Impregnacja zeskrobanych powierzchni ścian środkiem grzybobójczym firmy np.: „REMERS” Nad lamp. 35,28 m² Pod lamp. 19,60 m² Ogółem 54,88 m² |  |  |  |  |
| 7 | KNR 4-01 0622-05 „M” norma producenta | Impregnacja zeskrobanych powierzchni sufitu środkiem pleśnio- i grzybobójczym firmy np.: „REMERS” Przedmiar poz. 4 = 22,80 m² |  |  |  |  |
| 8 | KNR TOM 4-01 0718-05 | Wykonanie tynków wapiennych – uzupełnienia z pogrubieniami w miejscach skutych na ścianach kamiennych Ogółem 22,80 m² |  |  |  |  |
| 9 | KNR TOM 4-01 0718-10 Część powierzchni | Wykonanie tynków wapiennych pogrubianych – uzupełnienia na skutych częściach sufitu = 6,84 m² |  |  |  |  |
| 10 | KNR TOM 2-02 2009-02 2009-07 pogrubienia | Dwukrotne nakładanie gładzi szpachlowej mineralnej wyrównującej na powierzchni remontowanych tynków ścian – np.: Atlas Rekord Przedmiar poz. 6 = 54,88 m² |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-02 2009-04 2009-08 | Dwukrotne nakładanie gładzi szpachlowej mineralnej wyrównującej na powierzchni remontowanych tynków sufitu – np.: Atlas Rekord Ogółem 22,80 m² |  |  |  |  |
| 12 | KNR TOM 4-01 1204-05 | Gruntowanie przetartych tynków środkiem gruntującym o konsystencji emulsji np.: Optiva – grunt ścian i sufitu 22,80m² +35,28 m² + 19,60 m² = 77,68 m² |  |  |  |  |
| 13 | KNR TOM 2-02 1503-02 | Malowanie doborowe powie- rzchni lamperii ścian 19,60 m² |  |  |  |  |
| 14 | KNR TOM 2-02 1505-01 1505-02 „M” norma producenta | Malowanie przetartych i zagruntowanych powierzchni sufitu oraz ścian – farbą emulsyjną np.: Tikturilla Optiva Zap Ogółem 58,08 m² |  |  |  |  |
| 15 | KNR TOM 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z uszkodzonych płytek lastrykowych (z kamienia sztucznego) 6,00 * 3,80 = 22,80 m² |  |  |  |  |
| 16 | KNR TOM 4-01 0808-08 | Rozebranie cokolików przyściennych z płytek z kamieni sztucznych 6,00 mb * 2 + 3,80 * 2 = 19,60 mb |  |  |  |  |
| 17 | KNR TOM 2-02 1115-01 | Wykonanie warstwy wyrównującej pod posadzkę po rozebranych płytkach – samopoziomującej 22,80 m² |  |  |  |  |
| 18 | KNR 2-02 1115-02 | Wykonanie warstwy izolacji lateksowej pod posadzkę. Przedmiar poz. 15 = 22.80 m² |  |  |  |  |
| 19 | KNR TOM 2-02 1115-03 | Wykonanie podkładu z zapra- wy gumowej pod ułożenie płytek. Przedm. jw. =22,80m² |  |  |  |  |
| Koszty bezpośrednie: Narzut kosztów pośrednich do R i S = 75% Koszty zaopatrzenia i transportu materiałów = 10% |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ogółem wartość R+M+S – robót remontowych w pomieszczeniu zakrystii kościoła |  |  |  |  |  |  |

F) ROBOTY REMONTOWO – BUDOWLANE W BUDYNKU KOŚCIOŁA „WIECZERNIK”

| Pozycja koszto- rysu | Podstawa normy i obmiaru elementu | Opisy kosztorysowe robót do wykonania, obliczenie ilości - przedmiar, jednostki miary | Ceny jedno-stkowe R, M, S w zł | Poszczególne wartości |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Roboci- zny „R” zł | Materia- łów „M” zł | Sprzętu „S” zł |
| 1 | KNR TOM 4-01 0701-10 | Skucie części tynków wewnętrznych ze stropu drewnianego z usunięciem otrzeinowania drutów i gwoździ. 6,30 * 3,50 = 22,50 m |  |  |  |  |
| 2 | KNR 4-01 0701-04 | Skucie części tynków ze zmurszałych i spękanych ścian z zaprawy wapiennej Nad lamperią: 6,30 * 1,50 = 9,45 2,00 * 1,50 = 3,00 Lamperie: 2* (6,30 + 3,50) * 0,90= 17,64 = 30,09m² |  |  |  |  |
| 3 | KWCJ 2-01 16-318 | Usuwanie starych powłok malarskich z pozostałych części powierzchni ścian – z drobną naprawą pęknięć zaprawą wapienną 2 * (6,30 + 3,50) * 1,50 = 29,40 m² minus skuta pow. 12,45 m² ogółem 16,95 m² |  |  |  |  |
| 4 | KNR TOM 4-01 0627-03 „M” norma producenta | Impregnacja powierzchni drewnianej stropu środkiem grzybobójczym firmy np.: „REMERS” Ogółem 22,05 m² |  |  |  |  |
| 5 | KNR 4-01 0621-05 „M” norma producenta | Impregnacja zeskrobanych powierzchni ścian środkiem pleśnio- i grzybobójczym firmy np.: „REMERS” Nad lamperią: 2* (6,30 +3,50) * 1,50 = 29,40 Lamperia: 2* (6,30 +3,50) * 0,90 = 17,64 Ogółem = 47,04 m² |  |  |  |  |
| 6 | KNR TOM 2-02 2007-04 „M” norma producenta | Wykonanie na stropie konstrukcji rusztu z kształtowników metalowych pod okładziny z płyt kartonowo-gipsowych Ogółem 22,05 m² |  |  |  |  |
| 7 | KNR TOM 2-02 2006-04 | Wykonanie okładziny stropów na rusztach z płyt kartonowo-gipsowych = 22,50 m² |  |  |  |  |
| 8 | KNR TOM 4-01 1204-05 | Zagruntowanie powierzchni stropu – gruntem akrylowym Przedmiar = 22,05 m² |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-02 2009-04 2009-08 | Dwukrotne nakładanie gładzi szpachlowej mineralnej wyrównującej na powierzchni remontowanych tynków sufitu – np.: Atlas Rekord Ogółem 22,05 m² |  |  |  |  |
| 10 | KNR TOM 4-01 0718-05 | Wykonanie – uzupełnienie tynków wapiennych z pogrubieniami na ścianach kamiennych uprzednio skutych - 3 warstwy m² = 30,09 m² |  |  |  |  |
| 11 | KNR TOM 2-02 2009-02 | Nałożenie gładzi szpachlowej mineralnej np.: Atlas Rekord na ścianach = 47,04 m² |  |  |  |  |
| 12 | 4-01 1204-05 | Gruntowanie wyremontowanych powierzchni tynków ścian środkiem gruntującym o konsystencji emulsji np.: Optiva – grunt ścian i sufitu 2 * (6,30 + 3,50) * 1,50 = =29,40 m² |  |  |  |  |
| 13 | KNR TOM 2-02 1505-01 1505-02 | Malowanie przetartych i zagruntowanych powierzchni ścian – farbą emulsyjną np.: Tikturilla Optiva Zap Ogółem = 29,40 m² |  |  |  |  |
| 14 | KNR TOM 2-02 1505-05 | Malowanie powierzchni sufitów z płyt kart.-gips. – specjalną farbą emulsyjną np.: Tikturilla Optiva Zap Ogółem = 22,05 m² |  |  |  |  |
| 15 | KNR TOM 2-02 1503-02 | Malowanie naprawionych powierzchni ścian pod lamperię 2 * (6,30 + 3,50) * 0,90 = =17,64 m² |  |  |  |  |
| Koszty bezpośrednie: Narzut kosztów pośrednich do R i S = 75% Koszty zaopatrzenia i transportu materiałów = 10% |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ogółem wartość R+M+S – robót remontowych w budynku wieczernika |  |  |  |  |  |  |

G) ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE WEWNĘTRZNE W BUDYNKU KOŚCIOŁA POMIESZCZENIE „KRUCHTY”

| Pozycja koszto- rysu | Podstawa normy i obmiaru elementu | Opisy kosztorysowe robót do wykonania, obliczenie ilości - przedmiar, jednostki miary | Ceny jedno-stkowe R, M, S w zł | Poszczególne wartości |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Roboci- zny „R” zł | Materia- łów „M” zł | Sprzętu „S” zł |
| 1 | KNR TOM 4-01 0701-04 | Skucie tynków wewnętrznych na ścianach zmurszałych i zapleśniałych od poziomu posadzki 9,00 mb * 1,00 m = 9 m² |  |  |  |  |
| 2 | KWCJ TOM 2-01 16-317 | Skrobanie starych powłok malarskich z powierzchni sufitu z naprawą pęknięć zaprawą wapienną 3,00 * 3,00 = 9,00 m² |  |  |  |  |
| 3 | KWCJ 2-01 16-318 | Usuwanie starych powłok malarskich z pozostałych części powierzchni ścian – z drobną naprawą pęknięć zaprawą wapienną 3mb * 3 ść * 3,0 m = 27,0 m² minus skuta pow. 9,0 m² ogółem 18,00 m² |  |  |  |  |
| 4 | KNR TOM 4-01 0621-05 „M” norma producenta | Impregnacja powierzchni murów oraz ścian środkiem pleśnio- i grzybobójczym firmy np.: „REMERS” Przedmiar poz. 3 = 27,00 m² |  |  |  |  |
| 5 | KNR 4-01 0622-05 „M” norma producenta | Impregnacja powierzchni strou - sufitu środkiem pleśnio- i grzybobójczym firmy np.: „REMERS” Ogółem = 9,00 m² |  |  |  |  |
| 6 | KNR TOM 4-01 0718-05 R*3 M*2,5 „M” norma producenta | Wykonanie – uzupełnienie tynków wewnętrznych wapiennych 3 warstwy z pogrubieniami – mury z kamienia po skuciu z zaprawy wapiennej Ogółem 9,00 m² |  |  |  |  |
| 7 | KNR TOM 2-02 2009-02 | Wykonanie gładzi szpachlowej mineralnej np.: Atlas Rekord na powierzchni remontowanych ścian = 27,00 m² |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-02 2009-04 | Wykonanie gładzi szpachlowej mineralnej np.: Atlas Rekord na powierzchni remontowanego sufitu = 9,00 m² |  |  |  |  |
| 9 | KNR TOM 4-01 1204-05 | Zagruntowanie remontowanych powierzchni sufitu oraz ścian – emulsją Optivia Grunt 27,00 + 9,00 = 36 m² |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-02 1505-01 i 02 | Malowanie powierzchni tynków ścian i sufitu – remontowanych - farbą emulsyjną np.: Tikturilla Optiva Zap Ogółem = 36,00 m² |  |  |  |  |
| 11 | KNR TOM 4-01 0925-08 0925-15 | Dorabianie nowych elementów skrzydeł drzwiowych z drewna dębowego na wymianę listwy przymykowe = 4,00 mb rob-g 0,17 = 0,68 * R Dorabianie nowych elementów skrzydeł drzwiowych – klepki dębowe – do wewnątrz i na zewnątrz o pow. do 0,20 m² 1,60 * 2,0 * 2 strony = 6,40m² : 0,10 m² = 64 elem. |  |  |  |  |
| 12 | KNR 4-01 0901-08 | Wymiana listew przymyko- wych remontowanych drzwi wejściowych z przeszlifowa- niem miejsc po zdjętych starych listwach = 2 elem. |  |  |  |  |
| 13 | KNR 4-01 0902-06 Wejście główne | Wymiana dorobionych elementów skrzydeł drzwiowych z klepki dębowej z przeszlifowaniem powierzchni podkładu po zdjęciu zniszczonych klepek – całość podzielona na 8 elementów |  |  |  |  |
| 14 | KNR TOM 4-01 0628-03 | Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania – pędzlem wewn. Podkładu skrzydeł drzwiowych przed umocowaniem klepek dębowych ,np.: Sadolinem Clasic 1,60 * 2,0 * 2 str. = 6,40 m² |  |  |  |  |
| 15 | KWCJ 2-01 12-185 | Przeszlifowanie podkładów skrzydeł drzwiowych przed nałożeniem podkładu impregnującego klepki Ogółem = 6,40 m² |  |  |  |  |
| 16 | KNR 4-01 0628-03 Powierzchnie klepek profilowane | Zagruntowanie impregnatem klepek dębowych np.: Sadolinem Clasic, dwukrotnie przed umocowaniem do skrzydeł drzwiowych: 3,2 m² * 3,0 wsp.* 4 str. = 38,40 m² |  |  |  |  |
| 17 | KNR TOM 2-02 1508-12 | Malowanie nawierzchniowe powierzchni skrzydeł drzwiowych zamocowanej klepki dębowej uprzednio impregnowanej – pow. profilowana np.: Sadolinem Extra w kolorze orzech 1,60 * 2,00 * 1,5 wsp. * 2 str. = 9,60 m² |  |  |  |  |
| 18 | KNR TOM 2-02 2006-02 Pomie- szczenie kościoła | Wykonanie osłon z płyt kartonowo-gipsowych na ścianach – klejonych na zaprawie na paskach, z płyt 12,5 mm. Osłona nowych rur instalacji C.O. po remoncie tj. wymianie instalacji = 108,00 mb * 50% = mb inst – 54,00 * zabudowa 2 * 0,10 = 10,80 m² |  |  |  |  |
| 19 | KNR 2-02 1505-05 i 06 | Malowanie wykonywanych w poz. 18 osłon na rurach instalacji C.O., płyt kartonowo-gipsowych farbą np.: Tikturilla Optiva Zap =10,80 m² |  |  |  |  |
| Koszty bezpośrednie: Narzut kosztów pośrednich do R i S = 75% Koszty zaopatrzenia i transportu materiałów = 10% |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ogółem wartość R+M+S – robót remontowych w pomieszczeniu kruchty |  |  |  |  |  |  |

H) ROBOTY REMONTOWO – BUDOWLANE POMIESZCZENIE ŁĄCZNIK KLASZTORNY

| Pozycja koszto- rysu | Podstawa normy i obmiaru elementu | Opisy kosztorysowe robót do wykonania, obliczenie ilości - przedmiar, jednostki miary | Ceny jedno-stkowe R, M, S w zł | Poszczególne wartości |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Roboci- zny „R” zł | Materia- łów „M” zł | Sprzętu „S” zł |
| 1 | KNR TOM 4-01 0701-10 | Skucie zmurszałych, odpadających i spleśniałych tynków wapiennych lamperii: 18,00 * 1,50 = 27,00 m² |  |  |  |  |
| 2 | KWCJ TOM 2-01 16-317 | Usuwanie starych powłok malarskich zmurszałych, spękanych poprzez skrobanie, naprawa pęknięć zaprawą wapienną na powierzchni sufitu 6,20 * 6,20 = 38,44 m² |  |  |  |  |
| 3 | KWCJ TOM 2-01 16-318 | Usuwanie starych powłok malarskich poprzez czynności jw. Lecz powierzchnie ścian 2 * (6,20 + 6,20) * 3,0 = 74,40 minus lamperie = 27,00 ogółem = 47,40 m² |  |  |  |  |
| 4 | KNR TOM 4-01 0621-05 „M” norma producenta | Impregnacja zeskrobanych powierzchni ścian z kamienia środkiem pleśnio- i grzybobójczym firmy np.: „REMERS” ogółem = 74,40 m² |  |  |  |  |
| 5 | KNR TOM 4-01 0622-05 „M” norma producenta | Impregnacja zeskrobanych powierzchni jw. lecz stropu – środkiem firmy np.: „REMERS” Ogółem = 38,44 m² |  |  |  |  |
| 6 | KNR 4-01 0718-05 pogrubienia | Uzupełnienie – nałożenie tynków wapiennych na powierzchni remontowanych tynków wewnętrznych pod lamperię ścian, 3 warstwy z pogrubieniami na murach z kamienia Ogółem = 27,00 m² |  |  |  |  |
| 7 | KNR TOM 2-02 2009-02 Całość ścian | Nakładanie gładzi z gipsu szpachlowego na remontowa-ne tynki ścian dwie warstwy, ręcznie, wyrównanie, gładzenie i szlifowanie całości, np.: Atlas Rekord 2 * (6,20 + 6,20) * 3,00 = = 74,40 m² |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-02 2009-04 | Wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego na remontowa- ne tynki sufitu, ręcznie, wyrównanie, gładzenie i szlifowanie całości, np.: Atlas Rekord 6,20 * 6,20 = 38,44 m² |  |  |  |  |
| 9 | KNR TOM 2-02 1505-03 i 04 | Gruntowanie powierzchni gładzi ścian oraz sufitu środkiem gruntującym np.: Optiva Grunt i pomalowanie całości specjalną farbą emulsyjną np.: Tikturilla Optiva Zap: Pomiar poz. 9 = 88,80 m² |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-02 1505-01 i 02 | Pomalowanie remontowanych powierzchni tynków sufitu oraz części ścian nad lamperią emulsją np.: Opiva Tikturilla Zap Ogółem = 85,84 m ² |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-02 1503-02 | Malowanie naprawianych i zagruntowanych tynków wewnętrznych ścian – lamperii Ogółem = 27,00 m² |  |  |  |  |
| 12 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych – lastrykowych 40 * 40 cm: 6,20 * 4,20 = =26,04 m² |  |  |  |  |
| 13 | KNR 4-01 0804-07 | Skucie i rozebranie pozostałej posadzki betonowej w pomie- szczeniu specj. konfesjonału 6,20 * 2,0 = 12,40 m² |  |  |  |  |
| 14 | KNR TOM 2-02 1115-01 | Wykonanie warstwy wyrów- nującej – samopoziomującej po zerwanych starych posadz- kach, pod wykonanie nowej 26,04 + 12,40 = 38,44 m² |  |  |  |  |
| Koszty bezpośrednie: Narzut kosztów pośrednich do R i S = 75% Koszty zaopatrzenia i transportu materiałów = 10% |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ogółem wartość R+M+S – robót remontowych w łączniku klasztornym |  |  |  |  |  |  |

I) ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE, WEWNĘTRZNE W BUDYNKU KONFESJONAŁ KLASZTORNY

| Pozycja koszto- rysu | Podstawa normy i obmiaru elementu | Opisy kosztorysowe robót do wykonania, obliczenie ilości - przedmiar, jednostki miary | Ceny jedno-stkowe R, M, S w zł | Poszczególne wartości |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Roboci- zny „R” zł | Materia- łów „M” zł | Sprzętu „S” zł |
| 1 | KNR TOM 4-01 0701-10 | Skucie tynków wewnętrznych ścian z zaprawy wapiennej zmurszałej na powierzchni stropu 4,40 * 6,00 = 26,40 m² |  |  |  |  |
| 2 | KNR TOM 4-01 0701-04 | Usuwanie starych zmursza- łych, spękanych tynków wapiennych wewnętrznych z kamiennych ścian 2* (4,40 + 6,00) * 3,00 = 62,40 m² |  |  |  |  |
| 3 | KNR TOM 4-01 0621-05 „M” norma producenta | Impregnacja zeskrobanych powierzchni ścian z kamienia środkiem pleśnio- i grzybo- bójczym np.: „REMERS” Przedmiar z poz.2 = 62,40 m² |  |  |  |  |
| 4 | KNR TOM 4-01 0622-05 „M” norma producenta | Impregnacja zeskrobanych powierzchni jw. Lecz stropu – środkiem firmy np.: „REMERS” 26,40 m² |  |  |  |  |
| 5 | KNR 4-01 0718-05 Pogrubienia | Uzupełnienie – nałożenie tynków wapiennych na powierzchni remontowanych tynków ścian, 3 warstwy z pogrubieniami na murach z kamienia Przedmiar poz. 2 = 62,40 m² |  |  |  |  |
| 6 | KNR 4-01 0718-10 | Uzupełnienie – nałożenie nowego tynku wapiennego w miejsce skutego z pogrubie- niami 3 warstwy na stropie Przedmiar poz. 1= 26,40 m² |  |  |  |  |
| 7 | KNR TOM 2-02 2009-02 i 07 | Nakładanie gładzi z gipsu szpachlowego na remontowa-ne tynki ścian dwie warstwy, ręcznie, wyrównanie, gładzenie i szlifowanie całości = 62,40 m² |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-02 2009-04 i 08 | Nakładanie gładzi z gipsu szpachlowego na remontowa- ne tynki sufitu dwie warstwy, ręcznie, wyrównanie, gładzenie i szlifowanie całości = 26,40 m² |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-02 2601-05 | Dodatkowe wzmocnienie nowych tynków z uwagi na powstające rysy – siatką z włókna szklanego wmontowa- ną za pomocą masy klejącej na ścianach i suficie Ogółem 88,80 m² |  |  |  |  |
| 10 | KNR TOM 2-02 1505-03 i 04 | Gruntowanie powierzchni gładzi ścian oraz sufitu środkiem gruntującym np.: Optiva Grunt i pomalowanie całości specjalną farbą emulsyjną np.: Tikturilla Optiva Zap: Pomiar poz. 9 = 88,80 m² |  |  |  |  |
| Koszty bezpośrednie: Narzut kosztów pośrednich do R i S = 75% Koszty zaopatrzenia i transportu materiałów = 10% |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Ogółem wartość R+M+S – robót remontowych w konfesjonale klasztornym |  |  |  |  |  |  |