PRZEDMIAR ROBÓT

NA BUDOWĘ PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

PRZY UL. PODWALE W WIELUNIU

| Lp. | Poz. koszt. | Wyszczególnienie robót lokalizacja, obliczenie | Jedn. obm. | Ilość jedn. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | # I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg w terenie równinnym km 0+000 do km 0+092 tj. 0,092 km | km | 0,092 |  |
| 2 | KNR 2-01 0102, 0101 0103 0105 | Ręczne karczowanie drzew ф 10 – 15 szt. 2 ф 26 – 35 szt. 1 ф 46 – 55 szt. 1 | szt. szt. szt. | 2 1 1 |  |
| 3 | KNR 2-01 0110-01 | Wywóz dłużyc przyczepą dłużycową 4,5 Mg na odległość 2 km 3 m3 | m3 | 3 |  |
| 4 | KNR 2-01 0110-02 | Wywóz karpiny na odległość 2 km 4 m3 | m3 | 4 |  |
| 5 | KNR 2-01 0110-04 | Wywóz gałęzi na odległość 2 km 5 m3 | m3 | 5 |  |
| 6 | KNR 2-01 0111-04 | Oczyszczenie terenu z pozostałości po karczowaniu drzew z wywiezieniem 5 x 10 = 50 m2 | m2 | 50 |  |
| 7 | KNR 2-01 01126-01 i 02 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu) za pomocą spycharek gr. 20 cm 92 m x 5,0 m = 460 m2 51,5 m x 6,0 m = 309 m2 47,3 m x 6,0 m = 284 m2 60 m x 3,0 m = 180 m2 RAZEM 1.233 m2 | m2 | 1.233 |  |
| 8 | KNR 2-01 0237-01 | Transport humusu samochodami wywrotkami 5 Mg na odległość 1 km 1.233 x 0,20 = 247 m3 | m3 | 247 |  |
|  |  | # II ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 9 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta gł. 40 cm w gr. kat. III pod jezdnię i parking bez wywozu ziemi 71 x 3,5 = 248,50 m2 21 x 4,5 = 94,50 m2 51,5 x 4,8 = 247,20 m2 47,3 x 4,8 = 227,04 m2 4,0 x 4,0 2 = 8,00 m2 1,0 x 1,0 2 x 2 = 1,00 m2 2,0 x 8,0 2 = 32,00 m2 -------------------------------- RAZEM 858 m2 | m2 | 858 |  |

-2-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. III 858 m2 | m2 | 858 |  |
|  |  | # III ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0815-02 | Rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej 50 x 4,50 = 225 m2 | m2 | 225 |  |
| 12 | KNR 2-31 0814-01 | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 6x20 na podsypce piaskowej 50 x 2 = 100 m | m | 100 |  |
| 13 | KNR 4-01 0108-11 i 12 | Wywóz gruzu z rozbiórki samochodami wywrotkami na odległość 2 km płytki chodnikowe 225 m2 x 0,07 = 15,75 m3 obrzeże 6 x 20 100 m x 0,20 x 0,06 = 1,2 m3 --------------------- RAZEM 16 m3 | m3 | 16 |  |
|  |  | # IV KRAWĘŻNIKI |  |  |  |
| 14 | KNR 2-31 0401-04 | Ręczne wykonanie koryta w gr. kat. III pod krawężnik o wymiarach 30x30 92 x 2 + 6 x 5,10 + 3 + 2 x 1 + 8 = 227,6 m | m | 228 |  |
| 15 | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik wtopiony z betonu B-15 228 m x 0,0575 m3/m = 13,10 m3 | m3 | 13,10 |  |
| 16 | KNR 2-31 0403-03 | Ułożenie krawężnika betonowego ulicznego wibroprasowanego o wymiarach 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej 228 m | m | 228 |  |
| 17 | KNR 2-31 0402-03 | Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod krawężnik wjazdowy z betonu B-15 ( 51,50 + 43,70 + 17,0 + 7,0 ) x 0,10 x 0,25 = 3,0 m3 | m3 | 3,0 |  |
| 18 | KNR 2-31 0403-03 | Ułożenie krawężnika betonowego wjazdowego 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej 51,50 + 43,70 + 17,0 + 7,0 = 119 m | m | 119 |  |
|  |  | # V PODBUDOWA |  |  |  |
| 19 | KNR 2-31 0106-03 i 04 | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm obliczenie jak w poz. 9 - 858 m2 | m2 | 858 |  |
| 20 | KNR 2-31 0114-05 i 06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu 0/63 mm gr. 20 cm 858 m2 | m2 | 858 |  |
|  |  | # VI NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 21 | KNR 2-31 0511-03 | Wykonanie nawierzchni parkingu, dróg dojazdowych i manewrowych z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm 858 m2 | m2 | 858 |  |

-3-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # VII CHODNIKI I OPASKI |  |  |  |
| 22 | KNR 2-31 0407-03 | Ułożenie obrzeży betonowych 8x30x100 na podsypce piaskowej 228 – ( 47,30 + 34,0 ) + 26 + 60 = 233 m | m | 233 |  |
| 23 | KNR 2-31 0105-03 i 04 | Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm pod chodnik i opaskę 228 m – ( 47,30 + 34,0 ) = 146,70 x 0,50 = 73,35 m2 60 m x 3 = 180 m2 RAZEM 253 m2 | m2 | 253 |  |
| 24 | KNR 2-31 0511-01 | Ułożenie chodnika i opaski przykrawężnikowej z kostki betonowej szarej gr. 6 cm 253 m2 | m2 | 253 |  |
| 25 | KNR 2-31 0105-03 i 04 | Wykonanie dodatkowej podsypki piaskowej pod chodnik i opaskę gr. 15 cm 253 m2 | m2 | 253 |  |
|  |  | # VIII KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  |
| 26 | KNR 2-31 0803-03 i 04 | Rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm 0,80 x 0,80 + 4 x 0,50 + 10 x 0,50 = 8 m2 | m2 | 8 |  |
| 27 | KNR 2-31 0804-03 | Rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego gr. 20 cm 8 m2 | m2 | 8 |  |
| 28 | KNR 2-31 0217-02 | Wykop w gr. kat. III na odkład pod studzienki ściekowe i przykanaliki 0,80 x 0,80 x 2,0 x 2 + ( 10 + 4) x 0,50 x 1,00 = 10 m3 | m3 | 10 |  |
| 29 | KNR 2-18 0625-02 | Wykonanie studzienek ściekowych ф 50 betonowych gł. 2 m z osadnikiem kompletnych 2 szt. | szt. | 2 |  |
| 30 | KNR 2-18 0511-01 analogia | Wykonanie przykanalików z rur ф 20 PCV 4 + 10 = 14 m | m | 14 |  |
| 31 | KNR 2-31 0229-02 | Zasypanie wykopu ziemią złożoną obok gr. kat. II z zagęszczeniem 10 m3 | m3 | 10 |  |
| 32 | KNR 2-31 0114-05 i 06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu 0/63 mm gr. 20 cm 8 m2 | m2 | 8 |  |
| 33 | KNR 2-31 0310-05 i 06 1501-01 1502-02 | Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm gr. 5 cm z transportem masy na odległość 8 km 8 m2 | m2 | 8 |  |
|  |  | # OZNAKOWANIE PIONOWE |  |  |  |
| 34 | KNR 2-31 0702-01 | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych ф 50 5 szt. |  |  |  |

-4-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | KNR 2-31 0703-01 | Zamontowanie znaków do słupków stalowych 8 szt. | szt. |  |  |
|  |  | # X OZNAKOWANIE POZIOME |  |  |  |
| 36 | KNR 2-31 1301-07 | Ręczne malowanie symboli osoby niepełnosprawnej – P – 24 1 szt. | szt. | 1 |  |