###### PRZEDMIAR ROBÓT

NA ODWODNIENIE UL. RYMARKIEWICZ W WIELUNIU OD KM 0+000 DO KM 0+866

DŁ. 0,866 KM

| Lp. | Poz. koszt. | Wyszczególnienie robót lokalizacja, obliczenie | Jedn. obm. | Ilość jedn. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg w terenie równinnym km 0+000 do km 0+866 dł. 0,866 km | km | 0,866 |  |
|  |  | II PODBUDOWA |  |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0102-01 i 02 | Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. III pod poszerzenie jezdni gł. 38 cm na odkład według tabeli poszerzeń – 64,80 m2 | m2 | 64,80 |  |
| 3 | KNR 2-31 0106-03 i 04 | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm 64,80 m2 | m2 | 64,80 |  |
| 4 | KNR 2-31 0114-05 i 06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm gr. 20 cm 64,80 m2 | m2 | 64,80 |  |
| 5 | KNR 2-31 0803-03 i 04 | Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. 6 cm z wywozem destruktu na odległość 1 km według tabeli frezowania - 1.370,70 m2 | m2 | 1.370,70 |  |
| 6 | KNR 2-31 0108-02 1501-02 1502-02 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm dla ruchu KR-1 z transportem masy samochodami wywrotkami 10 Mg na odległość 8 km według tabeli wyrównania – 13 Mg | Mg | 13 |  |
|  |  | III KRAWĘŻNIKI |  |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0401-04 | Wykonanie koryta w gr. kat. III o wym. 30x30 pod krawężnik na odkład km 0+600 do km 0+632 strona lewa tj. 32 m km 0+739 do km 0+866 strona lewa tj. 127 m RAZEM 159 m | m | 159 |  |
| 8 | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu B-15 pod krawężnik 159 m x 0,0575 m3/m = 9,10 m3 | m3 | 9,10 |  |
| 9 | KNR 2-31 0403-03 | Ułożenie krawężnika betonowego ulicznego o wymiarach 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej 159 m | m | 159 |  |

-2-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IV ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ |  |  |  |
| 10 | KNR 2-31 0803-03 i 04 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm pod ściek z kostki betonowej km 0+564 do km 0+600 strona prawa tj. 46 m km 0+700 do km 0+866 strona lewa tj. 166 m RAZEM 212 m 212 m x 0,25 = 53 m2 | m2 | 53 |  |
| 11 | KNR 2-31 0804-03 i 04 | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm 53 m2 | m2 | 53 |  |
| 12 | KNR 2-31 0402-03 | Wykonanie ławy betonowej zwykłej z betonu B-15 pod ściek z kostki betonowej 212 m x 0,25 x 0,15 = 8,0 m3 | m3 | 8 |  |
| 13 | KNR 2-31 0607-02 analogia | Ułożenie ścieku z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm 212 m x 0,20 = 42,40 m2 | m2 | 42,40 |  |
|  |  | V ŚCIEKI Z ELEMENTÓW BETONOWYCH TRÓJKĄTNYCH |  |  |  |
| 14 | KNR 2-01 0203-04 | Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. III o wymiarach 0,60 x 0,35 z transportem ziemi samochodami wywrotkami na odległość 1 km km 0+055 do km 0+600 strona lewa tj. 545 m km 0+414 do km 0+564 strona prawa tj. 150 m RAZEM 695 m 695 x 0,60 x 0,35 = 146 m3 | m3 | 146 |  |
| 15 | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod ściek z elementów betonowych trójkątnych z betonu B-15 695 x ( 0,50 x 0,15 + 0,10 x 0,25 ) = 69,50 m3 | m3 | 69,50 |  |
| 16 | KNR 2-31 0606-04 | Ułożenie ścieków z elementów betonowych o przekroju trójkątnym na podsypce cementowo-piaskowej 695 m | m | 695 |  |
| 17 | Kalkulacja własna | Zamontowanie na wjazdach blach 5 mm ryflowanej na szerokości ścieku 16 szt. x 3 m x 0,50 = 24 m2 | m2 | 24 |  |
|  |  | VI NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 18 | KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni km 0+375 do km 0+425 tj. 50 x 5,0 = 250 m2 km 0+550 do km 0+600 tj. 50 x 2,5 = 125 m2 km 0+625 do km 0+866 tj. 241 x 5,30 = 1.277 m2 zjazd 20 x 5,0 = 100 m2 RAZEM 1.752 m2 | m2 | 1.752 |  |

-3-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie istniejącej podbudowy emulsją asfaltową zwykłą w ilości 0,60 kg/m2 1.752 m2 | m2 | 1.752 |  |
| 20 | KNR 2-31 0108-02 1501-02 1502-02 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm w ilości 50 kg/m2 dla ruchu KR-1 z transportem na odległość 8 km 1.752 m2 x 50 kg/m2 = 88 Mg | Mg | 88 |  |
| 21 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie warstwy dolnej emulsją asfaltową w ilości 0,20 kg/m2 1.752 m2 | m2 | 1.752 |  |
| 22 | KNR 2-31 0310-05 i 06 1501 – 02 1502-02 | Mechaniczne ułożenie górnej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm gr. 5 cm dla ruchu KR-1 z transportem masy na odległość 8 km 1.752 m2 | m2 | 1.752 |  |
|  |  | VI POBOCZA |  |  |  |
| 23 | KNR 2-01 0203-04 | Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. III gł. 10 cm pod pobocza z transportem ziemi samochodami wywrotkami 10 Mg na odległość 1 km km 0+000 do km 0+414 strona prawa 414 m x 0,50 = 207 m2 km 0+700 do km 0+866 strona prawa 166 m x 0,75 = 125 m2 ( 207 + 125 ) x 0,10 = 33,20 m3 | m3 | 33,20 |  |
| 24 | KNR 2-31 0114-07 i 08 | Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym niesortowanym o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm gr.10cm 207 + 125 = 332 m2 | m2 | 332 |  |
|  |  | VII ZJAZDY DO POSESJI |  |  |  |
| 25 | KNR 2-01 0203-04 | Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. III gł. 10 cm pod zjazdy z transportem ziemi samochodami wywrotkami 10 Mg na odległość 1 km według tabeli zjazdów - 282 m2 282 m2 x 0,10 = 28,20 m3 | m3 | 28,20 |  |
| 26 | KNR 2-31 0114-07 i 08 | Utwardzenie nawierzchni zjazdów kruszywem łamanym niesortowanym o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm gr.10cm 282 m2 | m2 | 282 |  |
| 27 | KNR 2-31 0605-03 i 06 | Ułożenie rur betonowych ф 40 „Vipro” pod zjazdami i w rowie wraz ze ściankami czołowymi według tabeli zjazdów 62,50 m rów kryty 20,00 m RAZEM 82,50 m | m | 82,50 |  |

-4-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VIII ROWY DROGOWE |  |  |  |
| 28 | KNR 2-31 1403-06 | Odmulenie istniejących rowów drogowych przy gł. namułu do 30 cm z plantowaniem skarp km 0+020 do km 0+414 strona prawa tj. 394 m km 0+705 do km 0+866 strona prawa tj. 161 m RAZEM 555 m | m | 555 |  |
| 29 | KNR 2-01 0516-04 | Umocnienie rowu płytkami chodnikowymi o wymiarach 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej ( 10 + 10 ) x 1,50 = 30 m2 | m2 | 30 |  |
| 30 | KNR 2-01 0516-04 analogia | Umocnienie rowu płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x8 na podsypce cementowo-piaskowej ( 161 + 394 ) x 2,00 = 1.110 m2 | m2 | 1.110 |  |
|  |  | IX PRZEPUSTY |  |  |  |
| 31 | KNR 2-31 0803-03 i 04 | Rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm 10 x 1,50 = 15 m2 | m2 | 15 |  |
| 32 | KNR 2-31 0804-03 i 04 | Rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm 15 m2 | m2 | 15 |  |
| 33 | KNR 2-01 0216-02 | Wykop pod przepust w gr. kat. III-IV na odkład 12,50 x 1,50 x 1,10 = 21 m3 | m3 | 21 |  |
| 34 | KNR 2-33 0601-01 | Ułożenie przepustu z rur żelbetowych ф 60 „Vipro” w gotowym wykopie 12,50 m | m | 12,50 |  |
| 35 | KNR 2-01 0229-01 | Zasypanie przepustu ziemią grunt kat. II złożoną obok 21 m3 | m3 | 21 |  |
| 36 | KNR 3-31 0114-04 i 05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm gr. 20 cm 15 m2 | m2 | 15 |  |
| 37 | KNR 2-31 0310-05 i 06 1501-02 1502-02 | Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm gr. 5 cm dla ruchu KR-1 z transportem masy na odległość 8 km 15 m2 | m2 | 15 |  |
|  |  | X KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  |
| 38 | KNR 2-31 0803-03 i 04 | Rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm ( 7 + 7 + 7 + 7 + 8 ) x 0,70 = 25,2 m2 | m2 | 25,2 |  |
| 39 | KNR 2-31 0804-03 i 04 | Rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm 25,2 m2 | m2 | 15,2 |  |

-5-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | KNR 2-01 0216-02 | Wykop pod przykanaliki i studzienki ściekowe w gr. kat. III na odkład 36 m x 0,70 x 0,50 = 13 m3 | m3 | 13 |  |
| 41 | KNR 2-18 0207-05 analogia | Ułożenie przykanalików z rur PCV ф 20 36 m | m | 36 |  |
| 42 | KNR 2-18 0625-02 | Wykonanie studzienek ściekowych ф 50 kompletnych z osadnikiem 5 szt. | szt. | 5 |  |
| 43 | KNR 2-01 0229-01 | Zasypanie przykanalików i studzienek ściekowych ziemią złożoną obok grunt II kat. 13 m3 | m3 | 13 |  |
| 44 | KNR 2-18 0511-05 | Ułożenie rur betonowych ф 50 „Vipro” w rowie ( 15 + 5 ) = 20 m | m | 20 |  |
| 45 | KNR 2-18 0620-01 | Wykonanie studni rewizyjnych ф 1,20 murowanych 2 szt. | szt. | 2 |  |
| 46 | KNR 2-31 0605-04 | Wylot betonowy kanału ф 50 2 szt. | szt. | 2 |  |
| 47 | KNR 2-18 0505-02 | Obetonowanie przykanalików z rur PCV ф 20 36 m | m | 36 |  |
|  |  | XI URZĄDZENIA OBCE |  |  |  |
| 48 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja wysokościowa istniejących studni rewizyjnych od kanalizacji sanitarnej betonem B-20 7 szt. | szt. | 7 |  |