### PRZEDMIAR ROBÓT

NA BUDOWĘ DROGI GMINNEJ W M. KADŁUB PARCELA

OD KM 0+305,50 DO KM 1+187,50 DŁ. 0,882 KM

| Lp. | Poz. koszt. | Wyszczególnienie robót lokalizacja, obliczenie | Jedn. obm. | Ilość jedn. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | #### I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg w terenie równinnym km 0+305,50 do km 1+187,50 tj. 0.882 km zjazd 0.040 km RAZEM 0.922 km | km | 0.922 |  |
|  |  | #### II ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0203-04 | Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. III-IV z transportem ziemi samochodami wywrotkami 10 Mg na odległość 1 km 40 x 0,38 x 5,42 = 82 m3 882 x 0,37 x 5,42 = 1.769 m3 RAZEM 1.851 m3 | m3 | 1.851 |  |
| 3 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie koryta w gr. kat. III równiarką samojezdną 882 x 5,42 = 4.780 m2 40 x 5,42 = 217 m2 RAZEM 4.997 m2 | m2 | 4.997 |  |
|  |  | #### III PODBUDOWA |  |  |  |
| 4 | KNR 2-31 0106-03 i 04 | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm 4.997 m2 | m2 | 4.997 |  |
| 5 | KNR 2-31 0114-05 i 06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm gr. 20 cm 4.997 m2 | m2 | 4.997 |  |
|  |  | #### IV NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0310-01 1501-02 1502-02 | Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm gr. 4 cm dla ruchu KR-1 z transportem masy samochodami wywrotkami 10 Mg na odległość 50 km ( 882 + 40 ) x 5,12 = 4.721 m2 | m2 | 4.721 |  |
| 7 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,80 kg/m2 4.997 m2 | m2 | 4.997 |  |

-2-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | KNR 2-31 0310-05 i 06 1501-02 1502-02 | Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm gr. 4 cm dla ruchu KR-1 z transportem masy samochodami wywrotkami 10 Mg na odległość 50 km ( 882 + 40 ) x 5,00 = 4.610 m2 | m2 | 4.610 |  |
| 9 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,30 kg/m2 4.721 m2 | m2 | 4.721 |  |
|  |  | #### V POBOCZA |  |  |  |
| 10 | KNR 2-01 0203-04 | Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. III gł. 10 cm pod pobocza z transportem ziemi samochodami wywrotkami 10 Mg na odległość 1 km 922 x 2 x 0,75 = 1.383 m2 x 0,10 = 138 m3 | m3 | 138 |  |
| 11 | KNR 2-31 0114-07 i 08 | Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym niesortowanym o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm gr. 10 cm 1.383 m2 | m2 | 1.383 |  |
|  |  | #### VI ZJAZDY DO POSESJI |  |  |  |
| 12 | KNR 2-01 0203-04 | Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. III gł. 10 cm pod zjazdy z transportem ziemi samochodami wywrotkami 10 Mg na odległość 1 km według tabeli zjazdów – 965 m2 x 0,10 = 97 m3 | m3 | 97 |  |
| 13 | KNR 2-31 0114-07 i 08 | Utwardzenie zjazdów kruszywem łamanym niesortowanym o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm gr. 10 cm według tabeli zjazdów – 965 m2 | m2 | 965 |  |
| 14 | KNR 2-31 0605-06 | Ułożenie rur betonowych ф 40 „Vipro” pod zjazdami według tabeli zjazdów – 512,50 m | m | 512,50 |  |
|  |  | #### VII ODWODNIENIE |  |  |  |
| 15 | KNR 2-01 0203-02 | Mechaniczne kopanie rowów odwadniających w gruncie kat. III gł. 60 cm z transportem ziemi samochodami wywrotkami 10 Mg na odległość 1 km ( przyjęto 50%) 922 x 2 x 0,50 = 922 m 922 x 0,40 + 2,20 x 0,60 = 719 m3 2 | m3 | 719 |  |
| 16 | KNR 2-01 0506-01 | Plantowanie ręczne skarp wykopów w gr. kat. III 922 x 2,50 = 2.305 m2 | m2 | 2.305 |  |
| 17 | KNR 2-31 1403-06 | Odmulenie istniejących rowów z namułu gł. 30 cm z wbudowaniem ziemi w skarpy i wyprofilowanie skarp rowu ( przyjęto 50%) 922 x 2 x 0,50 = 922 m | m | 922 |  |

3-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### VIII PRZEPUSTY |  |  |  |
| 18 | KNR 2-31 0816-01 | Rozebranie istniejącego przepustu z rur betonowych ф 40 11,00 m | m | 11,00 |  |
| 19 | KNR 2-01 0217-02 | Wykop w gr. kat. III pod przepusty na odkład 10 x 1,50 x 1,40 = 21,00 12,5 x 1,30 x 0,75 = 12,20 15 x 1,20 x 0,75 = 13,50 RAZEM 46,70 m3 | m3 | 46,70 |  |
| 20 | KNR 2-31 0605-08 | Ułożenie przepustu z rur żelbetowych ф 60 na podsypce piaskowej m 10,00 | m | 10,00 |  |
| 21 | KNR 2-31 0605-07 | Ułożenie przepustu z rur żelbetowych ф 50 „Vipro” na podsypce piaskowej m 12,50 | m | 12,50 |  |
| 22 | KNR 2-31 0605-06 | Ułożenie przepustu z rur żelbetowych ф 40 „Vipro” na podsypce piaskowej m 15,00 | m | 15,00 |  |
| 23 | KNR 2-31 0605-05 | Wykonanie ścianek czołowych przepustu ф 60 z betonu B-30 szt. 1 | szt. | 1 |  |
| 24 | KNR 2-31 0605-04 | Wykonanie ścianek czołowych przepustu ф 50 z betonu B-30 szt. 2 | szt. | 2 |  |
| 25 | KNR 2-31 0605-03 | Wykonanie ścianek czołowych przepustu ф 40 z betonu B-30 szt. 2 | szt. | 2 |  |
| 26 | KNR 2-01 0229-01 | Zasypanie przepustu gruntem złożonym obok z zagęszczeniem 46,70 m3 | m3 | 46,70 |  |
| 27 | KNR 2-31 0114-05 i 06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm gr. 20 cm 5,50 x 1,50 = 8 m2 | m2 | 8 |  |
| 28 | KNR 2-31 0310-01 1501-02 1502-02 | Ułożenie dolnej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm gr. 4 cm z transportem masy na odległość 50 km 5,12 x 1,50 = 8 m2 | m2 | 8 |  |
| 29 | KNR 2-31 0310-05 i 06 1501-02 1502-02 | Ułożenie górnej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0,12,8 mm gr. 4 cm z transportem masy na odległość 50 km 5,00 x 1,50 = 8 m2 | m2 | 8 |  |