PRZEDMIAR ROBÓT

NA REMONT CHODNIKÓW NA UL. ZIELONEJ W WIELUNIU

ADRES OBIEKTU:   DROGA GMINNA – UL. ZIELONA

W WIELUNIU

BRANŻA:   DROGOWA

ZAMAWIAJĄCY:  GMINA WIELUŃ

INWESTOR:  GMINA WIELUŃ

PROJEKTANT:  Z.U.T.B.D „GRAD”  HENRYK KACZMAREK

ADRES:   98-300 WIELUŃ OSIEDLE STARE SADY 39/23

DATA OPRACOWANIA:   05.2007 r.

# SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

## I   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

II  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

III  KRAWĘŻNIKI

IV   ŚCIEKI

V   WJAZDY DO POSESJI

VI   CHODNIKI

VII  KANALIZACJA DESZCZOWA

VIII  URZADZENIA OBCE

### PRZEDMIAR ROBÓT

NA REMONT CHODNIKÓW NA ULICY ZIELONEJ W WIELUNIU

| Lp. | KNR;KNNR | Wyszczególnienie roót Lokalizacja, obliczenie | Jedn. obm. | Ilość jedn. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Specyf. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | #### I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0119-03 D-01.00.00 | Odtworzenie osi trasy w terenie równinnym Km 0+006 do km 0+415 tj. 405 m | km | 0,405 |  |
|  |  | #### II ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0813-01 D-01.00.00 | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego ulicznego 15x30x100 na podsypce piaskowej Strona lewa km 0+006 do km 0+384 tj. 378 m Strona prawa km 0+006 do km 0+411 tj. 405 m RAZEM 783 m | m | 783 |  |
| 3 | KNR 2-31 0803-03 i 04 D-01.00.00 | Rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. 6 cm 783 x 0,22 = 172,3 m2 4 x 0,8 x 0,80 = 2,6 m2 8 x 0,60 = 4,8 m2 RAZEM 179,7 m2 | m2 | 179,7 |  |
| 4 | KNR 2-31 0804-06 D-01.00.00 | Rozebranie istniejącej nawierzchni brukowcowej o wymiarach 16/20 179,7 m2 | m2 | 179,7 |  |
| 5 | KNR 2-31 0811-02 D-01.00.00 | Rozebranie istniejącej nawierzchni na wjazdach z płyt betonowych gr. 15 cm Według tabeli wjazdów - 448,70 m2 | m2 | 448,70 |  |
| 6 | KNR 2-31 0815-02 D-01.00.00 | Rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej Strona lewa ( 378 m – 107,2 m) x 2,05 = 555 m2 Strona prawa ( 405 m – 74,2 m ) x 2,40 = 794 m2 RAZEM 1.349 m2 | m2 | 1.349 |  |
| 7 | KNR 4-01 0108-11i16 D-01.00.00 | Wywóz gruzu z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odleglość 3 km Krawężnik 783 x 0,15 x 0,30 = 35,2 m3 Asfalt 179,7 m2 x 0,06 = 10,8 m3 Brukowiec 179,7 m2 x 0,20 = 35,9 m3 Plyty betonowe 448,7 m2 x 0,15 = 67,3 m3 Płyty chodnikowe 1.349 m2 x 0,07 = 94,4 m3 RAZEM 243,6 m3 | m3 | 243,6 |  |
|  |  | #### III KRAWĘŻNIKI |  |  |  |
| 8 | KNR 2-31 0401-04 D-08.01.01 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 w gr. kat. III-IV 783 m | m | 783 |  |
| 9 | KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu B-15 783 m x 0,0575 m3/m = 45 m3 | m3 | 45 |  |

-2-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | KNR 2-31 0403-03 D-08.01.01 | Ułożenie krawężnika betonowego ulicznego o wym. 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej 783 m | m | 783 |  |
|  |  | #### IV ŚCIEKI |  |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0402-03 D-08.05.00 | Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod ściek z betonu B-15 783 x 0,22 x 0,10 = 17,2 m3 | m3 | 17,20 |  |
| 12 | KNR 2-31 0607-02 analogia D-08.05.00 | Ułożenie ścieku z kostki betonowej szarej o wymiarach 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej 783 m | m | 783 |  |
|  |  | #### V WJAZDY DO POSESJI |  |  |  |
| 13 | KNR 2-01 0203-02 0208-05 D-08.04.01 | Roboty ziemne w gr. kat. III-IV wykonane mechanicznie z transportem ziemi na odległość 3 km 448,7 m2 x 0,15 = 67,3 m3 | m3 | 67,3 |  |
| 14 | KNR 2-31 0105-03 i 04 D-08.04.01 | Wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm na zjazdach 448,7 m2 | m2 | 448,7 |  |
| 15 | KNR 2-31 0114-05 D-08.04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego 0/31,5 mm gr. 15 cm na zjazdach 448,7 m2 | m2 | 448,7 |  |
| 16 | KNR 2-31 0511-04 D-08.04.01 | Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce z miału kamiennego 0/4 mm gr. 3 cm 448,7 m2 | m2 | 448,7 |  |
|  |  | #### VI CHODNIKI |  |  |  |
| 17 | KNR 2-01 0203-02 0208-05 D-08.02.00 | Roboty ziemne w gr. kat. III-IV wykonane mechanicznie z transportem ziemi na odległość 3 km 1.349 m2 x 0,10 = 134,9 m3 58 m x 1,0 m = 58 m2 x 0,10 = 5,8 m3 783 m x 0,30 x 0,30 = 70,5 m3 RAZEM 211,20 m3 | m3 | 211,20 |  |
| 18 | KNR 2-31 0114-07 i 08 D-08.02.00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego 0/31,5 mm gr. 10 cm 1.349 m2 + 58 m2 = 1.407 m2 | m2 | 1.407 |  |
| 19 | KNR 2-31 0511-04 D-08.02.00 | Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce z mialu kamiennego 0/4 mm gr. 3 cm 1.407 m2 | m2 | 1.407 |  |
| 20 | KNR 2-31 0407-03 D-08.03.01 | Ułożenie obrzezy betonowych 8x30x100 na ławie żwirowej na chodniku Strona lewa 145 m Strona prawa 85 m RAZEM 230 m | m | 230 |  |

-3-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### VII KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  |
| 21 | KNR 2-01 0317-02 D-03.02.01 | Wykop ręczny na odkład w gr. kat. III pod studzienki ściekowe i przykanaliki 2 x 1,5 x 0,80 x 0,80 = 1,92 m3 2 x 0,60 x 0,80 x 0,80 = 0,77 m3 1 x 1,50 x 1,50 x 1,20 = 1,70 m3 ( 8 + 5 + 1) x 1,0 x 0,60 = 8,40 m3 RAZEM 14 m3 | m3 | 14 |  |
| 22 | KNR 2-18 0625-02 D-03.02.01 | Wykonanie studzienek ściekowych z rur betonowych ф 50 gł. 1,50 m kompletnych 4 szt. | Szt. | 4 |  |
| 23 | KNR 2-18 0613-03 analogia D-03.02.01 | Wykonanie studni rewizyjnej murowanej ф 1,20 gł. 1,20 m kompletnej 1 szt. | Szt. | 1 |  |
| 24 | KNR 2-18 0511-01 analogia D-03.02.01 | Ułożenie przykanalików z rur PCV ф 200 8 + 1 = 9 m | m | 9 |  |
| 25 | KNR 2-18 0511-04 analogia D-03.02.01 | Ułożenie kanału z rur PCV ф 400 5 m | m | 5 |  |
| 26 | KNR 2-31 0114-05 i 06 D-04.01.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego 0/63 mm gr. 20 cm 4 x 0,8 x 0,8 + 9 x 0,60 = 8 m2 | m2 | 8,0 |  |
| 27 | KNR 2-31 0310-01 i 02 1501-01 1502-01 D-05.03.05 | Ręczne ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8 mm gr. 5 cm 8 m2 | m2 | 8,0 |  |
| 28 | KNR 2-01 0320-01 D-02.00.00 | Zasypanie wykopu ziemią złożoną obok z zagęszczeniem gr. kat.II 14 m3 | m3 | 14 |  |
|  |  | #### VIII URZĄDZENIA OBCE |  |  |  |
| 29 | KNR 2-31 1406-03 D-03.02.01a | Regulacja wysokościowa istniejących studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej betonem B-20 1 szt. | szt. | 1 |  |
| 30 | KNR 2-31 1406-02 D-03.02.01a | Regulacja wysokościowa istniejących kratek ściekowych betonem B-20 2 szt. | szt. | 2 |  |
| 31 | KNR 2-31 1406-05 D-03.02.01a | Regulacja wysokościowa istniejących studzienek kablowych betonem B-20 6 szt. | szt. | 6 |  |
| 32 | KNR 2031 1406-04 D-03.02.01a | Regulacja wysokościowa istniejących zasuw wodnych betonem B-20 28 szt. | szt. | 28 |  |