EKO-GEO-SERWIS

mgr Leszek Kozołup

Adres : 98-220 Zduńska Wola, ulica K.K.Baczyńskiego 8m 15. filia – ul. Poprzeczna 25

kom. 603- 865 – 047,  e-mail:ekogeoserwis@wp.pl. www. ekogeoserwis.pl

REGON 730198617.                                                                           NIP : 829-100-30-93.

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Wieluńskiej w Kurowie,

gmina Wieluń, województwo łódzkie .

Zamawiający;                                                                           Wykonał;

F.B „ BIO-SYSTEM „ Artur Kozłowski                                        mgr  Leszek Kozołup - geolog

upr. geol. nr 071084

z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim

lic.  Mateusz Kozołup – geolog

Zduńska Wola, 11 listopad 2015 r

S P I S   R Z E C Z Y .

I. Spis treści.

1. Wstęp.

2. Zakres przeprowadzonych prac i badań.

2.1. Prace i badania terenowe.

2.2. Prace kameralne.

3. Ogólna charakterystyka terenu badań.

3.1. Położenie, morfologia i hydrografia.

3.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

4. Charakterystyka warunków geotechnicznych.

5. Wnioski i zalecenia.

II. Załączniki.

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000 z lokalizacją wykonanych otworów geotechnicznych.

2.  Zbiorcze zestawienie kart dokumentacyjnych wykonanych otworów geotechnicznych

3. Przekrój geotechniczny w skali 1:2000/100.

4. Objaśnienia symboli  i znaków użytych na przekrojach geotechnicznych. i  kartach otworów

badawczych.

5. Legenda do przekrojów i kart otworów.

1. Wstęp.

Niniejszą  dokumentację badań podłoża gruntowego wykonano na zlecenie F.B„ BIO-SYSTEM„ Artur Kozłowski. z siedzibą  w Piotrkowie Trybunalskim.

Celem tego opracowania jest przedstawienie w sposób opisowy i graficzny warunków gruntowo-wodnych  i geotechnicznych występujących w podłożu budowlanym projektowanej kanalizacji sanitarnej w ulicy  Wieluńskiej w Kurowie, gmina Wieluń, województwo łódzkie .

Przedmiotową dokumentację  opracowano zgodnie z polską normą PN-81/B-03020 jak dla potrzeb projektu budowlanego.

Podstawą prawną wykonania przedmiotowego opracowania jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych / Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, poz. 463 / oraz obowiązujące w tym zakresie polskie normy :PN-74/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481 i PN-S-02205.

Przy wykonaniu przedmiotowej dokumentacji  wykorzystano następujące materiały i dokumentacje:.

- mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1: 500 z przebiegiem trasy projektowanej kanalizacji

sanitarnej opracowanej przez Biuro Projektowe „ BIO-SYSTEM „ w Piotrkowie Trybunalskim;

- literaturę geologiczną;

2. Zakres przeprowadzonych prac i badań

2.1. Prace i badania terenowe.

Na podstawie mapy syt-wys. w skali 1:500 w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, wytyczono w terenie miejsca otworów badawczych, stosując metodę domiarów prostokątnych do istniejących stałych punktów zagospodarowania terenu.

W dniu 20 listopada 2015 r. w miejscach uprzednio wyznaczonych wykonano 2 otwory badawcze geotechniczne o głębokości 4,0 m ppt i 2 otwory badawcze geotechniczne o głębokości 3,0 m ppt o łącznym metrażu 14,0 mb. Wiercenia otworów badawczych wykonano metodą ręczno-okrętną  za pomocą świdra rurowego i spiralnego o średnicy  76 mm.

W trakcie wiercenia otworu, z każdej wyróżniającej się litologicznie warstwy gruntu, ale nie rzadziej niż co 1 mb, pobierano próbki gruntów o naturalnym uziarnieniu / NU / do analizy makroskopowej. Analiza makroskopowa polegała na określeniu rodzaju i stanu przewiercanych  gruntów. Stan gruntów spoistych określono na podstawie metody wałeczkowej. Stan gruntów niespoistych / sypkich / określono na podstawie obserwacji szybkości zagłębiania się świdra w czasie wiercenia i porównania jego do wyników uzyskanych na terenach o zbliżonych warunkach geologicznych.

W wykonanych otworach badawczych prowadzono obserwacje i pomiary hydrogeologiczne, które polegały na pomiarze za pomocą gwizdka hydrogeologicznego nawierconego i ustabilizowanego poziomu zwierciadła wody gruntowej z dokładnością ± 1 cm.

Po wykonaniu wszystkich prac i badań  w otworze, otwory badawcze zasypano urobkiem uprzednio z nich wydobytym z zachowaniem pierwotnego profilu litologicznego.

2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analizę wyników z prac i badań terenowych, a następnie opracowano dokumentację, która składa się z części tekstowej i z części graficznej.

W części tekstowej podano podstawę formalną i prawną wykonania przedmiotowej dokumentacji, przedstawiono cel i zakres przeprowadzonych prac i badań. W sposób ogólny  scharakteryzowano teren badań, natomiast szczegółowo scharakteryzowano warunki gruntowo-wodne i geotechniczne oraz podano wnioski i zalecenia, które należy uwzględnić przy wykonawstwie robót ziemnych i instalacyjnych.

Na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 przedstawiono lokalizację wykonanych otworów badawczych, podano ich kolejny numer i rzędną terenu oraz przedstawiono przebieg linii przekroju geotechnicznego / zał. nr 1/.

Zbiorcze zestawienie wyników z prac i badań terenowych podano w kartach dokumentacyjnych .

Na przekroju geotechnicznym w skali 1:2000/100 przedstawiono graficznie występowanie w podłożu budowlanym gruntów, które z uwagi na ich genezę i parametry geotechniczne podzielono na warstwy geotechniczne. W tej samej warstwie geotechnicznej ujęto grunty o zbliżonych wartościach wiodących parametrów geotechnicznych / IL i ID/..

Wykorzystując metodę korelacyjną do wiodących parametrów geotechnicznych, określono orientacyjne wartości charakterystycznych parametrów geotechnicznych badanych gruntów, które podano w tabeli / zał. nr 5 /.. Dla uzyskania obliczeniowych wartości parametrów, należy normowe wartości podane w tabeli korygować współczynnikiem 1 0,10 przyjmując wartość mniej korzystną.

Na podstawie literatury hydrogeologicznej oraz na podstawie obserwacji i badań terenowych określono uśrednione wartości współczynnika filtracji gruntów występujących w podłożu projektowanej kanalizacji sanitarnej , które podano w tabeli ( zał. nr 5 ).

Niniejszą dokumentację geotechniczną wykonano w pięciu egzemplarzach i na płycie CD, które otrzymuje Zleceniodawca.

3. Ogólna charakterystyka terenu badań.

3.1. Położenie, morfologia i hydrografia.

Teren badań stanowi odcinek ulicy Wieluńskiej w Kurowie o długości około 450,0 m, która posiada nawierzchnię asfaltową .

Na podstawie podziału Polski na jednostki fizjograficzne / J. Kondracki, W.wa 1970r./ teren badań znajduje się w północno-zachodniej części Wyżyny Wieluńskiej stanowiącej północną część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Pod względem morfologicznym teren badań stanowi płaską powierzchnię, która wykazuje rzędne od 177,50 m npm do 179,00 m npm. Z uwagi na zagospodarowanie tego terenu pod potrzeby drogowe naturalne ukształtowanie terenu zostało częściowo zmienione poprzez zasypanie nierówności różnym materiałem antropogenicznym.

Na omawianym terenie wody opadowe spływają po średnio przepuszczalnym podłożu gruntowym i odprowadzane są po powierzchni do istniejącego rowu melioracyjnego oraz częściowo wsiąkają w podloże gruntowe zasilając pierwszy poziom wód gruntowych występujących na omawianym terenie.

3.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Zgodnie z podziałem Polski na jednostki geologiczne teren badań znajduje się na północnym skraju Monokliny Śląsko-Krakowskiej Najstarszymi utworami, potwierdzonymi głębokimi wierceniami są utwory mezozoiczne reprezentowane przez osady trasu i jury, na których zalegają różnej miąższości utwory czwartorzędowe z plejstocenu i holocenu.

Na obszarze badań występują utwory z plejstocenu pochodzenia lodowcowego wykształcone w postaci glin pylastych, pyłów,  piasków pylastych, drobnych i średnich, których do głębokości 4,0 m ppt nie przewiercono. Na powierzchni terenu badań występują grunty nasypowe ( nasyp niebudowlany ).

Na obszarze badań stwierdzono występowanie wody gruntowej na głębokości od 2,8 do 3,0 m ppt, tj. na rzędnej od 174,90 do 175,80 m npm w piaskach średnich w postaci warstwy wodonośnej o swobodnym zwierciadle wody.

Należy nadmienić, ze prace i badania geotechniczne były prowadzone w okresie minimalnego zasilania wód gruntowych przez opady atmosferyczne w stosunku do roku hydrologicznego, a zatem w okresie intensywnych opadów atmosferycznych lub roztopów śniegów, stwierdzony w dniu 20 listopada 2015 r poziom zwierciadła wody gruntowej może się podnieść ca 0,5 m.

4. Charakterystyka warunków geotechnicznych.

Na podstawie przeprowadzonych prac i badań geotechnicznych stwierdzono, że w podłożu budowlanym projektowanej kanalizacji sanitarnej w ulicy Wieluńskiej w Kurowie do głębokości 4,0 m ppt występują proste warunki gruntowe, występują grunty niejednorodne pod względem geotechnicznym, warstwowane. Występują tutaj grunty spoiste, grunty sypkie oraz grunty nasypowe ( nasyp niebudowlany )

Z uwagi na właściwości fizyczno-mechaniczne, genezę i litologię badane grunty podzielono na cztery warstwy geotechniczne. Do tej samej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o tych samych lub zbliżonych wartościach wiodących parametrów geotechnicznych. Normowe wartości wiodącego parametru geotechnicznego dla gruntów sypkich stopień zagęszczenia /ID/ określono na podstawie analizy porównawczej / metoda  B/./. Natomiast  normowy wiodący parametr geotechniczny dla gruntów spoistych /IL/ określono na podstawie analizy makroskopowej / metoda  A/.

Podział gruntów na warstwy geotechniczne:

Warstwa Ia –obejmuje plejstoceńskie utwory lodowcowe wykształcone w postaci glin pylastych,

które stwierdzono w otworze nr 1 i 2 pod warstwą gruntów nasypowych  w postaci warstwy

o miąższości  0,3 i 1,0 m. Są mało wilgotne, w stanie twardoplastycznym, uogólniony normowy

stopień plastyczności wynosi IL/n/=0,20. Są słabo przepuszczalne dla wody, a  średni współczynnik

filtracji wynosi kśr= 0,01 m/d. Są  to grunty wysadzinowe, wskaźnik piaskowy WP ≤ 20.

grupa nośności podłoża G3.

Warstwa Ib –obejmuje plejstoceńskie utwory lodowcowe wykształcone w postaci pyłów, które

stwierdzono w otworze nr 1  pod warstwą Ia  w postaci warstwy o miąższości  0,9 m. Są

wilgotne, w stanie plastycznym, uogólniony normowy stopień plastyczności wynosi IL/n/=0,30. Są

słabo przepuszczalne dla wody, a  średni współczynnik filtracji wynosi kśr= 0,05 m/d. Są  to

grunty wysadzinowe, wskaźnik piaskowy WP ≤ 30.,grupa nośności podłoża G3.

Warstwa IIa –obejmuje plejstoceńskie utwory lodowcowe wykształcone w postaci piasków drobnych,

które stwierdzono w otworze nr 2, 3 i 4 pod warstwą gruntów nasypowych lub warstwą Ia w

postaci warstwy o miąższości od 1,1 do 2,4 m. Są suche w stanie średniozagęszczonym,

uogólniony normowy stopień zagęszczenia wynosi ID/n/=0,60. Są średnio przepuszczalne dla

wody, a średni współczynnik filtracji wynosi  kśr= 4,0 m/d. Są  to grunty nie wysadzinowe i

wątpliwe, wskaźnik piaskowy WP > 40.,grupa nośności podłoża G1.

Warstwa IIb –obejmuje plejstoceńskie utwory lodowcowe wykształcone w postaci piasków pylastych i

średnich, które występują na całym terenie badań pod warstwą IIa i do głębokości 4,0 m ppt

gruntów tych nie przewiercono.. Są zawodnione w stanie średniozagęszczonym, uogólniony

normowy stopień zagęszczenia wynosi ID/n/=0,50. Są średnio przepuszczalne dla wody, a średni

współczynnik filtracji wynosi  kśr= 46,0 m/d. Są  to grunty nie wysadzinowe i wątpliwe,

wskaźnik piaskowy WP > 40.,grupa nośności podłoża G2.

Na powierzchni terenu badań występują grunty nasypowe w postaci mieszaniny gleby i piasku o

miąższości od 0,5 do 1,8 m.

5. Wnioski i zalecenia.

5.1. W podłożu budowlanym projektowanej kanalizacji sanitarnej w ulicy Wieluńskiej w Kurowie do głębokości 4,0 m ppt występują proste warunki gruntowe, występują grunty spoiste w stanie plastycznym i twardoplastycznym, grunty sypkie w stanie średniozagęszczonym oraz grunty nasypowe ( nasyp niebudowlany ).

5.2. Na obszarze objętym badaniami woda gruntowa występuje w piaskach pylastych i średnich w postaci ciągłej warstwy wodonośnej o swobodnym zwierciadle wody  na głębokości  od 2,8 do 3,0 m ppt. Występująca woda gruntowa może utrudnić prowadzenie robót ziemnych i instalacyjnych.

5.3. Z uwagi na występowanie w podłożu gruntowym wody gruntowej, należy zaprojektować odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów.

5.4 Do obliczeń statycznych posadowień bezpośrednich należy stosować wartości charakterystycznych i obliczeniowych  parametrów geotechnicznych podanych w tabeli / zał. nr 5 /.

ZAŁ. NR  5.

| ,EKO-GEO-SERWIS" mgr Leszek Kozołup |  | LEGENDA DO PRZEKROJÓW I KART OTWORÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temat: |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wieluńskiej w Kurowie, woj. łódzkie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE |  | PARAMETRY GEOTECHNICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  | wg PN-81/B-03020 |  |  |  |  |  |
|  |  | wartość charakterystyczna X (n) współczynnik materiałowy γ m wartość obliczeniowa X (r) |  |  |  |  |  |  |  |  | * Wartość ustalona metodą A |  |  |  |  |  |
| Profil stratygraficzno - litologiczny | Opis litologiczno - genetyczno - stratygraficzny | Nr warstwy geotechnicznej | Symbol gruntu wg PN-86/B-02480 | Symbol geologicznej konsolidacji gruntu | Stan gruntu |  | Wilgotność naturalna Wn | Gęstość objętościowa ρ | Spójność Cu | Kąt tarcia wewnętrznego Фu | Edometryczny moduł ściśliwości |  | Moduł odkształcenia |  | Współczynnik filtracji k | Wskaźnik skonsolidowania „ ß” |
|  |  |  |  |  | Stopień zagęszczenia ID | Stopień plastyczności IL |  |  |  |  | pierwotnej MO | wtórnej M | Pierwotnego EO | Wtórnego E |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % | t/m3 | kPa | o | MPa | MPa | MPa | MPa | m/d | ( - ) |
| gQp | Glina pylasta. | Ia | G | B | - | 0,2 1,1 0,22 | 20,0 1,1 22,0 | 2,10 0,9 1,89 | 31 0,9 27,9 | 18º | 36 | - | 27 | - | 0,01 | 0,6 |
|  | Pył. | Ib |  | B | - | 0,3 1,1 0,33 | 23,0 1,1 25,3 | 2,00 0,9 1,80 | 29 0,9 26,1 | 16º | 29 | - | 22 | - | 0,05 | 0,6 |
|  | Piasek drobny | IIa | Pd | - | 0,6 0,9 0,54 | - | 6,0 1,1 6,6 | 1,65 0,9 1,49 | - | 31º | 74 | - | 56 | - | 4,0 | 0,8 |
|  | Piasek pylasty i średni. | IIb | P, Ps | - | 0,5 0,9 0,45 | - | 22,0 1,1 24,2 | 2,00 0,9 1,80 | - | 33º | 98 | - | 82 | - | 6,0 | 0,8 |

Opracował;