ROZBUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ INSTALACJI

PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudzie k/Wielunia

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SIECI ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIE TERENU

| Adres: | Inwestor: |
| --- | --- |
| działki nr 669, 236/1 obręb: Ruda gmina Wieluń powiat: wieluński województwo: łódzkie | Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu ul. Zamenhofa 17 98-300 Wieluń |

CZERWIEC 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SIECI ELEKTRYCZNE i OŚWIETLENIE TERENU

CPV 45310000-3

SPIS TREŚCI

1.  Wstęp

1.1. Przedmiot opracowania

1.2. Zakres stosowania

1.3. Zakres prac

1.4. Określenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. Materiały budowlane

2.1. Ogólne wymagania

2.2. Materiały elektryczne

2.3. Odbiór materiałów na budowie

2.4.  Składowanie materiałów na budowie

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

4. Wykonanie robót

4.1. Ogólne zasady wykonania robót

4.2. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim

4.3. Badania, próby i pomiary pomontażowe

4.4. Ocena wyników badań

5. Odbiór robót

5.1. Ogólne zasady odbioru robót

6. Normy i przepisy

6.1. Normy podstawowe

6.2. Inne dokumenty

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie sieci elektrycznych nn i oświetlenia terenu rozbudowy części biologicznej instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudzie k/Wielunia

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot, które będą wykonane w ramach Zamówienia Publicznego obejmującego zakres robót wyszczególniony w p 1.1.

1.3. Zakres prac

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  wykonaniem robót związanych z ułożeniem linii kablowych nn, oświetleniem terenu oraz pomiarami i próbami pomontażowymi.

a) roboty montażowe

- wykonanie wykopów (pod słupy, rozdzielnicę RZO, skrzynkę SP i kable)

- nasypanie warstwy piasku

- ułożenie rur ochronnych

- układanie kabli na warstwie piasku i wciąganie do rur

- ustawienie słupów oświetleniowych i zasypanie wykopów

- wykonanie instalacji na elewacji kompostowni dla potrzeb opraw oświetlenia terenu

- montaż opraw na słupach i budynku kompostowni

- ustawienie fundamentu rozdzielnicy RZO, skrzynki SP oraz zasypanie wykopów

- nasypanie 10 cm warstwy piasku na dnie rowów kablowych i całkowicie zasypanie wykopów

- regeneracja terenu

- uzupełnienie istniejącej tablicy rozdzielczej w budynku socjalno-biurowym

- wykonanie uziemienia rozdzielni RZO i ostatniego słupa oświetleniowego

- pomiary elektrycznej i próby pomontażowe

1.4. Określenie podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami, ustawami i określeniami podanymi w niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym „Sieci elektryczne oraz oświetlenie terenu” (TOM 5) oraz obowiązującymi „Warunkami wykonania  i odbioru robót budowlano – montażowych”.

W razie konieczności wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiązaniach Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Inspektora nadzoru, a ten, o ile jest to konieczne, powinien powiadomić projektanta  w celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub proponowanym przez Wykonawcę zakresie.

Projekty uzupełniające lub powykonawcze opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji elektrycznej pod rygorem nieważności.

2. MATERIAŁY BUDOWLANE

2.1. Ogólne wymagania

Przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do odbioru i powszechnego stosowania w budownictwie. Przydatność materiałów i wyrobów do stosowania musi być potwierdzona jednym z następujących dokumentów:

- kryteria techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak

- właściwą przedmiotową Polską Normą

- aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy

- certyfikat wyrobu, którego właściwość użytkowa różni się od właściwości podanych w Polskich Normach

- aparaty elektryczne, osprzęt oświetleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiadać atesty fabryczne i znak jakości wydany przez producenta.

Dla każdego stosowanego materiału i wyrobu, w tym także poszczególnych składników, należy zachować wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich tematycznie normach i przepisach oraz innymi dokumentami (np. instrukcja obsługi, wytyczne producenta).

W przypadku niejasności Wykonawca ma obowiązek:

- uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu

- sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi dokumentami.

a) Rozdzielnicę RZO należy wyposażyć zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym „Sieci elektryczne oraz oświetlenie terenu”. Obudowa ma być wykonana z materiałów izolacyjnych (II-ga klasa izolacji).

b) Oprawy oświetleniowe mają zapewnić wymagane średnie natężenie oświetlenia określone normą, a także podane w projekcie.

c) Kable, przewody i rury ochronne należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową.

2.3. Odbiór materiałów na budowie

Materiały na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, certyfikatami CE, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich zabudowaniem poddać je badaniom, które potwierdzą lub wykluczą ich przydatność.

2.4. Składowanie materiałów na budowie

Materiały takie jak oprawy oświetleniowe, obudowy rozdzielnicy, aparaty modułowe, przewody, kable, osprzęt itp. mogą być składowane i przechowywane na budowie jedynie w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych zamykanych i suchych.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inwestora.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu i takiego transportu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość transportowanych materiałów, urządzeń i osprzętu.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Ogólne zasady wykonania robót

Roboty budowlano – montażowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi:

- normami podstawowymi

- przepisami i rozporządzeniami związanymi z normami podstawowymi

- „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych” – sprawdzając aktualność norm i przepisów

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót

- projektem wykonawczym

- wytycznymi producentów poszczególnych urządzeń

- ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego

4.2. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim

Całość sieci pracować będzie w układzie TN-S. Obudowy rozdzielnicy RZO i skrzynki SP będą w   II-giej klasie izolacji. Nie będą wymagały więc dodatkowej ochrony przed porażeniem. Należy wykonać dodatkowe uziemienie żyły PE rozdzielnicy RZO i ostatniego słupa oświetleniowego.

Oporność takiego uziemienia nie może przekroczyć 30 .

4.3. Badania, próby i pomiary pomontażowe

a) Ogólne zasady

Celem badań, prób i pomiarów jest stwierdzenie czy osiągnięto założoną jakość wykonanych robót. Jakość robót ma być sprawdzona przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

4.4. Ocena wyników badań

Ocena wyników badań zawarta w protokołach powinna być zgodna z wymaganiami obowiązującymi dla konkretnego elementu oraz konkretnej instalacji.

5. ODBIÓR ROBÓT

5.1. Ogólne zasady odbioru robót

Odbiór robót polegają na stwierdzeniu czy została osiągnięta założona jakości robót. Należy go prowadzić zgodnie z:

- obowiązującymi normami i przepisami

- „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót – Budowlano – Montażowych”

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją i wymaganiami, jeżeli wszystkie badania i pomiary dały wynik pozytywny.

Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy odbiorze robót są:

- protokół robót zanikowych i ulegających zakryciu

- karty gwarancyjne

- wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne

- dokumentacja powykonawcza

- protokół pomiarów

6. NORMY i PRZEPISY

6.1. Normy podstawowe

PN-E-90500:2001	Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750V.

PN-EN 60598-1: 2001	Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania.

PN-EN 60439-1: 2003	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w pełnym zakresie i niepełnym zakresie badań typów.

PN-92/E-08106	Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod „IP”)

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

PN-90/E-05023	Oznaczenia idetyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi

PN-92/E-05009	Ochrona przeciwporażeniowa

PN-87/E-90050	Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Ogólne wymagania i badania

PN-EN-0470	Wytyczne pomontażowych badań odbiorczych

- PNEN 12464-2: 2008r  część 2 Oświetlenie miejsc pracy na zewnątrz

- N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-IEC 60364-6-61:2000	Instalacje elektryczne. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

6.2. Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom V wydawnictwo „Arkady” 1988r.

- Warunki techniczne wykonania robót budowlanych – Instytut Techniki Budownictwa 2003r.

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – Instytut Energetyki – WEMA 1988r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r.)

- Rozporządzenie Ministra przemysłu z dnia 26.11.1990r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenenrgetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (Dz. U. nr 81 z 1990r.)

- Dyrektywa Rady Wspólnoty Europejskiej nr 73/23/EEC 0 harmonizacji praw członkowskich dotyczących sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w określonych napięciach

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r., w sprawie ogólnych przepisow bezpieczeństwa i higieny (Dz. U. nr 169, poz. 1650)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r., w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r., w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

Uwaga:  Wszystkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.