ZP.271.2.11.2019

Wieluń, 7 czerwca 2019 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Utworzenie w 2019 roku 100 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Wieluniu przy ul. Sadowej” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający – Gmina Wieluń zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytanie:

Pytanie z dnia 3.06.2019 r.

w związku z przetargiem na zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Utworzenie w 2019 roku 100 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Wieluniu przy ul. Sadowej", chciałbym zapytać czy jest możliwość zmiany konstrukcji na lekką stalową, z zimno giętych kształtowników? Poniżej zalety zastosowania konstrukcji lekkiej stalowej:

1) konstrukcja pozwala na zastosowanie zoptymalizowanych fundamentów czyli zwyczajnie ich odchudzenie w porównaniu do technologii tradycyjnej

2) charakter konstrukcji pozwala na optymalizację ścian i ich grubości co powoduje, że stosując szkielet stalowy na budynku zyskujemy 5% powierzchni w porównaniu do tradycji – na każdy 1000 metrów uzyskujemy pomieszczenia lub pomieszczenia o powierzchni łącznej 50 metrów

3) Szkielet pozwala lepiej wyizolować całą Konstrukcje budynku i uzyskujemy wówczas lepsze parametry termiczne ścian a co za tym idzie tańsze koszty eksploatacji.

4) Kompletny szkielet budynku wraz ze ścianami ewentualnymi stropami i więźbą dachową powstaje na budowie w zaledwie 30 dni – obiekt ok. 1000 metrów

5) Koszt budowy obiektu na bazie konstrukcji stalowej jest tańszy w budowie ok. 10-15 % niż obiekt tradycyjny a zdecydowanie krótszym czasie wznosimy taki obiekt

6) Budynki oświatowe to np.: szkoła w …… – 1500 m, Przedszkole w …… – ok. 800, Przedszkole w …. – 800 m, Przedszkole w …. – 700 m i inne. Największa zabudowa, którą wykonaliśmy miała 25.000 m.kw

7) Przegrody w naszej technologii spełniają max parametr 0,15 W/m2K współczynnika przewodzenia ciepła.

8) Zamiana technologii z tradycyjnej murowanej na lekką stalową, stanowi z punktu widzenia prawa budowlanego nieistotną zmianę projektową i nie wymaga wykonania zamiennego pozwolenia na budowę

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę konstrukcji na lekką stalową i podtrzymuje zapisy w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i PFU.

Pytania z dnia 4.06.2019 r. część A

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zadanie pod nazwą „Utworzenie w 2019 roku 100 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w  Wieluniu przy ul. Sadowej” w formule zaprojektuj i wybuduj” zostało wykonane z prefabrykowanych modułów przestrzennych o konstrukcji stalowej, odporności ogniowej dla konstrukcji zgodnej z normą PN-EN 13501-2:2016-07?

Obiekty wykonane w systemie modułowym są gotowe do użytku w czasie o połowę krótszym od budowy tradycyjnej, co pozwala ograniczyć czas i ilość prac na placu budowy, a tym samym poprawia aspekt środowiskowy realizacji zadania. Konstrukcja budynku i prace wykończeniowe wykonywane są w zakładzie wykonawcy. Czynności na placu budowy ograniczone są do minimum i obejmują rozładunek, łączenie modułów, podłączenie instalacji oraz ostatnie, drobne prace wykończeniowe. Technologia modułowa obiektów użyteczności publicznej wyróżnia się wysokim stopniem prefabrykacji (85%). Konstrukcje modułów przestrzennych wykonane są z odpowiednich elementów stalowych, każdy moduł posiada wszystkie instalacje przewidziane w projekcie, posiada charakterystykę budynków pasywnych np.: brak mostków cieplnych, duża akumulacyjność ciepła i bardzo wysoka szczelność jak również jest w pełni wyposażony między innymi: w stolarkę drzwiową, okienną, wykładziny podłogowe, podwieszany sufit, montaż biały.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, aby przedmiotowe zadanie zostało wykonane z prefabrykowanych modułów przestrzennych o konstrukcji stalowej i podtrzymuje zapisy w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i PFU.

Pytanie 2

Producent modułów musi spełniać obowiązujące wymagania jakościowe w procesach spawalniczych zgodnie z normą EN ISO 3834-2. Czy Wykonawca będzie zobowiązany do dołączenia w/w dokumentu na wezwanie Zmawiającego, na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 1.

Pytanie 3

Producent modułów musi spełniać normy spawalnicze elementów konstrukcji modułów EN 1090-2:2008+A1:2011. Czy Wykonawca będzie zobowiązany do dołączenia w/w dokumentu na wezwanie Zamawiającego, na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 1.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuści odbiory częściowe modułów przestrzennych w zakładzie wykonawcy ze względu na ich wysoki stopień prefabrykacji?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 1.

Pytania z dnia 4.06.2019 r. część B

Pytanie 1

Zamawiający z Programie Funcjonalno Użytkowym przewiduje wykonanie instalacji niskoprądowych. W jakim zakresie, dla jakich pomieszczeń i o jakim stopniu funkcjonalności dla poszczególnych instalacji w tym przyzywowa, kontrola dostępu, wideofon, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny. Dla celów prawidłowego oszacowania kosztów tego elementów niezbędne jest uszczegółowienie PFU o te informacje.

Odpowiedź:

Instalacje teletechniczne:

Instalacja antywłamaniowa

Instalację antywłamaniową należy oprzeć na czujka ruchu pasywnych PIR dualnych w miejscach gdzie dochodzi do gwałtownych zmian temperatury. Rozmieszczenie czujek powinno być wykonane tak aby zapewnić pełną ochronę budynku, wszystkich pomieszczeń. W skład systemu antywłamaniowego powinny wejść centrala alarmowa dobrana odpowiednio do ilości elementów, sygnalizator akustyczno-optyczny oraz manipulator LCD umieszczony w miejscu łatwo dostępnym. System należy podłączyć do stacji monitorującej.

Instalacja telefoniczna i internetowa.

Instalację telefoniczną i internetową należy wykonać w pomieszczeniach biurowych, gabinetach oraz w salach oddziałowych. Okablowanie wykonać skrętką UTP 5kat. Dla instalacji telefonicznej montować gniazda RJ 12 dla instalacji internetowej gniazda RJ45. W jednym pomieszczeniu przewidzieć szafę rack z panelami, gdzie zostanie doprowadzona linia telefoniczna z zewnątrz. Zakupić router z ilością wyjść odpowiadającej ilości gniazd komputerowych.

Instalacja monitoringu

Monitoringiem poprzez kamery należy objąć takie obszary jak wejście do budynku od zewnątrz, plac zabaw, hol, oraz korytarz centralny. Przewidzieć system IP, kolorowy, rozdzielczość kamer 720p, pamięć rejestratora min.21dni.

Pytanie 2

Czy w ramach zadania Zamawiający wymaga również wykonania drogi pożarowej wraz z zwrotką? Punkt 1.2.4 Programu funkcjonalna użytkowego nie specyfikuje tego zakresu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania całej niezbędnej infrastruktury , w tym drogi ppoż. oraz zjazdu na działkach 222/6 i 220/8 oraz włączenia zewnętrznych instalacji do projektowanych sieci lub przyłączy w drodze zlokalizowanej min. na działkach 222/5 i 224/5. Projektowana ww. droga wraz z uzbrojeniem nie stanowi przedmiotu zamówienia. W załączeniu mapa poglądowa.

Pytanie 3

Przywoływane w punkcie II Programu Funkcjonalno Użytkowego warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na 31.12.2020 przewidują zapotrzebowanie na poziomie 45 kWh/m2*rok przy czym Zamawiający przywołuję wartość 30 kWh/(m2-rok). Czy Zamawiający wymaga parametru stawianego przez warunki techniczne na 2021 rok czyli <45 kWh/(m2-rok)

Odpowiedź:

Zgodnie z warunkami technicznymi obowiązującymi od 31.12.2020 r.

Pytanie 4

W załączonych do SIWZ warunkach technicznych (np. PGE czy też EWE) nie podano okresu w jakim wykonane zostanie przyłącze od daty podpisania umowy, a sama umowa nie została załączona do SIWZ. Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania zadania określonego na 29.12.2019 jeżeli z wyprzedzeniem minimum miesięcznym ze względu na odbiory obiektu do użytkowania, Gestorzy nie wykonają docelowych przyłączy?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonana wszelkich starań niezbędnych do terminowego wykonania przyłączy i sieci umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie budynku i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Pytanie 5

W Warunkach technicznych EWE energia sp. z o.o. zawarta jest konieczność poniesienia opłaty przyłączeniowej. Podobna sytuacja dotyczyć będzie również innych przyłączy. Czy oferent zobowiązany jest do zapłaty tej kwoty i ujęcia jej w oferowanej cenie czy Zamawiający pokryje koszty/opłaty przyłączeniowe

Odpowiedź:

Wszelkie opłaty przyłączeniowe dla poszczególnych mediów ponosi Inwestor.

Pytanie 6

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4.1 oraz Programie Funkcjonalno Użytkowym w punkcie 2.4 f) Zamawiający dopuszcza inne technologie wykonania niż drewniana prefabrykowana przy czym opisuje sposób wykonania tej technologii. Czy w przypadku wyboru przez oferenta/wykonawcę technologii prefabrykowanej opartej o konstrukcję drewnianą Zamawiający wymaga wykonania obiektu w sposób opisany w punkcie 2.7 PFU?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 7

W punkcie 4.2 c) SIWZ Zamawiający opisuje konieczność wykonania operatu wodno-prawnego. Czy Zamawiający nie przewiduje podłączenia obiektu do sieci kanalizacji deszczowej? Uzyskanie decyzji trwać może nawet do 3 miesięcy co uniemożliwia wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ. Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie okresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku konieczności wykonanie operatu wodno-prawnego wraz z jego uzgodnieniem i uzyskaniem decyzji?

Odpowiedź:

Zamawiający jest na etapie projektowania kanalizacji deszczowej biegnącej w drodze stanowiącej odrębny przedmiot zamówienia.

Pytanie 8

Zgodnie z terminami opisanymi w puncie 4.2 SIWZ punkt d) 45 dni oraz g) 65 dni plus uprawomocnienie 14 dni łączny czas niezbędny na wykonanie dokumentacji wraz z niezbędnymi decyzjami to ok 115 dni od daty podpisania umowy. Tym samym prawomocna decyzja przypadnie na koniec października 2019 dając ok 2 miesięcy na prace budowlane. Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie okresu realizacji przedmiotu zamówienia (p. 5.1 SIWZ) w przypadku maksymalnego wykorzystania ustawowego terminu na wydanie decyzji o pozwolenie na budowę przez Starostwo?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania zamówienia.

Pytanie 9

W punkcie 24.7 2) Zamawiający przewiduje sporządzenie wniosku i dokumentację dotyczącą usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Czy Zamawiający przewiduje kolizje z inną infrastrukturą oraz czy przewiduje dodatkowy czas na opracowanie takiej dokumentacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje żadnych kolizji.

Pytanie 10

W punkcie 28.3 Zamawiający opisuje sposób wniesienia Zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Czy Zamawiający dopuszcza łączenie różnych form zabezpieczenia opisanych w punkcie 28.3?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza łączenie różnych form zabezpieczenia zgodnie z ust. 28.3 SIWZ oraz art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

Pytanie 11

Zgodnie z par. 3 punkt 8. 5) Wzoru umowy będącego załącznikiem do SWIZ Zamawiający narzuca w ramach ceny obowiązek serwisu na urządzenia zamontowane w budynku. Czy wg Zamawiającego dotyczy to również elementów eksploatacyjnych urządzeń jak choćby filtry w centrali wentylacyjnej (ich czyszczenie i wymiana) i ten obowiązek należy uwzględnić w kalkulacji ceny

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 12

Zgodnie z par. 5 punkt 15 Wzoru umowy będącego załącznikiem do SWIZ Zamawiający narzuca obowiązek uczestnictwa w przeglądach. Ile takich przeglądów przewiduje Zamawiający.

Odpowiedź:

Raz w roku.

Pytanie 13

Zgodnie z par. 7 punkt 2. Wzoru umowy będącego załącznikiem do SWIZ Zamawiający dopuszcza zapłaty częściowe za wykonane elementy robót. Czy Zamawiający rozumie, iż elementem robót jest zakres opisany w zestawieniu rzeczowo finansowym (załącznik nr 1 do SIWZ) czy dopuszczę większe uszczegółowienie robót budowlanych np. w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo finansowym opisanym w punkcie 5 f) SIWZ. Ponadto czy Zamawiający dopuszcza miesięczne okresy rozliczeniowe i zapłaty częściowe za elementy zakończone w danym okresie rozliczeniowym?

Odpowiedź:

Zgodnie z § 7 ust. 1 wzoru umowy – załącznik nr 12 do SIWZ „Rozliczanie robót będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej za wykonane elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego.”

Zgodnie z § 7 ust. 28 wzoru umowy Wykonawca wykona i przedłoży Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy, uwzględniający wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem umowy. Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy z ich podziałem na poszczególne elementy z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów. Harmonogram musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. Harmonogram będzie aktualizowany po wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wobec powyższego Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe za zakończone i odebrane bez uwag elementy robót ujęte  w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Pytanie 14

Zgodnie z par. 10 punkt 3 Wzoru umowy będącego załącznikiem do SWIZ Zamawiający narzuca konieczność zwrotu całości dofinansowania w sytuacji gdy Wykonawca opóźni się z terminem wykonania przedmiotu umowy. Czy oznacza to, iż w intencji Zamawiającego jest obciążenie Wykonawcy całą wartością dofinansowania tj. kwotą 3 000 000 zł w sytuacji nawet kilkudniowego opóźnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis z  par. 10 punkt 3 Wzoru umowy. Zgodnie z pkt. 5.4. i 5.5. Resortowego Programu Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2019 zatwierdzony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pytania z dnia 4.06.2019 r. część C

Proszę o wyjaśnienie czy w zakresie jest wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z dachu?

Odpowiedź:

Po stronie Zamawiającego jest wykonanie sieci w obszarze zaznaczonym na mapie poglądowej kolorem różowym.

Zadanie przewiduje wykonanie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych  do sieci kanalizacji deszczowej w obrębie inwestycji wraz z przyłączem do ww. projektowanej sieci.

Zgodnie z art. 12a ustawy Pzp Zamawiający – Gmina Wieluń przedłuża termin składania ofert do dnia 14.06.2019 r.

Zamawiający dokonuje zmian zapisów w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminów:

1) ust. 19.1. SIWZ

- jest: Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 12.06.2019 r. do godz. 13.00 w wysokości: 82 440,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych 00/100).

- zmienia się na:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 14.06.2019 r. do godz. 13.00 w wysokości: 82 440,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych 00/100);

2) ust. 20.2 SIWZ

- jest: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 11.07.2019 r.

- zmienia się na: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 13..07.2019 r.

3) ust. 21.11 SIWZ

jest: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na zadanie pn. „Utworzenie w 2019 roku 100 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Wieluniu przy ul. Sadowej” Nie otwierać przed 12.06.2019 r. godz. 13.30.

zmienia się na:  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na zadanie pn. „Utworzenie w 2019 roku 100 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Wieluniu przy ul. Sadowej” Nie otwierać przed 14.06.2019 r. godz. 13.30.

4) ust. 22.1 SIWZ

- jest: Oferty należy przesłać/składać do dnia 12.06.2019 r. do godz. 13.00 na adres Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, pokój nr 1 (budynek Ratusza).

- zmienia się na: Oferty należy przesłać/składać do dnia 14.06.2019 r. do godz. 13.00 na adres Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, pokój nr 1 (budynek Ratusza).

5) ust. 22.4 SIWZ

- jest: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.06.2019 r. o godz. 13.30 w Biurze Zamówień Publicznych, 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, pok. Nr 8.

- zmienia się na: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.06.2019 r. o godz. 13.30 w Biurze Zamówień Publicznych, 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, pok. Nr 8.

Powyższe pytania i odpowiedzi oraz zmiany zapisów SIWZ stanowią integralną część SIWZ.

ZASTĘPCA

BURMISTRZA WIELUNIA

Joanna Skotnicka - Fiuk

...........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego

W załączeniu:

Mapa poglądowa