ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA KUCHNI I SALI KONSUMPYJNEJ

Wyposażenie kuchni

- stół z basenem 1-komorowym spawany 1000x700x850 mm h=400 mm – 2 sztuki

wysokość komory h= 400 mm

basen spawany

otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm

Materiał wykonania : stal nierdzewna

Szerokość - W : 1000 mm

Głębokość - D : 700 mm

Wysokość - H : 850 mm

Wyrób powinien posiadać świadectwo jakości zdrowotnej o zadeklarowanym przez producenta składzie, wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.

- Zmywarko-wyparzarka, uniwersalna, dozownik płynu myjącego, P 3.4/4.9 kW, U 230/400 V – 1 sztuka

wyrób powinien być zgodny z wymogami następujących dyrektyw: 2006/42/UE, 2014/30/UE

Oraz z następującymi normami:

EN 60335-1:2012

EN 60335-2-58:2010

EN 62233:2008

EN 61000-3-3:2013-10

EN 55014-1:2017-06

EN 55014-2:2015

Materiał wykonania : stal nierdzewna

Napięcie - U : 230/400 V

Moc grzałki bojlera : 3/4.5 kW

Moc zainstalowana : 5.4/6.9 kW

Moc elektryczna : 3.4/4.9 kW

Szerokość - W : 565 mm

Głębokość - D : 665 mm

Wysokość - H : 835 mm

Długość cyklu pracy : 120/180 sek

przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN1/1

maksymalna wysokość mytego naczynia nie mniejsza niż 320 mm

precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego

moc grzałki komory - 2 kW

moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW

kosz 500x500 mm

w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce

uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V

opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego

urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody

płyn do mycia i nabłyszczania w cenie

wysokość komory wsadowej ~370 mm

- regał magazynowy, półki perforowane 900x700x1800 spawany -  2 sztuki

Wyrób powinien posiadać  świadectwo jakości zdrowotnej o zadeklarowanym przez producenta składzie, wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.

Konstrukcja : spawana

Materiał wykonania : stal nierdzewna

Szerokość - W : 900 mm

Głębokość - D : 700 mm

Wysokość - H : 1800 mm

Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg

- umywalka stalowa, niezabudowana, 400x295x150 mm – 2 sztuki

Wyrób powinien posiadać świadectwo jakości zdrowotnej o zadeklarowanym przez producenta składzie, wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.

otwór pod baterię po prawej stronie ø 30 mm

Materiał wykonania : stal nierdzewna

Szerokość - W : 400 mm

Głębokość - D : 295 mm

Wysokość - H : 150 mm

- stół chłodniczy 2 drzwiowy, agregat na dole – 1 sztuka

Wyrób powinien spełniać zasadnicze wymagania:

•• dyrektywy maszynowej MD 2006/42/EC,

•• dyrektywy dotyczącej kompatybilności EMC 2014/30/UE,

•• dyrektywy dotyczącej substancji niebezpiecznych RoHS 2011/65/UE,

•• rozporządzenia dla produktów do kontaktu z żywnością FCM 1935/2004,

•• wymagania EcoDesign według:

•• rozporządzenia nr 2015/1095 dotyczące szaf chłodniczych lub mroźniczych, schładzarek lub zamrażarek szokowych,

urządzeń skraplających i agregatów do oziębiania cieczy,

•• rozporządzenia nr 2015/1094 w odniesieniu do etykietowania energetycznego szaf chłodniczych lub mroźniczych,

wymagania następujących norm zharmonizowanych:

•• EN 60335-2-89:2010+A1:2012

•• EN 60335-1:2012

•• EN 62233:2008

•• EN 55014-1:2017

•• EN 55014-2:2015

•• EN 61000-3-2:2014

•• EN 61000-3-3:2013

wymuszony obieg powietrza

elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury

automatyczne odszranianie

automatyczne odparowanie skroplin

agregat na dole

obudowa i blat roboczy wykonana ze stali nierdzewnej

wnętrze wykonane z anodowanego aluminium

samodomykające się drzwi

komora w standardzie GN 1/1

2 ruszty z prowadnicami w komplecie

max. ilość półek - 7

Pojemność netto : 201 l

Temperatura max. : 8 °C

Klasa energetyczna : C

Napięcie - U : 230 V

Szerokość - W : 900 mm

Głębokość - D : 700 mm

Wysokość - H : 880 mm

Pojemność - V : 257 l

Moc elektryczna : 0.23 kW

Ilość drzwi : 2 szt

Temperatura min. : 2 °C

- szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej, wnętrze z ABS, V 361 l – 1 sztuka

powinna spełniać zasadnicze wymagania:

•• dyrektywy maszynowej MD 2006/42/EC,

•• dyrektywy dotyczącej kompatybilności EMC 2014/30/UE,

•• dyrektywy dotyczącej substancji niebezpiecznych RoHS 2011/65/UE,

•• rozporządzenia dla produktów do kontaktu z żywnością FCM 1935/2004,

•• wymagania EcoDesign według:

•• rozporządzenia nr 2015/1095 dotyczące szaf chłodniczych lub mroźniczych, schładzarek lub zamrażarek szokowych,

urządzeń skraplających i agregatów do oziębiania cieczy,

•• rozporządzenia nr 2015/1094 w odniesieniu do etykietowania energetycznego szaf chłodniczych lub mroźniczych,

Powinna spełniać wymagania następujących norm zharmonizowanych:

•• EN 60335-2-89:2010+A1:2012

•• EN 60335-1:2012

•• EN 62233:2008

•• EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

•• EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

•• EN 61000-3-2:2014

•• EN 61000-3-3:2013

Pojemność netto : 265 l

Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi : Tak

Temperatura max. : 8 °C

Strefa klimatyczna : 4

Klasa energetyczna : C

Napięcie - U : 230 V

Szerokość - W : 600 mm

Głębokość - D : 600 mm

Wysokość - H : 1850 mm

Pojemność - V : 361 l

Moc elektryczna : 0.11 kW

Temperatura min. : 0 °C

szafa posiada wymuszony obieg powietrza

obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej

elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem

wbudowany zamek na klucz

automatyczne odszranianie

- kuchenka indukcyjna, P 3.5 kW, U 230 V – 2 sztuki

Wyrób powinien być zgodny z wymogami następujących dyrektyw:

2006/42/UE

2014/30/U

Oraz z następującymi normami:

EN 60335-1:2012

EN 60335-2-36:2002

EN 62233:2008

EN 61000-3-12:2011

EN 61000-3-11:2000

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Napięcie - U : 230 V

Szerokość - W : 325 mm

Głębokość - D : 425 mm

Wysokość - H : 100 mm

Moc elektryczna : 3.5 kW

automatyczna detekcja garnków i dostosowanie powierzchni grzewczej do wielkości garnka (2 strefy)

3 poziomy szybkiego ustawienia w zależności od trybu pracy: 1/10/20 dla trybu moc lub 50/140/240 dla trybu temperatura

20 poziomów pracy dla trybu moc i temperatura (od 1 do 20)

praca z zadaną temperaturą 50-240°C (regulacja skokowa co 10°C)

praca ze stałą mocą 10-20 poziom (1-9 praca impulsowa) regulowana skokowo

możliwość pracy z timerem 001 - 479 min. - ustawiane co 1 min.

obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

średnica dna stosowanych naczyń Ø 120 - Ø 320 mm

zabezpieczenie przed przegrzaniem

stosować naczynia przeznaczone do kuchni indukcyjnych

ceramiczna płyta robocza

szklany dotykowy panel sterujący z wydzielonym timerem

posiada filtr wychwytujący zabrudzenia z powietrza

- piec konwekcyjno-parowy ChefLux 5 GN 1/1

Wyrób powinien spełniać  wymogi Dyrektywy Niskonapięciowej 2006/95/CE zgodnie z normami:

- EN 60335-1: 2002 + A1: 2004 + A11: 2004 + A2: 2006 + A12: 2006+ A13: 2008 + A14: 2010 + A15: 2011

- EN 60335-2-42: 2003 + A1: 2008

- EN62233: 2008

Dyrektywy Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2004/108/CE zgodnie z normami:

- EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011

- EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008 + IS: 2007

- EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009

- EN 61000-3-3: 2008

- EN 61000-3-11: 2000

- EN 61000-3-12: 2005

- EN 61000-6-2: 2005

- EN 61000-6-3: 2007

Napięcie - U : 400 V

Szerokość - W : 750 mm

Głębokość - D : 773 mm

Wysokość - H : 772 mm

Waga - M : 67 kg

Moc elektryczna : 7.1 kW

panel sterowania Manual

nawilżanie komory

maksymalna temperatura 260°C

2 prędkości wentylatora o zmiennym kierunku obrotów

pojemność: 5 x GN 1/1

oświetlenie halogenowe

system usuwający parę z komory pieca

system obiegu powietrza

obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej

- podstawa pod piec ChefTop GN 1/1 h=677 mm

podstawa piec konwekcyjno-parowego poz. Nr 8

Szerokość - W : 740 mm

Głębokość - D : 550 mm

Wysokość - H : 677 mm

Materiał wykonania : stal nierdzewna

- taboret indukcyjny, 5 kW

Wyrób powinien być zgodny z wymogami następujących dyrektyw:

2006/42/UE

2014/30/UE

Oraz z następującymi normami:

EN 60335-1:2012

EN 60335-2-36:2002

EN 62233:2008

EN 61000-3-12:2011

EN 61000-3-11:2000

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Napięcie - U : 400 V

Szerokość - W : 500 mm

Głębokość - D : 500 mm

Wysokość - H : 380 mm

Moc elektryczna : 5 kW

obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej

do obróbki termicznej prowadzonej na garnkach o pojemnościach do 100 litrów dedykowanych do technologii indukcyjnej

pole indukcyjne o średnicy 340 mm i mocy 5kW

9 poziomów mocy regulowanych pokrętłem

system wykrywania garnków

wyświetlacz parametrów pracy

regulowane nóżki

- okap przyścienny skośny ECONOMIC z łap. B,went. E2 i ośw. 1800x900x450 mm (1 segment)

Materiał wykonania : stal nierdzewna

Szerokość - W : 1800 mm

Głębokość - D : 900 mm

Wysokość - H : 450 mm

okap z wentylatorem E2 o wydajności do 2000 m3/h

króciec wyciągowy o średnicy 250 mm

moc wentylatora 420W

sterowanie prędkością wentylatora elektroniczne, regulowane pokrętłem

oświetlenie LED o klasie odporności IP65

włącznik światła zintegrowany ze sterownikiem pracy wentylatora

filtry labiryntowe w komplecie

rynienka ociekowa z króćcem spustowym

szczelna konstrukcja komory wyciągowej

zasilanie 230V

Wyposażenie sali konsumpcyjnej

- Stół drewniany 100x100cm - 2 sztuki

Materiał: drewno bukowe lite lakierowany

- Stół drewniany rozkładany 100x120cm z wkładką 40cm - 2 sztuki

Materiał: drewno bukowe lite lakierowane

- szafa stalowa magazynowa, drzwi skrzydłowe, 1000x600x1800 mm – 1 sztuka

Materiał wykonania : stal nierdzewna

konstrukcja spawana

trzy przestawne półki

Szerokość - W : 1000 mm

Głębokość - D : 600 mm

Wysokość - H : 1800 mm

Dostawca przedstawi, iż wyrób posiada świadectwo jakości zdrowotnej o zadeklarowanym przez producenta składzie, wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.

NACZYNIA KUCHENNE

- Garnek z pokrywką, stalowy, ø 360 mm, V 22.4 l – 1 sztuka

Materiał wykonania : stal nierdzewna

Średnica : 360 mm

Wysokość - H : 220 mm

Pojemność - V : 22.4 l

Przystosowane do kuchni indukcyjnej, ceramicznej, gazowej i elektrycznej oraz do mycia w zmywarce

- Garnek z pokrywką, stalowy, ø 320 mm, V 16.1 l – 1 sztuka

Materiał wykonania : stal nierdzewna

Średnica : 320 mm

Wysokość - H : 200 mm

Pojemność - V : 16.1 l

Przystosowane do kuchni indukcyjnej, ceramicznej, gazowej i elektrycznej oraz do mycia w zmywarce

- garnek średni z pokrywką, stalowy, ø 280 mm, V 11.1 l – 1 sztuka

Materiał wykonania : stal nierdzewna

Średnica : 280 mm

Wysokość - H : 180 mm

Pojemność - V : 11.1 l

Przystosowane do kuchni indukcyjnej, ceramicznej, gazowej i elektrycznej oraz do mycia w zmywarce

- Garnek stalowy do duszenia z pokrywką, ø 360 mm, V 11.2 l – 1 sztuka

Materiał wykonania : stal nierdzewna

Średnica : 360 mm

Wysokość - H : 110 mm

Pojemność - V : 11.2 l

Przystosowane do kuchni indukcyjnej, ceramicznej, gazowej i elektrycznej oraz do mycia w zmywarce

- Zestaw garnków, 8 elementów (4 garnki i pokrywki) – 1 zestaw

Rondel z pokrywką 140x65 - 1 l

Garnek z pokrywką 160x75 – 1,6 l

Garnek z pokrywką 180x85 – 2,2 l

Garnek z pokrywką 220x150 – 5,8 l

Przystosowane do kuchni indukcyjnej, ceramicznej, gazowej i elektrycznej oraz do mycia w zmywarce

- Miska kuchenna, stalowa, satynowana, ø 380 mm, V 16 l – 1 sztuka

Materiał wykonania : stal nierdzewna

Średnica : 380 mm

Wysokość - H : 180 mm

Pojemność - V : 16 l

- Miska kuchenna, stalowa, satynowana, ø 300 mm, V 8 l – 1 sztuka

Materiał wykonania : stal nierdzewna

Średnica : 300 mm

Wysokość - H : 140 mm

Pojemność - V : 8 l

- Miska kuchenna, stalowa, satynowana, ø 250 mm, V 5 l – 1 sztuka

Materiał wykonania : stal nierdzewna

Średnica : 250 mm

Wysokość - H : 120 mm

Pojemność - V : 5 l

- Miska kuchenna, stalowa, satynowana, ø 150 mm, V 1 l - 5 sztuk

Materiał wykonania : stal nierdzewna

Średnica : 150 mm

Wysokość - H : 75 mm

Pojemność - V : 1 l

- Patelnia, stalowa, ø 400 mm – 1 sztuka

Materiał wykonania : stal nierdzewna

Średnica : 400 mm

Wysokość - H : 70 mm

Przystosowane do kuchni indukcyjnej, ceramicznej, gazowej i elektrycznej oraz do mycia w zmywarce

- Patelnia, stalowa, ø 320 mm – 1 sztuka

Materiał wykonania : stal nierdzewna

Średnica : 320 mm

Wysokość - H : 52 mm

Przystosowane do kuchni indukcyjnej, ceramicznej, gazowej i elektrycznej oraz do mycia w zmywarce

- dzbanek miarka 1 l – 1 sztuka

Materiał wykonania : stal nierdzewna

Średnica : 150 mm

Wysokość - H : 135 mm

Pojemność - V : 1 l

podziałka wewnątrz dzbanka

- cedzak, durszlak z uchwytami, ø 360 mm – 1 sztuka

Materiał wykonania : stal nierdzewna

Średnica : 360 mm

Wysokość - H : 185 mm

- cedzak, durszlak stojący, ø 250 mm – 1 sztuka

Materiał wykonania : stal nierdzewna

Średnica : 250 mm

Wysokość - H : 150 mm

Dla każdego elementu wyposażenia wymienionego w pkt 1-14 Wykonawca przedstawi deklaracje zgodności producenta, że wymienione produkty spełniają ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością uchylającą dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.

SZTUĆCE

Komplet sztućców muszą mieć ten sam wzór

- łyżka stołowa 24 sztuki

grubość nie mniej niż 2,5 mm

Materiał wykonania : stal nierdzewna 18/10

Długość -  nie mniej niż 200 mm

- łyżeczka do herbaty 48 sztuk

grubość nie mniej niż 2,5 mm

Materiał wykonania : stal nierdzewna 18/10

Długość -  130 mm

- widelec stołowy 48 sztuk

grubość nie mniej niż 2,5 mm

Materiał wykonania : stal nierdzewna 18/10

Długość - nie mniej niż 210 mm

- nóż stołowy 48 sztuk

grubość nie mniej niż 2,5 mm

Materiał wykonania : stal nierdzewna 18/10

Długość - nie mniej niż 236 mm

- widelczyk do ciasta 48 sztuk

grubość nie mniej niż 2,5 mm

Materiał wykonania : stal nierdzewna 18/10

Długość -  140 mm

- łyżeczka do kawy 48 sztuk

grubość nie mniej niż 2,5 mm

Materiał wykonania : stal nierdzewna 18/10

Długość -  110 mm

- łopatka perforowana 2 sztuki

grubość nie mniej niż 2,5 mm

Materiał wykonania : stal nierdzewna 18/10

Długość -  315 mm

Szerokość - W : 75 mm

- łyżka do serwowania 2 sztuki

grubość nie mniej niż 2,5 mm

Materiał wykonania : stal nierdzewna 18/10

Długość -  315 mm

Szerokość - W : 72 mm

- widelec do serwowania 2 sztuki

grubość nie mniej niż 2,5 mm

Materiał wykonania : stal nierdzewna 18/10

Długość -  300 mm

Szerokość - 60 mm

- chochla do zupy 2 sztuki

grubość nie mniej niż 2,5 mm

Materiał wykonania : stal nierdzewna 18/10

Długość -  310 mm

Szerokość - 85 mm

Dla każdego elementu wyposażenia wymienionego w pkt 1-10 Wykonawca przedstawi deklaracje zgodności producenta, że wymienione produkty spełniają ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością uchylającą dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.