ZP.271.2.8.2021

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego Zadanie 4.1 - „Zakup ładowarki kołowej (teleskopowej) z osprzętem”

................................................................

(pieczęć Wykonawcy

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia tj.:

Ładowarka kołowa (teleskopowa)

Producent: ………………………………

Model:      ………………………………

Typ:          ………………………………

Rok produkcji: …………………………

posiada poniższe parametry techniczne:

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE [Wykonawca powinien odpowiednio wskazać wymagane parametry lub potwierdzić spełnienie warunków min.] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ładowarka spełniająca wymagania umożliwiające zarejestrowanie w UDT | [TAK]*/ [NIE]* |
| 2. | Udźwig maksymalny w przedziale 5500 - 6000 kg | ………………… (kg) |
| 3. | Udźwig na pełnej wysokości min. 3000 kg | …………………(kg) |
| 4. | Maksymalna wysokość podnoszenia ładunku w przedziale 7,5 m – 9,0 m | ………………… (m) |
| 5. | Udźwig na pełnym wysięgniku min. 1700 kg | ……………….. (kg) |
| 6. | Konstrukcja maszyny bez podpór roboczych (bez stabilizatorów) | [TAK]*/ [NIE]** |
| 7. | Masa robocza 10000 kg - 11 800 kg | ……….…… (Mg) |
| 8. | Długość max bez osprzętu – 6,0 m | ……….…….. (m) |
| 9. | Wysokość max 2,70 m | ……….…….. (m) |
| 10. | Silnik wysokoprężny, czterocylindrowy: o pojemności min. 4,0 l o mocy 120 - 156KM spełniający europejskie normy niskiej emisji spalin Stage IV lub Stage V. lub równoważne | [TAK]*/ [NIE]** ……………… (pojemność (l) ……………… (moc silnika KM) …………...… (norma emisji spalin) |
| 11. | Skrzynia biegów zautomatyzowana, pozwalająca na płynną zmianę biegów pod obciążeniem, 4 biegi do tyłu jak i do przodu lub układ przeniesienia napędu hydrostatyczny | [TAK]*/ [NIE]** [TAK]*/ [NIE]** |
| 12. | Wybór kierunku jazdy – dźwignia w kolumnie kierowniczej oraz joystick lub bezstopniowy napęd hydrostatyczny ze zmianą kierunków jazdy tylko w joysticku | [TAK]*/ [NIE]** [TAK]*/ [NIE]** |
| 13. | Sterowanie pracą maszyny za pomocą joysticka z możliwością wyboru kierunku jazdy, wysuwaniem i wsuwaniem teleskopu | [TAK]*/ [NIE]** |
| 14. | Napęd na obie osie 4x4 Obie osie skrętne oraz trzy tryby sterowania maszyną - przednia oś skrętna, obie osie skrętne, tryb „kraba’’ Przełączanie trybów bez konieczności zatrzymania maszyny | [TAK]*/ [NIE]** [TAK]*/ [NIE]** [TAK]*/ [NIE]** |
| 15. | Ogumienie pełne z masywnym głębokim bieżnikiem, wyposażone w otwory amortyzujące. Cztery koła równe, przystosowane do pracy w bardzo trudnych warunkach w recyklingu, place betonowe, gospodarka odpadami | [TAK]*/ [NIE]** |
| 16. | Układ hamulcowy: uruchamiany hydraulicznie, olejowy, samoregulujący lub hamowanie hydrostatyczne – hamulce mokre zanurzone w oleju | [TAK]*/ [NIE]* [TAK]*/ [NIE]* |
| 17. | Układ zapewniający samopoziomowanie szybkozłącza osprzętu podczas podnoszenia/opuszczania ramienia | [TAK]*/ [NIE]* |
| 18. | Szybkozłącze ładowarkowe umożliwiające uzbrojenie maszyny w całą gamę osprzętów | [TAK]*/ [NIE]* |
| 19. | Układ kierowniczy wspomagany | [TAK]*/ [NIE]* |
| 20. | Układ hydrauliczny zasilany pompą o wydajności min 130 l/min i ciśnieniu roboczym min 240 bar, umożliwiający wykonywanie jednocześnie kilku funkcji roboczych w trzech niezależnych płaszczyznach | [TAK]*/ [NIE]* |
| 21. | Układ elektryczny 12V | [TAK]*/ [NIE]* |
| 22. | Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra powietrza, niskiego ciśnienia oleju silnikowego i przekładniowego, wysokiej temperatury płynu chłodzącego, niskiego poziomu płynu chłodzącego, sygnał cofania | [TAK]*/ [NIE]* |
| 23. | Kabina spełniająca normy ROPS/FOPS wyposażona w ogrzewanie, klimatyzację, amortyzowany fotel operatora, wycieraczki szyb, dwa lusterka wsteczne zewnętrzne, lusterko tylne, wskaźniki: prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, temperatury płynu chłodzącego, licznik przepracowanych godzin, zegar | [TAK]*/ [NIE]* |
| 24. | Lampy robocze - min 2 szt. z przodu maszyny, min. 2 szt. z tyłu maszyny oraz 1szt. na wysięgniku | [TAK]*/ [NIE]* |
| 25. | Pełne oświetlenie i oznakowanie sygnalizacyjne pozwalające na poruszanie się po drogach publicznych | [TAK]*/ [NIE]* |
| 26. | Alarm stabilności w formie wizualnej i dźwiękowej | [TAK]*/ [NIE]* |
| 27. | Szyby (dachowa i czołowa) zabezpieczone kratą - osłoną | [TAK]*/ [NIE]* |
| 28. | Zbiornik paliwa o pojemności min 120l zamykany na klucz | [TAK]*/ [NIE]* |
| 29. | Zbiornik oleju hydraulicznego o pojemności min 100 l | [TAK]*/ [NIE]* |
| 30. | Instalacja hydrauliczna do obsługi osprzętów z przodu maszyny | [TAK]*/ [NIE]* |
| 31. | Zaczep holowniczy z tyłu maszyny | [TAK]*/ [NIE]* |
| 32. | System centralnego smarowania | [TAK]*/ [NIE]* |
| 33. | Rewers wentylatora chłodnicy | [TAK]*/ [NIE]* |
| 34. | Ładowarka wyposażona w osłony podwozia | [TAK]*/ [NIE]* |
| 35. | System satelitarnego monitorowania parametrów pracy maszyny z dostępem on-line | [TAK]*/ [NIE]* |
| 36. | System amortyzacji ramienia podczas jazdy | [TAK]*/ [NIE]* |
| 37. | Radio | [TAK]*/ [NIE]* |
| 38. | Radio CB z anteną dachową | [TAK]*/ [NIE]* |
| 39. | Zestaw narzędzi do obsługi codziennej maszyny | [TAK]*/ [NIE]* |
| 40. | Trójkąt ostrzegawczy, tablica wyróżniająca, gaśnica, lampa migowa („kogut”), apteczka | [TAK]*/ [NIE]* |
| 41. | Zapewnienie serwisu mobilnego | [TAK]*/ [NIE]* |
| Osprzęt |  |  |
| 1. | Widły do palet długość 1200 mm | ...…………… (długość w mm) |
| 2. | Łyżko-krokodyl (łyżka z dociskaną kratą zabezpieczającą): szerokość min. 2,5 m, pojemność min. 2,4 m3, z wymiennym, przykręcanym lemieszem | …………...… (szerokość w metrach) …………...… (pojemność w m3) [TAK]*/ [NIE]* |
| 3. | Łyżka do przeładunku materiałów: szerokość min. 2,6 m, pojemność min. 3,0 m3 z kratą ochronną przed przesypywaniem się lekkiego materiału, z wymiennym, przykręcanym lemieszem | …………...… (szerokość w metrach) …………...… (pojemność w m3) [TAK]*/ [NIE]* |
| Wymagane dokumenty i świadectwa (w języku polskim) |  |  |
| 1. | instrukcja obsługi | [TAK]*/ [NIE]* |
| 2 | schematy hydrauliczne | [TAK]*/ [NIE]* |
| 3 | dokumenty potwierdzające spełnienie normy hałasu | …………………. |
| 4 | schematy elektryczne | [TAK]*/ [NIE]* |
| 2. | książka serwisowa | [TAK]*/ [NIE]* |
| 3. | karta gwarancyjna | [TAK]*/ [NIE]* |
| 4. | katalog części zamiennych w wersji elektronicznej | [TAK]*/ [NIE]* |
| 5. | Świadectwo zgodności CE lub równoważne | [TAK]*/ [NIE]* …………………. |
| 6 | Harmonogram niezbędnych przeglądów maszyny zgodnie z zapisami DTR (dokumentacji techniczno rozruchowej) | TAK]*/ [NIE]* |

*niepotrzebne skreślić

…………………………, dnia ……….2021 r.

…………………………………………..                                                                                                                              
                                                                                (podpis osoby upoważnionej)

ZP.271.2.8.2021

Załącznik nr 2 do formularza ofertowego Zadanie 4.2 – „Zakup ciągnika rolniczego kołowego z osprzętem”

................................................................

(pieczęć Wykonawcy

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia tj.: Ciągnik rolniczy kołowy

Producent: ………………………………

Model:      ………………………………

Rok produkcji: …………………………

posiada poniższe parametry techniczne:

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE [Wykonawca powinien odpowiednio wskazać wymagane parametry lub potwierdzić spełnienie warunków min.] |
| --- | --- | --- |
| Silnik |  |  |
| 1. | Moc znamionowa silnika minimum 145 KM - moc na wałku WOM podczas pracy pod obciążeniem. | …………...… (moc znamionowa silnika w KM) |
| 2. | Silnik spełniający normę emisji spalin minimum EU Stage V lub równoważna | …………...… (norma emisji spalin) |
| 3. | Ilość cylindrów 6 | [TAK]*/ [NIE]* |
| 4. | Pojemność silnika minimum 6500 cm3. | …………...… (pojemność silnika w cm3) |
| 5. | Silnik chłodzony cieczą. | [TAK]*/ [NIE]* |
| Układ napędowy |  |  |
| 1. | Typ końcówki wałka (WOM) - 1 ¾ (Z6). | [TAK]*/ [NIE]* |
| 2. | Napęd 4x4 | [TAK]*/ [NIE]* |
| 3. | Skrzynia biegów zsynchronizowana z biegami pełzającymi. | [TAK]*/ [NIE]* |
| 4. | Zapewniający prędkość z biegiem pełzania przy znamionowych obrotach silnika - 0,2 km/h. | [TAK]*/ [NIE]* |
| 5. | Pompa hydrauliczna wydajności minimum 110l/min. | …………...… (wydajność w l/min.) |
| 6. | Tylna oś belkowa. | [TAK]*/ [NIE]* |
| 7. | Amortyzowana przednia oś. | [TAK]*/ [NIE]* |
| Układ hamulcowy i hydrauliczny |  |  |
| 1. | Układ kierowniczy hydrostatyczny z regulowaną kierownicą w dwóch płaszczyznach. | [TAK]*/ [NIE]* |
| 2. | Hamulce hydrauliczne. | [TAK]*/ [NIE]* |
| 3. | Hamulec postojowy niezależny. | [TAK]*/ [NIE]* |
| 4. | Instalacja (pod hamulec przyczepy) pneumatyczna dwuobwodowa. | [TAK]*/ [NIE]* |
| Układ roboczy |  |  |
| 1. | Możliwość montażu przedniego WOM. | [TAK]*/ [NIE]* |
| 2. | Przedni TUZ, udźwig minimum 3200 kg. | …………...… (udźwig w kg) |
| 3. | Tylny WOM - 3 prędkości, jedna z opcji min. 1000 obr/min. | …………...… (prędkości WOM w obr./min.) |
| 4. | Tylny TUZ kat. 3 udźwig minimum 7800 kg. | …………...… (udźwig w kg) |
| 5. | Szybkozłącza hydrauliczne minimum 10 szt. 5 par z tyłu za kabiną. | [TAK]*/ [NIE]* |
| 6. | Zaczep transportowy automatyczny, dolny zaczep polowy. | [TAK]*/ [NIE]* |
| Koła |  |  |
| 1. | Ogumienie przód: min. 540/65 R28. | …………...… (oferowany rozmiar) |
| 2. | Ogumienie tył: min. 650/65 R38. | …………...… (oferowany rozmiar) |
| Inne wymagania |  |  |
| 1. | Rejestracja ciągnika 2 osoby – fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa. | [TAK]*/ [NIE]* |
| 2. | Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie wyposażony w pas bezpieczeństwa. | [TAK]*/ [NIE]* |
| 5. | Kabina amortyzowana, z klimatyzacją i ogrzewaniem. | [TAK]*/ [NIE]* |
| 6. | Obciążnik przód min. 1000 kg. | …………...… (Waga obciążnika w kg) |
| 7. | Lampa ostrzegawcza. | [TAK]*/ [NIE]* |
| 8. | Oświetlenie robocze po 4 sztuki z przodu i tyłu – lampy LED. | [TAK]*/ [NIE]* |
| 9. | Zbiornik paliwa zamykany na klucz. | [TAK]*/ [NIE]* |
| 10. | Radio. | [TAK]*/ [NIE]* |
| 11. | Licznik czasu pracy. | [TAK]*/ [NIE]* |
| 12. | Sygnalizacja na pulpicie m.in. zanieczyszczenia filtra powietrza, niskiego ciśnienia oleju silnikowego i przekładniowego, wysokiej temperatury płynu chłodniczego, niskiego poziomu płynu chłodniczego. | [TAK]*/ [NIE]* |
| 13. | Wycieraczka tylnej szyby ze spryskiwaczem. | [TAK]*/ [NIE]* |
| 14. | Skrzynka narzędziowa. | [TAK]*/ [NIE]* |
| 15. | Trójkąt ostrzegawczy. | [TAK]*/ [NIE]* |
| 16. | Gaśnica. | [TAK]*/ [NIE]* |
| 17. | Apteczka. | [TAK]*/ [NIE]* |
| Osprzęt dodatkowy |  |  |
| 1. | Widły do palet długość 1200 mm. | ...…………… (długość w mm) |
| 2. | Łyżko-krokodyl (łyżka z dociskaną kratą zabezpieczającą): szerokość min. 2,4 m, pojemność min. 1,3 m3, z wymiennym, przykręcanym lemieszem. | …………...… (szerokość w metrach) …………...… (pojemność w m3) [TAK]*/ [NIE]* |
| 3. | Łyżka do przeładunku materiałów: szerokość min. 2,4 m, pojemność min. 1,3 m3 z kratą ochronną przed przesypywaniem się lekkiego materiału, z wymiennym, przykręcanym lemieszem. | …………...… (szerokość w metrach) …………...… (pojemność w m3) [TAK]*/ [NIE]* |
| 4. | Pług do odśnieżania, szerokość. min. 3 m. | …………...… (szerokość w metrach) |
| 5 | Ładowacz czołowy dostosowany do oferowanego ciągnika o parametrach: udźwig nim. 2000 kg, wysokość podnoszenia min. 4 m. Posiadający: amortyzację wysięgnika, trzecią sekcję hydrauliczną. | …………...… (udźwig w kg) …………...… (wysokość podnoszenia w metrach) [TAK]*/ [NIE] [TAK]*/ [NIE] |
|  | Wymagane dokumenty i świadectwa (w języku polskim) |  |
| 1. | instrukcja obsługi. | [TAK]*/ [NIE]* |
| 2 | schematy hydrauliczne | [TAK]*/ [NIE]* |
| 3 | dokumenty potwierdzające spełnienie normy hałasu | [TAK]*/ [NIE]* |
| 4 | schematy elektryczne | [TAK]*/ [NIE]* |
| 5. | książka serwisowa | [TAK]*/ [NIE]* |
| 6. | karta gwarancyjna | [TAK]*/ [NIE]* |
| 7. | katalog części zamiennych w wersji elektronicznej | [TAK]*/ [NIE]* |
| 8. | Świadectwo zgodności CE lub równoważne | [TAK]*/ [NIE]* …………………. |

*niepotrzebne skreślić

…………………………, dnia ……….2021 r.

…………………………………………..                                                                                                                              
                                                                                        (podpis osoby upoważnionej)

ZP.271.2.8.2021

Załącznik nr 3 do formularza ofertowego  Zadanie 4.3„Zakup przyczep do ciągnika typu wywrotka”

................................................................

(pieczęć Wykonawcy

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia tj.:

Przyczepy do ciągnika typu wywrotka   - 2 szt.

Producent: ………………………………

Model:      ………………………………

Typ:          ………………………………

Rok produkcji: …………………………

posiadają poniższe parametry techniczne:

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE [Wykonawca powinien odpowiednio wskazać wymagane parametry lub potwierdzić spełnienie warunków min.] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ładowność 12500 – 14000 [kg] | …………. [kg] |
| 2. | Dopuszczalna masa całkowita 17800 - 18500 [kg] | …………. [kg] |
| 3. | Pojemność ładunkowa powyżej 20 [m3] | …………. [m3] |
| 4. | Powierzchnia ładunkowa 12,0 - 13,5 [m2] | …………. [m2] |
| 5. | Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz - 2400/2500[mm] | …………. [mm] |
| 6. | Wysokość ścian skrzyni 800 [mm] + nadstawka 900 [mm] lub zamiennie wysokość ścian skrzyni 900 [mm] + nadstawka 800 [mm] | [TAK]*/ [NIE]* [TAK]*/ [NIE]* |
| 7. | Grubość blachy podłogi 4-5 [mm] | …………. [mm] |
| 8. | Grubość blachy ściany 2,5-3 [mm] | …………. [mm] |
| 9. | Wysokość platformy od podłoża 1350 - 1450 [mm] | …………. [mm] |
| 10. | Zawieszenie - resory paraboliczne | [TAK]*/ [NIE]* |
| 11. | Rozmiar ogumienia - 385/65 R22,5 | [TAK]*/ [NIE]* |
| 12. | Prędkość konstrukcyjna – 40 [km/h] | [TAK]*/ [NIE]* |
| 13. | System wywrotu - trójstronny (boki, tył) | [TAK]*/ [NIE]* |
| 14. | Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej: do tyłu 38-47[°] na boki 38-47[°] | …………….[°] …………….[°] |
| 15. | Skrzynia ładunkowa: - obie ściany z uniwersalnym uchylnym systemem otwierania lub - jedna ściana z automatycznym ryglowaniem unoszona hydraulicznie, druga z uniwersalnym uchylnym systemem otwierania | [TAK]*/ [NIE]* [TAK]*/ [NIE]* |
| 16. | Płyta podłogowa z centralnym ryglowaniem ścian | [TAK]*/ [NIE]* |
| 17. | Prostokątna rama podwozia z profili zamkniętych o wysokiej wytrzymałości | [TAK]*/ [NIE]* |
| 18. | Koło zapasowe wraz z wieszakiem | [TAK]*/ [NIE]* |
| 19. | Układ kierowania - obrotnica kulkowa z ramą obrotową | [TAK]*/ [NIE]* |
| 20. | Instalacja hamulcowa pneumatyczna z wyjściem do drugiej przyczepy | [TAK]*/ [NIE]* |
| 21. | Postojowy hamulec ręczny z korbą | [TAK]*/ [NIE]* |
| 22. | Instalacja oświetlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym z hermetycznymi połączeniami, z oświetleniem obrysowym | [TAK]*/ [NIE]* |
| 23. | Tylny zaczep automatyczny | [TAK]*/ [NIE]* |
| 24. | Dyszel typu V z okiem 40mm | [TAK]*/ [NIE]* |
| 25. | Instalacja hydrauliczna (wywrotu) i elektryczna z wyjściem do drugiej przyczepy | [TAK]*/ [NIE]* |
| 26. | Instalacja wywrotu z zaworem odcinającym | [TAK]*/ [NIE]* |
| 27. | Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu skrzyni ładunkowej | [TAK]*/ [NIE]* |
| 28. | Linki spinające ściany | [TAK]*/ [NIE]* |
| 29. | Dwa kliny do kół | [TAK]*/ [NIE]* |
| 30. | Błotniki kół tylnych | [TAK]*/ [NIE]* |
| 31. | Drabinka i stopnie burtowe - podest ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej | [TAK]*/ [NIE]* |
| 32. | Świadectwo homologacji dopuszczające je do obrotu na terenie Polski | [TAK]*/ [NIE]* |
| Wymagane dokumenty i świadectwa (w języku polskim) |  |  |
| 1. | Świadectwo zgodności CE lub równoważne | [TAK]*/ [NIE]* …………………. |
| 2. | Dokumentacja techniczno-rozruchowa | [TAK]*/ [NIE]* |
| 3. | Dokumentacja niezbędne do zarejestrowania przyczep w Rzeczypospolitej Polskiej | [TAK]*/ [NIE]* |
| 4. | Karta gwarancyjna | [TAK]*/ [NIE]* |

*niepotrzebne skreślić

…………………………, dnia ……….2021 r.

…………………………………………..                                                                                                                              
                                                                                        (podpis osoby upoważnionej)

ZP.271.2.8.2021

Załącznik nr  4 do formularza ofertowego Zadanie 4.4 „Zakup rozdrabniacza mobilnego z osprzętem”

...............................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia tj.:

Rozdrabniacz mobilny z osprzętem

Producent: ………………………………

Model:      ………………………………

Typ:          ………………………………

Rok produkcji: …………………………

posiada poniższe parametry techniczne:

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE [Wykonawca powinien odpowiednio wskazać wymagane parametry lub potwierdzić spełnienie warunków min.] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rozdrabniacz jednowałowy | [TAK]*/ [NIE]* |
| 2. | Wał rozdrabniający: Wymiary wału (długość x średnica): minimum 3000 mm x 600 mm. - ma prędkość obrotową maksymalnie do 40 obr./min. - wyposażony w rewers oraz wymienne noże rozdrabniające - łamiące - ilość noży na wale minimum 40 szt. | …………………..…. dł. x średnica (mm) …………. (obr./min.) [TAK]*/ [NIE]* …..…. (ilość noży - szt.) |
| 3. | Rozdrabniacz zabudowany na podwoziu kołowym: - co najmniej trzyosiowym, dopuszczony do ruchu po drogach publicznych - łączony do ciągnika za pomocą zaczepu przelotowego 50 mm - wyposażony w układ hamulcowy z systemem ABS oraz oświetlenie drogowe - zawieszenie resory paraboliczne - wyposażony w wielofunkcyjny, dotykowy pulpit sterowniczy obsługujący wszystkie jego funkcje, (wyświetlacz ciekłokrystaliczny obrazujący bieżące parametry maszyny). Podstawowe funkcje maszyny obsługiwane z pilota - sterowanie radiowe. | [TAK]*/ [NIE]* [TAK]*/ [NIE]* [TAK]*/ [NIE]* [TAK]*/ [NIE]* [TAK]*/ [NIE]* |
| 4. | Rozdrabniacz wyposażony w silnik wysokoprężny: - o mocy min. 300 kW - spełniający europejskie normy niskiej emisji spalin Stage IV lub Stage V. lub równoważne - wyposażony w zbiornik paliwa zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych - wentylator chłodnicy silnika o zmiennym kierunku obrotów (automatyczny rewers) | ……………… (moc silnika kW) …………...… (norma emisji spalin) [TAK]*/ [NIE]* [TAK]*/ [NIE]* |
| 5. | Grzebień wyposażony w wymienne noże rozdrabniające - łamiące | [TAK]*/ [NIE]* |
| 6. | Przeniesienie napędu na wał realizowane jest za pomocą przekładni zębatej z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym lub hydrauliczne po obydwu stronach wału | [TAK]*/ [NIE]* |
| 7. | Maksymalna masa całkowita rozdrabniacza (DMC) do 28 Mg | ……….…… (Mg) |
| 8. | Wydajność eksploatacyjna min. 30 Mg/h przy 300 kg/m3 | ……….…… (Mg/h) |
| 9. | Komora rozdrabniająca posiadająca: - maksymalną wysokość załadunku do 3610 mm - minimalne wymiary komory roboczej (dł. x szer.): 3500 mm x 2100 mm (dopuszcza się zastosowanie nadstawki zwiększającej powierzchnię roboczą) - wyposażona w jeden wał rozdrabniający oraz grzebień rozdrabniający, który usytuowany jest wzdłuż osi maszyny i razem stanowią podstawę rozdrabniania odpadów | ……….…….. (mm) ……………..…………. dł. x szer. - (mm) [TAK]*/ [NIE]* |
| 10. | Rozdrabniacz wyposażony w zestaw wskaźników określających co najmniej: - stan paliwa - liczbę przepracowanych godzin od początku eksploatacji - prędkość obrotową wału korbowego silnika | [TAK]*/ [NIE]* [TAK]*/ [NIE]* [TAK]*/ [NIE]* |
| 11. | Rozdrabniacz wyposażony w separator magnetyczny nad taśmowy o szerokości czynnej separatora min. 600 mm | [TAK]*/ [NIE]* ………… (mm) |
| 12. | Rozdrabniacz wyposażony w przenośniki wyrzutowe frakcji po rozdrobnieniu: dolny i tylny. Przenośnik dolny o szerokości minimalnej 1000 mm umieszczony pod wałem rozdrabniającym powinien umożliwiać: - włączenie rewersu taśmy w czasie pracy maszyny - regulacja prędkości taśmy podajnika lub automatycznie dobierana prędkość przesuwu taśmy do obrotów pracy silnika Przenośnik tylny o szerokości minimalnej 1000 mm powinien posiadać: - taśmę z żebrami w celu łatwego transportu materiału na pryzmę - regulowaną wysokość zrzutu, umożliwiającą między innymi zasyp kosza załadowczego na wysokości 3000 mm | [TAK]*/ [NIE]* .…....………… szerokość (mm) [TAK]*/ [NIE]* [TAK]*/ [NIE]* ……………… szer. (mm) [TAK]*/ [NIE]* [TAK]*/ [NIE]* |
| 13. | Urządzenie umożliwia regulację wysokości wysypowej przenośnika z panelu sterowania w trybie ręcznym i z pilota w trybie pracy | [TAK]*/ [NIE]* |
| 14. | Rozdrabniacz wyposażony w wyłączniki awaryjne w newralgicznych punktach maszyny | [TAK]*/ [NIE]* |
| 15. | Rozdrabniacz wyposażony w system powodujący wyłączenie urządzenia przy jego przeciążeniu | [TAK]*/ [NIE]* |
| 16. | Rozdrabniacz wyposażony w układ centralnego smarowania lub centralne listwy smarownicze | [TAK]*/ [NIE]* |
| 17. | Wielkości frakcji powstałej w wyniku pracy rozdrabniacza w przedziale od 0 do 360 mm uzyskiwanej poprzez hydrauliczne, płynne sterowanie grzebieniem przeciw tnącym lub dodatkowo poprzez montaż/demontaż rusztów/sit/limiterów rozdrabniających, które tworzą element przesiewająco-rozdrabniający. Dostawa dodatkowych, demontowanych rusztów/sit/limiterów rozdrabniających montowanych pod wałem jeśli są niezbędne w celu uzyskania rozdrabnianej frakcji w przedziale 0 - 80 mm oraz 80 - 150mm. | [TAK]*/ [NIE]* [TAK]*/ [NIE]* |
| 18. | Dodatkowy napęd na koła umożliwiający przestawienie maszyny przez operatora z poziomu pilota, beż użycia dodatkowych maszyn lub pojazdów | [TAK]*/ [NIE]* |
| 19. | Zapewnienie odpłatnego serwisu pogwarancyjnego wynoszącego minimum 3 lata | [TAK]*/ [NIE]* |
| 20. | Komplet niezbędnych narzędzi w zamykanej skrzynce / schowku do obsługi rozdrabniacza (m. in. klucz do kół, smarownica, klucze do obsługi maszyny) | [TAK]*/ [NIE]* |
| 21. | Dostawa dodatkowego zestawu zębów oraz noży i kontr-noży na wymianę | [TAK]*/ [NIE]* |
| Wymagane dokumenty i świadectwa (w języku polskim) |  |  |
| 1. | dokumenty niezbędne do zarejestrowania rozdrabniacza w Rzeczypospolitej Polskiej dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych) | [TAK]*/ [NIE]* |
| 2. | instrukcja obsługi | [TAK]*/ [NIE]* |
| 3. | Dokumentacja techniczno- rozruchowa | [TAK]*/ [NIE]* |
| 4. | katalog części zamiennych w wersji elektronicznej | [TAK]*/ [NIE]* |
| 5. | maksymalny poziom mocy akustycznej rozdrabniacza do 117 dB(A) | ………… dB(A) |
| 6. | karta gwarancyjna | [TAK]*/ [NIE]* |
| 7. | książka serwisowa | [TAK]*/ [NIE]* |
| 8. | Świadectwo zgodności CE lub równoważne | [TAK]*/ [NIE]* …………………. |
| 9. | Harmonogram niezbędnych przeglądów maszyny zgodnie z zapisami DTR (dokumentacji techniczno- rozruchowej) | TAK]*/ [NIE]* |

*niepotrzebne skreślić

…………………………, dnia ……….2021 r.

…………………………………………..                                                                                                                              
                                                                                   (podpis osoby upoważnionej)

ZP.271.2.8.2021

Załącznik nr 5 do formularza ofertowego Zadanie 4.5„Zakup przesiewacza (sita) mobilnego z osprzętem”

................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia tj.:

Przesiewacz (sito) mobilne z osprzętem

Producent: ………………………………

Model:      ………………………………

Typ:          ………………………………

Rok produkcji: …………………………

posiada poniższe parametry techniczne:

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE [Wykonawca powinien odpowiednio wskazać wymagane parametry lub potwierdzić spełnienie warunków min.] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mobilny przesiewacz (sito) z osprzętem na podwoziu kołowym z napędem układu roboczego – silnik diesel | [TAK]*/ [NIE]* |
| 2. | Przesiewacz przystosowany do przesiewania stabilizatu frakcja 0-80mm, kompostu, gruzu budowlanego | [TAK]*/ [NIE]* |
| 3. | Maszyna fabrycznie nowa z przebiegiem 0 motogodzin lub niewielkim wynikającym z technologii produkcji i przygotowania maszyny do sprzedaży | [TAK]*/ [NIE]* |
| 4. | Poziom spalin zgodny z normą EU Stage IV lub równoważny | …………...… (norma emisji spalin) |
| 5. | Urządzenie wyposażone w przynajmniej 2 podpory hydrauliczne; dopuszczalne jest urządzenie wyposażone w 1 podporę mechaniczną i jedną hydrauliczną | [TAK]*/ [NIE]* |
| 6. | Czyszczenie bębna za pomocą szczotek o regulowanym położeniu | [TAK]*/ [NIE]* |
| 7. | Sterowanie maszyny z pulpitu w maszynie jak i z pilota (pilot na wyposażeniu maszyny) | [TAK]*/ [NIE]* |
| 8. | Przenośniki (tylny i boczny) składane i rozkładane hydraulicznie | [TAK]*/ [NIE]* |
| 9. | Podwozie kołowe na dwóch osiach, opony odporne na przebicie | [TAK]*/ [NIE]* |
| 10. | Maszyna wyposażona w dwa wymienne zaczepy przelotowe ø 50 mm oraz ø 40 mm. | [TAK]*/ [NIE]* |
| 11. | Wydajność min. 60 m3/h lub 40 ton/h dla materiału typu kompost/stabilizat | [TAK]*/ [NIE]* ………… (m3/h) lub ………… (Mg/h) |
| 12. | Zapewnienie odpłatnego serwisu pogwarancyjnego wynoszącego minimum 3 lata | [TAK]*/ [NIE]* |
| 13. | Czujnik przeciążeniowy zasypu | [TAK]*/ [NIE]* |
| 14. | Układ centralnego smarowania lub centralne listwy smarownicze | [TAK]*/ [NIE]* |
| 15. | Obustronne zabezpieczenie przed niepożądanym wjazdem bocznym pod maszynę | [TAK]*/ [NIE]* |
| 16. | Optyczna informacja o krytycznych stanach pracy maszyny | [TAK]*/ [NIE]* |
| 17. | Napęd hydrauliczny podzespołów urządzenia | [TAK]*/ [NIE]* |
| 18. | Wszystkie taśmy o podwyższonej wytrzymałości, olejoodporne gr. taśm min. 8 mm | [TAK]*/ [NIE]* |
| 19. | Przesiewacz wyposażony w wyłączniki awaryjne (odpowiednio oznakowane) w newralgicznych punktach maszyny - min. 3 szt. | [TAK]*/ [NIE]* |
| 20. | Maszyna wyposażona w pełne oświetlenie drogowe | [TAK]*/ [NIE]* |
| 21. | Maksymalna masa przesiewacza (DMC) do 19 Mg | ………… (Mg) |
| 22. | Długość maksymalna urządzenia przygotowanego do transportu 12000 mm, a szerokość maksymalna 2600 mm | [TAK]*/ [NIE]* |
| 23. | Licznik motogodzin | [TAK]*/ [NIE]* |
| 24. | Gaśnica | [TAK]*/ [NIE]* |
| 25. | Komplet niezbędnych narzędzi w zamykanej skrzynce / schowku do obsługi przesiewacza (m. in. klucz do kół, smarownica) | [TAK]*/ [NIE]* |
| Napęd główny |  |  |
| 1. | Silnik wysokoprężny o mocy w przedziale 70-90 kW | ………… (kW) |
| 2. | Silnik wraz z osprzętem umieszczony na konstrukcji ramowej umożliwiającej wysuniecie | [TAK]*/ [NIE]* |
| 5. | Pulpit sterowniczy z kompletnym sterowaniem przesiewacza i kontrolą pracy głównego silnika | [TAK]*/ [NIE]* |
| 6. | Zabezpieczenie silnika umożliwiające wyłączenie silnika przy jego przeciążeniu | [TAK]*/ [NIE]* |
| 7. | Wentylator chłodnicy silnika o zmiennym kierunku obrotów (automatyczny rewers) | [TAK]*/ [NIE]* |
| Podwozie |  |  |
| 1. | Przystosowane do holowania przy pomocy ciągnika lub samochodu po drogach publicznych (posiadające dopuszczenie do ruchu) | [TAK]*/ [NIE]* |
| 2. | Wykonane jako przyczepa na osi min. tandemowej | [TAK]*/ [NIE]* |
| 3. | Wyposażone w układ hamulcowy z systemem ABS lub EBS | [TAK]*/ [NIE]* |
| 4. | Maszyna wyposażona w pełne oświetlenie drogowe | [TAK]*/ [NIE]* |
| 5. | Zawieszenie resory paraboliczne | [TAK]*/ [NIE]* |
| Zasobnik przesiewacza |  |  |
| 1. | Pojemność minimum 5,0 m3 | ………… (m3) |
| 2. | Wysokość zasypywania maks. 2950 mm | ………… (mm) |
| 3. | Wymiary kosza zasypowego min. (dł. szer.) 3,7 m x 1,65m | ………… dł. x szer. w (m) |
| 4. | Przenośnik w zasobniku szerokości 1000 – 1300 mm | ………… (mm) |
| 5. | Na dnie zasobnika ułożony przenośnik odbierający z napędem hydraulicznym | [TAK]*/ [NIE]* |
| Bębny sita |  |  |
| 1. | Wymiary: średnica bębna min 2000 mm długość bębna w zakresie 5000-5.500 mm efektywna powierzchnia sita w przedziale 25 – 31 m² | ………… (mm) ………… (mm) ………… (m2) |
| 2. | Sito bębnowe ułożone na rolkach wyłożonych materiałem trudnościeralnym | [TAK]*/ [NIE]* |
| 3. | Czyszczenie powierzchni sita przy pomocy specjalnej szczotki walcowej o dużej średnicy min. 650 mm | ………… (mm) |
| 4. | Szczotka oczyszczana przy pomocy zbieraka | [TAK]*/ [NIE]* |
| 5. | Prędkość obrotów bębna sita regulowana | [TAK]*/ [NIE]* |
| 6. | Pierwsze sito o oczkach w kształcie kwadratu 10 mm, gr. ścianki sita 6 mm | [TAK]*/ [NIE]* |
| 7. | Drugie sito o oczkach w kształcie kwadratu 20 mm, gr. ścianki sita 6 mm | [TAK]*/ [NIE]* |
| 8. | Trzecie sito o oczkach w kształcie okrągłym 80 mm, grubość ścianki sita 8 mm | [TAK]*/ [NIE]* |
| 9. | Łatwa i szybka wymiana bębna przesiewającego np. przy pomocy ładowarki, bez konieczności demontażu podzespołów maszyny | [TAK]*/ [NIE]* |
| Napęd bębna przesiewającego |  |  |
| 1. | Napęd przenoszony z silnika hydraulicznego poprzez łańcuch rolkowy na gładki stalowy kołnierz sita bębna lub za pomocą łańcuchowej albo bez cięgnowej przekładni zębatej, zapewniający bezpoślizgową i cichą pracę bębna | [TAK]*/ [NIE]* |
| 2. | Automatyczne napinanie łańcucha napędzającego sito w zależności od jego obciążenia podczas pracy – nie wymagane dla napędu za pomocą bez cięgnowej przekładni zębatej | [TAK]*/ [NIE]* |
| 3. | Regulowana prędkość bębna do 24 obr./min. | [TAK]*/ [NIE]* |
| Przenośnik odbierający wzdłużny (pod bębnem przesiewającym) |  |  |
| 1. | Długość całkowita do 5500 mm | ………… (mm) |
| 2. | Szerokość minimum 1200 mm | ………… (mm) |
| 3. | Taśma gładka | [TAK]*/ [NIE]* |
| 4. | Napęd taśmy silnikiem hydraulicznym | [TAK]*/ [NIE]* |
| 5. | Taśma przenośnika odporna na kwasy organiczne z bioodpadów | [TAK]*/ [NIE]* |
| Przenośnik odbierający frakcję podsitową z prawej strony patrząc od tyłu maszyny |  |  |
| 1. | Długość całkowita do 5500 mm | ………… (mm) |
| 2. | Szerokość 800 – 1000 mm | ………… (mm) |
| 3. | Taśma wyposażona w zbieraki | [TAK]*/ [NIE]* |
| 4. | Napęd taśmy silnikiem hydraulicznym | [TAK]*/ [NIE]* |
| 5. | Regulacja prędkości taśmy podajnika lub automatycznie dobierana prędkość przesuwu taśmy do obrotów pracy silnika | [TAK]*/ [NIE]* |
| 6. | Wykonanie: przenośnik o konstrukcji metalowej, hydraulicznie składany i rozkładany z gumową taśmą roboczą | [TAK]*/ [NIE]* |
| 7. | Wysokość zrzutu regulowana bezstopniowo, hydrauliczne ustawienie nachylenia przenośnika: - wysokość zrzutu przy ustawieniu maksymalnej wysokości przenośnika nie mniejsza niż 3000 mm | [TAK]*/ [NIE]* ………… (mm) |
| 8. | Zamontowany na przenośniku bocznym separator magnetyczny rolkowy | [TAK]*/ [NIE]* |
| Przenośnik poprzeczny frakcji podsitowej |  |  |
| 1. | Taśma gładka | [TAK]*/ [NIE]* |
| 2. | Napęd taśmy silnik hydrauliczny | [TAK]*/ [NIE]* |
| Przenośnik odbierający frakcję nadsitową |  |  |
| 1. | Długość całkowita do 5500 mm | ………… (mm) |
| 2. | Szerokość przenośnika 800 – 1000 mm | ………… (mm) |
| 3. | Taśma wyposażona w zbieraki | [TAK]*/ [NIE]* |
| 4. | Napęd taśmy silnikiem hydraulicznym | [TAK]*/ [NIE]* |
| 5. | Regulacja prędkości taśmy podajnika lub automatycznie dobierana prędkość przesuwu taśmy do obrotów pracy silnika | [TAK]*/ [NIE]* |
| 6. | Wykonanie: przenośnik o konstrukcji metalowej, hydraulicznie składany i rozkładany z gumową taśmą roboczą | [TAK]*/ [NIE]* |
| 7. | Wysokość zrzutu regulowana bezstopniowo, hydrauliczne ustawienie nachylenia przenośnika: - wysokość zrzutu przy ustawieniu maksymalnej wysokości przenośnika nie mniejsza niż 3200 mm | [TAK]*/ [NIE]* ………… (mm) |
| 8. | Zamontowany na przenośniku separator magnetyczny rolkowy | [TAK]*/ [NIE]* |
| Wymagane dokumenty i świadectwa (w języku polskim) |  |  |
| 1. | dokumenty niezbędne do zarejestrowania przesiewacza (sita) w Rzeczypospolitej Polskiej dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych) | [TAK]*/ [NIE]* |
| 2. | dokumentacja techniczno-rozruchowa | [TAK]*/ [NIE]* |
| 3. | dokumenty potwierdzające spełnienie normy hałasu | [TAK]*/ [NIE]* |
| 4. | Instrukcja obsługi | [TAK]*/ [NIE]* |
| 5. | Katalog części zamiennych w wersji elektronicznej | [TAK]*/ [NIE]* |
| 6. | Karta gwarancyjna | [TAK]*/ [NIE]* |
| 7. | Książka serwisowa | [TAK]*/ [NIE]* |
| 8. | Harmonogram niezbędnych przeglądów maszyny zgodnie z zapisami DTR (dokumentacji techniczno – rozruchowej) | TAK]*/ [NIE]* |

*niepotrzebne skreślić

…………………………, dnia ……….2021 r.

…………………………………………..                                                                                                                              
                                                                                        (podpis osoby upoważnionej)