ZP.271/02/15

Wieluń, 16 września 2015 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy i montaż urządzeń w zakresie systemu aktywnej realizacji czasu pogłosu, mechaniki scenicznej i oświetlenia scenicznego dla przedsięwzięcia „Wykonanie technologii kinowej i estradowej w kino-teatrze „Syrena" w Wieluniu w ramach realizowanego przez Zleceniodawcę projektu „Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania - przebudowa i rozbudowa kino-teatru „Syrena” – 3 zadania

Zamawiający – Wieluński Dom Kultury na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania, które wpłynęły nie później niż do końca dnia, w którym upłynęła połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

1. Pytania z dnia 20.08.2015 r.:

W części dotyczącej zadania nr. 2 w tomie 2 „ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac” Zamawiający wyspecyfikował szczegółowo parametry, które według naszej wiedzy spełnia każdorazowo tylko jedno urządzenie na świecie dla poszczególnych punktów. W trosce o zachowanie uczciwej konkurencji prosimy o takie opisanie zamawianych urządzeń, aby wymagania mogły być spełnione przez więcej niż jednego producenta. Obecny kształt Specyfikacji wskazuje bowiem swoim stopniem uszczegółowienia na konkretne modele i typy urządzeń – co jest niezgodne z obowiązującym prawem Ustaw o Zamówieniach Publicznych i może skutkować unieważnieniem ewentualnie zawartej umowy na drodze postępowania sądowego, a także narazić Zamawiającego na przedłużanie się procedury udzielenia zamówienia, oraz dodatkowe koszty postępowania przed Krajowa Izbą Odwoławczą.

Wprowadzenie:

Dokumentacja projektowa dla tego zadania zarówno w części opisowej, jak i rysunkowej, nie przewiduje rozprowadzenia sygnału sterującego w formie sieci Ethernet. Nie zakłada ułożenia koniecznych dla niej przewodów, switch’y, dekoderów Ethernet/DMX, a zatem wymaganie postawione wobec zarówno konsoli sterującej 2.1 , jak i urządzeń 2.7, 2.8, obsługiwania protokołów Ethernet jak i posiadania odpowiednich złącz, nie znajduje uzasadnienia funkcyjnego dla tej konkretnej instalacji. Jednocześnie też zwracamy uwagę, że parametry miejsc montażowych opisanych w zadaniu 3 dotyczącym wykonania elementów mechaniki scenicznej nie wprowadzają parametrów dotyczących nośności urządzeń mechanicznych w takim stopniu, który, przy zakładanej ilości urządzeń oświetleniowych, uzasadniał by wprowadzenia parametru wagi maksymalnej urządzeń jako istotnego parametru oceny zgodności oferowanych urządzeń z SIWZ. Z ostrożności procesowej przypominamy, że zgodnie z orzecznictwem, ocena zgodności oferowanych produktów i usług może być dokonywana jedynie w kontekście FUNKCYJNYM a nie PARAMETRYCZNYM, a opis przedmiotu zamówienia sporządzony został w sposób parametryczny. Przykładem skrajnym jest opis monitora dotykowego 2.2 z podaniem szczegółowych parametrów jasności, złącz, twardości, wobec wymagania wystarczającego w postaci zapisu „monitor dotykowy współpracujący z dostarczoną konsoletą oświetleniową o przekątnej min 19””

Wnosimy zatem dokonanie zmian zapisów STWiOP dla zadania nr 2 poprzez udzielenie odpowiedzi na n/wym. pytania:

1) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pkt 2.1 konsoli której interfejs użytkownika wyświetla informacje w języku angielskim? – Język ten jest powszechnie używanym językiem programowania w branży oświetleniowej. Większość komend w wielu wersjach językowych i tak podawana jest w oryginalnym języku programistów – angielskim i jest zrozumiała dla obsługujących urządzenia operatorów. Zresztą zamawiający nie wymaga aby interfejsy komunikacyjne wszystkich dostarczanych urządzeń wyświetlały komendy w języku polskim a jedynie konsola oświetleniowa, co jest niespójne merytorycznie. Zamawiający ponadto wymaga przeprowadzenia szkolenia użytkownika i dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcji obsługi w języku polskim. Zatem można założyć, że wymóg ten jedynie niepotrzebnie ogranicza swobodną konkurencję i możliwość uzyskania przez Zamawiającego najkorzystniejszej ceny.

2) Czy zamawiający dopuszcza ograniczenie opisu dla monitorów 2.2 poprzez usunięcie dotychczasowego opisu i zastąpienie go zapisem „monitor dotykowy współpracujący z dostarczaną konsoletą oświetleniową o przekątnej ekranu co najmniej 19””?

3) Czy Zamawiający dopuszcza dostawę jednego regulatora naściennego 24-kanałowego w miejsce 2 regulatorów 12 kanałowych?

4) Czy Zamawiający zmieni zapisy opisujące regulatory napięcia 2.3 poprzez zmianę zapisu liczba kanałów z „do 12” na „ łącznie min. 24” oraz usunięcie parametru wagi maksymalnej (montaż naścienny – waga nie przesądza o funkcji urządzenia)

5) Czy Zamawiający usunie z opisu osprzętu DMX 2.4 i 2.5 parametr wagi maksymalnej – urządzenia montowane będą w szafie rack stojącej na podłodze.

6) Czy z racji nie posiadania instalacji Ethernet a łączenia urządzeń instalacją DMX, spełniającą tożsamą funkcję zamawiający wykreśli z opisu reflektora 2.7 i 2.8 wymóg obsługiwania protokołów ArtNet, MaNet2? a także z przyczyn opisanych w preambule zapytania parametr wagi maksymalnej, oraz z racji posiadania konsoli oświetleniowej i pracy całości dostarczanego wyposażenia jako jednego spójnego systemu, wymóg programowania tych urządzeń bez konsolety?

7) Czy aby dopuścić swobodną konkurencję Zamawiający zmieni parametry optyczne dla reflektorów 2.10 i 2.11 z odpowiednio, 11-70 i 10-65 stopni na 11-50 i 10-60 stopni?

8) Czy celem zwiększenia uniwersalności systemu Zamawiający dopuści w miejsce reflektorów opisanych w pkt 2.13 i 2.14 o stałym kącie świecenia 7 i 35 stopni reflektor z regulowaną optyką z zakresie 10 do 60 stopni i źródle światła LED RGBW 12 x 10W, a także usunie parametr wagi z przyczyn opisanych w preambule?

Odpowiedź:

Pytający nie jest w stanie wskazać gdzie, jaki oraz ile reflektorów dokładnie zostanie zamontowanych do konkretnej potrzeby inscenizacyjnej. Na ile to możliwe należy ograniczać ciężar urządzeń, które są przenoszone przez obsługę techniczną, a nie tylko sugerować się całkowitym udźwigiem zaprojektowanych sztankietów, o czym zapomniał Pytający. Waga urządzenia, choć jest opisem parametrycznym to jednak w prosty sposób przekłada się na parametr funkcjonalny ograniczając ciężar urządzenia jaki będzie musiał przenosić użytkownik. Niedopuszczalny i nieobiektywny byłby zapis typu: waga urządzenia - lekki.

Obiekt jest wyposażony w sieć Ethernet ułożoną dla potrzeb technologicznych dlatego uzasadnione jest wymaganie kontroli urządzeń przy wykorzystaniu tej sieci choćby w formie alternatywnej komunikacji na wypadek uszkodzenia elementów podstawowej sieci komunikacyjnej DMX.

W odpowiedzi na pytania od 1 do 8 Zamawiający dopuszcza zmiany specyfikacji wg poniżej przedstawionych tabel - Tab. 2.1 do Tab. 2.14

Tab.2.1 Specyfikacja techniczna konsoleta oświetleniowa KO

| Parametr urządzenia |  | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Kanały DMX, standardowo |  | ≥ 1024 |
| Urządzenia |  | ≥ 512 |
| Presety |  | ≥ 9999 |
| Palety |  | ≥ 4 x 999 |
| Grupa |  | ≥ 9999 |
| Makra |  | ≥ 999 |
| Sekwencje wyzwalane na Go lub odtwarzane jako łańcuch |  | ≥ 999 |
| Para potencjometrów liniowych typu Crossfader wraz z kontrolerem, który płynnie reguluje czas przejścia |  | ≥ 1 |
| Czas przejeść sterowanych manualnie i automatycznie |  | Tak |
| Strony Masterów |  | ≥ 999 |
| Obrotowy potencjometr niezależny |  | ≥ 3 |
| Koło enkodera z przyciskiem |  | ≥ 4 |
| Interaktywne, dotykowe wybieranie urządzeń |  | Tak |
| Interaktywne, dotykowe wybieranie grup |  | Tak |
| Funkcja Highlight |  | Tak |
| Funkcja Fan |  | Tak |
| Funkcja Mask |  | Tak |
| Widok urządzeń w postaci mapy urządzeń z rzeczywistym rozmieszczeniem podłączonych urządzeń oraz wyświetlaniem innych danych pokazu |  | Tak |
| Funkcja Zoom umożliwia powiększenie i pomniejszenie graficznych danych pokazu |  | Tak |
| Protokoły ACN |  | Tak |
| Wbudowane złącza DMX512/RDM |  | ≥ 2 |
| Obsługa protokołu RDM |  | Tak |
| Złącze DVI-I dla zewnętrznego monitora. Możliwość podłączenia zewnętrznych monitorów DVI/SVGA 1280 x 1024 lub więcej oraz w wersji z panelem jedno lub wielodotykowym. |  | ≥ 2 |
| Port USB 2.0 |  | ≥ 2 |
| Możliwość podłączenia po sieci drugiej konsolety Klienta (wymagany klucz sprzętowy |  | Tak |
| Możliwość podłączenia i dwukierunkowej komunikacji protokołu MIDI. MIDI Timecode, MIDI Notes, MIDI Show Control (MSC) |  | Tak |
| Opis urządzenia: |  |  |

Tab.2.2 Specyfikacja techniczna monitora dotykowego M1, M2

| Parametr urządzenia |  | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Przeznaczenie |  | Monitor dotykowy |
| Przekątna |  | 19” |
| Opis urządzenia: | Współpracujący z konsoletą KO. |  |

Tab.2.3 Specyfikacja techniczna szafy obwodów regulowanych SOR1, SOR2

| Parametr urządzenia |  | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Przeznaczenie |  | Regulator napięcia |
| Typ zabudowy |  | Obudowa naścienna |
| Obsługiwane protokoły |  | DMX512, RDM |
| Liczba kanałów |  | 12 |
| Możliwość lokalnej zmiany konfiguracji systemu |  | Tak – przyciski oraz ekran LCD |
| Zabezpieczenie nadprądowe pojedynczego kanału |  | min 10 A |
| Zachowanie po utracie sygnału sterującego |  | Zachowanie ostatniej wartości |
| Opis urządzenia: | Dopuszcza się wykorzystanie innej konfiguracji liczby regulatorów i liczby kanałów o ile zachowana zostanie sumaryczna liczba min. 24 kanałów. |  |

Tab.2.4 Specyfikacja techniczna splitera DMX S1

| Parametr urządzenia |  | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Przeznaczenie |  | Spliter DMX |
| Liczba wejść DMX |  | 1 |
| Liczba wyjść DMX |  | min. 5 |
| Optyczna izolacja WE/WY |  | TAK |
| Typ obudowy |  | Rack 19" |
| Opis urządzenia: |  |  |

Tab.2.5 Specyfikacja techniczna mergera DMX M1, M2

| Parametr urządzenia |  | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Przeznaczenie |  | Merger DMX |
| Liczba wejść DMX |  | min. 3 |
| Liczba wyjść DMX |  | 1 |
| Typ obudowy |  | Rack 19" |
| Opis urządzenia: |  |  |

Tab.2.6 Specyfikacja techniczna kompletu kabli ruchomych

| Parametr urządzenia | Wartość |
| --- | --- |
| Opis | Kable ruchome: 20 przewodów zasilających elastycznych: wtyk - gniazdo pojedyńcze. 10 przedłużaczy zasilających wtyk - gniazdo potrójne; kable zasilające o łącznej długości 150m, 30 przewodów sterujących DMX (XLR3pin-XLR3pin) o łącznej długości 150m. Wtyki i gniazda gumowe. |

Tab.2.7 Specyfikacja techniczna reflektora automatycznego typu Beam/Spot UO1

| Parametr urządzenia |  | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Przeznaczenie |  | Reflektor automatyczny ruchoma głowa Beam/Spot |
| Typ optyki |  | Beam/Spot |
| Źródło światła |  | Min 280W |
| Zakres optyki |  | min, 4 – 20 stopni |
| Filtry kolorów |  | min. 13 kolorów |
| Gobo obrotowe |  | min. 6 szt. |
| Gobo stałe |  | min. 14 szt. |
| Efekt Frost |  | Tak |
| Pryzma |  | Tak – 2 rodzaje, okrągła oraz liniowa, obie obrotowe |
| Możliwość wymiany oprogramowania |  | Tak |
| Obsługiwane protokoły |  | DMX512, RDM, ArtNet |
| Dostępne złącza |  | XLR, RJ45 |
| Zajmowane kanały DMX |  | Maksymalnie 30 |
| Waga |  | ≤ 31 kg |
| Opis urządzenia: | Wyposażenie dodatkowe w komplecie: linka zabezpieczająca 70 cm, uchwyty do zawieszenia na rurze ø = 50 mm, wtyczka 2p+z. |  |

Tab.2.8 Specyfikacja techniczna reflektora automatycznego typu Wash UO2

| Parametr urządzenia |  | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Przeznaczenie |  | Reflektor automatyczny ruchoma głowa Wash |
| Typ optyki |  | Wash |
| Źródło światła |  | 1. Diody LED RGBW sumaryczna moc 190 W |
| Zakres optyki |  | Płynny zoom 15 – 60 stopni |
| Regulacja temperatury barwowej |  | 2700K – 8000K |
| Obsługiwane protokoły |  | DMX512, Art-Net |
| Emulacja trybu pracy lampy halogenowej |  | Tak |
| Waga |  | ≤ 15 kg |
| Opis urządzenia: | Wyposażenie dodatkowe w komplecie: linka zabezpieczająca 70 cm, uchwyty do zawieszenia na rurze ø = 50 mm, wtyczka 2p+z. |  |

Tab.2.9 Specyfikacja techniczna reflektora profilowego UO3

| Parametr urządzenia |  | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Przeznaczenie |  | Reflektor profilowy |
| Typ optyki |  | Profil |
| Źródło światła |  | Żarówka HPL 750 W/230 V |
| Zakres optyki |  | min. 25 – 50 stopni |
| System kadrowania |  | min. 4 noże kadrujące |
| Sposób regulacji wielkości plamy światła i ostrości |  | Obsługa jednym pokrętłem na obudowie |
| Obrót tubusa |  | Tak |
| Opis urządzenia: | Wyposażenie dodatkowe w komplecie: linka zabezpieczająca 70 cm, uchwyty do zawieszenia na rurze ø = 50 mm, wtyczka 2p+z, przesłona IRIS, uchwyt Gobo, żarówka HPL750 W/230 V. |  |

Tab.2.10 Specyfikacja techniczna reflektora typu PC 2000W UO4

| Parametr urządzenia |  | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Przeznaczenie |  | Reflektor PC |
| Typ optyki |  | PC |
| Źródło światła |  | Żarówka 2 000 W, GY16 |
| Zakres optyki |  | min. 11 – 65 stopni |
| Sposób regulacji wielkości plamy |  | Pokrętło z tyłu obudowy |
| Waga |  | Do 13 kg |
| Opis urządzenia: | Wyposażenie dodatkowe w komplecie: linka zabezpieczająca 70 cm, uchwyty do zawieszenia na rurze ø = 50 mm, wtyczka 2p+z, skrzydełka ograniczające, żarówka 2 000 W. |  |

Tab.2.11 Specyfikacja techniczna reflektora typu PC 1000W UO5

| Parametr urządzenia |  | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Przeznaczenie |  | Reflektor PC |
| Typ optyki |  | PC |
| Źródło światła |  | Żarówka 1 000 W, GX 9.5 |
| Zakres optyki |  | min. 11 – 52 stopni |
| Sposób regulacji wielkości plamy |  | Pokrętło |
| Waga |  | ≤ 8 kg |
| Opis urządzenia: | Wyposażenie dodatkowe w komplecie: linka zabezpieczająca 70 cm, uchwyty do zawieszenia na rurze ø = 50 mm, wtyczka 2p+z, skrzydełka ograniczające, żarówka 1 000 W. |  |

Tab.2.12 Specyfikacja techniczna reflektora profilowego UO6

| Parametr urządzenia |  | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Przeznaczenie |  | Reflektor profilowy |
| Typ optyki |  | Profil |
| Źródło światła |  | Żarówka HPL 575 W/230 V |
| Zakres optyki |  | 25 – 50 stopni |
| System kadrowania |  | 4 noże kadrujące |
| Sposób regulacji wielkości plamy światła i ostrości |  | Obsługa jednym pokrętłem na obudowie |
| Obrót tubusa |  | Tak |
| Wentylacja |  | Konwekcja |
| Opis urządzenia: | Wyposażenie dodatkowe w komplecie: linka zabezpieczająca 70 cm, uchwyty do zawieszenia na rurze ø = 50 mm, wtyczka 2p+z, przesłona IRIS, uchwyt Gobo, żarówka HPL 575 W/230 V. |  |

Tab.2.13 Specyfikacja techniczna reflektora LED UO7

| Parametr urządzenia |  | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Przeznaczenie |  | Reflektor LED |
| Źródło światła |  | Diody LED RGBW |
| Moc |  | ≥ 120W |
| Kąt świecenia |  | ≥ 40 stopni |
| Obsługiwane protokoły |  | DMX512 |
| Sposób montażu |  | Uchwyty do podwieszenia oraz do postawienia na ziemi |
| Waga |  | ≤ 8kg |
| Opis urządzenia: | Wyposażenie dodatkowe w komplecie: linka zabezpieczająca 70 cm, uchwyty do zawieszenia na rurze ø = 50 mm, wtyczka 2p+z. |  |

Tab.2.14 Specyfikacja techniczna reflektora LED UO8

| Parametr urządzenia |  | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Przeznaczenie |  | Reflektor LED |
| Źródło światła |  | Diody LED RGBW sumaryczna moc min. 120 W |
| Kąt świecenia |  | ≤ 8 stopni |
| Obsługiwane protokoły |  | DMX512 |
| Sposób montażu |  | Uchwyty do podwieszenia oraz do postawienia na ziemi |
| Waga |  | ≤ 7 kg |
| Opis urządzenia: | Wyposażenie dodatkowe w komplecie: linka zabezpieczająca 70 cm, uchwyty do zawieszenia na rurze ø = 50 mm, wtyczka 2p+z. |  |

2. Pytanie z dnia 21.08.2015 r.:

Prosimy o zmianę zapisu Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w punkcie 5.1.c.iii (osoby zdolne do wykonania zamówienia - specjalista w zakresie urządzeń mechanicznych sceny) na zapis o następującym brzmieniu:

iii. dla realizacji zakresu rzeczowego Zadania 3:

Specjalistą w zakresie mechaniki scenicznej spełniającym wymagania

Doświadczenie:

co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji urządzeń mechanicznych sceny oraz pełnienie w okresie ostatnich 3 lat funkcji kierowniczej polegającej na sprawowaniu nadzoru nad wykonawstwem prac związanych z mechaniką sceniczną przy realizacji co najmniej jednego zamówienia polegającego na dostawie wraz montażem urządzeń mechanicznych sceny odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w obiektach kultury takich jak: kino, opera, filharmonia, teatr muzyczny, teatr, sala koncertowa, o ilości miejsc siedzących powyżej 250,

Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami, opis sposobu oceny spełniania warunków przez wykonawców uczestniczących w postępowaniu powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

Uważamy, że w tytułowym postępowaniu proporcjonalnym byłoby żądanie od wykonawcy wykazania doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji urządzeń mechanicznych sceny oraz sprawowania nadzoru nad montażem urządzeń mechaniki scenicznej, nadmiarowe jest jednak żądanie uprawnień UDT od takiej osoby. Ogranicza to możliwości uczestniczenia w postępowaniu  Wykonawcom, którzy nie zatrudniają pracowników z uprawnieniami UDT, podczas gdy urządzenia mechaniki scenicznej i tak będą podlegały niezależnym odbiorom UDT po zakończeniu montażu. Uzasadnionym byłoby usunięcie tego zapisu również ze względu na fakt, że specjaliści z uprawnieniami UDT zazwyczaj nie mają doświadczenia w kierowaniu robotami montażowymi urządzeń mechaniki scenicznej. Wszakże w interesie Zamawiającego jest umożliwienie uczestnictwa w przetargu jak największej liczbie Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, które to warunki w swej istocie powinny odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia- zwłaszcza jeśli zważyć na kryterium wyboru ofert zastosowane w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź:

Urządzenia (maszyny) zaprojektowane jako mechanika sceniczna wyczerpują definicję urządzeń podlegających dozorowi zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych obsługa urządzeń wymaga posiadania odpowiednich, potwierdzonych kwalifikacji. W trakcie montażu i uruchamiania dochodzi do obsługi montowanych urządzeń. Zamawiający zamierza oddać urządzenia pod dozór techniczny przy pomocy wykonawcy – do czego potrzebna jest wiedza specjalistyczna i odpowiednie uprawnienia do obsługi i konserwacji. Dodatkowo UDT wymaga oświadczenia, że maszyny zostały zainstalowane przez osoby posiadające wspominane kwalifikacje. W trakcie procesu odbiorowego oraz odbioru UDT urządzenia te też należy obsługiwać, do czego niezbędne są wspominane kwalifikacje.

Podsumowując Zamawiający nie ograniczył konkurencji oczekując określonych kwalifikacji. Są one niezbędne w procesie realizacji inwestycji, a Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany zapisu dotyczącego wymogu posiadania uprawnień.

3. Pytania z dnia 28.08.2015 r.

Zadanie 2 – Oświetlenie sceniczne

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu i zamieszczonego projektu urządzeń mechanicznych sceny prosimy o odpowiedź na nasze pytania.

1) Projekt zakłada wykorzystanie wciągarek z systemem nawijania liny tzw. „bobinowym”. W praktyce oznacza to, że podczas ruchu sztankietu do góry lina nawija się na linę w przygotowanej przestrzeni pomiędzy stalowymi policzkami. Jednocześnie w opisie technicznym Projektant stawia następujące wymagania odnośnie systemu sterowania, cytuję:

„Oprócz kontroli położeń krańcowych system przewiduje kontrolę:

- przeciążenia dynamicznego, poprzez pomiar prądu dla każdego napędu,

- zluzowania liny, w przypadku zluzowania liny, nawinięcia się liny na linę.”

Oba wymagania Projektanta mechaniki wykluczają się i są ze sobą w sprzeczności!

Tym samym prosimy o odpowiedź.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie wciągarek o identycznych parametrach użytkowych/równoważnych jak projektowane przy czym posiadających bęben z wyżłobionymi rowkami do układania się liny. Z załączonych rysunków do SIWZ wynika, że istnieje wystarczająca ilość miejsca aby bęben wciągarek był nieco szerszy. Na Dostawcy spoczywa także obowiązek zaprojektowania konstrukcji wsporczych co pozwala na zaprojektowanie takich konstrukcji, na których będzie można zastosować wciągarki z szerszym bębnem. Zaletą takiego rozwiązania jest dłuższa żywotność lin, ponieważ lina nie ociera się o tarcze stalowe ani o siebie nakładając kolejne warstwy jedna na drugą. Łatwiej jest precyzyjnie sterować wciągarkami. Wymierną korzyścią dla Użytkownika jest brak konieczności wymiany liny i częstych serwisów urządzenia. Rozwiązanie z rowkowanym bębnem jest stosowane w salach teatralnych i koncertowych od wielu lat i uznawane jest za najbardziej profesjonalne przez inżynierów i techników teatralnych. Nie niesie za sobą żadnych dodatkowych kosztów dla Użytkownika obiektu. Dopuszczenie tylko jednego rodzaju wciągarek przez Zamawiającego (bobinowych) ograniczy możliwość przystąpienia do przetargu wielu profesjonalnym firmom, gdyż rozwiązanie zaproponowane w projekcie jest stosowane praktycznie przez jednego producenta w Polsce, ponadto ograniczenie to wpłynie niekorzystnie dla Zamawiającego ponieważ zablokuje on sobie dostęp do urządzeń wyższej klasy.

2) Zamawiający wymaga aby instalację urządzeń przeprowadzały osoby z bardzo specjalistycznymi uprawnieniami, cytuję zapis z projektu

„Dopuszcza się instalację urządzeń jedynie przez osoby posiadające uprawnienia w zakresie Konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego w kategorii EII+MII.”

Ponadto na dostawcy urządzeń spoczywa przeprowadzenie odbiorów urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego. Na podstawie jakich przepisów prawnych Zamawiający żąda tak specjalistycznych uprawnień od instalatorów? Nasze wieloletnie doświadczenie (16 lat) w branży teatralnej i scenicznej wskazuje na to, że nie ma takiego wymogu prawnego w Polsce a wymóg taki w SIWZ może wskazywać na fakt, że został celowo wprowadzony w celu promowania wyłącznie jednego dostawcy urządzeń teatralnych. Ponadto skoro urządzenia mają przejść przez odbiór UDT to finalnie dla Zamawiającego nie ma znaczenia czy monter urządzeń będzie miał uprawnienia UDT czy nie ponieważ decyzją o dopuszczeniu urządzeń podejmie ostatecznie UDT a Dostawca musi je tak dobrać i zamontować aby przeszły odbiory i zostały dopuszczone do użytkowania. Podsumowując Zamawiający nie ograniczył konkurencji oczekując określonych kwalifikacji. Są one niezbędne w procesie realizacji inwestycji, a Projektant nie widzi podstaw do zmiany zapisu dotyczącego wymogu posiadania uprawnień.

3) czy w systemie obwodów regulowanych musi być sterownik?

Przedstawione w projekcie rozwiązanie wskazuje na konkretnego dostawcę i producenta systemu sterowania, co ogranicza możliwość udziału w postępowaniu innym potencjalnym wykonawcom. Istnieją na rynku (działające i sprawdzone na wielu scenach) rozwiązania systemowe, które nie wykorzystują zewnętrznych sterowników. Wszystkie procesy odbywają się w falowniku. Tak wykonane układy są rozwiązaniem równoważnym w myśl ustawy o zamówieniach publicznych, ponieważ zachowują wskazane przez państwa w SIWZ warunki bezpieczeństwa i funkcjonalności systemu. Rozwiązanie opisywane przez nas powyżej ponadto znacząco przyspiesza działanie systemu oraz zmniejszają ryzyko wystąpienia awarii. W przypadku systemu zbudowanego w taki sposób, jak zaproponowane zostało w SIWZ, uszkodzenie jednego układu  (np. zasilacz, sterowniki) spowoduje zatrzymanie działania całego systemu. W opisywanym przez nas rozwiązaniu awaria tego typu nie powoduje zatrzymania całego systemu, co ewidentnie polepsza sprawność użytkową systemu.

4) czy Zamawiający dopuszcza możliwość drobnych korekt w projekcie wpływających na zwiększenie funkcjonalności oraz polepszenia działania systemu?

Ewentualne zmiany w stosunku do projektu wymienionego w SIWZ, nie dotyczyłyby jakości zastosowanych komponentów, a jedynie ich konfiguracji. Pozytywna odpowiedź zamawiającego na niniejsze pytanie pozwoliłaby Użytkownikowi/Zamawiającemu oraz Wykonawcy na możliwość wprowadzenia korekt (podczas realizacji Zamówienia) mających na celu dostosowanie całego systemu do konkretnych potrzeb operatorów, a nie otrzymania standardowego produktu. Powyższe poprawienie funkcjonalności systemu odbyłoby się przy jednoczesnym zachowaniu równoważności dostarczanego systemu.

Odpowiedź:

Ad. 1) Wyjaśniamy, ze zapisy te nie wykluczają się, gdyż czujnik badający sytuację zluzowania się lin lub ich nawinięcia się na siebie i w efekcie zluzowania lub zakleszczenia instalowany jest poza wciągarką, w miejscu najbardziej prawdopodobnym dla takiej sytuacji. Zluzowanie się liny jest bardzo niebezpieczne i wymaga zatrzymania napędu, dlatego konieczność stosowania takiego czujnika. Nijak ma się to do sposobu magazynowania zwijanej liny (obok siebie – układ rowkowy, jedna na drugą – układ bobinowy).

Nieprawdziwy jest zarzut dotyczący szybszego zużywania się liny czy częstszych serwisów. Podmiot pytający nie przedstawił danych, które by ten stan rzeczy uwiarygodniały.

Napęd bobinowy jest stosowany przez wiele firm na rynku europejskim (choćby Waagner Biro).

Rozwiązania te są opisywane zarówno w normatywach jak choćby DIN 56950:1-2012 (brak jest norm polskich w tym zakresie, dobrą praktyką inżynierską jest posługiwanie się wtedy innymi istniejącymi normatywami) jak i w literaturze tematu.

Rozwiązanie napędu bobinowego nie jest opatentowane ani ograniczone w inny sposób. Napędy muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami wiedzy i dobrej praktyki oraz normatywów.

Zamawiający nie wskazał konkretnego producenta ani modelu. Wskazał zestaw cech napędu i jego typ.

Każdy producent wciągarek teatralnych, może zaprojektować i wykonać taki typ urządzenia jaki wskazał Zamawiający.

Podział na wyższej lub niższej klasy nie występuje ani w normatywach czy literaturze tematu, jest subiektywnym określeniem Pytającego.

Reasumując Zamawiający nie ograniczył konkurencji w zakresie wykonania i dostawy wciągarek scenicznych ani nie ograniczył dostępu do urządzeń jakoby „wyższej klasy” i nie widzi podstaw do zmian zapisu.

Ad. 2) Urządzenia (maszyny) zaprojektowane jako mechanika sceniczna wyczerpują definicję urządzeń podlegających dozorowi zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipiec 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych obsługa urządzeń wymaga posiadania odpowiednich, potwierdzonych kwalifikacji. W trakcie montażu i uruchamiania dochodzi do obsługi montowanych urządzeń. Zamawiający zamierza oddać urządzenia pod dozór techniczny przy pomocy wykonawcy – do czego potrzebna jest wiedza specjalistyczna i odpowiednie uprawnienia do obsługi i konserwacji. Dodatkowo UDT wymaga oświadczenia, że maszyny zostały zainstalowane przez osoby posiadające wspominane kwalifikacje. W trakcie procesu odbiorowego oraz odbioru UDT urządzenia te też należy obsługiwać, do czego niezbędne są wspominane kwalifikacje.

Ad. 3) Odnosząc się do pytania, czy w systemie musi być zastosowany sterownik. Informujemy, że na rynku istnieje kilkunastu producentów sterowników PLC: Siemens, Rockwell, Mitsubishi, Panasonic, Fanuc, B&R, Beckhoff, Delta, Fatek, Omron, itd.

System oparty na PLC jest przede wszystkim systemem „otwartym” – powszechnie znanym dziesiątkom firm zajmujących się systemami sterowania. Dodatkowo umożliwia zrealizowanie zadań dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego na wysokim poziomie. Celem jest spełnienie wymagań zasadniczych określonych przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, bez spełnienia których maszyny nie mogą być wprowadzane do obrotu. Dalej każdy producent systemu sterowania systemów teatralnych używa sterowników programowalnych, jak choćby Waagner Biro, TTS, Artea, SBS. Żaden z nich nie bazuje na rozwiązaniu opartym tylko o falowniki.

Podsumowując Zamawiający świadomie wybrał platformę rozwiązania PLC, jako otwarty, łatwo wdrażalny, powszechny i racjonalny co do kosztów utrzymania system. Nie ograniczył konkurencji, nie wskazał producenta sterownika, ani nie ograniczył wyboru marki poprzez wskazanie konkretnych parametrów. W ciągu ostatnich kilku lat na tejże platformie PLC wykonano systemy sterowania w różnych obiektach teatralnych. Fakt, że realizacje przeprowadziły różne inne firmy: AB Industry (Opera Teatr Wielki w Łodzi, Filharmonia Bałtycka w Wejherowie), Tuchler Polska (kilka obiektów w Polsce, Austrii i Niemczech), Baltic Serwis (Teatr w Olsztynie) itd. potwierdza o pełnej dostępności przyjętego rozwiązania.

Ad. 4) Odnosząc się do pytania dotyczącego możliwości drobnych korekt, pytający nie określił dokładnie o jakie korekty chodzi. Zwyczajowo wprowadzanie drobnych korekt odbywa się podczas realizacji projektu w ramach nadzoru autorskiego. Zamawiający na tym etapie nie zgadza się na korekty.

Niniejsze pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Zgodnie z art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający – Wieluński Dom Kultury przedłuża termin składania ofert do dnia 9.10.2015 r.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) pkt 8.1 SIWZ

jest: Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 23.09.2015 r. do godz. 13.00 w wysokości 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).

zmienia się na: Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 9.10.2015 r. do godz. 13.00 w wysokości 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).

2) pkt 9.2 SIWZ

jest: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni, tj. do dnia 21.11.2015 r.

zmienia się na: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni, tj. do dnia 7.12.2015 r.

3) pkt 10.15 SIWZ

jest: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w ust. 1 niniejszej SIWZ i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta przetargowa dla przedsięwzięcia Wykonanie technologii kinowej i estradowej w kino-teatrze „Syrena" w Wieluniu w ramach realizowanego przez Zleceniodawcę projektu „Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania - przebudowa i rozbudowa kino-teatru „Syrena” - 3 zadania, nr sprawy ZP.271/02/1. Nie otwierać przed 23.09.2015 r. godz. 13.30.

zmienia się na: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w ust. 1 niniejszej SIWZ i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta przetargowa dla przedsięwzięcia Wykonanie technologii kinowej i estradowej w kino-teatrze „Syrena" w Wieluniu w ramach realizowanego przez Zleceniodawcę projektu „Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania - przebudowa i rozbudowa kino-teatru „Syrena” - 3 zadania, nr sprawy ZP.271/02/1. Nie otwierać przed 9.10.2015 r. godz. 13.30.

4) pkt 11.1 SIWZ

jest: Oferty należy przesłać/składać do dnia 23.09.2015 r. do godz. 13.00 na adres Zamawiającego podany w ust. 1 niniejszej SIWZ, Sekretariat.

zmienia się na: Oferty należy przesłać/składać do dnia 9.10.2015 r. do godz. 13.00 na adres Zamawiającego podany w ust. 1 niniejszej SIWZ, Sekretariat

5) pkt 11.4 SIWZ

jest: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.09.2015 r. o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego – Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście 5, Sala instruktorów.

zmienia się na: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 9.10.2015 r. o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego – Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście 5, Sala instruktorów.

Dyrektor

Wieluńskiego Domu Kultury

Elżbieta Kalińska

...........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego